
南通南化化工助剂有限公司
年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线
技术改造项目公示
项目名称：南通南化化工助剂有限公司年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线技术改造项目
建设单位：南通南化化工助剂有限公司
建设性质：技改；
建设地点：南通市海安经济开发区精细化工园区达尔文路企业现有厂区厂房内
项目投资：6410万元，其中固定资产投资5110万元；
建设规模：建成年产500吨酚类防老剂（将现有3000吨防老剂缩减为500吨，产品品种不变）和2400吨橡胶防老剂KY-405的生产规模。
各位公众如若您对本项目的建设有不同的意见或建议，请您与南通南化化工助剂有限公司联系，感谢您的支持和配合。
项目单位：南通南化化工助剂有限公司
联系人：杨总
联系电话：13912858099

评价单位：江苏宏宇环境科技有限公司
证书编号：国环评证乙字第1970号；
地    址：苏州市吴中区珠江路211号金枫城市设计产业园6楼
联 系 人：江工；
邮    箱：jsg777@163.com
联系电话：0512-68361805

传    真：0512-68361607

邮    编：215168

根据《中华人民共和国环境影响评价法》对该项目建设予以公示。公众对本建设项目现状及以上内容有环境保护意见的，可在公告之日起5天内，电话、书面向环评单位或建设单位提出。
                  建设单位：南通南化化工助剂有限公司
南通南化化工助剂有限公司

年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线
技术改造项目

环境影响报告书

（送审稿）
南通南化化工助剂有限公司
二〇一六年二月
目  录

11前言


11.1项目由来


21.2评价目的


31.3项目特点


31.4关注的主要环境问题


31.5评价工作流程


51.6报告书主要结论


62总则


62.1编制依据


122.2评价因子与评价标准


162.3评价工作等级和评价重点


192.4评价范围及环境敏感区


202.5环境功能区划及相关规划


373技改前企业概况


373.1企业概况


373.2技改前企业建设情况。


393.3技改前生产工艺流程


473.4技改前主要生产设备清单


483.5技改前原辅材料及能源消耗


493.6污染物产排情况


573.7环评批复情况


573.8环保验收情况及监测结果


583.9技改前企业总量情况


593.10技改前企业主要环境问题及“以新带老”措施


614.1技改项目项目概况与工程分析


614.1项目概况


724.2生产工艺及物料平衡


864.3污染源分析


975环境现状调查与评价


975.1自然环境概况


1025.2社会环境概况


1035.3区域污染源调查与评价


1075.4环境质量现状调查与评价


1156环境影响预测与评价


1156.1施工期环境影响评价


1156.2运营期环境影响预测


1537社会环境影响评价


1537.1项目合法性、合理性遭质疑的风险


1537.2群众抵制征地拆迁的风险


1547.3群众抵制征地拆迁的风险


1547.4社会稳定风险的综合评价


1568 环境风险评价


1568.1环境风险评价的目的和重点


1568.2企业现有环境风险防范与应急能力评估


1568.3风险识别


1578.4评价等级的确定


1608.5源项分析


1738.6风险计算及评价


1748.7风险防范措施及风险管理


1788.8突发事故应急预案


1908.9小结


1929环境保护措施及其经济、技术论证


1929.1废气污染防治措施及其可行性分析


1989.2废水处理措施及可行性分析


2039.3噪声污染防治措施及可行性分析


2049.4固体废物处置措施及可行性分析


2089.5地下水环境保护措施


2129.6环保设施投资估算及“三同时”验收一览表


21410清洁生产分析和循环经济


21410.1清洁生产分析


21610.2循环经济分析


21710.3小结和建议


21811污染物排放总量控制


21811.1总量控制因子


21811.2污染物排放总量控制指标


21911.3总量平衡途径


22012环境影响经济损益分析


22012.1经济效益分析


22012.2社会环境效益分析


22012.3环境效益分析


22112.4效益分析


22213环境管理与环境监测


22213.1环境管理


22313.2环境监测机构


22513.3环境监测计划


22813.4环境监理


23114公众意见调查


23114.1公众调查的目的


23114.2公众参与的方法与原则


23714.3公众意见调查表调查情况


24114.4公众参与“四性”分析


24214.5公众参与结论


24315方案比选


24315.1产业政策相符性


24415.3与海安经济开发区规划相符性


24515.4与江苏省化工行业政策的相符性


24615.5与南通市化工产业政策的相符性


24715.6环保政策相符性


24915.7区域内环境现状和环境可行性


25015.8与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性


25115.9周围公众对项目建设持支持态度


25115.10选址可行性分析小结


25216环境影响评价结论


25216.1各专题评价结论


25616.2评价总结论


25616.3要求与建议




附图：
附图1项目地理位置图
附图2项目环境敏感点目标图
附图3南通市海安县生态红线图
附图4海安经济开发区总体规划布局图
附图5区域水系概化图及地表水水质监测断面图
附图6 现有项目平面布置图
附图7 技改后项目平面布置图
附图8 项目周围用地现状图
附图9大气和地下水现状监测点位图
附图10项目防渗区划分图
附件：

1、 项目备案通知书

2、 现有项目环评批复以及验收文件
3、 二期项目总量批文
4、 土地证
5、 危废协议
6、 环境质量现状监测数据

7、 企业名称变更手续

8、 KY-405橡胶防老剂技术转让合同

9、 《关于对江苏海安经济开发区环境影响报告书的批复》（苏环管[2008]229号）
10、 《关于<海安经济技术开发区总体规划环境影响报告书>的审查意见》（环审[2015]62号）
1前言

1.1项目由来

南通南化化工助剂有限公司前身为海安县海光橡胶助剂厂，2007年由海安镇园庄街道办事处千禧社区六组搬迁至海安县经济技术开发区精细化工园区，同时更名为南通南化橡胶防老剂制造有限公司。2006年底企业委托江苏工业学院环境保护研究所编制《迁建年产500吨防老剂SP、800吨防老剂SP-C、300吨防老剂DFC-34、200吨防老剂4010NA、1000吨防老剂RD和200吨防老剂BLE项目环境影响报告表》一期项目，产能为橡胶类防老剂3000吨/年，2007年1月8日通过南通市环保局审批，批文见附件2。

2008年，受南通市环保局委托，海安市环保局组织一期项目产能为产500吨防老剂SP、800吨防老剂SP-C、300吨防老剂DFC-34、100吨防老剂4010NA、200吨防老剂RD项目进行验收（验收时防老剂4010Na、防老剂RD生产项目的工艺仅是环评审批工艺的最后一道工序），并获得通过，环保验收意见见附件2。
2008年企业引进丁酸乙酯二期项目，二期项目委托南京博环环保有限公司编制《年产丁酸乙酯1700吨、丙酸乙酯（副产）200吨、乙酸乙酯（副产）100吨技改扩建项目环境影响报告书》，该项目于2009年2月24日通过南通市环保局审批（通环管[2009]034号），但由于市场原因，二期项目进行试生产后就一直处于停产状态，未申请环保验收，项目开展环评时，二期项目设备已完全拆除。
2009年6月，企业名称由“南通南化橡胶防老剂制造有限公司”更名为“南通南化化工助剂有限公司”。
按照《关于我省沿海地区开展化工园区环保专项整治的通知》（苏经信材料【2014】21号）》和省市开展第三轮化工生产企业专项整治的要求，为盘活公司资产，减少环境污染，提高企业安全生产水平，利用公司现有厂房及部分设备，实施年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线技术改造项目。

项目拟对二期项目（位于2#生产厂房）生产线进行永久停产，并拆除相关设备，妥善处置，拟对一期项目6条橡胶防老剂生产线（设计生产能力为6种系列防老剂3000吨/年）改造共用1条生产线（设计生产能力为系列防老剂500吨/年，主要为酚类防老剂，以下简称酚类防老剂），加装自动调节装置，并更新生产设备反应釜、保温釜、混拌釜，其余设备不变，继续位于1#生产厂房内进行生产，同时新增设备并利用一期拆除的5条线上的冷凝器设备增加橡胶防老剂KY-405生产线（位于2#生产厂房），拆除的设备妥善处置，技改后全厂总产能设计为2900吨/年，削减防老剂产能100吨/年，丁酸乙酯产能1700吨。

由于一期项目防老剂系列产品产能过剩，市场行情不佳，除特殊行业有需求之外其他用途不广，因此，企业计划将现有一期6条防老剂系列产品生产线保留1条（生产系列防老剂500吨/年），其余5条生产线升级改造为3条橡胶防老剂KY-405生产线，原丁酸乙酯生产设备拆除后，其生产车间（2#生产车间）面积、高度、防火要求等均可满足橡胶防老剂KY-405生产要求。本次技改完成后，企业可建成削减到年产500吨酚类橡胶防老剂生产线一条（生产防老剂SP、DFC-34、RD、BLE、4010NA，6种产品，产品品种不变，合计500吨/年）和年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线3条。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》规定及项目环境影响咨询意见，项目需编制环境影响报告书，对项目产生的污染排放情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。因此，南通南化化工助剂有限公司委托江苏宏宇环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作。根据国家环境影响评价工作管理要求，江苏宏宇环境科技有限公司通过对拟建项目周围环境进行调查分析，并通过查阅资料、实地考察、咨询工程技术人员等，基本掌握了与项目生产、环境相关的因素，通过数学模型计算等方法，预测项目对周围环境的影响程度和范围，同时针对项目在环境保护方面存在的问题提出应改进的措施，在此基础上编制了本项目环境影响报告书，以便为项目决策和环境管理提供科学的依据。

1.2评价目的

本次评价通过现场调查、监测，摸清该项目所在地环境本底状况及周围环境特征。通过类比调查，摸清项目运营期的污染物排放情况，预测项目建成后本项目对外环境影响的程度和范围，评价其采用的污染防治措施的可行性，得出项目的环境可行性结论，提出有关污染防治措施的对策与建议。根据环境保护的“6+2审批原则”综合分析得出项目在拟建地建设可行与否的结论，为项目环境管理提供审批依据，为项目工程设计提供支持。

1.3项目特点

南通南化化工助剂有限公司年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线技术改造项目具有以下特点：

1、项目生产的KY-405橡胶防老剂生产技术由海安县惠源化工有限责任公司技术转让得到（转让协议见附件8），海安县惠源化工有限责任公司在生产防老剂KY-405方面已有10多年的生产经验，生产工艺成熟可靠。
目前该技术处于属于国内先进水平。该生产工艺较传统工艺技术具有生产工序简单、自动化程度高、产品得率高、产品质量好、三废产生量少等特点。
2、技改项目保留一期项目一条生产线，同时更新主要生产设备：反应釜、保温釜、混拌釜、蒸馏塔、结晶釜以及环保设施活性炭吸附装置共计8台/套设备，并加装自动调节装置，对有机废气进行二级冷凝（增加冷冻冷凝）、重新设计废气收集系统，达到收集率以及处理率达双90%环保要求。
3、项目位于南通南化化工助剂有限公司内，利用现有厂房进行生产，不新建建筑物。

1.4关注的主要环境问题

本项目关注以下主要环境问题：

1、本项目与国家及地方产业政策和准入条件的相符性问题；

2、本项目生产过程中废水、废气、固废、噪声等环境要素的污染问题；

3、技改项目污染物排放总量区域平衡问题。

4、项目最近敏感点为东南侧165m处双桥村（处于精细化工园范围内，待拆迁），本项目建成后对确保不对其产生影响，确保周围环境功能不下降。

1.5评价工作流程

本次环评工作流程见图1.5-1。

[image: image142]
图1.5-1   环境影响评价工作流程图
1.6报告书主要结论

本项目建设符合海安经济开发区总体规划要求；符合国家及地方法律法规及产业政策；生产过程中产生的各类污染物能达标排放；在企业做到污染物稳定达标排放的前提下当地公众对项目建设没有反对意见；通过预测，项目建成投产后能确保周围环境功能不下降；项目建设符合清洁生产和循环经济要求；项目污染物总量能够平衡；项目制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。

因此，在建设单位按照报告书规定的方案建设、总量平衡方案、各项保护措施等落实的前提下，从环保角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。
2总则 

2.1编制依据 

2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26通过，2014.4.24修订）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订，2016.1.1起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28修订）；

（4）《水污染防治行动计划》（国务院2015年4月）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（全国人大2002年6月29日发布，2003年1月1日实施；2012年2月29日修订，2012年7月1日实施）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1实施）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2008.4.1实施）；

（10）《危险化学品安全管理条例》（2002年1月26日中华人民共和国国务院令第344号公布；2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过，自2011年12月1日起施行；2013年12月4日国务院第32次常务会议修订通过，自2013年12月7日起施行）；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015版）；

（12）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1实施）；

（13）《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006.2.14发布）；

（14）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号，环境保护部）；

（15）《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉的通知》（环办[2013]103号，环境保护部办公厅文件）；

（16）《危险化学品环境管理登记办法（试行）》，环境保护部，部令 第22号，2013年3月1日实施；

（17）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》，国家发展改革委第21号令，2013年2月16日）；

（18）《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》（国函[2012]146号）；

（19）《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]130号）；

（20）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知，国发〔2013〕37号；

（21）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（22）《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发【2012】54号）；

（23）《危险化学品安全管理条例》（国务院令344号， 2002年2月）；
（24）《关于公布首批重点监管的危险化学工艺目录的通知》，安监总管三〔2009〕116号；

（25）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）；

（26）关于印发《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》的通知，（环境保护部办公厅，环办【2014】118号，2014年12月31日）；
（27）《环境保护公众参与办法》环保部第35号令，2015年9月1日起施行；

（28）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

（29）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环境保护部文件，环发【2013】20号，2013年2月7号）；

（30）《关于同意将江苏省列为建设项目环境监理工作试点省份的函》，（环保部环办函[2011]821号文；

（31）《关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》（环发〔2014〕197号）；

（32）《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（环发【2012】130号）；

（33）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》，环发2013[31]号，2013年5月24日起实施；

（34）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）。

2.1.2地方法律、法规和文件

（1）《江苏省环境保护条例（2005修订）》（1997年7月31日）； 

（2）《江苏省大气污染防治条例》（江苏省第十二届人民代表大会第三次会议于2015年2月1日通过，自2015年3月1日起施行）；

（3）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》，江苏省人民政府令第91号，自 2013年8月1日起实施；

（4）《江苏省环境噪声污染防治条例（2012年修订）》（江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过，自2012年2月1日起施行）；

（5）《江苏省固体废物污染环境防治条例（2012年修订）》（江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过，自2012年2月1日起施行）；

（6）《江苏省排污口设置和规范整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）； 

（7）《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复〔2003〕29号）； 
（8）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）；

（9）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

（10）《江苏省人民政府关于印发<推进环境保护工作若干政策措施>的通知》（苏政发〔2006〕92号）；
（11） 《省政府关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发[2010]87号）；
（12）《省政府办公厅关于印发全省开展第三轮化工生产企业专项整治方案的通知》（苏政办发【2012】121号）；

（13）《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》（苏政办发〔2011〕108号）； 

（14）《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）； 

（15）《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规〔2012〕4号，江苏省环境保护厅）；

（16）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71号）；

（17）《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》（苏环控[1997]122号）；

（18）《关于印发<区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）>的通知》，江苏省环境保护厅，苏环便管（2004）22号；

（19）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日）；

（20）《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》，江苏省环境保护厅2005年5月；

（21）《关于坚持环保优先促进科学发展的意见》2006年8月，中共江苏省委江苏省人民政府；

（22）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发【2013】113号）；

（23）《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》，苏政办发【2011】108号；

（24）《关于实行危险废物利用处置项目备案制度的通知》（苏环办〔2012〕346号，江苏省环境保护厅）；

（25）《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办〔2013〕283号，江苏省环境保护厅）；

（26）《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办【2014】3号）；

（27）《关于印发江苏省化工园区环境保护体系建设规范（试行）的通知》（苏环办【2014】25号）；
（28）《关于加强全省化工园区环境监测监控预警工作的通知》（苏环办【2013】139号）；
（29）《关于进一步规范规划和建设项目环评中公众参与听证制度的通知》（苏环办[2011]173号）；

（30）关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知（苏环办【2014】128号）；

（31）《关于开展挥发性有机物污染防治工作的指导意见》（苏大气办[2012]2号）；

（32）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办【2014】148号）；

（33）《关于进一步严格产生危险废物工业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（苏环办[2014]294号）；

（34）《省环保厅转发环保部办公厅关于同意将江苏省列为建设项目环境监理工作试点省份函的通知》（苏环办[2011]250 号）；

（35）关于发布江苏省政府核准的投资项目目录（2014 年本）的通知（苏环办〔2014〕23 号）；

（36）《南通市政府关于印发推进全市环境保护工作若干政策措施的通知》（通政发[2006]83号）；

（37）《南通市政府关于印发南通市节能减排工作实施意见的通知》（通政发[2007]55号）；
（38）《市政府办公室关于印发南通市“蓝天工程”五年行动计划的通知》，通政办发[2011]23 号；

（39）《南通市化工产业导向目录（2011年本）》（通政办发[2011]168号）；

（40）《市政府关于加强新建化工项目管理的意见》（通政发[2007]089号）；

（41）《南通市“十二五”环境保护规划》（2011-2015年）；

（42）《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发[2014]10号）；

（43）《南通市化学品生产负面清单与控制对策》（第一批，试行）；
（44）《县政府办公室关于印发海安县蓝天工程五年行动计划的通知》，海政办发[2011]132 号。
2.1.3导则及技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011），2012年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），1994年4月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），2009年4月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），2010年4月1日实施；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），2016年1月7日实施；
（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），2004年12月11日实施；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》，江苏省环境保护厅，2005 年5 月；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（10）《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）；

（11）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）；
（12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

2.1.4有关技术文件和工作文件

（1）环境影响评价委托书；

（2）项目可行性研究报告及相关资料；

（3）本次技改项目备案通知书；

（4）企业提供的其他技术资料。

2.2评价因子与评价标准 

2.2.1评价因子

评价因子见表2.2-1。

表2.2-1   评价因子识别

	环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子
	总量控制因子

	大气环境
	SO2、NO2、PM10、TVOC
	粉尘、非甲烷总烃、苯乙烯、酚类、苯胺类、丙酮、氯化氢
	考核指标：粉尘、VOCs（非甲烷总烃、苯胺类、苯乙烯、酚类、丙酮）、氯化氢

	地表水环境
	pH、DO、COD、SS、NH3-N、TN、TP
	COD、SS、NH3-N、TP 
	废水量、COD、NH3-N

	环境噪声
	等效连续A声级
	等效连续A声级
	/

	固体废物
	/
	/
	工业固废排放量

	地下水环境
	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锌、挥发性酚类、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群
	高锰酸盐指数、氨氮
	/

	土壤
	pH、砷、汞、铬、铅、镉、铜、镍、锌
	/
	/

	环境风险
	/
	苯乙烯、丙酮、石油醚
	/


2.2.2评价标准

2.2.2.1环境质量标准

（1）环境空气

本项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征因子苯胺、氯化氢、酚、苯乙烯、丙酮参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”执行；VOCs参照《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中表1的浓度值，非甲烷总烃参照国家环境保护总局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的相关说明。具体数值见表2.2-2。

表2.2-2  环境空气质量标准

	污染因子
	取值时间
	环境质量标准（mg/m3）
	依  据

	SO2
	1小时平均
	0.5
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1浓度限值

	
	24小时平均
	0.15
	

	
	年平均
	0.06
	

	NO2
	1小时平均
	0.2
	

	
	24小时平均
	0.08
	

	
	年平均
	0.04
	

	PM10
	24小时平均
	0.15
	

	
	年平均
	0.07
	

	苯胺
	一次值
	0.1
	《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）

	
	日平均
	0.03
	

	氯化氢
	一次值
	0.05
	

	
	日平均
	0.015
	

	酚
	一次值
	0.02
空气苯酚嗅觉阈浓度：2.73mg/m3
	

	苯乙烯
	一次值
	0.01
空气中嗅觉阈浓度：2.18mg/m3
	

	丙酮
	一次值
	0.8
空气中嗅觉阈浓度：1.2mg/m3
	

	非甲烷总烃
	一次值
	2
	《大气污染物综合排放标准详解》

	VOCs
	8小时均值
	0.6
	《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中表1的浓度值


注：阈值根据《突发性污染事故中危险品档案库》（江苏省环境监测中心站）计算得到
（2）地表水环境

本项目废水处理达标后接管海安恒泽水务有限公司（原祥源污水处理厂，以下简称“恒泽水务”）处理，尾水排放老通扬运河，项目附近有栟茶河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003.3）的有关规定，老通扬运河、栟茶河水环境功能均为工业用水、农业用水，2020年执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准。具体标准值见表2.2-3。

 表2.2-3  地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH除外）

	项目
	Ⅲ类标准限值（mg/L）
	标准来源

	pH
	6～9
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
	表1中Ⅲ类标准

	COD
	≤20
	
	

	氨氮
	≤1.0
	
	

	TN
	≤1.0
	
	

	DO
	≥5
	
	

	总磷（以P计）
	≤0.2（河），≤0.05（湖、库）
	
	

	SS
	≤30
	参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准


（3）声环境

项目所在地位于江苏海安经济开发区精细化工园，根据区域规划，项目地属于工业用地，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，见表2.2-4。

表2.2-4  环境噪声标准

	类别
	昼间LAeq[dB(A)]
	夜间LAeq[dB(A)]

	3
	65
	55


（4）地下水环境

根据区域规划，评价区内地下水质量标准参照表2.2-5执行。

表2.2-5  地下水环境质量分类指标    单位：mg/L（pH除外）
	序号
	项目
	Ⅰ类标准
	Ⅱ类标准
	Ⅲ类标准
	Ⅳ类标准
	Ⅴ类标准
	标准来源

	1
	pH值
	6.5-8.5
	5.5-6.5，8.5-9
	<5.5，>9
	《地下水质量标准》GB/T 14848-93表1

	2
	高锰酸盐指数
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10
	>10
	

	3
	总硬度
	≤150
	≤300
	≤450
	≤550
	>550
	

	4
	溶解性总固体
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	>2000
	

	5
	氨氮
	≤0.02
	≤0.02
	≤0.2
	≤0.5
	>0.5
	

	6
	挥发性酚类
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	>0.01
	

	7
	硫酸盐
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	

	8
	氯化物
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350
	

	9
	锌
	≤0.05
	≤0.5
	≤1.0
	≤5.0
	＞5.0
	

	10
	硝酸盐
	≤2.0
	≤5.0
	≤20
	≤30
	＞30
	

	11
	亚硝酸盐
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.1
	＞0.1
	

	12
	总大肠菌群（个/L）
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100
	


（5）土壤环境

根据区域规划，评价区土壤执行《土壤环境质量标准》二级标准，具体值见表2.2-6。
表2.2-6  土壤环境质量标准值  单位：mg/kg，pH除外

	[image: image143.wmf]gh

)

P

P

(

A

C

Q

d

L

2

2

0

+

-

=

r

r

项目

标准
	pH
	Cd
	Cr（旱地）
	Hg
	Cu（农田等）
	As（旱地）
	Pb
	镍
	锌

	《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级
	＜6.5
	≤0.3
	≤150
	≤0.3
	≤50
	≤40
	≤250
	≤40
	≤200

	
	6.5-7.5
	≤0.6
	≤200
	≤0.5
	≤100
	≤30
	≤300
	≤50
	≤250

	
	＞7.5
	≤1.0
	≤250
	≤1
	≤100
	≤25
	≤350
	≤60
	≤300


2.2.2.2 污染物排放标准

（1）废气排放标准

本项目废气石油醚（主要成分为戊烷、己烷）、少量的α-甲基苯乙烯按照非甲烷总烃标准执行，大气污染物执行标准具体数值见表2.2-7。

表2.2-7   大气污染物排放执行标准

	污染物
	最高允许排放浓度 mg/m3
	最高允许排放速率 kg/h
	烟囱高度 m
	无组织监控浓度 mg/m3
	执行标准

	
	
	
	
	
	

	丙酮
	/
	2.4
	15
	/
	[注1]

	粉尘
	120
	3.5
	15
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准

	苯胺类
	20
	0.52
	15
	0.40
	

	氯化氢
	100
	0.26
	15
	0.20
	

	非甲烷总烃
	120
	10
	15
	4
	

	酚类
	100
	0.10
	15
	0.08
	

	苯乙烯
	/
	6.5
	15
	5.0
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级及表2标准


注1：查阅了国内外环境排放标准，丙酮的相关环境排放标准。允许排放速率按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”进行计算。
允许排放速率按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”进行计算，公式为Q=CmRKc，其中排气筒高度15m，R排放系数取6，Kc地区性经济技术系数，取值为0.5--1.5，本次取0.5，Cm为质量标准（一次浓度限值）。

（2）废水排放标准

本项目废水经预处理达表2.2-8中接管要求后排入海安恒泽水务有限公司集中处理。本项目接管氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准；其他污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 海安恒泽水务有限公司的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
表2.2-8  污水厂接管要求及排放标准一览表  单位：mg/L，pH无量纲

	水质参数
	接管要求
	排放标准

	pH
	6～9
	6～9

	COD
	500
	50

	SS
	400
	10

	NH3-N
	45
	15

	总磷
	8
	0.5

	标准来源
	（CJ343－2010）B标准；（GB8978-1996）三级标准
	（GB 18918–2002）一级A标准


（3）噪声排放标准

运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见表2.2-9。

表2.2-9  噪声排放标准

	标准类别
	标准限值[dB（A）]
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	3类
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


（4）固体废物污染控制标准

技改项目产生的固体废物分为一般固废和危险废物。其中一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求进行设置；危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设置。

2.3评价工作等级和评价重点 

2.3.1评价工作等级

2.3.1.1大气环境影响评价工作等级

根据该项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境区划功能，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）所规定的方法，确定本次环境影响评价工作等级。

根据项目的初步工程分析结果，本项目主要的大气污染物为排气筒排放的非甲烷总烃、粉尘、苯胺类、苯乙烯、丙酮等，采用估算模式计算在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的各污染物的最大地面浓度占标率Pi，以及地面浓度达标准限制10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi的定义为：


[image: image1.wmf]i

i

i

C

C

P

0

=

×100%

式中：

Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物大气环境质量标准，mg/m3。一般选用GB3095-2012中二级标准的小时浓度允许值和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。

大气环境影响评价等级判别依据见表2.3-1。

表2.3-1  大气环境影响评价工作级别判据

	评价工作等级
	分级判据

	一级
	Pmax≥80%，且D10%≥5km

	二级
	其他

	三级
	Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离


表2.3-2  估算模式得出的各因子的Pmax值统计 

	序号
	污染物名称
	最大落地距离（m）
	最大落地浓度（mg/m3）
	占标率

（%）
	D10%（m）
	标准值

（mg/m3）

	1
	有组织
	2#排气筒
	非甲
烷总烃
	93
	0.000614
	0.16
	/
	2

	2
	
	
	粉尘
	93
	0.002584
	0.13
	/
	0.45

	3
	
	1#排气筒
	苯乙烯
	87
	0.0006275
	6.27
	/
	0.01

	4
	
	
	苯酚
	87
	0.00003585
	0.18
	/
	0.02

	5
	
	
	苯胺
	87
	6.08E-06
	0.01
	/
	0.1

	6
	
	
	丙酮
	87
	0.000122
	0.02
	/
	0.8

	7
	
	
	氯化氢
	87
	0.0003585
	0.72
	/
	0.05

	8
	无组织
	2#车间
	非甲
烷总烃
	55
	0.003153
	0.53
	/
	0.6

	9
	
	1#车间
	苯酚
	55
	0.000364
	1.819
	/
	0.02

	10
	
	
	丙酮
	55
	0.00109
	0.136
	/
	0.8


计算得出本项目的最大占标率Pmax为6.27%（＜10%），并且本项目不属于高耗能行业，项目所在地属于环境空气质量功能二类地区且环境质量现状良好，根据导则判定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。
2.3.1.2地表水环境影响评价工作等级

技改后全厂废水排放量约为1625t/a（5.4t/d），主要为厂区初期雨水、实验室废水和生活污水，污水水质复杂程度为简单，经厂区废水处理站预处理后可以满足接管要求。项目废水经预处理达到园区污水处理厂接管标准后排入园区污水管网，海安恒泽水务有限公司集中处理的尾水排放执行《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水最终排入老通扬运河，因此，根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3），本评价地表水环境影响评价工作等级定为三级从简，只对本项目污水进入海安恒泽水务有限公司的接管可行性进行评述。

2.3.1.3声环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，技改项目建成后环境噪声级增加量＜3 dB(A)，声环境功能区划为声环境3类区，因此建设项目噪声评价工作等级按三级进行。

2.3.1.4地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于专用化学品制造，属于I类地下水环境影响评价项目类别。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.3-3。
表2.3-3  地下水环境敏感程度分级表
	敏感

程度
	地下水环境敏感特征 

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。 

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


区域内无集中式地下水源开采，周边无分散式饮用水水源地，本项目地不属于上表所述的敏感、较敏感区域，属于不敏感区。

据此，项目地下水评价等级定为二级，具体见建设项目评价工作等级分级表2.3-4。
表2.3-4 评价工作等级分级表

	项目类别 
环境敏感程度 
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目 

	敏感 
	一 
	一 
	二 

	较敏感 
	一 
	二 
	三 

	不敏感 
	二 
	三 
	三 


2.3.1.5 环境风险评价工作等级

根据本报告第八章第2节重大危险源判别结果，判定项目不属于重大危险源，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）中判别参数的规定，项目环境风险评价工作等级为二级。

表2.3-5   环境风险评价工作级别判定表

	项目
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃

危险性物质
	爆炸危险性

物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


2.3.2评价工作原则

（1）坚持城市建设、经济建设、环境建设同步规划、同步实施的方针，确保项目与周围景观和生态环境协调发展。

（2）认真做好建设项目的工程分析，算清建设项目污染物排放“三本帐”，贯彻执行“达标排放”原则。

（3）通过环境现状评价和影响预测，分析建设项目对周围环境可能产生的影响，以及附近地区的污染源可能对拟建项目的影响，并据此提出相应的污染控制对策措施，保护周围环境。

（4）充分利用近年来在建设项目所在地取得的环境管理等方面的成果，进行该项目的环境影响评价工作。

2.3.3评价工作重点

根据建设项目的特点，结合评价区域环境状况，确定建设项目环境影响评价重点为：

根据建设项目特点和项目所处地区情况，确定营运期评价重点为技改前项目回顾性分析、工程分析及污染防治措施、产业政策相符性、清洁生产、环境影响预测与评价。
2.4评价范围及环境敏感区

2.4.1评价范围

各环境要素评价范围见表2.4-1。

表2.4-1  评价范围表

	评价内容
	评价范围

	区域污染源
	重点调查评价范围内的主要工业企业

	大气
	以建设项目所在地为中心，直径为5km的圆形范围

	地表水
	海安恒泽水务有限公司排污口上游500m至下游1000m。

	噪声
	建设项目厂界外200m范围，包括环境敏感点

	地下水
	建设项目周围20km2范围内地下水环境

	风险
	项目周边3km范围

	总量控制
	区域平衡


2.4.2环境敏感区
技改项目位于江苏海安经济开发区精细化工园，周围多为工业用地或工业企业。需生产车间外设置100m 卫生防护距离，根据对项目周边情况的调查，项目地块周边卫生防护距离内无居民，建设项目各主要环境要素环境敏感区情况见表2.4-2，附图2。
表2.4-2   建设项目各主要环境要素环境敏感区情况一览表
	环境

要素
	环境保护

目标名称
	方位
	距离(m)
	规模
	环境功能

	空气

环境
	双桥村
	东南
	165
	约60户/240人
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级

	
	花鱼荡
	东北
	1900
	约120户/420人
	

	
	银杏村
	东北
	2300
	约80户/280人
	

	
	佘庄村
	东北
	2500
	约50户/200人
	

	
	南阳村
	东北
	1900
	约90户/270人
	

	
	曹家庄
	东侧
	2500
	约50户/192人
	

	
	巷池村
	东侧
	1500
	约750户/2625人
	

	
	王家庄
	东南
	1000
	约40户/160人
	

	
	济民村
	南侧
	1200
	约110户/约385人
	

	
	葛港村
	南侧
	2000
	约160户/560人
	

	
	虹桥村
	西南
	1800
	约280户/980人
	

	
	学桥村
	西南
	2300
	约80户/280人
	

	
	陈家庄
	西侧
	1800
	约10户/35人
	

	
	蒋家庄
	西南
	1700
	约150户/525人
	

	
	曹家庄
	西侧
	2400
	约40户/160人
	

	
	周济八组
	北侧
	750
	约40户/150人
	

	
	凯顺.瑞城
	西北
	2100
	约1250户/4375人
	

	
	南屏花苑
	西北
	2000
	约520户/1820人
	

	
	高庄村
	西北
	2300
	约2020户/4200人
	

	地表水环境
	栟茶河
	西北
	430
	中河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	老通扬运河
	东侧
	3500
	中河
	

	地下水环境
	厂址周围20km2范围潜水含水层
	《地下水水质标准》（GB/T 14848-93）

	声环境
	厂界外200m
	/
	四周
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区


2.5环境功能区划及相关规划

2.5.1环境功能区划

（1）评价区内功能区划 

评价区内功能区划情况见表2.5-1。 

表2.5-1  功能区划情况

	序号
	环境要素
	功能类别
	执行标准

	1
	大气环境
	二类
	GB3095-2012中二级标准

	2
	地表水环境
	Ⅲ类
	GB3838-2002中Ⅲ类

	3
	声环境
	工业区属于3类
	GB3096-2008中3类标准


（2）江苏省生态红线区域保护规划 

江苏省生态红线区域保护规划是根据全省生态环境调查、生态功能区划，在分析生态特征、生态系统服务功能与生态敏感性空间分异规律的基础上，确定不同地域单元的主导生态功能，提出全省重要生态功能保护区名录、范围及保护措施。 

同时根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本项目与海安县重要生态红线区域关系见表2.5-2和附图3。 

表2.5-2 本项目与海安县重要生态生态红线区相对关系
	地区
	红线区域名称
	主导生态功能
	红线区域范围
	与本项目的方位、距离

	海安县
	新通扬运河(海安)饮用水源保护区
	水源水质保护
	一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域；
二级管控区为二级保护区和准保护区范围为：一级保护区以外上溯2000米、下延500米范围内的水域范围为二级保护区；二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域为准保护区。
总面积1.4km2，其中一级管控区0.3 km2，二级管控区1.1 km2。
	西北，9.5km

	
	新通扬、通榆运河清水通道维护区
	水源水质保护
	二级管控区范围为海安县境内新通扬、通榆运河及两岸各1000米。总面积58.81km2。
	北侧，6.2km

	
	海安县里下河重要湿地
	湿地生态系统维护
	二级管控区包括南莫镇黄陈村、高扬村，墩头镇东湖村，仇湖村，白甸镇官垛村、邹冯村、丁华村，大公镇马舍村。总面积59.03km2。
	北侧，15km

	
	大公镇蚕桑种质资源保护区
	种质资源保护
	二级管控区包括大公镇瞳口村、北凌村、星河村、凌东村区域。总面积31.31km2。
	北侧，15.4km

	
	李堡镇蚕桑种质资源保护区
	种质资源保护
	二级管控区包括李堡镇三里村、光明村；角斜镇汤灶村及蚕种场。总面积19.33km2，
	东北，23km

	
	雅周镇蚕桑种质资源保护区
	种质资源保护
	二级管控区包括雅周镇庞庄村、东楼村、杭窑村；曲塘镇龙池村。总面积25.35km2，
	西侧，19.8km

	
	焦港河（海安县）清水通道维护区
	水源水质保护
	二级管控区包括海安县境内焦港河及两岸各1000米。总面积41.79km2，
	西侧，11.4km


本项目所在地不属于河流溯源地、饮用水保护区、自然保护区、风景区、旅游度假区、国家、省（自治区）、直辖市划定的文物保护区、中国重要资源丰富和生态功能保护区等，且项目位于海安经济开发区精细化工园内，所在地为工业用地。
距离建设项目最近的生态红线区域为“新通扬运河(海安)饮用水源保护区”和“新通扬、通榆运河清水通道维护区”，新通扬运河(海安)饮用水源保护区：一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域；二级管控区为二级保护区和准保护区范围为：一级保护区以外上溯2000米、下延500米范围内的水域范围为二级保护区；二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域为准保护区。新通扬、通榆运河清水通道维护区：二级管控区范围为海安县境内新通扬、通榆运河及两岸各1000米，本项目位于其生态红线区域东南侧方向，距离该新通扬运河(海安)饮用水源保护区二级管控区边界约9.5km，距离新通扬、通榆运河清水通道维护区约6.2km，不涉及该生态红线任一管控区，因此，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

因此技改项目与江苏省重要生态功能保护区的规划是相符的。 

2.5.2海安经济开发区规划
2.5.2.1基本情况
海安经济技术开发区，地处海安县的城区附近，起步于2006年成立的省级海安经济开发区（苏政发〔2006〕66号文）。2012年，国务院批准江苏海安经济开发区升格为国家级经济技术开发区（国办函〔2012〕118号），定名为海安经济技术开发区。

2013年，开发区委托开展了《海安经济技术开发区总体规划（2013-2030）》编制及规划环境影响评价工作。但由于开发区规划布局、规模的环境合理性较差，区域水环境、大气环境制约突出，环保部《关于海安经济技术开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》（环审〔2014〕117号）中，对开发区提出“建议结合规划修改调整进一步修改完善报告书后再报送审查”。

经过进一步修改完善重新报送审查，报告书于2015年3月16日通过了环境保护部的审查（环审[2015]62号）具体见附件10。
本项目位于江苏海安经济技术开发区精细化工园，以下将以《江苏海安经济开发区环境影响报告书》及其环评批复作为依据，重点介绍与本项目有关的相关规划要点。

2.5.2.2规划范围

规划区分为两片，西区位于主城区西侧海安经济技术开发区政策区范围内；东区东至晓星大道-沈海高速-经三十四路-上湖大道-上湖六路，北至东海大道-立发大道-北三路-城东大道-姚池路，南至栟茶运河-新长铁路-上湖南侧-海防路，西至新长铁路-环湖西路-永安路，总面积56.42平方公里
海安经济开发区总体规划见附图4。

2.5.2.3发展目标与产业定位
开发区发展目标：加强基础设施配套建设，加大招商引资力度，在园区形成高新技术产业园、电子信息产业园、纺织工业园、配套金属表面处理中心和精细化工园等几大特色园区。

开发区工业以电子信息、纺织印染、精细化工、高新技术等为主，力求创造一个集约高效、环境优美、充满活力的现代化的开发区，成为海安县新的经济增长点。

开发区发展定位：生态良好的先进制造业基地、软件业及高新技术产业基地、区域物流中心。开发区分组团建设，以一、二类工业开发为主体，仅精细化工园及配套金属表面处理中心为三类工业。开发区产业定位为电子信息、纺织印染、精细化工、高新技术（软件、新材料、机械、装备制造等）及其配套产业。

开发区区块调整后产业定位不变。

2.5.2.4用地布局

（1）第二产业布局
海安技术进步和增强自主创新能力的主要载体，长三角北翼先进制造业基地，现代服务业高地和区域性物流枢纽，苏中及东部沿海地区重要的商贸中心之一。

海安经济技术开发区用地平衡表见表2.5-3，开发区城市建设用地平衡表见表2.5-4，产业布局可分为第二产业和第三产业布局，本项目位于第二产业布局中的精细化工园区。

表2.5-3  海安开发区用地平衡表

	用地代码
	用地名称
	用地面积(hm²)
	占城乡用地比例（%）

	
	
	现状
	近期
	中期
	远期
	现状
	近期
	中期
	远期

	H
	建设用地
	2682.72
	3363.03
	4593.19
	5301.39
	47.55
	59.60
	81.40
	93.96

	
	其中
	城乡居民点用地
	2585.0
	3245.63
	4475.79
	5289.56
	45.81
	57.52
	79.32
	91.88

	
	
	区域交通设施用地
	85.89
	105.57
	105.57
	105.57
	1.52
	1.87
	1.87
	1.87

	
	
	特殊用地
	11.83
	11.83
	11.83
	11.83
	0.21
	0.21
	0.21
	0.21

	E
	
	非建设用地
	2959.71
	2279.4
	1049.24
	341.04
	52.45
	40.40
	18.60
	6.04

	
	其中
	水域
	383.46
	365.53
	360.12
	341.04
	6.80
	6.48
	6.38
	6.04

	
	
	农林用地
	2576.25
	1913.87
	689.12
	——
	45.66
	33.92
	12.21
	0.00

	
	城乡用地
	5642.43
	5642.43
	5642.43
	5642.43
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0


表2.5-4  海安开发区城市建设用地平衡表
	用地代码
	用地名称
	面积（hm²）
	占建设用地比例（%）

	
	
	现状
	近期
	中期
	远期
	现状
	近期
	中期
	远期

	R
	
	居住用地
	130.65
	284.07
	478.77
	550.84
	7.69
	10.94
	11.19
	10.63

	A
	
	公共管理与公共服务设施用地
	19.22
	100.83
	331.84
	393.87
	1.13
	3.88
	7.76
	7.60

	
	A1
	行政办公用地
	1.26
	3.51
	3.51
	3.51
	0.07
	0.14
	0.08
	0.07

	
	A2
	文化设施用地
	——
	4.27
	17.54
	17.54
	——
	0.16
	0.41
	0.34

	
	A3
	教育科研用地
	17.14
	71.06
	115.18
	153.89
	1.01
	2.74
	2.69
	2.97

	
	A4
	体育用地
	——
	8.36
	8.36
	8.36
	——
	0.32
	0.20
	0.16

	
	A5
	医疗卫生用地
	0.82
	3.51
	3.51
	3.51
	0.05
	0.14
	0.08
	0.07

	
	A9
	宗教用地
	——
	10.12
	10.12
	10.12
	——
	0.39
	0.24
	0.20

	
	A0
	工商业混合用地
	——
	——
	173.62
	196.94
	——
	——
	4.06
	3.80

	B
	
	商业服务业设施用地
	99.23
	52.44
	98.75
	253.97
	5.84
	2.02
	2.31
	4.90

	M
	
	工业用地
	991.3
	1166.2
	1542.02
	1871.68
	58.34
	44.90
	36.05
	36.11

	
	M1
	一类工业用地
	
	442.29
	609.1
	692.22
	
	17.03
	14.24
	13.35

	
	M2
	二类工业用地
	
	723.91
	932.92
	1179.46
	
	27.87
	21.81
	22.75

	W
	
	物流仓储用地
	21.24
	183.96
	338.62
	338.62
	1.25
	7.08
	7.92
	6.53

	S
	
	道路与交通设施用地
	207.2
	340.35
	610.21
	790.68
	12.20
	13.10
	14.27
	15.25

	U
	
	公用设施用地
	25.42
	28.3
	38.24
	47.64
	1.50
	1.09
	0.89
	0.92

	G
	
	绿地与广场用地
	204.78
	441.01
	838.58
	936.69
	12.05
	16.98
	19.61
	18.07

	
	G1
	公园绿地
	8.95
	244.92
	646.25
	741.75
	0.53
	9.43
	15.11
	14.31

	
	G2
	防护绿地
	181.29
	188.25
	180.24
	182.85
	10.67
	7.25
	4.21
	3.53

	
	G3
	广场用地
	14.54
	7.84
	12.09
	12.09
	0.86
	0.30
	0.28
	0.23

	
	合计
	城市建设用地
	1699.04
	2597.16
	4277.03
	5183.99
	100
	100.0
	100
	100


精细化工产业园：（远期调整为预留发展区）

在通榆路以西，栟茶运河以南，近中期限制化工生产规模并逐步萎缩，远期全部退出，调整成为城乡向南延伸的预留发展区。

细化工园区批复范围：东至204国道，南至新长铁路，西至启扬高速公路，北至栟茶运河，实际占地6.56km2。建成区东至团结河、西至柯泰木业、北至栟茶运河、南以现有企业南厂界为界，建成面积2.34km2。

精细化工园是2003年成立的省级化学工业园，规划发展高技术含量的精细化工企业和无大气污染和轻度大气污染的化工企业，同时用于接纳海安县化工生产企业专项整治工作中被要求“搬迁、改造”的企业。有放射性污染、国家禁止的严重化学污染的项目、有重金属污染的、大气、粉尘污染严重的项目，及“三废”经处理达不到国家有关排放标准的项目禁止入园。 

精细化工园和金属表面处理中心原则上不发展有严重污染的工业，特别是对大气和水体产生严重污染的工业从严控制。精细化产业园和金属表面处理中心坚持与环保工程同时设计、同时施工、同时投产，加强工厂自身的污染治理，采用先进工艺，将污染降低到最低程度。 

精细化工园规划用地平衡表见表2.5-5。 

表2.5-5 精细化工园规划用地平衡表

	序号
	分类代码
	用地名称
	规划

	
	
	
	面积（km2）
	比例（％）

	1
	R
	居住用地
	0
	0

	2
	C
	公共设施用地（指行政、商业、文化娱乐、体育、医疗、教育科研）
	0.022
	0.77

	3
	M1
	一类工业用地
	
	

	
	M2
	二类工业用地
	
	

	
	M3
	三类工业用地
	1.44
	50.23

	
	小计
	1.44
	50.23

	4
	W
	仓储用地（物流）
	0
	0

	5
	T
	对外交通用地

（指铁路、公路）
	0.12
	4.19

	6
	S
	道路广场用地
	0.34
	11.86

	7
	U
	市政公用设施用地
	0.045
	1.57

	8
	G
	绿地
	0.42
	14.65

	
	E
	河流及其它
	0.48
	16.74

	合计
	规划用地范围
	2.867
	100


[image: image144.jpg]AL T 8
AL TR BRI 1
F1T

Tolkgelk

ik




[image: image145.emf] 年平均温度的月变化图

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

温度(℃)


[image: image2]
图2.5-1 精细化工园批复及建成范围图

2.5.2.5精细化工园产业定位

精细化工园以高新技术精细化工为主。产业定位为高技术含量的精细化工企业和无大气污染和轻度大气污染的化工企业；有放射性污染、国家禁止的严重化学污染的项目、有重金属污染的、大气、粉尘污染严重的项目，及“三废”经处理达不到国家有关排放标准的项目禁止入园。 

高新技术产业园以软件、新材料等基本无污染的产业为主。 

2.5.2.6基础设施规划

海安开发区实行集中供热、供水、供电和污水集中处理，主要基础设施规划如下： 

（1）供热 

开发区设有3个热电厂，目前都已建成，具体情况见下表。 

表2.5-5   热电厂详细情况表

	供热
	热电厂
	现有规模
	服务范围
	建设情况
	规划规模

	
	联发热电
	2×75t/h循环流化床锅炉
	联发集团、联发纺织工业园、精细化工园、电子信息产业园（东）
	已建
	2×75t/h ，于2008年10月投入运行

	
	华新热电
	2×75t/h锅炉，配1台15MW双水内冷发电机组
	海安经济开发区西片
	已建
	改扩建至3×220t/h循环流化床锅炉

	
	美亚热电
	3×75t/h锅炉，配2台15MW汽轮发电机组
	海安经济开发区东片
	已建
	3×75t/h


项目处于华新热电供热范围内，本项目生产蒸汽总用量为3000t/a，因此华新热电可以满足本项目用热。 

（2）供电 

开发区电力资源丰富。区内在建有三座热电厂，现有2座220KV变电站，6座110KV变电站，16座35KV变电站。4台12万KVA变压器，供电能力超过40万kW.h，日供电可达1000万kW.h。 

建设项目用电可直接由园区电网接至项目所在地。 

（3）供水 

开发区中远期用水由南通地区西北片区域供水工程供给，并把海安县自来水厂作为备用水源。南通地区西北片区域供水工程取水口设置在长江长青沙段。一期（2015年）取水能力为30万t/d，其中供应海安县域为13.5万t/d；二期（2020年）取水能力为60万t/d，其中供应海安县域25万t/d。县城自来水厂供水能力为10万m3/d，作为备用水源。 

开发区配套给水管网环状布置，沿主干路布置配水干管，管径根据海安县给排水系统统一规划要求配置，区域内道路配置配水支管，管径DN200－DN250。 

（4）排水 

开发区采用雨污分流制，全部生活污水和工业废水由排污管网收集后，经加压泵站加压后，送至相应污水处理厂集中处理，雨水全部由管道分片收集，汇聚后经明渠排入附近水体，精细化工园初期雨水收集后与工艺废水一起入污水处理厂处理。 

开发区范围内规划共设有7个污水处理厂，其具体收水范围、纳污河流、现状及规划建设情况具体见表2.5-6。 

表2.5-6  开发区污水处理厂概况

	名称
	设计规模
	接管范围
	纳污河流
	备注

	恒发污水处理厂
	4万吨/天
	海安县城生活污水
	栟茶运河
	4万吨已建

	北陵河污水处理厂
	4.9万吨/天
	开发区东片污水
	北凌河
	2.5万吨在建

	南通长安水务有限公司
	3万吨/天
	纺织工业园东片污水
	北凌河
	3万吨在建

	鹰泰水务海安有限公司
	2万吨/天
	开发区西片污水
	栟茶运河
	2万吨已建

	海安恒泽水务有限公司
	2万吨/天
	精细化工园污水
	老通扬运河
	0.8万吨已建

1.2万吨待建

	联发污水处理厂
	2万吨/天
	联发纺织工业园污水
	栟茶运河
	2万吨已建

	金属表面处理中心污水处理厂
	0.3万吨/天
	金属表面处理中心废水
	栟茶运河
	0.3万吨已建


注：开发区西片指电子信息产业园（西）、纺织工业园（西）、高新技术产业园（西），开发区东片指纺织工业园（东）、高新技术产业园（东）、电子信息产业园（东）。 
本项目位于精细化工园内，污水排入海安恒泽水务有限公司集中处理，恒泽水务主要接纳海安精细化工园内工业废水及通榆路以东、通扬运河以西（以南）、海安如皋交界处以北区域范围内产生的工业废水和生活污水。园区内管网沿主要道路两侧敷设，共建成管网长度32.5公里（化工园区DN400的管网15.3公里，DN600的管网13公里，DN800的管网1.4公里，DN1000的管网2.8公里），均为地下压力管道，污水管网图见图2.5-2。

[image: image3.jpg]250

SR

= M TEERXAR
B BRisKE
® THKIIERE





图2.5-2 精细化工园污水管网图

（5）燃气工程

目前，“西气东输”工程尚未建设完工，开发区供气由海安新奥燃气有限公司提供，海安新奥燃气有限公司是新奥燃气控股有限公司在海安投资开发城市管道燃气的外商合资企业，公司天然气储配站建设在二里新村，占地面积17 亩。城市中压管网已经铺设16km，目前中压管网已覆盖：长江路（苏中家具城—开发区）、曙光路（西苑宾馆—宁海路口）、中坝南路（机关南小区—世纪广场）、江海路（金海岸大酒店—世纪广场）、永安路（金海岸大酒店—西苑宾馆）、宁海路（中楹桥—三环路），已覆盖海安县城的50%。

（6）道路系统 

海安距离上海161km，有苏通大桥、沪通铁路、沪崇启、沪崇海四条通道连接上海，已全面融入以上海为龙头的长三角1.5小时经济圈，成为长三角新的投资热土。 

海安经济开发区内有两条高速，三条铁路，两条国道，两条运河立体交融，公、铁、水无缝对接，形成了苏中地区独一无二的交通优势。 

①铁路：新长铁路、宁启铁路、沪通铁路、洋口港铁路支线在此交汇，融入全国铁路交通网，成为长三角北翼的铁路枢纽中心。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站于一体，是江苏中部地区最大的二级编组站；全面升级改造后，将日发客车百余列次。 

②公路：204国道、328国道、202省道和海防公路纵横全区。沿海高速、江海高速在此交叉相汇，在区内建有两个道口。从这里，12小时车程内可通达大半个中国。 

③水运：通榆运河、连申线、通扬运河从境内穿越而过，毗邻国家十大港口之一南通港、东方深水大港洋口港。从这里，可通达中国沿江沿海和世界各港。 

④航空：南通机场近在咫尺，2小时行程内密布着上海浦东、虹桥、盐城等6个机场。 

（7）绿化系统规划 

规划点、线、面相结合的绿化系统；沿河、沿路分别规划了堤岸绿化、行道树绿化及卫生防护林带，形成绿色长廊；提倡大搞庭院绿化，见缝插绿，提高绿化覆盖率，形成大面积的绿面。 

区内绿化主轴为东西向江海高速、东海路、328国道绿化带；南北向天长铁路、204国道等主要道路与东西向主要道路绿带为绿化次轴，共同组成园区绿地系统主体构架。园区区内外围形成滨河绿环，两侧设置滨水绿地，充实了区域整个绿地系统框架，形成一个有特色的绿色网络。 

园区规划环海安县城及沿河绿化带为生态绿带，不仅考虑景观因素，还需保护与治理现有的水体和部分植被；园区内块状公共绿地分布在管理设施及服务设施用地核心，为职工服务。 

绿化用地共为688.2公顷，占总体规划面积的10.65％。 

2.5.2.7园区环保规划及环评批复落实情况

根据海安开发区环评审查意见（苏环管[2008]229号、苏环函[2011]181号、苏环便管[2011]101号、苏环便管[2012]113号），海安经济开发区区域环评批复落实情况见表2.5-7。
表2.5-7 精细化工园区相关环评批复及复函总结表
	序号
	环评批复

要求
	开发区落实情况

	一
	优化开发区产业结构，严格入区项目准入门槛
	一、严格按照产业定位分功能区引进项目，非产业定位的项目禁止引进。                                                         二、所有含电镀工艺企业必须进入金属表面处理中心，所有纺织印染项目均按规划要求落户纺织工业园，所有化工项目一律进入精细化工园。

三、自2010年10月28日，化工园区内停止审批新建化工项目，只允许精细化工园区内现有企业进行技术升级改造和县域范围内投资2亿元以上的化工企业搬迁。

	二
	合理规划开发区布局，加快实施居民搬迁
	调整、完善开发区的规划布局，原有工业企业搬迁进入开发区相应的工业组团，各功能区设立绿化生态隔离带，加快实施居民搬迁进度。2009年-2012年开发区东西两区已累计完成8000多户居民搬迁工作;精细化工园区周边安全隔离带区域697户待拆居民中2013年已拆迁230户，尚有300户待拆迁。

	三
	加快环保基础设施建设

提高区域污染控制水平
	一、集中供热：海安经济开发区已建成华新热电、美亚热电、联发热电3家热电企业对区内全面实行集中供热。入区需供热企业集中供热率(％)达100%，区内供蒸汽锅炉拆除比例(％)达100%，入区企业使用清洁能源比例(％)达100%

二、废水集中处理：海安经济开发区已建成海安县恒发污水处理厂、海安县联发污水处理厂、海安恒泽水务有限公司、鹰泰水务海安有限公司、海安金属表面处理中心污水处理厂5家污水处理企业，总设计处理能力达9.6 万吨/日，入区企业接管率达100％，2013年开工建设日处理废水4.9万吨的海安县城北凌河污水处理厂和日处理废水3万吨的南通常安水务有限公司。

三、管网建设：加快管网建设进度，海安经济开发区已按序时进度建设污水管，区内主干管网均已辅设到位，管网总长度达120公里，满足进入区企业接管要求。

四、固废处置情况：区内各企业均制定固废处置机制，并建立固废堆放场所。电镀废渣由原料供应商处置，机械切削液由海安万力集团处置，生活垃圾由赛特公司焚烧处置，危险固废由如东大恒、扬州宁达贵金属有限公司等有资质的单位代为处置，污水处理污泥由华新热电焚烧处置。

	四
	加强区域环境综合整治

改善区域环境质量
	海安经济开发区在建和已建成投产的化工企业按要求在厂界周围植树造林，建设防护林带，种植树种以常绿树种为主。拟建化工企业，在项目申报阶段，必须提交经审批的植树造林规划。植树造林按照―三同时要求执行。海安经济开发区已按规定淘汰小锅炉，海安县垃圾焚烧发电厂项目已于2010年9月15日通过省厅审批，2013年3月1日通过省厅环保验收。

	五
	加强园区生态环境建设
	海安经济开发区生态园区规划已通过省厅组织专家评审，各项创建工作正在实施中。

	六
	落实事故风险的防范和应急措施
	切实加强开发区环境安全管理工作，入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。县环保局制定环境风险应急机制并建全组织，制定严格的区域性环境应急预案，建立事故处理的组织管理制度，储备必需的设备物资，最大限度地防止和减轻事故的危害，确保开发区环境安全。区内的化工、印染等按要求应当制定应急预案的企业都按要求制定了应急预案并进行了演练。其中天成化工、飞亚等化工企业每年都进行3-4次针对不同突发性情况进行演练。

	七
	加强开发区
	一、海安经济开发区管委会加强对开发区内企业监管，分别成立环境

	
	环境监督管理，建立跟踪监测制度
	保护机构，并严格执行环境目标责任制。

二、2010年3月，海安县环保局成立海安县环境监察大队化工园区监察中队，加大对海安经济开发区特别是化工园区环境监管力度，督促企业严格执行环保“三同时”制度，认真落实各项污染防治措施，确保环保措施落实到位，确保各类污染物达到国家规定的排放标准，保证当地环境质量不下降。

三、2011年根据海政环 [2011]16号文件精神，围绕污水：节点收集、管网架空、压力输送、处理达管标、泵送污水管网、集中处理达标排放。雨水：初雨水：闸控堵截、明渠导流，专池收集；清雨水：明渠收集、设井检测、闸控排水要求，依据各企业雨污管网建设（改造）方案，从雨污分流、雨水排口设置数量、初雨水收集池建设、雨水排口明渠开口建设尺寸设置、闸控装置设置位置、清雨水排口监测井建设、清雨水排放去向；污水节点收集池建设、污水接管网架空设置、污水处理预处设施建设、污水排放池建设、污水接管位置确认、管道走向标识、在线仪监控设施建设、污水排口整治、工程完成时间十六个方面要求企业逐一有序实施到位，确保经改造后管网的排水不改变原有系统排水强度，新建的管网能满足企业排水设计要求。

四、及时制定环境监控计划，对开发区内外环境实施跟踪监控，尤其要做好区外居民点等环境敏感目标的空气质量、栟茶运河及如海运河等水质以及污水处理厂排污口各项控制指标尤其是有机毒物的监控，以便及时调整开发区总体发展规划和相应的环保对策措施，实现开发区的可持续发展。

五、2013年根据海环委[2013]3号文件精神，在海安经济开发区精细化工园开展废气污染专项整治工作。通过对精细化工园内每家企业废气污染治理措施进行技术审查，排查废气污染治理存在的问题，制定废气污染治理方案，到2013年12月底，精细化工园内所以企业都必须安装符合环保规范要求的废气净化装置，实现“污染废气全集中，治理技术上水平，废气排放稳定达标、环境管理上台阶”的专项整治目标。

	八
	开发区实行污染物排放总量控制
	海安经济开发区常规污染物排放总量指标（SO2、NOX、COD、NH3-N）纳入区域总量指标内，其中总量指标满足区域―十二五总量控制及污染物削减计划要求，总量核准由海安经济开发区审核，县环保局审批。


江苏海安经济开发区自2010年10月28日，细化工园停止审批化工项目，海安县人民政府于2012年对江苏海安经济开发区精细化工园内化工企业进行技术改造及园外化工企业搬迁入园的情况向江苏省环保厅进行了请示（海政[2012]51号），根据《关于对江苏海安经济开发区精细化工园内化工企业进行技术改造及园外化工企业搬迁入园请示的复函》（苏环便管[2012]113号），江苏省环境保护厅复函内容具体如下： 

（1）原则同意对精细化工园内现有企业进行技术升级改造，县域范围内投资2亿元以上的化工企业可搬迁入精细化工园。 

（2）在企业技术改造和搬迁入园过程中，须做好以下工作： 

①精细化工园区规划面积不得扩大，其中三类工业用地不得突破144公顷； 

②技术改造和搬迁入园项目须符合精细化工园区产业定位； 

③精细化工园区化工废水总量不得突破2000吨/日。 

（3）在进行区内化工企业技术改造和区外化工企业入园过程中，须严格执行《关于对江苏海安经济开发区环境影响报告书的批复》（苏环管[2008]229号）的其他相关要求。 

（4）须进一步加强化工行业专项整治，逐年制定整治计划并实施，至2020年底，实现县域范围内精细化工园外无化工企业目标。 

目前，海安县人民政府、江苏海安经济开发区和精细化工园区相关部门正在严格按照《关于对江苏海安经济开发区精细化工园内化工企业进行技术改造及园外化工企业搬迁入园请示的复函》中的内容对江苏海安经济开发区精细化工园进行管理，正在制定化工行业的专项整治计划，并拟严格按照计划进行实施，确保至2020年底，实现海安县域范围内精细化工园外无化工企业的目标。
2.5.2.8环保专项整治情况

（1）全省开展第三轮化工生产企业专项整治方案情况
根据《省政府办公厅关于印发全省开展第三轮化工生产企业专项整治方案的通知》（苏政办发〔2012〕121号）的要求，海安县开展了第三轮化工生产企业专项整治：
2012年至2014年，用3年时间对全县化工生产企业开展第三轮专项整治工作。针对县城主城区、居民集中区、饮用水水源地(以下简称重点区域)的化工生产企业已全部迁出和关闭到位的实际，此次整治的重点为进一步提升我县精细化工园区的规范化管理水平，对园区外化工生产企业关闭淘汰3家，转产2家，实施搬迁1家。到2014年底，全县化工生产企业安全生产标准和环境保护标准全部达到国家相关标准要求；化工园区安全、环保监管体制机制基本建立；化工行业安全生产和环境安全保障工作进一步加强，长效管理、规范管理的运行机制逐步建立和完善。

（2）我省沿海地区开展化工园区环保专项整治情况
根据《关于在我省沿海地区开展化工园区环保专项整治的通知》（苏经信材料〔2014〕21号）及江苏省环保厅关于《印发<江苏省化工园区环境保护体系建设规范（试行）>的通知》（苏环办〔2014〕25号）中有关要求，海安经济开发区精细化工园区2014年7月开展了化工企业综合整治，具体情况见表2.5-8。

表2.5-8   海安经济技术开发区精细化工园区化工综合整治情况
	序号
	企业名称
	主要问题
	整改措施

	1
	南通宏申化工有限公司
	已批复的10000t/a表面活性剂项目中有3000t/a通过验收，但实际产能达到7000t/a，超过验收时的产能，超产能部分虽已履行环评手续，但未验收。
	表面活性剂项目超产能部分立即停产，申请并获得试生产批准方可投入生产，并于三个月内向环境管理部门提交验收申请。

	2
	江苏天成生化制品有限公司
	山梨酸（钾）生产装置未经批准擅自投入试生产。
	该项目立即停产，申请并获得试生产批准方可投入生产，并于三个月内向环境管理部门提交验收申请

	
	
	860kg/h、副产6t/h蒸汽的废液焚烧装置未批先建，并已投入运行。
	立即停产。未取得环评审批手续前不得生产。

	
	
	乙酰乙酰邻甲苯胺项目使用主要原料邻甲苯胺，属于《南通市化工产业环保准入指导意见》及《南通市化学品生产负面清单与控制对策》（第一批，试行）中“禁止生产、使用和排放”类负面物质。
	按照南通市对于负面物质整治推进工作的要求，实施停产。

	3
	江苏飞亚化学工业有限责任公司
	中试车间和研发大楼未经批准擅自建设，并已投入运行。
	中试车间和研发大楼立即停止使用，限期办理环评手续。

	4
	南通恒兴电子材料有限公司
	电子级铵盐项目未经批准擅自投入试生产。
	该项目立即停产，申请并获得试生产批准方可投入生产，并于三个月内向环境管理部门提交验收申请。

	5
	南通顺阳化工有限公司
	导热油炉批建不符，环评批复以秸秆颗粒为燃料，实际以煤炭为燃料。
	立即停产，居民拆迁完毕、导热油炉燃料改为秸秆颗粒。

	
	
	卫生防护距离内有未拆迁居民。
	

	6
	江苏紫石化工科技有限公司
	储罐区未经环保审批擅自建设。
	储罐区立即停止使用，限期办理环评手续。

	7
	桑达化工（南通）有限公司
	利用已批复的表面活性剂平平加生产装置生产其他表面活性剂产品，但未履行环保手续。
	除平平加外，其他表面活性剂产品立即停产，限期办理相关产品环评手续。

	8
	南通市康桥油脂有限公司
	氢化棕榈硬脂项目（二期）未经批准擅自投入试生产。
	二期项目立即停产，居民拆迁完毕且氢化棕榈硬脂项目申请并获得试生产批准方可投入生产，并于三个月内向环境管理部门提交验收申请。

	
	
	卫生防护距离有未拆迁居民。
	

	9
	欧美龙（南通）重防腐涂料有限公司
	固化剂项目未经批准擅自投入试生产。
	固化剂项目立即停产，申请并获得试生产批准方可投入生产，并于三个月内向环境管理部门提交验收申请。

	10
	南通泰通化学科技有限公司
	二苯基氯化膦、TPO光引发剂项目未经批准擅自投入试生产。
	二苯基氯化膦、TPO光引发剂项目立即停产，申请并获得试生产批准方可投入生产，并于三个月内向环境管理部门提交验收申请。

	11
	南通广泰生化制品有限公司
	高效环保水处理剂项目未经批准擅自投入试生产。
	该项目立即停产，申请并获得试生产批准方可投入生产，并于三个月内向环境管理部门提交验收申请。

	12
	南通瑞林助剂有限公司
	脱氢乙酸项目未经批准擅自投入试生产。
	立即停产，居民拆迁完毕、该项目申请并获得试生产批准方可投入生产，并于三个月内向环境管理部门提交验收申请。

	
	
	卫生防护距离有未拆迁居民
	

	13
	南通恒隆化工有限公司
	已批复项目未经批准擅自投入试生产。
	立即停产，居民拆迁完毕、申请并获得试生产批准方可投入生产，并于三个月内向环境管理部门提交验收申请。

	
	
	卫生防护距离有未拆迁居民。
	

	14
	南通万淇生物有限公司
	未批先建。
	立即停止建设，限期补办环评等相关手续。

	15
	南通宏大发展有限公司
	卫生防护距离有未拆迁居民。
	立即停产，居民拆迁完毕可恢复生产。


2.5.3区域环境问题与对策措施
《海安经济技术开发区总体规划环境影响报告书》中对海安经济开发区做了现状调查与回顾性评价，2015年3月16日，环保部出具了《关于<海安经济技术开发区总体规划环境影响报告书>的审查意见》（环审[2015]62号）。本次环评引用《海安经济技术开发区总体规划环境影响报告书》提出的关于海安经济开发区目前遇到的主要环境问题与对策措施，具体见表2.5-9。
表2.5-9   主要环境问题与制约因素的对策措施建议
	
	主要环境问题与制约因素
	对策措施
	完成时间

	产业发展
	广联实业和新宁电镀电器两家电镀企业位于表面处理中心外，且广联实业采用含氰电镀工艺。
	限制规模不扩建，加强监督管理和对周边环境的定期监测 ，适时搬迁。
	与规划期同步

	
	海安石油化工厂、中丽化工材料两家化工企业位于精细化工园外。
	限制规模不扩建，加强监督管理和对周边环境的定期监测，适时搬迁。
	与规划期同步

	用地布局
	工业用地挤占居住、物流，区内居民点不能得到集中安置，工居混杂。
	结合本次规划，对工业、居住交错分布的布局进行逐步调整。
	与规划期同步

	
	精细化工园区周边 500m 安全隔离带内原有 697 户居民。
	完成隔离带内居民搬迁。
	已拆 558 户，其余2015 年 6 月完成 

	
	金属表面处理中心北侧 500 米内尚有100 多户居民。
	完成隔离带内居民搬迁。
	已拆 92 户，其余2015 年 6 月完成。

	基础设施
	规划供热管线建设滞后， 18 家企业自建锅炉。
	完成新建热电厂及供热管网建设，淘汰现有自建燃煤小锅炉。
	2017年底

	
	2008 年规划环评要求淘汰的中丽化工、银桥纺织锅炉尚未淘汰。
	淘汰中丽化工、银桥纺织锅炉或改用清洁能源
	2015年底

	
	
	关闭美亚热电
	与东侧新建热电厂投产同步

	
	
	保留联发热电，进行脱硫、脱硝工程以及除尘提标改造
	已完成

	
	城北污水厂建设滞后，污水管网不完备，60 家企业未接管至污水处理厂。
	加快城北污水厂及污水管网建设，实现废水全部接管。
	2015 年底

	
	鹰泰、联发、恒泽、恒发污水厂不能稳定达标排放。
	鹰泰、联发、恒发、恒泽污水厂进行提标改造，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。
	2015 年底

	清洁生产
	新鲜水耗、废水产生量、工业水重复利用率距综合类工业园区标准有一定差距。
	对企业进行清洁生产改造，从源头控制新鲜水耗用量，改善工艺水平，降低废水产生量，逐步推进工业用水重复利用和中水回用。
	与规划期同步

	空气环境
	受区域大气环流的影响，降水的酸雨发生率上升。
	华新、联发、美亚热电升级改造，提高脱硫和除尘效率，安装脱硝设备，达到GB13223-2011重点地区排放要求。
	2015年底

	
	
	规划期新建热电厂应采用当时最先进的脱硫脱硝除尘除汞技术和设备，达到 GB13223-2011 重点地区排放要求。
	与热电厂建设同步

	
	开发区与海安县城共生发展的空气污染隐患较大
	化工区周边 500 米内居民搬迁。
	已拆 558 户，其余2015 年 6 月完成。

	
	
	表面处理中心周边 500 米内居民搬迁。
	已拆 92 户，其余2015 年 6 月完成。

	
	
	限制化工生产规模并逐步萎缩。
	2020年

	
	
	限制表面处理中心规模不扩大，开展清洁生产审核，淘汰落后工艺，逐步萎缩。
	2020年

	
	
	化工区退出，表面处理中心退出。
	2030年

	
	大公镇桑蚕种质资源保护对开发区东部片区发展的制约
	东部综合产业园限制光伏材料、金属制品压延、不锈钢等含氟化物排放企业的引进。
	与规划期同步

	水环境
	老通扬运河界墩渡口断面、如焦河及区内小河现状地表水质超标。
	联发、鹰泰、恒发污水厂提标改造，达到一级 A 标准。
	2015年

	
	
	常安污水厂中水回用。
	2015年

	
	
	现有直排企业接管，4.5 万人生活污水接管。
	2015年

	
	
	恒发（含联发）、城北、鹰泰、常安污水厂中期 35%中水回用设施。
	2020年

	
	
	联发、鑫缘等印染提标改造、中水回用。
	2020年

	
	
	2015 年基础上增加 3.5 万生活污水接管。
	2020年

	用地规模
	2015 年 0.36 平方公里、2020 年 6.2 平方公里、2030 年 13.3 平方公里规划建设用地属于海安县总规的农林用地。
	海安县城市总规修编调整前，暂缓开发。
	与上位规划同步

	
	约 2.8 平方公里规划建设用地属于《海安县土地利用总体规划》（2006-2020）划定的基本农田。
	严格执行国家有关土地政策，基本农田调出前，禁止开发建设。
	与上位规划同步


目前，相关问题及对策及建议已得到了开发区相关部门的同意及采纳，正在组织实施过程中。
3技改前企业概况

3.1企业概况

南通南化化工助剂有限公司前身是海安县海光橡胶助剂厂，2006年搬迁至海安经济开发区精细化工园区内，主要生产各类防老剂SP、SP-C、DFC-34、RD、BLE、4010NA 6种产品。2008年，受南通市环保局委托，海安市环保局组织一期项目产能为产500吨防老剂SP、800吨防老剂SP-C、300吨防老剂DFC-34、100吨防老剂4010NA、200吨防老剂RD项目进行验收（验收时防老剂4010Na、防老剂RD生产项目的工艺仅是环评审批工艺的最后一道工序），并获得通过，环保验收意见见附件2。

2008年引进丁酸乙酯及其副产品丙酸乙酯、乙酸乙酯二期项目，2009年2月24日通过南通市环保局审批，但由于市场原因，二期项目只进行试生产就一直处于停产状态，未申请环保验收。
本次技改计划将丁酸乙酯二期项生产线进行拆除，设备妥善处置，不再申请生产，同时将其车间（2#生产车间）用于建设橡胶防老剂KY-405生产线。

由于一期项目防老剂系列产品市场产能过剩，市场行情不佳，且除特殊行业有需求之外其他用途不广，因此，企业计划将原有的6条防老剂系列产品生产线保留1条，其余5条生产线升级改造为3条橡胶防老剂KY-405生产线（拆除的5条生产线的冷凝设备用于橡胶防老剂KY-405生产线），原丁酸乙酯生产设备拆除后，其生产车间面积、高度、防火要求等均可满足橡胶防老剂KY-405生产要求。本次技改完成后，企业可建成年产500吨酚类防老剂生产线一条（生产防老剂SP、SP-C、DFC-34、RD、BLE、4010NA，6种产品，合计500吨/年）和年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线三条。

职工人数：全厂职工人数为55人。

工作制度：年工作300d，生产班制为三班制，年生产运行时间7200h
3.2技改前企业建设情况。
3.2.1技改前产品方案
技改前企业产品方案见表3.2-1。

表3.2-1 技改前建设项目产品方案
	序号
	生产线
	产品名称
	建设规模
	年工作时数

	1
	橡胶防老剂生产线6条
	防老剂SP
	500吨/年
	4680h

	2
	
	防老剂SP-C
	800吨/年
	

	3
	
	防老剂DFC-34
	300吨/年
	

	4
	
	防老剂4010NA
	200吨/年
	

	5
	
	防老剂RD
	1000吨/年
	

	6
	
	防老剂BLE
	200吨/年
	

	合 计
	/
	3000吨/年
	/

	7
	丁酸乙酯生产线1条
	产品：丁酸乙酯
	1700吨/年
	7200h，
目前已拆除

	
	
	副产
	丙酸乙酯
	200吨/年
	

	
	
	
	乙酸乙酯
	100吨/年
	


3.2.2主体及公辅工程

技改前，企业主体及公辅工程情况见表3.2-2。

表3.2-2   技改前企业主体及公辅工程组成一览表

	项目
	建设名称
	工程内容
	备注

	主体
工程
	1#生产车间
	1层，占地面积均为616.59m2
	生产一期产品

	
	2#生产车间
	1层，占地面积均为616.59m2
	生产二期产品

	
	办公楼
	2层，占地面积约249.42m2
	/

	
	原料仓库
	1座，占地面积约616.59m2
	/

	
	成品仓库
	1座，占地面积约248.59m2
	/

	公用

工程
	给水
	由市政给水管网供给
	/

	
	排水
	废水
	技改前项目生活污水1220 t/a，初期雨水400 t/a，生产废水1154 t/a，合计2774 t/a，进入厂区废水处理站处理排到园区污水处理厂处理。其中一期项目无生产废水，只有生活污水排放
	/

	
	
	雨水
	雨水收集后排入市政雨水管网。
	/

	
	供电
	企业用电由园区提供，项目用电60万Kwh。
	/

	
	冷却系统
	冷却塔，循环量2t/h，50立方循环水池
	/

	
	绿化
	绿化面积854.1平方米，绿化率11.08%
	/

	环保
工程
	废水

处理
	生产废水
和生活污水
	技改前项目生活污水和其他废水（生产废水、初期雨水）收集后进入厂区废水处理设施（处理规模为20t/d）处理排到园区污水处理厂处理。其中一期项目无生产废水，只有生活污水排放
	/

	
	废气

处理
	废气
	一期项目废气经过一级冷凝+活性炭吸附装置1套，风量为2000m3/h

通过15m高排气筒（1#）排放
	/

	
	
	
	二期项目酯化反应废气冷凝工序后不凝气+水喷淋处理后排放；
蒸馏冷凝工序产生的不凝废气经过活性炭处理装置处理后排放
	目前已全部拆除

	
	噪声治理
	采取隔声、减振、消声等措施。
	/

	
	固体废弃物
	一般固废堆场5m2、危废堆场10m2
	/

	
	应急事故池
	容积11.2m3
	/

	贮运

工程
	原料仓库
	1层，占地面积约616.59m2
	/

	
	产品仓库
	1层，占地面积约248.59m2
	/


3.2.3厂区平面布置情况

厂区内部自西北向东南、按功能分为生产区、配套区和办公区，自西北向东南分别布置1#生产车间、2#生产车间、原料库、成品库及配套设施、办公楼，办公区与生产车间隔有原料库、成品库及配套设施。生产车间、公辅设施均按照相关设计标准建造。
技改前厂区总平面布置见附图6。
3.3技改前生产工艺流程

技改前，企业设置橡胶防老剂生产线6条，丁酸乙酯生产线1条。目前因丁酸乙酯生产线目前已经停产且拆除，因此二期项目生产工艺引用原有环评报告。

1）一期防老剂SP

生产工艺流程图见3.3-1。

[image: image146.emf]季小时平均风速的日变化

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

风速(m/s)

春季   

夏季   

秋季   

冬季   


主要工艺说明：

（1）溶解：

将苯酚原料桶放在水浴桶中进行预热溶解，温度在40℃左右，预热时间约20分钟，密闭常压环境中。
（2）备料：

首先将苯乙烯原料桶放在磅秤上以计量投加量，然后利用真空泵将原料抽至高位槽中，此工序投料时会有真空尾气苯乙烯尾气（G1）以及真空泵运行产生的噪声（N）。
（3）聚合：

将溶解好的苯酚抽至反应釜中，电加热至70℃，然后滴加苯乙烯进行聚合。此工序主要有投料时苯酚挥发废气（G2）、反应釜反应过程中不凝苯乙烯和苯酚废气G3）以及搅拌机运行产生的噪声（N）。

在此过程发生的化学反应方程式为：

[image: image147.emf]
[image: image4.emf]2


H


C


O


H


O


H


C


H


C


H


3


2


C


H


2




2

HC

OH

OH

CH

CH

3

2

CH

2


（4）保温：

反应好后反应釜保温1小时。

（5）包装：

保温后的产品通过反应釜底部的出料口出料，利用200kg铁桶进行包装入库。

2）一期防老剂SP-C

生产工艺流程图见3.3-2。


主要工艺说明：

（1）保温：

将用来生产该产品的原料防老剂SP放在保温釜中进行保温，采用电加热方式，此工序物污染物产生。

（2）吸附：

将袋装的碳酸氢钙由人工在进行投加，然后将计量好的桶装防老剂SP由人工加到混拌釜中，利用搅拌使得防老剂SP更好的被碳酸氢钙吸附，吸附后即为成品。
3）一期防老剂DFC-34
生产工艺流程图见3.3-3。


主要工艺说明：

（1）备料：

首先将苯乙烯原料桶放在磅秤上以计量投加量，然后利用真空泵将原料抽至高位槽中，此工序投料时会有真空泵尾气（G4）以及真空泵运行产生的噪声（N）。

（2）聚合：

由人工将二苯胺投入反应釜中，电加热至70℃，然后滴加苯乙烯进行聚合。此工序主要有反应釜反应过程中挥发的气体（G5）以及搅拌机运行产生的噪声（N）。

在此过程发生的化学反应方程式为：


[image: image5.emf]N


H


H


C


C


H


2


N


H


C


H


H


3


C




NH

HC CH

2

NH

CH

H3

C


（3）保温：

反应好后反应釜保温，实际为自然冷却过程，温度在70℃左右。

（4）吸附：

将袋装的碳酸氢钙由人工在进行投加，然后将计量好的袋装DFL由人工加到混拌釜中，利用搅拌使得DFL更好的被碳酸氢钙吸附，吸附后即为成品。

4）一期防老剂4010NA

生产工艺流程图见3.3-4。

主要工艺说明：

（1）聚合：

由人工将对氨基二苯胺投入反应釜中，向反应釜中投加铜-铬催化剂，然后将丙酮加入反应釜中，搅拌电加热进行聚合，通入氢气，聚合时间约3h。

在此过程发生的化学反应方程式为：


[image: image6.emf]N


H


N


H


2


C


H


3


C


O


C


H


3


C


H


H


3


C


N


H


N


H


H


2


O


H


3


C


C


u


-


C


r


H


2




NH

NH

2

CH

3

COCH

3

CH

H

3

C

NH

NH

H

2

O

H3

C Cu-Cr

H

2


（2）过滤：

对聚合好的产品趁热过滤，回收其中的催化剂，并返回到生产过程中，催化剂约1年更换，废催化剂（S1）由原料供应商负责回收，过滤过程中会有少量丙酮废气（G6）产生。

（3）冷却、过滤、蒸馏：

滤液在结晶釜内冷却至10℃，放入结晶槽过滤，滤饼进入下一工序，滤液经蒸馏后回用到生产中，此过程中主要有丙酮废气（G7、G8、G9）以及蒸馏残液（S2）产生。

（4）干燥：

利用干燥箱对滤饼进行干燥，干燥后即为成品，此过程中主要有丙酮废气（G10）产生。
5）一期防老剂RD

生产工艺流程图见3.3-5。


















主要工艺说明：

（1）聚合：

利用真空泵丙酮抽至反应釜中，盐酸、苯胺直接加入反应釜内，电加热升温至80℃，常压下连续搅拌进行聚合。此工序主要有反应釜反应过程中不凝气体丙酮、氯化氢 (G11)以及搅拌机运行产生的噪声。

在此过程发生的化学反应方程式为：


[image: image7.emf]N


H


2


2


C


H


3


C


O


C


H


3


N


H


C


H


3


H


3


C


C


H


3


2


H


2


O


N


H


C


H


3


H


3


C


C


H


3


n


N


H


C


H


3


H


3


C


C


H


3


n




NH2

2CH

3

COCH

3

N

H

CH3

H

3

C

CH

3

2H

2

O

N

H

CH

3

H

3

C

CH

3

n

N

H

CH

3

H

3

C

CH

3

n


（2）中和：

聚合反应完成后，在不断搅拌下，逐渐加入浓度为15%的NaOH溶液，进行中和，至物料为中性。在此工序主要有丙酮废气（G12）产生。

（3）冷却、过滤：

中和后物料在结晶釜内冷却至10℃，放入结晶槽过滤，滤饼进入下一工序，此过程中主要有丙酮废气（G13、G14）以及废液（S3）产生。

（4）干燥：

利用干燥箱对滤饼进行干燥，干燥后进行切片，切片即为成品，此过程中主要有丙酮废气（G15）产生。

6）一期防老剂BLE

生产工艺流程图见3.3-6。


主要工艺说明：

（1）熔化：

由人工将二苯胺投入反应釜中，然后将苯磺酸抽至反应釜中，接着电加热至120℃左右进行熔化，次过程无废气产生。

（2）缩合：

利用真空泵将丙酮抽至高位槽中，通过滴加的方式向反应釜滴加丙酮，搅拌升温至240-250℃进行聚合，此工序主要有真空废气丙酮（G16）产生。

在此过程发生的化学反应方程式为：


[image: image8.emf]N


H


C


N


H


3


C


C


H


3


H


±½


»Ç


Ëá


2


H


2


O


C


H


3


C


O


C


H


3




NH

C

N

H3

C CH3

H

苯磺酸

2H

2

O CH

3

COCH

3


（3）蒸馏：

缩合反应后产品、多余的丙酮及反应中生成的水分进入蒸馏塔进行常压蒸馏。经塔体精馏后蒸发出多余丙酮蒸汽，再经丙酮蒸发器回收，蒸馏塔釜底残留物即为产品。在过程中将产生丙酮不凝气（G17）以及丙酮蒸发器残留的废液（S4）。

7）二期丁酸乙酯

[image: image9.emf]

硫酸、硫酸氢钠

酯化反应

混合酸、乙酸

G1

冷凝

G2

冷却静置分层

W1

冷却静置抽滤

S1

清洗静置分层

氢氧化钠

W2

冷却静置分层

W3

自来水

精馏

S3

冷凝

G4

副产品

精馏

冷凝

G3

S2

产品


图3.3-7拆除项目丁酸乙酯生产工艺流程图

3.4技改前主要生产设备清单

表3.4-1  技改前主要生产设备清单

	序号
	主要设施名称
	规格
	数量（台/套）
	备注

	1
	反应釜
	1t
	6
	一期项目

	2
	反应釜
	2t
	8
	

	3
	高位槽
	2000L
	8
	

	4
	搅拌机
	/
	18
	

	5
	保温釜
	2000L
	2
	

	6
	水浴桶
	/
	1
	

	7
	混拌釜
	1000L
	4
	

	8
	双重冷凝器
	10m³/20m³
	14
	

	9
	循环水泵
	2t/h
	1
	

	10
	蒸馏塔
	/
	1
	

	11
	结晶釜
	2000L
	2
	

	12
	结晶槽
	/
	2
	

	13
	过滤器
	/
	1
	

	14
	干燥箱
	/
	2
	

	15
	切片机
	/
	2
	

	16
	真空泵
	/
	4
	

	1
	酯化釜
	2000L，搪瓷
	2
	二期项目

	2
	成品混料釜
	2000 L，搪瓷
	1
	

	3
	处理釜
	500 L
	2
	

	
	
	500 L
	1
	

	
	
	200 L
	1
	

	4
	蒸馏釜
	3000L
	1
	

	
	
	23000L
	1
	

	
	
	500L
	1
	

	
	
	200L
	1
	

	
	
	50L
	1
	

	5
	备用蒸馏釜
	200L
	1
	

	
	
	300L
	1
	

	6
	高位槽
	500L 
	25
	

	7
	电热棒
	200、300、500
	3
	

	8
	真空泵
	H80
	1
	

	
	
	H50
	2
	

	9
	冷凝器
	10-20m2
	5
	

	10
	缓冲罐
	200L
	6
	

	11
	水冲泵
	3ba-9
	3
	

	
	
	3ba-6
	3
	

	12
	冷却水泵
	/
	4
	


3.5技改前原辅材料及能源消耗

技改前，企业主要原辅材料及能源消耗量见表3.5-1和表3.5-2。

表3.5-1  技改前全厂原辅材料用量表

	序号
	名称
	年用量（t/a）
	单耗（kg/t）
	来源及运输
	备注

	1
	苯乙烯
	517.6
	700
	国内、公路
	用于生产防老剂SP(包含用于生产防老剂SP-C的量)

	2
	苯酚
	222.7
	300
	国内、公路
	

	3
	碳酸氢钙
	560
	700
	国内、公路
	用于生产防老剂SP-C

	4
	苯乙烯
	30.7
	102.3
	国内、公路
	用于生产防老剂DFC-34

	5
	二苯胺
	60
	199.94
	国内、公路
	

	6
	碳酸氢钙
	210
	700
	国内、公路
	

	7
	对氨基二苯胺
	162.6
	813
	国内、公路
	用于生产防老剂4010NA

	8
	丙酮
	51.3
	256.5
	国内、公路
	

	9
	铜-铬催化剂
	0.05
	/
	国内、公路
	

	10
	氢气
	1.8
	8.8
	国内、公路
	

	11
	苯胺
	530
	530
	国内、公路
	用于生产防老剂RD

	12
	丙酮
	800
	800
	国内、公路
	

	13
	盐酸
	300
	300
	国内、公路
	

	14
	氢氧化钠
	98.41
	98.4
	国内、公路
	

	15
	二苯胺
	160
	800
	国内、公路
	用于生产防老剂BLE

	16
	苯磺酸
	6
	30
	国内、公路
	

	17
	丙酮
	55
	274.8
	国内、公路
	

	18
	混丁酸
	1680
	988
	国内、公路
	用于生产丁酸乙酯

	19
	乙醇
	858
	504.7
	国内、公路
	

	20
	大于98%硫酸
	0.8
	0.47
	国内、公路
	

	21
	硫酸氢钠
	0.25
	0.15
	国内、公路
	

	22
	氢氧化钠
	10
	5.9
	国内、公路
	


表3.5-2   技改前能源消耗表

	名称
	年用量
	备注

	水
	2300吨
	市政给水管网


	电
	60万度
	市政电网


3.6污染物产排情况

3.6.1水平衡

技改前，企业全厂总用水量为2300t/a。具体用水情况如下：

一期项目水平衡如下：

（1）生产用水

循环冷却用水及排水：技改前设备循环冷却用水量为500t/a，一部分蒸发损耗，一部分作为清下水排放，排放量为78t/a。

（2）生活用水

技改前全厂生活用水量为780t/a，排水量按用水量为80%计，则排放量为620t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。

（3）其他用水及排水

技改前绿化用水240t/a，全部进入土壤或蒸发。

（4）排水

项目废水主要为生活污水，共620t/a，生活污水经化粪池预处理达到满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ3082-2010）表1标准后，接入海安恒泽水务有限公司处理，尾水排放老通扬河。

一期项目水平衡见图3.6-1。










图3.6-1   技改前一期项目水平衡（t/a）

二期项目水平衡如下：

[image: image10.emf]

自来水1195

30

设备清洗用水

损耗3

初期雨水

30

400

生产用水

损耗47.2

27

431.2

原料带入

55

反应生成

319.4

10.3

固废

115

300

循环冷却水

损耗

240

20

水喷淋塔

废气带入35.8

55.8

40

清下水

6000

蒸汽1000

循环冷却水

损耗200

800

地面冲洗水

640

生活用水

损耗160

2174

厂内废

水处理站

海安恒泽水务有限公司

780

620


图3.6-2   技改前二期项目水平衡（t/a）

一期+二期项目水平衡如下：

[image: image11.emf] 

自来水2300

30

设备清洗用水

损耗3

初期雨水

30

400

生产用水

损耗47.2

27

431.2

原料带入

55

反应生成

319.4

10.3

固废

115

500

循环冷却水

损耗402

20

水喷淋塔

废气带入35.8

55.8

78

清下水

10680

蒸汽1000

循环冷却水

损耗200

800

地面冲洗水

640

生活用水

损耗310

2774

厂内废水

处理站

海安恒泽水务有限公司

1530

1220

绿化用水

进入土壤或蒸发240

240

2774


图3.6-3  一期+二期项目水平衡（t/a）

3.6.2 污染物排放情况及污染防治措施

3.6.2.1废气

由于二期项目目前已停止生产，项目主要叙述一期项目的废气产生及排放情况，二期项目废气产生及排放情况引用二期环评。

一期项目废气产生及排放情况如下：

1）有组织废气

防老剂SP生产过程中聚合反应过程中苯酚废气（G2）产生量为0.022 t/a，聚合反应产生不冷尾气（G3）苯乙烯和苯酚废气，废气产生量分别为0.043t/a、0.039t/a;在备料过程中会有真空尾气苯乙烯废气（G1）产生，产生量为0.185t/a。
防老剂DFC-34生产聚合反应过程中产生的不凝尾气（G5），主要污染物为苯乙烯、苯胺，产生量分别为0.09t/a、0.03t/a; 在备料过程中会有真空泵尾气苯乙烯（G4）产生，产生量为0.187t/a。
防老剂4010NA生产过程中主要为过滤、冷却和干燥过程产生的废气（G6、G7、G8、G10），其主要污染物为丙酮，产生量分别为0.004t/a、0.002t/a、0.002t/a、0.002t/a；以及蒸馏过程中产生的不凝废气（G9），其主要污染物为丙酮，产生量为0.01t/a。
防老剂RD生产过程中大气污染物主要为中和、冷却、过滤和干燥过程产生的废气（G12、G13、G14、G15），其主要污染物为丙酮，产生量分别为0.01t/a、0.01t/a、0.01t/a、0.01t/a；以及聚合过程中产生不凝废气（G11），其主要污染物为氯化氢、丙酮，产生量分别为0.052 t/a、0.058t/a。
防老剂BLE生产过程中大气污染物主要为缩合过程中挥发产生的废气、蒸馏过程中不凝废气（G16、G17），其主要污染物为丙酮，产生量分别为0.010 t/a、0.002 t/a。

以上废气排放情况按《迁建年产500吨防老剂SP、800吨防老剂SP-C、300吨防老剂DFC-34、200吨防老剂4010NA、1000吨防老剂RD和200吨防老剂BLE项目环境影响报告表》中数据，原环评中废气为无组织排放。

实际建设中以上废气经过收集后通过活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒外排到大气环境中。

以上真空尾气以及不凝废气直接接入管道，其他废气产生点产生的废气经集气装置收集，由于目前设备老旧，废气收集率按照80%计算，活性炭吸附效率按照80%计算，处理达标后经15m排气筒排放。

2）无组织废气

技改前，企业无组织废气主要为集气罩未收集到20%的废气。主要有苯酚、丙酮废气。

二期项目废气产生及排放情况如下：

二期项目废气主要产污环节为酯化反应冷凝尾气、蒸馏冷凝尾气、真空泵尾气，主要污染物为乙酸、丙酸、丁酸、乙醇、乙酸乙酯、丙酸乙酯、丁酸乙酯有机废气，其中以上废气经过处理（水喷淋以及活性炭吸附）后通过15m高排气筒外排。
废气排放汇总

项目有组织和无组织废气排放情况见表3.6-1。

表3.6-1 技改前项目废气排放汇总表  单位t/a
	类别
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量

	一期项目
	废气

（有组织）
	苯乙烯
	0.424
	0.3392
	0.0848

	
	
	苯酚
	0.0488
	0.03904
	0.00976

	
	
	苯胺
	0.003
	0.0024
	0.0006

	
	
	丙酮
	0.12
	0.096
	0.024

	
	
	氯化氢
	0.052
	0
	0.052

	
	废气

（无组织）
	苯酚
	0.0122
	0
	0.0122

	
	
	丙酮
	0.01
	0
	0.01

	二期项目
	废气

（有组织）
	乙酸
	0.07
	0.056
	0.014

	
	
	丙酸
	0.1
	0.08
	0.02

	
	
	丁酸
	0.17
	0.136
	0.034

	
	
	乙醇
	0.11
	0.088
	0.022

	
	
	乙酸乙酯
	0.31
	0.066
	0.244

	
	
	丙酸丁酯
	0.22
	0.072
	0.148

	
	
	丁酸乙酯
	0.32
	0.18
	0.14

	
	废气

（无组织）
	乙酸
	0.08
	0
	0.08

	
	
	丙酸
	0.1
	0
	0.1

	
	
	丁酸
	0.5
	0
	0.5

	
	
	乙醇
	0.1
	0
	0.1


3.6.2.2废水

技改前，企业废水主要为生活污水、初期雨水、循环冷却排水、设备清洗废水、地面冲洗废水、水喷淋废水、二期项目工艺废水等，生活污水产生量为1220t/a、初期雨水400t/a、设备清洗废水27t/a、地面冲洗废水640t/a、水喷淋废水地55.8t/a、二期项目工艺废水451.5 t/a、循环冷却排水78t/a。
生活污水经化粪池预处理后与初期雨水、设备清洗废水、地面冲洗废水、水喷淋废水、二期项目生产废水经过废水处理站（环评报告处理流程为沉淀+水解酸化+接触氧化，实际建设为活性污泥法）处理后排入污水管网，最终接管至海安恒泽水务有限公司处理。
循环冷却排水作为清下水排入雨水管网。

废水污染物排放情况见表3.6-2。

表3.6-2  技改前企业废水产生及排放情况一览表

	废水

类型
	废水量

(t/a)
	污染物名称
	污染物产生量
	治理
措施
	污染物排放量
	标准浓度限值
	排放去向

	
	
	
	浓度

(mg/L)
	产生量

(t/a)
	
	废水量

(t/a)
	污染物

名称
	浓度

(mg/L)
	排放量

(t/a)
	
	

	生活

污水
	1220
	COD
	400
	0.488
	生活污水经过化粪池处理后和其他废水进入废水处理站处理后
	2774
	COD
	400
	1.108
	500
	接管海安恒泽水务有限公司

	
	
	SS
	200
	0.244
	
	
	SS
	200
	0.234
	400
	

	
	
	NH3-N
	20
	0.024
	
	
	NH3-N
	8.66
	0.024
	45
	

	
	
	TP
	4
	0.005
	
	
	TP
	4
	0.0042
	8.0
	

	初期

雨水
	400
	COD
	500
	0.2
	
	/

	
	
	SS
	400
	0.16
	
	

	设备清洗废水
	27
	COD
	10000
	0.27
	
	

	地面冲洗废水
	640
	COD
	1000
	0.64
	
	

	
	
	SS
	1000
	0.64
	
	

	水喷淋废水
	55.8
	COD
	500
	0.028
	
	

	工艺
废水
	431.5
	COD
	6120
	2.64
	
	

	
	
	SS
	200
	0.086
	
	

	循环冷却弃水
	78
	COD
	40
	0.003
	/
	通过清下水排口排到雨水管网内

	
	
	SS
	40
	0.003
	
	


3.6.2.3噪声

技改前企业主要噪声源具体情况见表3.5-3。噪声设备噪声源强在70-85dB（A）左右，通过隔声、减振等措施处理后，同时经过厂区内的绿化，可有效降低噪声污染。验收监测表明厂界噪声监测达标。

表3.6-3  技改前企业噪声源情况表

	序号
	设备

名称
	噪声源强度

dB（A）
	数量

（台）
	所在车间

（工段）名称
	距最近厂界

距离（m）
	治理措施

	1
	循环泵
	85
	1
	生产车间
	10
	隔声、减振等

	2
	真空泵
	85
	4
	生产车间
	6
	隔声、减振等

	3
	水冲泵
	80
	6
	生产车间
	10
	隔声、减振等


3.6.2.4固废

技改前企业固体废物主要包括：蒸馏残渣、过滤残渣、擦拭反应釜废抹布、处理废气产生的废活性炭、废原料桶、废催化剂、静置分层液、蒸馏废液、废活性炭、废水处理污泥和生活垃圾。蒸馏残渣等、废抹布、废活性炭、静置分层液、蒸馏废液、废活性炭、废水处理污泥委托有资质单位处置，废催化剂由供应商回收，生活垃圾由环卫部门清运。

各类固体废弃物妥善处理后，不对内外环境造成影响。
具体产生与排放处置情况见表3.6-4。

表3.6-4   固废产生与处置情况一览表

	序

号
	固废种类

及编号
	产生环节
	形状
	危险废物

类别/代码
	产生量

（t/a）
	综合利用及其处置数量

（t/a）
	处置方式

	1
	一期工程
	蒸馏残渣等
	生产工序
	液态
	HW11
	36.5
	36.5
	委托有资质单位处置

	
	
	过滤残渣
	生产工序
	液态
	HW06
	727.9
	727.9
	

	2
	
	废抹布
	/
	固态
	HW06
	1
	1
	

	3
	
	废活性炭
	废气处理
	固态
	HW49
	2.1
	2.1
	

	4
	
	废原料桶
	生产工序
	固态
	HW49
	20
	20
	

	5
	
	废催化剂
	生产工序
	固态
	HW06
	0.05
	0.05
	供应商回收

	6
	二期工程
	静置分层液
	静置分层
	液态
	HW11
	11.634
	11.634
	委托有资质单位处置

	7
	
	蒸馏废液
	蒸馏工序
	液态
	HW11
	123.3
	123.3
	

	8
	
	废活性炭
	废气处理
	固体
	HW49
	4
	4
	

	9
	
	废水

处理污泥
	废水处理
	液态
	HW49
	9
	9
	

	10
	生活垃圾
	/
	固态
	/
	8
	8
	环卫清运


3.6.3技改前企业三废汇总情况

技改前企业“三废”排放情况见表3.6-5。

表3.6-5  技改前企业污染物排放量汇总

	种类
	污染物名称
	产生量(t/a)
	削减量(t/a)
	排放量(t/a)

	废气
	有组织
	苯乙烯
	0.424
	0.3392
	0.0848

	
	
	苯酚
	0.0488
	0.03904
	0.00976

	
	
	苯胺
	0.003
	0.0024
	0.0006

	
	
	丙酮
	0.12
	0.096
	0.024

	
	
	氯化氢
	0.052
	0
	0.052

	
	
	乙酸
	0.07
	0.056
	0.014

	
	
	丙酸
	0.1
	0.08
	0.02

	
	
	丁酸
	0.17
	0.136
	0.034

	
	
	乙醇
	0.11
	0.088
	0.022

	
	
	乙酸乙酯
	0.31
	0.066
	0.244

	
	
	丙酸丁酯
	0.22
	0.072
	0.148

	
	
	丁酸乙酯
	0.32
	0.18
	0.14

	
	无组织
	苯酚
	0.0122
	0
	0.0122

	
	
	丙酮
	0.01
	0
	0.01

	
	
	乙酸
	0.08
	0
	0.08

	
	
	丙酸
	0.1
	0
	0.1

	
	
	丁酸
	0.5
	0
	0.5

	
	
	乙醇
	0.1
	0
	0.1

	种类
	污染物名称
	产生量(t/a)
	削减量(t/a)
	接管量(t/a)
	进入环境量(t/a)

	废水
	废水量
	2774
	0
	2774
	2774

	
	COD
	4.266
	3.158
	1.108
	0.139

	
	SS
	1.13
	0.896
	0.234
	0.028

	
	NH3-N
	0.024
	0
	0.024
	0.024

	
	TP
	0.005
	0.0008
	0.0042
	0.001

	固废
	危险固废
	935.484
	935.484
	0
	/

	
	一般固废
	0
	0
	0
	/

	
	生活垃圾
	8
	8
	0
	/


3.7环评批复情况

（1）一期防老剂项目

南通南化化工助剂有限公司2006年搬迁至海安经济开发区精细化工园区内，建设年生产酚类防老剂SP、DFC-34、RD、BLE、4010NA等系列产品3000吨生产项目，2007年1月28日，南通南化化工助剂有限公司通过南通市环保局审批。
关于生产废气部分，该环评报告中为无组织排放，但批复中要求：“车间实行封闭式负压操作，各类储罐、调配釜均须采用密封管道连接。本项目废气无组织排放点较多，须将备料、聚合、蒸馏、熔化、缩合等工段废气采用大风量负压收集系统进行收集，经冷凝吸附后通过不低于15m高的排气筒排放，各类废气污染物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和环评所列标准，恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准，进一步优化排气筒设置，在满足安全生产的前提下尽量合并，减少排气筒个数。”
企业按照批复要求将生产废气进行了有组织收集并通过活性炭吸附装置处理达标后通过一根15m排气筒（1#）排放。
（2）二期丁酸乙酯项目

企业2009年4月27日获得《南通南化橡胶防老剂制造有限公司年产乙酸丁酯1700吨、丙酸乙酯（副产）200吨、乙酸乙酯（副产）100吨技改扩建项目》的环评批复，该项目未正式生产也未申请验收。
目前企业只进行防老剂的生产。

3.8环保验收情况及监测结果

南通南化化工助剂有限公司2006年搬迁至海安经济开发区精细化工园区内，建设年生产酚类防老剂SP、DFC-34、RD、4010NA等系列产品生产项目，2007年1月28日，南通南化化工助剂有限公司通过南通市环保局审批，2008年6月16日海安县环保局对南通南化化工助剂有限公司年生产橡胶防老剂2000t项目（500吨防老剂SP、800吨防老剂SP-C、300吨防老剂DFC-34、100吨防老剂4010NA、200吨防老剂RD项目进行验收，验收时防老剂4010Na、防老剂RD生产项目的工艺仅是环评审批工艺的最后一道工序）进行了验收监测，废气监测结果显示：苯胺类、苯酚未检出，苯乙烯排放浓度0.253mg/m3，平均排放速率为0.001kg/h，均可满足废气排放标准要求。
厂界四周噪声监测结果：南厂界39.4dB（A）、西厂界49.5dB（A）、北厂界50.8dB（A）、东厂界43.6dB（A），满足噪声3类标准要求。
因此，由验收监测结果可知，企业各类污染物排放符合相关标准要求，可以做到稳定达标排放，2008年6月16日海安县环保局同意该企业年产500吨防老剂SP、800吨防老剂SP-C、300吨防老剂DFC-34、100吨防老剂4010NA、200吨防老剂RD项目通过环保验收。

企业二期项目（即丁酸乙酯及其副产品丙酸乙酯、乙酸乙酯项目）建成后并未正式生产，因此未申请验收。
3.9技改前企业总量情况
企业一期项目废气总量情况按《迁建年产500吨防老剂SP、800吨防老剂SP-C、300吨防老剂DFC-34、200吨防老剂4010NA、1000吨防老剂RD和200吨防老剂BLE项目环境影响报告表》中数据，原环评中废气为无组织排放，未申请总量，本项目根据实际建设以及验收监测情况，对收集的废气处置后有组织排放废气排放量进行统计。
项目一期项目排污总量按照已批的排放总量进行核算。具体数值见表3.9-1。
表3.9-1  技改前企业污染物排放总量情况
	种类
	污染物名称
	接管量(t/a)
	进入环境量(t/a)

	废气
	一期项目
	苯乙烯
	/
	0.0848

	
	
	苯酚
	/
	0.00976

	
	
	苯胺
	/
	0.0006

	
	
	丙酮
	/
	0.024

	
	
	以上有机废气合计

（VOCs）
	/
	0.11916

	
	
	氯化氢
	/
	0.052

	
	二期项目
	乙酸
	/
	0.014

	
	
	丙酸
	/
	0.02

	
	
	丁酸
	/
	0.034

	
	
	乙醇
	/
	0.022

	
	
	乙酸乙酯
	/
	0.244

	
	
	丙酸丁酯
	/
	0.148

	
	
	丁酸乙酯
	/
	0.014

	
	
	以上有机废气合计

（VOCs）
	/
	0.496

	废水
	废水量
	2774
	2774

	
	COD
	1.108
	0.139 

	
	SS
	0.234
	0.028 

	
	NH3-N
	0.024
	0.024

	
	TP
	0.0042
	0.001

	固废
	危险固废
	0
	0

	
	一般固废
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0


3.10技改前企业主要环境问题及“以新带老”措施

主要环境问题：

（1）废气处理问题
企业目前一期项目生产车间废气收集系统和处理系统老旧，收集效率和处理效率均低于90%环保要求，且保留的一期项目一条生产线更新生产设备，因此需要对现有防老剂废气处理系统重新设计或改造。

项目废气仅经过一级冷凝（冷却水冷却），冷却效率不高，需要进一步提高冷却效率，回收物料，减轻不凝废气对周围大气环境影响。

（2）厂区建设的应急事故池容积仅为11.2m3，根据目前规范设计要求，急事故池容积偏小，不符合《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）要求，需要根据设计规范重新设计，扩大容积。
“以新带老”措施：

（1）对1#车间现有冷凝装置采用二级冷凝，一级冷凝采用目前的冷却水冷却，二级冷凝采用新增的冷冻系统冷却，提高冷却效率。

废气收集装置进行重新设计，设计收集率大于90%，收集后废气和真空尾气、不凝尾气直接进入新设置的活性炭吸附处理装置系统处置。

对现有活性炭吸附装置进行改造，改造后废气处理设计风量3000m3/h，活性炭采用吸附处理，废气处理效率达到90%要求，废气处理达标后经由改造后15m的排气筒（1#）排放。

（2）根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）计算，厂区应急事故水池设计容积应扩大到426m3。

4.1技改项目项目概况与工程分析

4.1项目概况

4.1.1技改项目基本情况

2015年6月，南化化工助剂有限公司报请海安县经济和信息化委员会，计划拆除二期丁酸乙酯生产线，对原有防老剂系列产品进行技术改造，增添设备，配套现有厂房建成年产500吨酚类防老剂和2400吨橡胶防老剂KY-405的生产规模。
海安县经济和信息化委员会同意企业开展技改项目的有关工作。

（1）项目名称：年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线技术改造项目；

（2）项目性质：技改；

（3）建设单位：南通南化化工助剂有限公司；

（4）法 人 代 表：杨镇豪

（5）企 业 性 质：私营有限公司

（6）项目地址：南通市海安经济开发区精细化工园区达尔文路企业现有厂区厂房内；

（7）项目投资：6410万元，其中固定资产投资5110万元；

（8）占地面积：7708.77平方米，绿化面积854.1平方米，绿化率11.08%；
（9）员工人数：企业定员55人，本次技改后不新增员工；

（10）工作时数：全年工作日300天，实行三班两倒，每班12小时，具体工作时间为：8:00-20:00、20:00-次日8:00；全年工作时数7200小时。
行业类别代码：化学试剂和助剂制造【C2661】

4.1.2企业实施技改项目的必要性

企业二期项目丁酸乙酯及其副产品丙酸乙酯、乙酸乙酯生产线经批准后建设完成后因市场原因一直未进行正式生产，处于停产状态，本次技改后将丁酸乙酯生产线进行拆除，不再生产；此外，由于一期防老剂系列产品（设计产能3000t/a）产能过剩，市场行情不佳，除特殊行业有需求之外其他用途不广，本次技改削减产能削减2500t/a到500 t/a，产品种类维持不变。
橡胶防老剂 KY-405 属非污染型防老剂，在一般橡塑体中通常用量为1~3 份，在胶料中易分散，对胶料的硫化特性无明显影响。由于具有高分子量和低挥发性的特性，使其抗氧化持久性明显优于酚类防老剂，是酚类防老剂的理想替代品。橡胶防老剂 KY-405广泛存在于各种弹性体中，应用于聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等塑料色母粒，可以作为聚氨酯泡沫塑料以及橡胶电线、电缆、食品包装材料、胶粘剂的防老剂，用途广泛，市场行情较好，尤其在氯丁胶彩色电缆护套中其耐热、耐光、抗老化性能显著。在聚醚及其泡沫塑料中作耐光抗老化抗氧化剂，也可作为润滑油抗氧化剂。特别有效应用于：防护氯丁胶、丙烯酸酯橡胶、聚醚多元醇等因高热、光等引起的老化，与含硫的防老剂有良好的协同效应。 

因此，南通南化化工助剂有限公司计划将二期项目丁酸乙酯及其副产品丙酸乙酯、乙酸乙酯生产线全部关停，将原有的一期6条防老剂系列产品生产线保留1条，其余5条生产线升级更新改造为橡胶防老剂KY-405生产线。

2015年6月南化化工助剂有限公司技改项目报海安县经济和信息化委员会批准，海安县经济和信息化委员会意见为：项目符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的有关要求，准予备案。
由上，技改项目的建设经过地方政府经济主管部门的同意，符合相关产业政策，具有合法性认定。

4.1.3产品方案

企业拆除二期项目丁酸乙酯及副产品生产线，缩减一期项目防老剂生产规模，改造增加橡胶防老剂KY-405生产线。

建设项目产品方案见表4.1-1。

表4.1-1  建设项目产品方案

	序号
	生产线
	生产设计能力（t/a）
	年运行
时数（h）
	备注

	
	
	技改前
	技改后
	变化量
	
	

	1
	橡胶酚类防老剂
	防老剂SP
	500
	50
	-450
	780
	对原有6条生产线中的1条进行改造，其余5条技术改造为橡胶防老剂KY-405生产线

	2
	
	防老剂SP-C
	800
	50
	-750
	400
	

	3
	
	防老剂DFC-34
	300
	100
	-200
	1200
	

	4
	
	防老剂4010NA
	200
	100
	-100
	1200
	

	5
	
	防老剂RD
	1000
	100
	-900
	1200
	

	6
	
	防老剂BLE
	200
	100
	-100
	1600 
	

	/
	合 计
	3000
	500
	-2500
	/
	/

	7
	橡胶防老剂KY-405
	0
	2400
	+2400
	7200
	由原5条防老剂进行技术升级改造建成

	8
	丁酸乙酯
	1700
	0
	-1700
	关停2#车间丁酸乙酯生产线，车间改造为橡胶防老剂KY-405生产线

	
	丙酸乙酯（副产）
	200
	0
	-200
	

	
	乙酸乙酯（副产）
	100
	0
	-100
	


技改后各产品生产批次情况见表4.1-2。
表4.1-2   各产品生产批次情况一览表
	产品名称
	生产能力

（h/批）
	生产批次

（批/a）
	生产线
	批次生产量（t/批）
	生产能力

（t/a）
	生产小时数

（h/a）

	防老剂SP
	6
	130
	合用一条
	0.5
	65（其中15作为生产防老剂SP-C原料）
	780
	合计6380

	防老剂SP-C
	4
	100
	
	0.5
	50
	400
	

	防老剂DFC-34
	6
	200
	
	0.5
	100
	1200
	

	防老剂4010NA
	8
	200
	
	0.5
	100
	1200
	

	防老剂RD
	8
	200
	
	0.5
	100
	1200
	

	防老剂BLE
	8
	200
	
	0.5
	100
	1600 
	

	橡胶防老剂KY-405
	12
	1800
	三条
	1.3334
	2400.12
	7200


注： 橡胶防老剂KY-405按照产能2400吨/年（其中二级产品93.4吨/年）计算，一条生产线一天24小时生产2个批次，每个批次反应、过滤时间约在12h。
KY405橡胶防老剂产品执行的标准为企业标准，主要对产品含量、熔点等指标进行约束。
具体见表4.1-3。
表4.1-3  KY-405橡胶防老剂企业质量标准
	项目
	指标

	外观
	白色至近白色粉末或细小晶体

	含量%
	≥99

	熔点  ℃
	≥98.5

	纯品熔点  ℃
	101

	灰份  %
	≤0.15

	加热减量  %
	≤0.25

	筛余物，60目，%
	≤75.0

	筛余物，10目，%
	≤0

	溶解性能
	易溶于橡胶和各种有机溶剂，微溶于水和酒精


4.1.4主体及公辅工程

技改后企业主体工程及公辅工程情况如下：

4.1.4.1主体工程

企业设置生产车间2座，占地面积均为616.59m2，位于厂区西北部；原料仓库、成品仓库各1座，占地面积分别为616.59m2、248.59m2，位于厂区中部；办公楼（2F）在厂区南部（实验室位于此内部），占地面积249.42 m2；这些构筑物均利用原有，不新增。全厂建构筑物指标见表4.1-4。
表4.1-4  全厂建构筑物指标表

	建构筑物名称
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	数量（座）
	用途
	防火等级
	备注

	1#生产车间
	616.59
	616.59
	1
	生产一期防老剂
	甲类
	利用现有

	2#生产车间
	616.59
	616.5
	1
	生产KY-405橡胶防老剂
	甲类
	利用现有

	原料仓库1
	616.59
	616.59
	1
	用于存放原材料
	甲类
	利用现有

	成品仓库2
	248.59
	248.59
	1
	用于存放产品
	丙类
	利用现有

	办公楼（2F）
	249.42
	498.84
	1
	用于办公、实验室
	/
	利用现有

	消防水池

泵房

配电房
	297.95
	297.95
	1
	/
	/
	利用现有

	车棚
	41.4
	41.4
	1
	存放车辆
	/
	利用现有

	门卫
	34.9
	34.9
	1
	/
	/
	利用现有


	合计
	2722.06
	2971.45
	/
	/
	/
	/


4.1.4.2公用工程

（1）给水

本项目位于江苏海安经济开发区精细化工园内，生产、生活及其它用水均由开发区自来水厂提供，自来水厂的供水能力为5187m3/d，还有足够的余量，可以满足厂区用水量的要求。

（2）排水
企业实行雨污分流。雨水收集后排入市政雨水管网。

建设项目所排的污水主要为生活污水、初期雨水、实验室废水，建设项目所有废水进厂废水处理站预处理后，在氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343－2010）中B等级标准，其他污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接管进入海安恒泽水务有限公司进行深度处理；污水厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级（A）标准。
（3）循环水水系统

项目新增一套循环水站供给，新增冷却塔1座，布置在2#生产车间内，循环水量50m3/h，设计给水水温30℃，回水水温40℃，进出水温差10℃，可以满足建设项目的需求。

（4）冷冻机组
项目新增一台20万大卡冷冻机，冷冻介质为冷冻盐水，制冷剂为氯化钙，温度控制在-5℃，主要用于技改项目二级冷凝。
（5）制氮系统

制氮工艺比较简单，制氮是在制氮机内完成的，空气经过空气压缩机压缩送到空气过滤器内过滤，去除空气中水份以及其它杂质，然后进入碳分子筛，碳分子筛属于变压吸附法，利用碳分子筛的运态吸附特性，即碳分子筛对氧气和氮气的平衡吸附量相差不大，但由于氧气的分子尺寸(2.8×3.9)比氮气的分子尺寸(3.0×4.1)小，因而氧气在碳分子筛中的扩散速度快，吸附量也大，于是氧气在碳分子筛中的扩散速度快，吸附量也大，于是氧气被吸附，流出氮气作为产品。隔一段时间后，停止通入空气，把床层抽真空使碳分子筛再生。该法通常是在吸附阶段为0.1～0.5×106Pa、解吸阶段为常压或真空及常温的条件下进行的。从碳分子筛出来的氮气的纯度约为99％，制备的氮气压缩储存在1个10m3氮气储罐，储罐压力0.8-1.0MPa。
（6）供电

项目高压电源线路引自园区变电所，供电电压10千伏。项目电从变电所分箱接入，供电电源可靠，可以满足技改后全厂用电要求。

（7）供热

本项目蒸汽用量为3000t/a（0.625t/h），依托于华新热电厂，华新热电厂供汽能力150t/h，可以满足本项目用热。
（8）绿化

企业依托现有绿化，不新增。

4.1.4.3环保工程

（1）废水处理设施

建设项目所排的污水主要为初期雨水、实验室废水、生活污水，所有废水进入厂区现有废水处理站，废水处理达标后一同排入园区污水管网，厂区现有废水处理站处理规模为30t/d，本次技改后废水处理量为5.4t/d，容量能够满足处理要求。

项目废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343－2010）中B等级标准、满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后及污水处理厂处理接管标准后接管海安恒泽水务有限公司处理。

（2）废气处理装置

对1#生产车间一期保留的1条生产线产生的废气，采用二级冷凝（新增冷冻冷凝），不凝尾气和真空废气以及其他集气罩收集的有机废气进入活性炭吸附处理装置处置，废气处理设计风量3000m3/h，废气处理达标后经改造后15m的1#排气筒排放。

2#生产车间新增1套风量为5000m3/h的活性炭吸附处理装置，废气处理后经高度为15m的新增2#排气筒排放。

（3）噪声治理装置

技改后，设备采取选用低噪声设备、隔声、减振、消声等措施。

（4）固废暂存处

固废暂存堆放处利用现有设施，一般固废堆场5m2、危废堆场10m2，技改后需要增加清运频次。

企业技改前后主体及公辅工程情况见表4.1-5。

表4.1-5  主体及公辅工程组成一览表

	项目
	建设名称
	工程内容
	备注

	
	
	技改前
	技改后
	

	主体工程
	生产车间
	2座，均为一层，占地面积均为616.59m2
	不新增建筑，KY-405利用现有2#厂房进行生产，原一期防老剂保留1条生产线仍在1#车间生产
	利用现有

	
	原料仓库
	1座，占地面积约616.59m2
	不新增建筑，利用现有
	利用现有

	
	成品仓库
	1座，占地面积约248.59m2
	不新增建筑，利用现有
	利用现有

	
	办公楼
	1座，2F，占地面积约249.42m2
	不新增建筑，利用现有
	利用现有

	公用工程
	给水
	水源
	由市政给水管网供给。
	由市政给水管网供给
	/

	
	排水
	废水
	废水处理设施主要为处理生活污水的化粪池；项目废水经厂内废水处理站预处理，满足接管标准后接管海安恒泽水务有限公司处理
	生活污水、初期雨水和实验室废水经厂内废水处理站处理满足接管标准后接管海安恒泽水务有限公司处理
	利用现有

	
	
	雨水
	雨水收集后排入市政雨水管网
	雨水收集后排入市政雨水管网。
	/

	
	冷却系统
	冷冻系统
	无
	1套，20万大卡/h，制冷剂为CaCl2，冷冻介质为冷冻盐水，温度控制在-5℃ 
	新增

	
	
	循环冷却系统
	2m3/h一套
	新增1套处理能力50m3/h
	新增

	
	制氮
	/
	新增制氮机1台，10m3氮气储罐1个，储罐压力0.8-1.0MPa。
	新增

	
	空压机房
	/
	空压机房1座，设置空压机1台，处理能力30m3/h，6m3压缩空气储罐1个，储罐压力0.4-0.6MPa。
	新增

	
	供电
	用电来源于当地电网，能够满足本项目用电要求。
	技改后企业用电量约为260万kWh，用电来源于当地电网，能够满足本项目用电要求。
	/

	
	供热
	/
	项目所需蒸汽由华新热电供给。蒸汽管网已铺设到位，用汽量约3000t/a，蒸汽压力1.0MPa，蒸汽温度约180℃。
	/

	
	绿化
	绿化率11.08%
	依托周边绿化
	/

	环保工程
	废水

处理
	生产废水和生活污水
	技改前项目生活污水经过场内化粪池处置后其他废水（生产废水、初期雨水）收集后进入厂区污水处理设施处理排到园区污水处理厂处理。其中一期项目无生产废水，只有生活污水排放
	技改后项目废水主要为生活污水和初期雨水、实验室废水，全厂产生废水量为1625t/a。生活污水经化粪池预处理后与初期雨水、实验室废水经过厂区废水处理站处理后一同排入园区污水管网，最后经海安恒泽水务有限公司污水厂处理达标后排放，尾水排入老通扬运河。
	/

	
	废气

处理
	废气
	设置风量为3000m3/h的一套活性炭废气处理装置，废气处理后经由15米高的1#排气筒排放。
	对现有废气处理系统进行改造，提高废气收集效率和去除效率。1#车间设置风量为3000m3/h的一套活性炭废气处理装置，废气处理后经由15米高的1#排气筒（现有改造）排放。
2#车间新增1套风量5000 m3/h的活性炭吸附处理装置，废气处理后经由15米高的2#排气筒（新增）排放
	对1#车间废气装置进行技改，2#车间新增1套废气处理装置

	
	噪声治理
	采取隔声、减振、消声等措施。
	技改后，设备采取选用低噪声设备、隔声、减振、消声等措施。
	/

	
	固体废弃物
	一般固废堆场5m2、危废堆场10m2
	一般固废堆场5m2、危废堆场10m2，需要增加清运频次。
	利用现有

	
	风险
	具备相关消防设施，
事故池容积为11.2m3
	增设消防水池1座，容积为400m3；事故水池1座，容积扩大到426m3。
	增大容积


4.1.5原辅材料物化性质

项目主要原辅材料、产品物化性质见表4.1-6。

表4.1-6   原辅材料理化性质表

	序号
	化学名
	危规号
	物化性质
	危险特性
	毒性

	1
	二苯胺
（原料）C12H11N
	122-39-4
	二苯胺，N-苯基苯胺，英文名称：Diphenylamine  ，N-phenylaniline，分子式：C12H11N。分子量：169.22。外观：白色结晶体或粉末。熔点52.8℃，沸点302℃，相对密度（水=1）：1.16，闪点/℃：153（闭杯），相对密度（水=1）：1.16，稳定性：稳定不聚合，溶解性：不溶于水，溶于二硫化碳、苯、乙醇、乙醚等。
	 危险特性：遇明火、高热可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。
  燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。
	毒性：能损害神经系统、心血管系统及血液系统。毒性作用与苯胺相似。 

急性毒性：LD502.9g/kg(小鼠经口)；11.5g/kg(大鼠经口)； 致畸性：大鼠经口最小中毒剂量7500mg/kg(妊娠期17～22日)阳性。

	2
	α-甲基苯乙烯（原料）C9H10
	98-83-9
	α-甲基苯乙烯，:2-苯丙烯，英文名称：Alpha-Methylstyrene，:2-Phenyl-1-propene，分子式：:C9H10。分子量：118.18。外观：无色液体，具有刺激性臭味，受热发生聚合，易燃。沸点（ºC, 101.3kPa）：165.38。熔点（ºC）：-23.21。相对密度（g/mL,20/4ºC）：0.9106。黏度（mPa·s,20ºC）：0.940。闪点（ºC）：45。爆炸极限（%,V/V）：0.7—3.4。稳定性：不稳定。溶解性：与乙醇、丙酮、四氯化碳、苯、氯仿混溶，不溶于水。该物质在加热或在催化剂存在的情况下容易发生聚合。
	其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸和燃烧。与氧化剂易发生反应，本身容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。
	毒性分级：中毒

急性毒性：口服-大鼠 LD50: 4900 mg/kg； 口服-小鼠 LD50: 4500 mg/kg。

刺激数据：皮肤-兔子 100% 中度; 眼睛-兔子 91 毫克 轻度。



	3
	石油醚
（原料）主要成分：戊烷、己烷
	/
	分子式：C5H12、C6H14  C7H16。主要成分：戊烷、己烷。CAS：8032-32-4 。无色透明液体，有煤油气；蒸汽压 53.32kPa/20℃；闪点<-20℃；熔点<-73℃；沸程60～90℃；密度：相对密度(水=1)0.64～0.66；相对密度(空气=1)2.50；爆炸极限%(V/V)：1.1—8.7。挥发性：易挥发。稳定性：稳定。引燃温度(℃)：280。溶解性：不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂；
	燃爆危险：该品极度易燃，具强刺激性
	毒理学资料：LD50：40mg/kg（小鼠静脉），LC50：3400ppm 4小时（大鼠吸入）。

慢性毒性：大鼠吸入2.76g/m3/天

	4
	苯乙烯
（原料）
	100-42-5
	分子量 104.15，无色透明油状液体，闪点 31℃，熔点 -30.6℃，沸点 146℃，饱和蒸气压 1.33kPa（30.8℃），表面张力（dyne/cm）：30.9，介电常数：2.35。不溶于水，溶于乙醇及乙醚。
	本品易燃，为可疑致癌物，具刺激性。
	急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严重者可有眩晕、步态蹒跚。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。

	5
	苯酚
（原料）
	108-95-2
	无色或白色晶体，有特殊气味。在空气中及光线下变为粉红色，相对蒸气密度（空气=1）：3.24，折射率1.5418

饱和蒸气压(kPa)：0.13(40.1℃)，燃烧热(kJ/mol)：3050.6，

可混溶于醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、强碱水溶液。常温时易溶于乙醇、甘油、氯仿、乙醚等有机溶剂，室温时稍溶于水，与大约8%水混合可液化，65℃以上能与水混溶，几乎不溶于石油醚。
	该品可燃，高毒，具强腐蚀性，可致人体灼伤。
	苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤，出现烧灼痛，呼出气带酚味，呕吐物或大便可带血液，有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝或肾损害，出现急性肾功能衰竭，可死于呼吸衰竭。

	6
	碳酸氢钙
（原料）
	/
	碳酸氢钙是一种无机酸式盐。易溶于水，化学式Ca(HCO3)2，相对分子质量162.06。
	当碳酸钙遇到二氧化碳和水时，发生化学侵蚀，生成可溶的碳酸氢钙。
	/

	7
	丙酮
（原料）
	67-64-1
	又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。相对密度（水=1）：0.788，相对蒸气密度（空气=1）：2.00，饱和蒸气压(kPa)：53.32(39.5℃)，燃烧热(kJ/mol)：1788.7，临界温度(℃)：235.5。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。
	该品极度易燃，具刺激性。
	急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。

	8
	苯磺酸
（原料）
	98-11-3
	无色针状或片状晶体，熔点(℃)： 44，沸点(℃)： 137。 易溶于水，易溶于乙醇，微溶于苯，不溶于乙醚、二硫化碳。
	本品不燃，有毒，具强刺激性。
	急性毒性：LD50：400～3200 mg/kg(小鼠经口);890 mg/kg(大鼠经口)

	9
	盐酸
（原料）
	/
	相对分子质量36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH值为0.1。
	该品不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。
	接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒：出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。

	10
	氢气（原料）
	21001
	无色无味气体。相对密度0.07，熔点：-259.2℃，沸点:-252.8℃。不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。
	闪点：<-50℃

易燃，燃点400℃，爆炸（或燃烧）极限为4.1-74.1%。
	LD50：无资料
LC50：无资料

	11
	氢氧化钠（原料）
	
	俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水，密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油。
	不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；与酸发生中和反应并放热；具有强腐蚀性；危害环境。
	该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

	12
	苯胺
（原料）
	62-53-3
	分子式：C6H7N。无色油状液体。熔点－6.3℃，沸点184℃，相对密度 1.02 （20/4℃），相对分子量93.128，加热至370℃分解。稍溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。
	可燃
	急性毒性：LD50 250mg/kg（大鼠经口）；1400mg/kg（大鼠经皮）；1000mg/kg(免经口）；820mg/kg（兔经皮）；LC50 665mg/m2（小鼠吸入，7h）

	13
	对氨基二苯胺
（原料）
	101-54-2
	分子量: 184.24，熔点69-75℃，从乙醇中得针状紫黑色结晶，熔点66℃，从石油中得结晶，熔点75℃，沸点354℃，155℃（3.74Pa），相对密度1.09。溶于无水醇、醚和稀盐酸中，难溶于水。
	
	急性毒性：LD50: 464mg/kg(大鼠经口)

	14
	防老剂KY405
（产品）
	10081-67-1
	中文名称： 4,4’- 双（α，α-二甲基苄基）二苯胺、抗氧剂KY405。分子式：C30H31N
；分子量：405.58；熔点(mp)：98—105℃，相对密度水)：1.14，闪点：276℃。白色晶体或固体，无毒、无味。无臭或有淡的特殊气味，无味。不溶于水，溶于有机溶剂苯，丙酮，甲苯，正己烷，庚烷，甲醇。
	无资料
	无资料

	15
	防老剂SP和SP-C

（产品）
	/
	分子式：C22H22O；化学名称苯乙烯化苯酚，SP是微黄色透明粘稠液体，SP-C是吸附在矿物填料上的灰白色粉末。溶于乙醇、丙酮、苯、乙醚、三氯乙烷等有机溶剂，不溶于水，本品为非污染性防老剂，对耐热老化、耐曲挠、耐光、耐天候老化等具有良好的防护作用。
	无资料
	无资料

	16
	防老剂DFC-34

（产品）
	/
	分子式：C20H19N；浅褐色固体粉末，适用于黑色和浅色橡胶制品，它对硫化胶的热氧老化、臭氧老化、天候老化均具有良好的防护效能，对变价属有敦化作用。
	无资料
	无资料

	17
	防老剂4010NA

（产品）
	/
	分子式：C15H18N2；分子量：226.4；灰色至紫褐色片状或粒状，可溶于油类、酒精等有机溶剂中。难溶于汽油，不溶于水，暴露于空气及日光下已氧化变色，但不影响其效能。
	无资料
	无资料

	18
	防老剂RD

（产品）
	/
	分子式：（C12H15N）Nn=3-4；化学名称：2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合体，琥珀色细片，比重1.05。能溶于苯、氯仿、二硫化碳及丙酮中，不溶于水，软化点80-100℃。
	无资料
	无资料

	19
	防老剂BLE

（产品）
	/
	分子式：C15H15N；暗褐色粘稠液体，相对密度1.09+0.05。易溶于丙酮、苯、氯仿、二硫化碳、乙醇，微溶于汽油，不溶于水。
	无资料
	无资料


4.1.6总平面布置

厂区内部自西北向东南、按功能分为生产区、配套区和办公区，项目为向西北方向倾斜45度长方形，自西北向东南分别布置1#生产车间、2#生产车间、原料仓库、成品仓库及配套设施、办公楼，办公区与生产车间隔有原料库、成品库及配套设施。项目建筑均按照化工设计标准建造。
本次技改未新增生产车间，原丁酸乙酯生产设备拆除后，其生产车间面积、高度、防火要求等均可满足橡胶防老剂KY-405生产要求，因此改为橡胶防老剂KY-405生产车间。
厂区总平面布置见附图7。
4.1.7项目周边情况

厂区东北为南通市福来特化工有限公司，西北为南通市鸿瑞化工有限公司，西南侧为南通华盛化工有限公司，东南侧隔达尔文路为江苏沃图机械有限公司。
距离项目厂界最近居民点为东南侧165m处为双桥村，距离项目最近2#生产车间距离为252m，经计算，项目1#生产车间设置的卫生防护距离100m，2#生产车间设置的卫生防护距离100m，具体包络线范围见附图8厂区周边用地状况图。目前，此范围内无居民等敏感保护目标。

4.2生产工艺及物料平衡

4.2.2技改后酚类防老剂工艺流程及产污环节

4.2.2.1技改后酚类防老剂工艺流程

本次技改根据市场需求缩减一期防老剂的产量，技改后工艺与一期防老剂工艺流程及产污环节不变，控制方式增加温度、压力调节阀组自动控制系统，冷凝工序采用二级冷凝，增加冷冻冷凝。
具体一期防老剂工艺流程及产污环节见第3.3章节，本次技改工艺和产排污环节和现有项目环评一致。
4.2.2.2 技改后酚类防老剂设备清单

一期酚类防老剂产品因产品产量缩减较多，需要减少一定设备，原有一期防老剂生产线因部分生产设备老旧，跑冒滴漏严重，且主要设备通过人工调节反应条件，自动化程度低，因此将其中1条生产线的主要生产设备反应釜、保温釜、混拌釜、蒸馏塔、结晶釜以及环保设施活性炭吸附装置共计8台/套设备进行淘汰更新，并加装自动调节装置，其余设备不变；其余5条防老剂生产线改造成橡胶防老剂KY-405生产线，其中冷凝器利用至改造后的橡胶防老剂KY-405生产线，其余设备妥善处置，改造后的橡胶防老剂KY-405生产线利用2#生产厂房进行生产。
技改后一期防老剂主要设备详细一览表见表4.2-1。

表4.2-1  技改后一期酚类防老剂生产设备清单

	序号
	主要设施名称
	规格
	数量（台/套）
	备注

	
	
	
	技改前
	技改后后
	变化量
	

	1
	反应釜
	1t
	6
	1
	-5
	全部淘汰，更新

	2
	反应釜
	2t
	8
	2
	-6
	全部淘汰，更新

	3
	高位槽
	2000L
	8
	2
	-6
	利旧

	4
	搅拌机
	/
	18
	3
	-15
	利旧

	5
	保温釜
	2000L
	2
	1
	-1
	全部淘汰，更新

	6
	水浴桶
	/
	1
	1
	0
	利旧

	7
	混拌釜
	1000L
	4
	1
	-3
	全部淘汰，更新

	8
	双重冷凝器
	10m³/20m³
	14
	4
	-10
	利旧

	9
	循环水泵
	2t/h
	1
	1
	0
	利旧

	10
	蒸馏塔
	/
	1
	1
	0
	全部淘汰，更新

	11
	结晶釜
	2000L
	2
	1
	-1
	全部淘汰，更新

	12
	结晶槽
	/
	2
	1
	-1
	利旧

	13
	过滤器
	/
	1
	1
	0
	利旧

	14
	干燥箱
	/
	2
	1
	-1
	利旧

	15
	切片机
	/
	2
	1
	-1
	利旧

	16
	真空泵
	/
	4
	1
	-3
	利旧

	17
	活性炭吸附装置
	/
	1
	1
	+1
	全部淘汰，更新

	18
	温度调节阀组
	/
	0
	5
	+5
	新增自动调节装置

	19
	压力调节阀组
	/
	0
	1
	+1
	


4.2.2.3酚类防老剂项目原辅材料及能源消耗

酚类防老剂生产主要原辅材料及能源消耗量见表4.2-2。

表4.2-2  技改后酚类防老剂原辅材料用量表

	序号
	名称
	年用量

（t/a）
	单耗

（kg/t）
	包装规格
	储存情况
	来源及运输
	备注

	1
	苯乙烯
	45.518
	700
	200kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	生产
防老剂SP

	2
	苯酚
	19.504
	300
	200kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	

	3
	防老剂SP
	15
	300
	/
	/
	自制
	生产防老剂SP-C

	4
	碳酸氢钙
	35
	700
	25kg/袋
	原料仓库
	国内、公路
	

	5
	苯乙烯
	10.064
	100.64
	200kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	生产防老剂DFC-34

	6
	二苯胺
	20.0006
	200.01
	180kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	

	7
	碳酸氢钙
	70
	700
	25kg/袋
	原料仓库
	国内、公路
	

	8
	对氨基二苯胺
	81.3
	813.0
	25kg/袋
	原料仓库
	国内、公路
	生产防老剂4010NA

	9
	丙酮
	25.631
	256.8
	180kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	

	10
	铜-铬催化剂
	0.025
	/
	25kg/袋
	原料仓库
	国内、公路
	

	11
	氢气
	0.884
	8.8
	150kg/罐
	原料仓库
	国内、公路
	

	12
	苯胺
	53
	530
	180kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	生产防老剂RD

	13
	丙酮
	80
	800
	180kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	

	14
	盐酸
	30.005
	300
	180kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	

	15
	氢氧化钠
	9.810
	98
	25kg/袋
	原料仓库
	国内、公路
	

	16
	二苯胺
	80.000 
	800
	180kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	生产防老剂BLE

	17
	苯磺酸
	3.000 
	30
	150kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	

	18
	丙酮
	27.446 
	274.46
	180kg/桶
	原料仓库
	国内、公路
	


4.2.2.4 酚类防老剂物料平衡

1、防老剂SP物料平衡








   





2、防老剂SP-C物料平衡




 


3、防老剂DFC-34物料平衡













4、防老剂4010NA





















5、防老剂RD





















6、防老剂BLE












4.2.1橡胶防老剂KY-405工艺流程及产污环节

4.2.1.1生产工艺流程

1、产品生产工艺原理

该产品的反应方程式：

[image: image12.png]< CHs HiC,
@Ln@ 3O — P
N
H




图4.2-7   橡胶防老剂KY-405生产工艺流程图
2、工艺流程简介：

聚合反应
4.2.1.2设备清单

橡胶防老剂KY-405产品主要设备详细一览表见表4.2-3。

表4.2-1 橡胶防老剂KY-405设备清单

	序号
	工序
	主要设施名称
	规格
	数量

（个或套）
	来源

	1
	聚合

反应
	反应釜
	不锈钢材质，容积5m3，

带搅拌，外加热夹层
	3
	新增

	2
	
	反应釜一级加料器
	不锈钢材质，0.3立方
	3
	新增

	3
	
	反应釜二级加料器
	不锈钢材质，0.5立方
	3
	新增

	4
	
	釜导热泵
	/
	3
	新增

	5
	
	釜导热油交换器
	碳钢材质，26平方（电加热）
	3
	新增

	6
	
	釜气相冷凝器
	不锈钢材质，15平方
	3
	新增

	7
	
	釜气相回凝液收集罐
	不锈钢材质，0.4立方
	3
	新增

	8
	
	甲基苯乙烯计量槽
	不锈钢材质，容积1.5立方
	3
	新增

	9
	过滤
	精密过滤器
	不锈钢材质，直径1.2米，带保温夹层
	2
	新增

	10
	
	中转料槽
	不锈钢材质，容积6立方，带内盘管加热或降温
	1
	新增

	11
	
	中转槽换热器
	不锈钢材质，30平方
	1
	新增

	12
	
	循环中转泵
	保温磁力泵
	1
	新增

	13
	
	三合一过滤器
	不锈钢材质，容积2立方
	2
	新增

	14
	
	三合一冷凝器
	不锈钢材质，15平方
	1
	新增

	15
	
	冷凝收集罐
	不锈钢材质，0.5立方
	1
	新增

	16
	结晶
	结晶釜
	不锈钢，容积3立方，带外保温夹层，带搅拌
	6
	新增

	17
	
	石油醚计量槽
	不锈钢，容积4立方，外带保温夹层
	2
	新增

	18
	离心

烘干
	吊袋离心机
	直径1.2米
	2
	新增

	19
	
	母液收集槽
	不锈钢材质，容积8立方
	1
	新增

	20
	
	母液中转泵
	磁力泵
	2
	新增

	21
	
	双锥旋转烘干机
	不锈钢，容积3000L，带加热
	1
	新增

	22
	
	烘干机加料斗
	不锈钢材质，带绞龙
	1
	新增

	23
	
	圆盘振动筛
	直径1000MM
	1
	新增

	24
	蒸馏
	蒸馏釜
	不锈钢材质，釜容积5立方，带加热夹层
	1
	新增

	25
	
	蒸馏塔出料泵
	保温磁力泵
	1
	新增

	26
	
	塔顶一级冷凝器
	不锈钢材质，
换热面积20平方
	1
	新增

	27
	
	塔顶二级冷凝器
	不锈钢材质，
换热面积20平方
	1
	新增

	28
	
	二级产品收集槽
	碳钢材质，容积4立方，带保温夹层
	1
	新增

	29
	
	二级产品出料泵
	保温磁力泵
	1
	新增

	30
	公用

工程
	导热油电加热炉
	
	1
	新增

	31
	
	水环真空泵
	
	3
	新增

	32
	
	真空泵介质水箱
	不锈钢材质，2立方
	1
	新增

	33
	
	真空缓冲罐
	碳钢材质，容积2立方
	2
	新增

	34
	
	混合石油醚回收贮罐
	10立方
	1
	新增

	35
	
	烘干石油醚

回收冷凝器
	不锈钢材质，换热面积30平
	1
	新增

	36
	
	放空一级冷凝器
	不锈钢材质，换热面积25平
	1
	新增

	37
	
	二级冷凝
	10m³/20m³
	2
	利用拆除的5条防老剂生产线冷凝器

	38
	
	制氮机组
	80立方/小时
	1
	新增

	39
	
	氮气贮罐
	10立方
	1
	新增

	40
	
	系统循环水泵
	
	2
	新增

	41
	
	活性碳过滤器
	碳钢材质，容积1立方
	1
	新增

	42
	
	0.5吨电动升降机
	
	2
	新增

	43
	
	冷却塔
	50m3/h
	1
	新增

	43
	
	冷冻机组
	/
	1
	新增

	44
	控制
	DCS集散控制系统（套）
	
	1
	新增


4.2.1.3原辅材料消耗

橡胶防老剂KY-405生产主要原辅材料详见表4.2-4。

表4.2-2  橡胶防老剂KY-405主要原辅材料消耗表

	序号
	原辅料

名称
	规格
	形态
	年耗量

（t/a）
	单耗（t/t）
	包装

方式
	包装

规格
	储存

位置
	运输方式

	1
	二苯胺
	≥99.88%
	固态
	996.482
	0.41
	袋装
	25kg/袋
	原料

仓库
	国内、汽运

	2
	α-甲基苯乙烯
	≥99.9%
	液态
	1413.976
	0.58
	桶装
	200kg/桶
	原料

仓库
	国内、汽运

	3
	石油醚
	≥99%
	液态
	2.468
	0.001
	桶装
	200kg/桶
	原料

仓库
	国内、汽运

	4
	蒙脱土
	≥99%
	固态
	95.251
	0.04
	袋装
	25kg/袋
	原料

仓库
	国内、汽运


4.2.1.4物料平衡分析

橡胶防老剂KY-405工艺物料平衡见4.2-8。
图4.2-8   橡胶防老剂KY-405物料平衡图 （t/批次）
橡胶防老剂KY-405每批次物料平衡见表4.2-5。

表4.2-5  橡胶防老剂KY-405每批次生产物料平衡表      单位: kg/批次

	序号
	入方
	出方

	
	物料名称
	数量
	产品
	回收
套用
	废气
	废水
	固废

	1
	二苯胺
	553.601
	产品1240
	石油醚
34.168
	G18粉尘1.107
	0
	S5：55.006
其中废催化剂52.811;KY-405橡胶防老剂0.5

α-甲基苯乙烯0.26;杂质1.435

	2
	α-甲基苯乙烯
	785.542
	
	
	G1粉尘0.106
	
	

	3
	催化剂:蒙脱土
	52.917
	
	
	G20：α-甲基苯乙烯0.3；
	
	

	4
	石油醚
	35.539
	二级产品：93.4
	
	G21：石油醚1.014
α-甲基苯乙烯0.013
	
	

	
	
	
	
	
	G22：粉尘2.485
	
	

	合计
	1427.599
	1427.599


橡胶防老剂KY-405物料平衡见表4.2-6。

表4.2-6  橡胶防老剂KY-405每批次生产物料平衡表   单位:t/a
	序号
	入方
	出方

	
	物料名称
	数量
	产品
	回收
套用
	废气
	废水
	固废

	1
	二苯胺
	996.482
	产品2232
	石油醚
61.502
	G18粉尘

1.993
	0
	S5：99.012
其中催化剂95.06;KY-405橡胶防老剂0.9
α-甲基苯乙烯0.468;杂质2.584

	2
	α-甲基苯乙烯
	1413.976
	
	
	G1粉尘0.191
	
	

	3
	催化剂:蒙脱土
	95.251
	
	
	G20：α-甲基苯乙烯0.540；
	
	

	4
	石油醚
	63.97
	二级

产品：168.12
	
	G21：石油醚1.825

α-甲基苯乙烯0.013
	
	

	
	
	
	
	
	G22：粉尘4.473
	
	

	
	
	
	小   计

	
	
	
	2400.12
	61.502
	粉尘：6.657
非甲烷总烃：2.378
	0
	S5：99.012

	合计
	2569.679
	2569.679


注： 橡胶防老剂KY-405排放废气α-甲基苯乙烯及石油醚采用非甲烷总烃表示。 

4.2.3 建设项目水平衡

4.2.3.1 建设项目用水

技改后，不新增人员，企业全厂总用水量为5187t/a，具体用水情况如下：

（1）循环冷却补充水

建设项目橡胶防老剂KY405设备冷却采用新增的一套冷却循环量50m3/h循环冷却水系统，酚类防老剂生产过程采用的循环冷却系统使用原有的循环冷却系统（2m3/h），冷却水循环使用，定期补充新鲜水。循环冷却水新鲜水补水量为5616t/a（其中2250 t/a为蒸汽冷凝水补充）。
（2）水环真空泵补水
项目橡胶防老剂KY405生产过程中使用水环真空泵系统，真空泵水循环使用，不排放，定期添加损耗水量，补充新鲜水26t/a。
（3）酚类防老剂设备清洗用水
酚类防老剂六种产品共用一条生产线，设备换产品间，需要先用抹布擦拭后，再采用自来水清洗，根据估算，用水量最大为20t/a，设备冲洗后废液作为危险固废委托有资质单位处置。
（4）实验室用水
项目产品检测，检测产品的熔点，气相色谱分析，用水主要用于器皿冲洗，年用水量约为5t/a。

（5）生活用水

技改前后不增加员工，全厂生活用水量为1530t/a。

（6）其他用水
绿化用水量为240t/a。

4.2.3.2 技改后项目排水

根据企业提供的资料，项目无工艺废水产生，车间均为环氧地坪，无需冲洗，建设项目的排放废水主要包括厂区的初期雨水、实验室化验废水、生活污水以及循环冷却水排水。

（1）冷却循环排水

企业新增冷却塔1个，循环能力50m3/h，现有1台循环能力2m3/h冷却系统，冷却塔循环挥发损耗量约为4614t/a，排水量为1002t/a，作为清下水排放。 
（2）实验室化验废水
项目实验室冲洗仪器产生的废水，年生产量5t/a，主要污染物为COD、SS。
（3）生活用水

技改前后不增加员工，全厂生活用水量为1530t/a，排水量按用水量为80%计，则排放量为1220t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。

（4）其他用水及排水

技改后，项目不新增建筑物，厂区污染区不变，采用二期项目环评初期雨水数据，产生量为400t/a，污染区前15min雨水被当作污染雨水，下雨时先将初期污染雨水管道上的阀门打开，将被污染雨水经初期污染雨水管网排入污水管网中。15min后关闭初期雨水管网上的阀门，打开正常雨水管道上的阀门，将雨水排入厂区清净雨水管网中。主要污染物为COD、SS。
技改项目废水产生量共1625t/a，废水经过厂区现有废水处理站预处理后，满足海安恒泽水务有限公司处理接管标准后，接入海安恒泽水务有限公司处理，尾水排放老通扬运河。
技改后全厂蒸汽及水平衡见图4.2-10。






















4.3污染源分析

4.3.1 污染物排放情况

4.3.1.1大气污染物排放状况

（1）工艺有组织废气

① KY405橡胶防老剂生产过程中产生的废气

废气主要为固体物料投料粉尘（G18和G19），产品过筛粉尘（G22）；催化剂烘干工序产生的不凝α-甲基苯乙烯废气（G20）；离心母液蒸馏过程产生的不凝石油醚、α-甲基苯乙烯废气（G21）。

粉尘经过高效布袋除尘处理装置处理，有机废气直接通入管道经过活性炭吸附处理，两类废气处理达标后统一由15m排气筒（2#）高空排放。

② 酚类防老剂生产过程中产生的废气
防老剂SP生产过程中在备料过程中会有真空尾气苯乙烯废气G1产生，产生量为0.016t/a。聚合反应过程中投料苯酚G2废气，产生量为0.002 t/a，聚合反应产生不冷尾气G3苯乙烯和苯酚废气，产生量分别为0.002t/a、0.002t/a。
防老剂DFC-34生产聚合反应过程中产生的不凝尾气（G5），主要污染物为苯乙烯、苯胺，产生量分别为0.002t/a、0.001t/a；在备料过程中会有真空泵尾气苯乙烯（G4）产生，产生量为0.062t/a。
防老剂4010NA生产过程中主要为过滤丙酮挥发废气（G6、G8）、冷却丙酮挥发废气（G7）和干燥过程产生的丙酮废气（G10），其主要污染物为丙酮，产生量分别为0.002t/a、0.001t/a、0.001t/a、0.001t/a；以及蒸馏过程中产生的不凝废气（G9），其主要污染物为丙酮，产生量为0.002t/a。
防老剂RD生产过程中大气污染物主要为中和、冷却、过滤和干燥过程产生的废气（G12、G13、G14、G15），其主要污染物为丙酮，产生量均为0.001t/a；以及聚合过程中产生不凝废气（G11），其主要污染物为氯化氢、丙酮，产生量分别为0.005t/a、0.006t/a。
防老剂BLE生产过程中大气污染物主要为缩合过程中挥发产生的废气、蒸馏过程中不凝废气（G16、G17），其主要污染物为丙酮，产生量分别为0.003t/a、0.001t/a。

以上真空尾气以及不凝废气直接接入管道，其他废气产生点产生的废气经集气装置收集，废气收集率90%计算，采用活性炭吸附处理工艺，处理效率90%，处理达标后经15米排气筒（1#）排放。

技改项目工艺有组织废气产生及排放情况一览表见表4.3-1。
表4.3-1 技改项目工艺有组织废气产生及排放情况一览表

	位置
	编号
	产污环节
	排气量

m3/h
	污染物名称
	产生状况
	治理

措施
	去除

率（%）
	排放状况
	执行标准
	排放源参数
	排放

时间

	
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	浓度

mg/m3
	速率

kg/h
	高度

m
	直径

m
	温度

℃
	

	2#厂房
	2#排气筒
（增加）
	G18

G19

G22
	5000
	粉尘
	184.9
	0.925
	6.657
	布袋除尘 
	99
	0.185
	0.009
	0.067
	120
	3.5
	15
	0.45
	20
	7200

	
	
	G20

G21
	
	非甲烷总烃
	66
	0.33
	2.378
	活性炭吸附
	90
	6.6
	0.033
	0.238
	120
	10
	15
	0.45
	20
	7200

	1#厂房
	1#排气筒（现有改造）
	备料、聚合、过滤、冷却、不凝等（G1-17）
	3000
	苯乙烯
	22.778
	0.068 
	0.082
	活性炭吸附
	90
	2.278
	0.007
	0.008
	/
	6.5
	15
	0.3
	20
	1200

	
	
	
	
	苯酚
	1.282
	0.004 
	0.003
	
	90
	0.128
	0.0004
	0.0003
	100
	0.10
	15
	0.3
	20
	780

	
	
	
	
	苯胺
	0.278
	0.001 
	0.001
	
	90
	0.028
	0.0001
	0.0001
	20
	0.52
	15
	0.3
	20
	1200

	
	
	
	
	丙酮
	5.278
	0.016 
	0.019
	
	90
	0.528
	0.002
	0.002
	/
	2.4
	15
	0.3
	20
	1200

	
	
	
	
	氯化氢
	1.389
	0.004 
	0.005
	
	0
	1.389
	0.004 
	0.005
	100
	0.26
	15
	0.3
	20
	1200


注： 橡胶防老剂KY-405排放废气α-甲基苯乙烯及石油醚采用非甲烷总烃表示。 

（2）工艺无组织废气

     酚类防老剂各工段产生的废气收集后经活性炭吸附处理，系统收集按效率为90%计，其余10%为无组织排放；KY405橡胶防老剂生产过程水环真空泵产生的废气以及生产运行过程中难免的跑冒滴漏的无组织废气。

表4.3-2   无组织废气产生及排放情况表

	面源编号
	面源
名称
	污染物

名称
	面源高度
m
	面源长度
m
	面源宽度
m
	面源面积
（m2）
	排放时数
h/a
	污染物产生情况
	治理
措施
	排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	
	
	产生速率
（kg/h）
	产生量
（t/a）
	
	

	1
	1#车间
	苯酚
	9.0
	40.3
	15.3
	616.6
	780
	0.0003
	0.0002
	自然

通风
	0.0002

	2
	
	丙酮
	
	
	
	
	1200
	0.0008
	0.001
	
	0.001

	3
	2#车间
	非甲烷总烃
	9.0
	40.3
	15.3
	616.6
	7200
	0.056
	0.4
	
	0.4


4.3.1.2水污染物排放状况

企业技改后排放废水主要为生活污水、实验室废水、初期雨水、循环冷却排水。其中循环冷却排水作为清下水排放；生活污水、初期雨水、实验室废水产生量分别为1220t/a、400t/a、5t/a，废水经过厂区现有废水处理站预处理后统一排入园区污水管网，经海安恒泽水务有限公司处理达标后排放，尾水排放老通扬运河。

技改后废水污染物产生及排放情况见表4.3-4。
表4.3-4   废水污染物产生及排放情况表

	废水

编号
	废水

类型
	废水量

(t/a)
	污染物

名称
	污染物产生量
	治理措施
	污染物排放量
	标准浓度限值
	排放去向

	
	
	
	
	浓度(mg/L)
	产生量
	
	废水量(t/a)
	污染物
	浓度
	排放量
	
	

	
	
	
	
	
	(t/a)
	
	
	名称
	(mg/L)
	(t/a)
	
	

	W1
	生活污水
	1220
	COD
	400
	0.488
	厂区废水处理站处理
	1625
	COD
	127.4
	0.207
	500
	接管海安恒泽水务有限公司

	
	
	
	SS
	200
	0.244
	
	
	SS
	124.6
	0.203
	400
	

	
	
	
	NH3-N
	20
	0.024
	
	
	NH3-N
	8.9
	0.014
	45
	

	
	
	
	TP
	4
	0.005
	
	
	TP
	1.8
	0.003
	20
	

	W2
	实验室废水
	5
	COD
	400
	0.002
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	200
	0.001
	
	
	
	
	
	
	

	W3
	初期雨水
	400
	COD
	500
	0.2
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	SS
	400
	0.16
	
	
	/
	/
	/
	/
	

	W4
	循环冷却排水
	1002
	COD
	40
	0.04
	/
	1028
	COD
	40
	0.04
	40
	作为清下水排入雨水管网

	
	
	
	SS
	40
	0.04
	
	
	SS
	40
	0.04
	40
	


4.3.1.3主要噪声源

技改后主要高噪声设备为各类泵、风机、空压机等，见表4.3-5。
表4.3-5   技改后企业主要高噪声设备

	序号
	设备

名称
	噪声源强度

dB（A）
	数量

（台）
	所在车间

（工段）名称
	距最近厂界

距离（m）
	治理措施

	1
	泵类
	95
	9
	2#生产车间
	17，NW
	减振、厂房隔声

	2
	真空泵
	90
	3
	2#生产车间
	18，NW
	

	3
	风机
	80
	2
	生产车间
	5，NW
	

	4
	真空泵
	90
	2
	1#生产车间
	5，NW
	

	5
	空压机
	85
	4
	空压机房
	12，NW
	


4.3.1.4主要固体废弃物

技改后项目主要固体废物包括：酚类防老剂4010NA产生废催化剂（S1）、蒸馏残渣（S2、S4）、防老剂RD产生过滤废渣（S3）、废包装桶、橡胶防老剂KY-405产生废催化剂（S5）、酚类防老剂擦拭反应釜废抹布、酚类防老剂反应釜清洗废液、废气处理废活性炭、废水处理站污泥、布袋除尘收尘、生活垃圾等。

（1）固体废物属性判定

根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办【2013】283号）的固体废物分析步骤，首先根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断各类副产物是否属于固体废物，判定结果见表4.3-6。
表4.3-6   技改后全厂固废产生情况汇总表

	序号
	固废名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	预测产生量（t/a）
	种类判断

	
	
	
	
	
	
	固体
废物
	副产品
	判定依据

	1
	废催化剂（S1）
	4010NA

聚合工序
	固态
	铜-铬催化剂
	0.025
	√
	
	《固体废物鉴别导则》（试行）

	2
	蒸馏残渣
（S2、S4）
	蒸馏工序
	液态
	蒸馏杂物
	18.258
	√
	
	

	3
	过滤废渣
	RD过滤
	液态
	过滤废物
	7.28
	
	
	


	4
	原料废包桶
	原辅材料使用
	固态
	/
	22
	√
	
	

	5
	废抹布
	擦拭反应釜
	固态
	
	1
	√
	
	

	6
	废催化剂(S5)
	KY-405过滤工序
	固态
	KY405、白土等
	60.92
	√
	
	

	7
	反应釜清洗废液
	酚类防老剂反应釜清洗
	液态
	有机物、水等
	19
	√
	
	

	8
	废活性炭
	废气处理
	固态
	有机物活性炭
	9.69
	√
	
	

	9
	废水

处理污泥
	废水处理
	固态
	有机污泥、水等
	13
	√
	
	

	10
	布袋

除尘收尘
	废气处理
	粉末
	产品以及原辅料
	6.59
	√
	
	

	11
	生活垃圾
	生活办公
	固态
	/
	8
	√
	
	


（2）危险废物属性判定
属于固体废物的，依据《国家危险废物名录》判断其是否属于危险废物，判定结果见表4.3-7。
表4.3-7  技改后全厂固体废物分析结果汇总表

	序号
	固体废物
	属性
	产生
工序
	形态
	主要
成分
	废物类别
	危险
特性
	废物代码
	估算产生量

	1
	废催化剂（S1）
	危险

固废
	4010NA

聚合工序
	固态
	铜-铬催化剂
	有机溶剂废物HW06
	I，T
	261-005-06
	0.025

	2
	蒸馏残渣
（S2、S4）
	危险

固废
	蒸馏工序
	液态
	蒸馏杂物
	精(蒸)馏残渣HW11
	T
	900-013-11
	18.258

	3
	过滤废渣
	危险

固废
	RD过滤
	液态
	过滤

废物
	有机溶剂废物HW06
	T
	261-006-06
	7.28

	4
	原料废包装袋（桶）
	危险

固废
	原辅材料使用
	固态
	/
	其他废物HW49
	T/C/In/I

/R
	900-041-49
	22

	5
	废抹布
	危险

固废
	擦拭反应釜
	固态
	有机

物等
	含有机溶剂废物HW06
	I，T
	261-006-06
	1

	6
	废催化剂(S5)
	危险

固废
	KY-405过滤工序
	固态
	KY405、白土等
	含有机溶剂废物HW06
	T
	261-005-06
	60.92

	7
	反应釜清洗废液
	危险

固废
	酚类防老剂反应釜清洗
	液态
	有机物、水等
	含有机溶剂废物HW06
	T
	261-005-06
	19

	8
	废活性炭
	危险

固废
	废气处理
	固态
	有机物活性炭
	其他废物HW49
	T
	900-039-49
	9.69

	9
	废水

处理污泥
	一般

固废
	废水处理
	固态
	有机污泥、水等
	/
	/
	/
	13

	9
	布袋

除尘收尘
	
	废气处理
	粉末
	产品以及原辅料
	/
	/
	/
	6.59

	10
	生活垃圾
	
	生活办公
	
	/
	/
	/
	/
	8


注：危险特性鉴别方法对照《国家危险废物名录》（2008）
（3）技改前后固体废物产排变化情况
技改前后固体废物产排变化情况见表4.3-8。

表4.3-8   技改前后危险固废产生以及削减情况汇总（t/a）

	种类
	污染物
	技改前
	技改后
	技改后
产生变化情况
	技改后

全厂排放量

	
	
	产生量
	产生量
	
	

	固废
	一期

技改
	蒸馏残渣
	36.5
	18.258
	-18.242
	0

	
	
	过滤残渣
	727.9
	7.28
	-720.620
	0

	
	
	废抹布
	1
	1
	0
	0

	
	
	废活性炭
	2.1
	0.41
	-1.69
	0

	
	
	废原料桶
	20
	15
	-5
	0

	
	
	废催化剂
	0.05
	0.025
	0.025
	0

	
	
	反应釜

清洗废液
	/
	19
	+19
	0

	
	二期

取消
	静置分层液
	11.634
	/
	/
	0

	
	
	蒸馏废液
	123.3
	/
	/
	0

	
	
	废活性炭
	4
	/
	/
	0

	
	
	废水处理污泥
	9
	/
	/
	0

	
	橡胶防老剂KY-405新增
	废催化剂(S5)
	/
	60.92
	60.92
	0

	
	
	废活性炭
	/
	9.28
	9.28
	0

	
	
	废原料桶
	/
	7
	7
	0

	
	技改后废水处理污泥
	/
	13
	13
	0


4.3.2非正常排放
非正常排放一般包括开停车、检修、突发性停电、环保设施不达标三种情况。

（1）开停车

本项目生产技术已具有成熟的生产经验，只要严格按操作规程、按顺序逐步开车，并保证废气处理装置先行开启，预计不会有明显的废气超标排放。

装置停车时，按照操作规程要求，各工序内物料完成并排空，为保证对污染物的有效处理，环保设施晚于生产装置停运。

（2）设备检修

本项目非正常工况污染主要为设备检修污染，本项目间歇生产，每天生产后均对设备进行检查小修，平时小修时不需要停产，一般每1～2个月需对设备进行维护保养，主要检查泵传动设备等关键部位，对设备进行校验，大修计划每年一次，对生产设备、废气、废水处理装置等设备进行全面检修，更换易损零部件。因此，对环境可能造成影响的非正常工况为设备大修期间停车情况。

（3）停电

停电包括计划性停电和突发性停电两种情况，计划性停电，可通过事先计划停车避免事故性非正常排放。

（4）环保设施故障

本项目可能产生的影响较大的污染物超额排放主要是布袋除尘装置、活性炭吸附装置故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0的情况下，污染物直接排放。
大气污染物非正常排放见表4.3-9。

表4.3-9  大气污染物非正常排放情况表
	编号
	排气量（m3/h）
	污染物名称
	排放状况

	
	
	
	产生速率(kg/h)
	排放历时(min)
	排气筒参数

	排气筒2#
	5000
	粉尘
	0.925
	30
	15米，
内径0.45

	
	
	非甲烷总烃
	0.33
	
	

	排气筒1#
	3000
	苯乙烯
	0.068 
	30
	15米，
内径0.3

	
	
	苯酚
	0.004 
	
	

	
	
	苯胺
	0.001 
	
	

	
	
	丙酮
	0.016 
	
	

	
	
	氯化氢
	0.004 
	
	


4.3.2污染物三本账汇总
技改项目污染物排放情况及技改前后全厂污染物排放变化情况，分别见表4.3-10和表4.3-11。

表4.3-10   技改项目污染物排放情况汇总

	种类
	污染物
	产生量

（t/a）
	处理削减量

（t/a）
	接管量

（t/a）
	进入环境量（t/a）

	废水
	废水
	水量
	1625
	0
	1625
	1625

	
	
	COD
	0.690
	0.483
	0.207
	0.081

	
	
	SS
	0.405
	0.202
	0.203
	0.016

	
	
	NH3-N
	0.024
	0.01
	0.014
	0.024

	
	
	TP
	0.005
	0.002
	0.003
	0.001

	种类
	污染物
	产生量（t/a）
	处理削减量（t/a）
	外排环境量（t/a）

	废气
	有组织
	粉尘
	6.657
	6.59
	0.067

	
	
	非甲烷总烃
	2.378
	2.14
	0.238

	
	
	苯乙烯
	0.082
	0.074
	0.008

	
	
	苯酚
	0.003
	0.0027
	0.0003

	
	
	苯胺
	0.001
	0.0009
	0.0001

	
	
	丙酮
	0.019
	0.017
	0.002

	
	
	氯化氢
	0.005
	0
	0.005

	
	无组织
	非甲烷总烃
	0.0002
	0
	0.0002

	
	
	苯酚
	0.001
	0
	0.001

	
	
	丙酮
	0.4
	0
	0.4

	固废
	一般固废
	19.59
	19.59
	0

	
	危险固废
	138.173
	138.173
	0

	
	生活垃圾
	8.0
	8.0
	0


表4.3-11   技改后全厂污染物排放“三本帐”情况汇总（t/a）

	种类
	污染物名称
	技改前

排放量
	技改项目排放量
	“以新带老”削减量
	技改后

全厂排放量
	企业已批总量
	技改前后

变化量

	废气
	有组织
	粉尘
	0
	0.067
	/
	0.067
	0
	+0.067

	
	
	非甲烷总烃
	0
	0.238
	/
	0.238
	0
	+0.238

	
	
	苯乙烯
	0.0848
	0.008
	0.077
	0.008
	0
	-0.077

	
	
	苯酚
	0.00976
	0.0003
	0.009
	0.0003
	0
	-0.009

	
	
	苯胺
	0.0006
	0.0001
	0.001
	0.0001
	0
	-0.001

	
	
	丙酮
	0.024
	0.002
	0.022
	0.002
	0
	-0.022

	
	
	氯化氢
	0.052
	0.005
	0.047
	0.005
	0
	-0.047

	
	
	乙酸
	0.014
	/
	0.014
	/
	0.014
	-0.014

	
	
	丙酸
	0.02
	/
	0.02
	/
	0.02
	-0.02

	
	
	丁酸
	0.034
	/
	0.034
	/
	0.034
	-0.034

	
	
	乙醇
	0.022
	/
	0.022
	/
	0.022
	-0.022

	
	
	乙酸乙酯
	0.244
	/
	0.244
	/
	0.244
	-0.244

	
	
	丙酸丁酯
	0.148
	/
	0.148
	/
	0.148
	-0.148

	
	
	丁酸乙酯
	0.14
	/
	0.14
	/
	0.14
	-0.14

	
	无组织
	苯酚
	0.0122
	0.0002
	0.012
	0.0002
	0
	-0.012

	
	
	丙酮
	0.01
	0.001
	0.009
	0.001
	0
	-0.009

	
	
	乙酸
	0.08
	/
	0.08
	0.0002
	0
	-0.08

	
	
	丙酸
	0.1
	/
	0.1
	0.0033
	0
	-0.1

	
	
	丁酸
	0.5
	/
	0.5
	0.0003
	0
	-0.5

	
	
	乙醇
	0.1
	/
	0.1
	0.0003
	0
	-0.1

	
	
	非甲烷总烃
	0
	0.4
	0
	0.04
	0
	+0.4

	废水
	水量t/a
	2774
	
	0
	1625
	2774
	-1149

	
	COD
	4.266
	
	0
	0.207
	4.266
	-4.059

	
	SS
	1.13
	
	0
	0.203
	1.13
	-0.927

	
	NH3-N
	0.024
	
	0
	0.014
	0.024
	-0.01

	
	TP
	0.005
	
	0
	0.003
	0.005
	-0.002

	固废
	一般固废
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	危险固废
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5环境现状调查与评价 

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

海安县地处江苏省中南部，地处北纬32°34′，东经120°27′，坐落于长江三角洲东北翼，西接姜堰市，东临南黄海，北接东台市，南与泰兴市、如皋市、如东县毗连，地理位置优越。204国道、328 国道和202省道贯穿全境，通扬运河和通榆运河畅流其间，新长铁路（江苏新沂至浙江长兴）和宁启铁路（南京至启东）在此交汇，建设中的通盐高速公路和规划中的扬州至海安高速公路在此连接。海安火车站集客运站、货运站、机务段、编组站为一体，是苏中地区最大的二级编组站。区内交通十分发达，是苏中东部地区重要的交通枢纽。 

项目位于江苏海安经济开发区精细化工园达尔文路，南通南化化工助剂有限公司现有厂房内，详见图5.1-1建设项目地理位置示意图。

[image: image13.jpg]T

@ N
B = e N
S & H@Aw
[ 8 EE
— ey \
® mroE \
o @ tRnEsE
1 \
wan T ——
A mRE





图5.1-1  建设项目地理位置示意图
5.1.2气候气象

海安县位于北亚热带湿润季风气候区。气候温和，四季分明，气候宜人，冷热适中。日照充足，雨水充沛，无霜期长。春季天气多变，夏天高温多雨，秋季天高气爽，冬天寒冷干燥。

海安县气象站近20 年（1981-2010 年）地面观测资料统计见表5.1-1。
表5.1-1 海安县多年气象资料统计表
	多年平均风速(m/s)
	2.8

	最大风速(m/s)
	16.0m/s 1992.8.6 sse

	年平均气温(℃)
	15.3

	极端气温(℃)
	-10.0，39.1

	年平均相对湿度
	78

	年均降水量（mm）
	1015

	降水量极值（mm）
	1636.9 600.5


常年主导风向为东南风，风频9％。4～8月主导风向为东南风，2～3月和9～10月主导风向为东北风，11月至翌年1月为北风和西北风，年平均风速2.9m/s，最大风速13.4m/s。

5.1.3地形地貌

海安属长江三角洲海相、河相交互沉积的沙嘴沙洲冲积平原，地表全部由第四系松散岩类覆盖，属扬子地层区。海安县形如匙型，东西最长71.1公里，南北最宽39.95公里，境内地势平坦，地面高程1.6～6米，西北部圩田地带和东北沿海地带地势较低，中部和南部地势略高。地面高程自南向北由6.0米降至1.6米（废黄河标高），全县由平原和圩洼构成，分别占总面积的78.3％和21.7％。

5.1.4水文水系

I、地表水

海安县西向来水来自姜黄河各支流及新通扬河等，南向来水来自长江引水。 

海安县地处江淮平原、滨海平原和长江三角洲交汇之处。全县河道以通扬公路、通榆公路为界，划分为长江和淮河两大水系。因县境地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，现为了保护南水北调输水通道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开，域内河道正常流向均为自南向北，自西向东。区域水系概化图见附图5。 

（1）长江水系 

通扬公路以南、通榆公路以东属长江水系，总面积703.8平方公里，平均水位2.01米，最高水位4.49米，最低水位0.08米。主要河流有通扬运河、栟茶河、如海河、焦港河、丁堡河、北凌河等。焦港、如海运河、通扬运河、丁堡河为引水骨干河道，南引长江水；栟茶河、北凌河为排水骨干河道，东流至小洋口闸入海。栟茶河贯通河南、河东两地区，横穿焦港、如海运河、通扬运河、丁堡河等河道，兼起着调度引江水源的作用。 

①老通扬运河 

老通扬运河由西往东流经曲塘、胡集、海安、城东4个集镇与栟茶河在城东镇四叉港汇合后南至如皋市，是长江—淮河两大水系的分界河流，在海安境内全长33.85公里。 

老通扬运河海安段河床比降小，水流缓慢，流向基本为自西向东，但因受上下游闸坝控制，常会出现滞流或倒流的现象。 

老通扬运河既是海安水路交通的主要通道，又是工业生产和农业灌溉的重要水源和纳污水体。 
本项目废水经过预处理达标排放到海安恒泽水务有限公司（原祥源污水处理厂）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排到老通扬运河，老通扬运河为本项目最终纳污河道。
②栟茶河 

栟茶河由泰州市塔子里入境，由西往东，途径海安县雅周、营溪、城东、西场、李堡镇、角斜镇等6个乡镇。出境经如东小洋口入海。是海安县高沙土片和河东盐碱片东区的主要干河，境内总长度53.64公里，沿河两岸有不少工业废水及生活废水排入，污染较重的通扬运河在城东镇出境时，与拼茶运河交汇，也对其水质产生一定影响。 

栟茶河海安段河床比降小，水流缓慢，流向基本上是由西往东，但因受小洋口闸坝控制，常会出现滞流或倒流的现象。栟茶河主要功能为工业和农业用水。 

③如海运河、焦港河 

如海运河和焦港河均为南北向的河流，也是连接长江、淮河两大水系的南北枢纽，分别由如皋市柴湾和夏堡入境，县内长度为13km和22km，两条河流均从长江引水，向北输送，是栟茶河、通扬运河的补水河，水流方向基本由南向北，沿河工业污染源较少。如海运河、焦港河主要功能为工业和农业用水。 

④北凌河 

北凌河位于海安县境北部地区，西至海安贲家集与串场河相接，东至海安老坝港北凌新闸，流经大公、西场李堡、曹元、角斜、老坝港等乡镇（现有部分乡镇已合并）和国营海安农场县种畜场县蚕种场及如东县栟北垦区，全长44.7公里，其中海安县境内长38.6公里，是引淡、排咸、排涝入海的主要河流。 

（2）淮河水系 

通扬公路以北、通榆公路以西为里下河地区，属淮河水系，总面积422.4平方公里，平均水位1.34米，最高水位3.57米，最低水位0.32米。主要河流有新通扬运河、通榆运河、串场河等。新通扬运河为江水北调引水骨干河道，通榆运河、串场河为输水骨干河道。 

新通扬运河——通榆运河，新通扬运河从泰州市经海安县章郭乡入境，途经双搂、胡集至海安镇，与通榆运河相接，境内全长20.7公里，水流常年流向由西往东；通榆运河由海安镇向北入盐城市，境内全长7.8公里，水流常年流向由南往北，新通扬运河——通榆运河是海安境内主要水路交通通道，同时也是海安境内工业、农业、城镇饮用水源。 

北凌河水位比通榆河高1.2m，两河不连通，通过提水站提水，北凌河水进不了通榆河。开发区内各污水处理厂尾水排口分别设在栟茶河和北凌河上，对通榆河和新通扬运河无影响。 

本项目废水经预处理后排入海安恒泽水务有限公司集中处理，处理后的废水最终排入老通扬运河。老通扬运河主要功能为水路交通通道、工业和农业用水，根据江苏省环境功能区划的相关内容，老通扬运河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
区域水系图见附图5。
II、地下水

海安属长江三角洲海相、河相交互沉积的沙嘴沙洲冲积平原，地表全部由第四系松散岩类覆盖，属扬子地层区。海安县形如匙型，东西最长71.1 公里，南北最宽39.95 公里，境内地势平坦，地面高程1.6～6 米，西北部圩田地带和东北沿海地带地势较低，中部和南部地势略高。地面高程自南向北由6.0 米降至1.6 米（废黄河标高），全县由平原和圩洼构成，分别占总面积的78.3％和21.7％。
5.1.4地下水环境
海安县地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水，第一、第二、第三承压水四个主要含水层。潜水可作分散居民的饮用水；第一承压水主要作为工厂夏季降温用水；第二承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作分散居民用水；第三承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作矿泉水。境内地下水开采深度在50-430 米之间，主要开采第三承压水。
地下水开发利用现状：

海安县地下水资源分布均匀，由地表向下依次有潜水，第一、第二、第三承压水四个主要含水层。潜水可作分散居民的饮用水；第一承压水主要作为工厂夏季降温用水；第二承压水水量甚微，一般无开采价值，仅可作分散居民用水；第三承压水水量较大，一般为淡水，部分地区可开发作矿泉水。境内地下水开采深度在50—430 米之间，主要开采第三承压水。
5.1.5土壤及植被环境

（1）土壤与植被 

全县主要分布有里下河水稻土、沿江潮土、沿海潮盐土三大类土壤，较肥沃。无生长较好的自然植被区系，仅在河滨路边等荒地中长有少量野生植物；境内生长的大多数植物为人工栽种，境内碱性土壤有利于柏树生长，县城郊区西南部高沙土区适于种植桑树、花卉和开辟苗圃，西北部为水稻田分布区，东部为粮棉垦区，城郊四周都适于发展蔬菜。 

（2）陆域生态 

全县动植物种类较丰富。 

竹木类植物主要有：扶桑、银杏、马尾松、五针松、雪松、针叶松、金钱松、黑松、刺杉、柳杉、水杉、侧柏、园柏、刺柏、龙柏、白杨、旱柳、河柳、枫杨、白榆、无花果、檀树、广玉兰、悬铃木、腊梅、桃、李、苹果、梨、梅、杏、枇杷、月季花、玫瑰、刺槐、合欢、黄杨、冬青、三角枫、五角枫、梧桐、桂花、泡桐、棕榈、猕猴桃、山茶花、观音柳、木槿、紫薇、石榴、罗汉松等； 

无脊椎动物：主要有蚯蚓、水蛭等； 

软体动物主要有：河蚬、文蛤、螺蛳、田螺、蜗牛等； 

节肢动物主要有：蜻蜓、蝉、螳螂、蟑螂、蟋蟀、蚂蚁、天牛、金龟子、蚱蜢、蝗、胡蜂、蜜蜂、蚕、蜈蚣等； 

脊椎动物主要有：鲶、蟾蜍、青蛙、蝾螈、蝮蛇、壁虎、鹌鹑、鹧鸪、乌鸦、喜鹊、麻雀、百灵、鹰、斑鸠、猫头鹰、华南兔、刺猬、黄鼬、獾、水獭、旱獭、豹猫、田鼠、蝙蝠等。 

此外还有人工种植的农作物和经济作物以及养殖的家禽、家畜。 

（3）滩涂与海域 

海安县滩涂地处黄海之滨，南与如东县交界，北与东台市相连，海岸线总长8.55公里，滩涂总面积91.13平方公里，辐射沙洲40平方公里。其中潮上带和潮间带共51.13平方公里，是全县宝贵的滩涂资源。
5.2社会环境概况

5.2.1海安县

海安隶属于江苏省南通市，位于南通、盐城、泰州三市交界处，东临黄海，南望长江，靠江靠海靠上海，是苏中水陆交通要冲，气候宜人，雨水充沛，河道成网，物产丰富。全县总面积1180平方公里，2012年底全县总人口93.87万人。 

海安全县辖10个镇、3个开发区，分别为；海安经济技术开发区（城东镇）、海安高新技术产业开发区（海安镇）、老坝港滨海新区（角斜镇）、曲塘镇、李堡镇、大公镇、墩头镇、白甸镇、南莫镇、雅周镇，共有207个行政村。 

交通便利。海安在汉代就有“三十六盐场咽喉，数十州县要道”之称，今天已经发展成为东部沿海地区承东启西、连南贯北的交通枢纽。县内两条高速（沈海高速、启扬高速）、两条国道（204国道、328国道）、两条省道（221省道、226省道）、两条运河（通扬运河、连申运河）、三条铁路（新长铁路、宁启铁路、海洋铁路）纵横交错，1小时车程内，分布着3个深水大港（洋口港、大丰港、南通港）；2小时车程内，分布着8个机场（上海虹桥、浦东国际、南京禄口、苏南国际、常州奔牛、盐城南洋、南通兴东、扬州泰州）。随着宁启铁路、新长铁路复线电气化改造，沪通铁路、临海高等级公路加快建设和连申线航道升级改造，海洋铁路主体完工，东西大干道221省道全线贯通，海安业已形成的公铁水“无缝对接”立体交通网络将更为完善；随着长三角一体化、江苏沿海地区发展两大国家战略的深入实施，海安的交通区位优势将更加凸显。 

现代产业发展。“十二五”期间，海安倾力打造现代装备制造、高端纺织丝绸化纤、新兴产业和现代建筑4个千亿级产业，先后建成国家火炬计划电梯部件、建材机械、锻压装备三大特色产业基地和茧丝绸服装家纺产业知名品牌创建示范区，被评为省装备制造业特色产业基地、省新型工业化示范基地、省级色织产业基地县。科技人才战略深入实施，开票销售2000万元以上工业制造业企业产学研合作、研发机构建设覆盖率分别达85%、81%，2012年引进高层次人才478人、高校毕业生5202人、蓝领技能人才5906人。现代物流业异军突起，东部全球家具采购中心、天赋力物流园等一批重大项目开工建设，全省物流业发展现场会在海安召开，海安做法和经验全省推广。旅游业快速发展，“河豚之乡、休闲海安”的城市旅游名片进一步做靓。农业基本现代化实现程度全省领先，综合得分全省第四、苏中苏北第一。载体建设取得新突破，海关、国检海安办事机构正式运行；开发区、高新区成功跻身国家级、省级行列，滨海新区35平方公里产业核心区基础设施建设全面展开；四区七镇（开发区、高新区、滨海新区、商贸物流园区）特色产业园、软件园、文化产业园等特色园区和上海奉贤（海安）工业园、上海杨浦（海安）工业园、常安纺织科技园等区域合作园区成为集聚集约发展的崭新平台。 

近年来，海安经济社会发展突飞猛进，综合实力不断提升，成为全国著名的教育之乡、装备制造之乡、建筑之乡、茧丝绸之乡、河豚之乡、纺织之乡、花鼓之乡、紫菜之乡和长寿之乡，先后获得国家生态县、全国科技进步示范县、全国文明县城、江苏省文明城市、江苏省金融生态示范县等数十项国家级、省级荣誉称号。2014年，实现GDP624.1亿元，增长11%；财政总收入127.9亿元，其中公共财政预算收入54.1亿元，分别增长11%和16%；实现固定资产投资449亿元，增长19.9%；城乡居民人均可支配收入分别达31597元、15155元。连续三年在南通市重点经济工作综合考核中名列第一。 

5.3区域污染源调查与评价

区域污染源调查的对象主要为评价区域内各排污企业，重点调查项目周围的主要污染企业。污染源调查及评价的目的在于了解评价区内主要污染企业污染物种类及排放量，污染治理现状等，分析各企业对区域污染的贡献情况，为环境评价及规划提供基础资料。

5.3.1区域大气污染源调查与评价

（1）废气污染源调查 

南通南化化工助剂有限公司位于海安县经济开发区内，本次区域污染源调查，均以各企业环评批复或验收的污染物排放量为准，进行统计。根据调查资料，区域主要废气污染源统计及污染负荷情况见表5.3-1。

表5.3-1   区域主要大气污染源统计（t/a）

	序号
	企业名称
	大气污染物量(t/a)
	等标污染负荷Pi
	负荷比Kn
（％）

	
	
	SO2
	烟尘/粉尘
	SO2
	烟尘/粉尘
	

	1
	金塔坩锅
	1.06
	0.53
	7.067
	1.767
	0.50

	2
	雅琪针织
	12.3
	3.1
	82.0
	10.333
	5.21

	3
	华银毛绒
	9.6
	2.4
	64.0
	8
	4.06

	4
	金华食品
	0.32
	0.16
	2.133
	0.533
	0.15

	5
	家惠油脂
	48
	12
	320.0
	40
	20.31

	6
	江海坩锅
	4.8
	3.2
	32.0
	10.667
	2.41

	7
	联发集团
	79.05
	35.28
	527.0
	117.6
	36.36

	8
	飞亚化工
	14.4
	10.71
	96.0
	35.7
	7.43

	9
	宝山锻造
	4.0
	4.8
	26.667
	16
	2.41

	10
	永新纺织
	14.0
	3.0
	93.333
	10
	5.83

	11
	江苏天成
	8
	1.96
	53.333
	6.533
	3.38

	12
	华盛化工
	-
	0.03
	-
	0.1
	0.01

	13
	海润化工
	-
	0.775
	-
	2.583
	0.15

	14
	双惠橡胶
	-
	1
	-
	3.333
	0.19

	15
	杰凯化工
	1.122
	0.153
	7.480
	0.51
	0.45

	16
	瑞林助剂
	6.4
	1.47
	42.67
	4.9
	2.68

	17
	海顺化工
	3.5
	0.86
	23.33
	2.87
	1.48

	18
	亚太助剂
	4.1
	1.04
	27.33
	3.47
	1.74

	19
	国力化工
	2.7
	0.55
	18.0
	1.83
	1.12

	20
	宏申化工
	1.8
	0.45
	12.0
	1.5
	0.76

	21
	桑达实业
	-
	1.78
	-
	5.93
	0.33

	22
	高合新材料
	7.3
	1.72
	48.67
	5.73
	3.07

	合计
	222.452
	86.968
	1483.013
	289.889
	100.00

	等标污染负荷比
	-
	-
	0.836
	0.164
	-


（2）结果分析与评价

① 评价方法

大气污染源评价采用等标污染负荷进行评价。

A.废气中某污染物的等标污染负荷Pi

Pi = 
[image: image14.wmf]i

C

Qi

0


式中：Qi—废气中某污染物的绝对排放量(吨/年)；

      C0i—某污染物的评价标准(毫克/标米3)。

B.某污染源的等标污染负荷Pn
[image: image15.wmf]å

=

=

j

i

i

n

P

P

1

       (i=1，2，……，j)

C.评价区内总等标污染负荷P
[image: image16.wmf]å

=

=

k

n

n

P

P

1

       (i=1，2，……，k)

D.某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki
[image: image17.wmf]%

100

´

=

n

i

i

P

P

K


E.某污染源在评价区内的污染负荷比Kn
[image: image18.wmf]%

100

´

=

P

P

K

n

n


应用以上公式对所有调查的污染源及其污染物质进行统计计算，并进行评价。

② 评价结果

评价区内大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表5.3-1。 

由表5.3-1可以看出，评价区内主要大气污染源主要为联发集团、家惠油脂、飞亚化工，其污染负荷比分别为 34.80%、19.44%、7.11%。废气源排放的主要污染物为 SO2，其等标污染负荷为 83.95%。
5.3.2区域水污染源调查与评价

（1）废水污染源调查 

南通南化化工助剂有限公司位于海安县经济开发区内，考虑与本项目有关的污染因子的排放状况，调查项目所在评价区主要污染企业。污染源排放情况见表5.3-2。 

表5.3-2  评价区域主要污染源废水排放情况统计表

	序号
	企业名称
	污水量
	COD排放量(t/a)
	等标污染
负荷Pi
	负荷比Kn
（％）

	
	
	(万t/a)
	排放量
	最终排放量
	
	

	1
	雅琪针织
	8
	8.4
	8.4
	0.84
	1.20

	2
	华银毛绒
	6
	15
	3
	0.3
	0.43

	3
	苏中钢管
	0.88
	1.06
	0.44
	0.044
	0.06

	4
	金华食品
	6.7
	14.4
	0.335
	0.034
	0.05

	5
	联发集团
	300
	285
	285
	28.5
	40.86

	6
	恒发污水厂
	600
	360
	360
	36
	51.61

	7
	飞亚化工
	1.58
	7.9
	0.79
	0.079
	0.11

	8
	南通万力机械集团
	18.98
	9.49
	9.49
	0.949
	1.36

	9
	海安海海绒毛制品公司
	4.5
	4.95
	2.25
	0.225
	0.32

	10
	海安正达化工厂
	0.565
	0.6
	0.28
	0.028
	0.04

	11
	虹润化工
	0.06
	0.048
	0.03
	0.003
	0.00

	12
	海安华盛化工有限公司
	0.7086
	0.78
	0.35
	0.035
	0.05

	13
	海安县海润化工有限公司
	0.796
	2.738
	0.40
	0.04
	0.06

	14
	江苏天成生化制品有限公司
	5.0499
	13.1
	2.52
	0.252
	0.36

	15
	南通市海顺化工有限公司
	0.2021
	0.808
	0.10
	0.01
	0.01

	16
	南通润研光电科技有限公司
	25.753
	65.285
	12.88
	1.288
	1.85

	17
	双惠橡胶
	15.5501
	69.975
	7.78
	0.778
	1.12

	18
	杰凯化工
	0.6865
	2.848
	0.34
	0.034
	0.05

	19
	天成保健品
	5.4472
	21.8
	2.72
	0.272
	0.39

	20
	瑞林助剂
	0.68
	0.22
	0.033
	0.003
	0.00

	21
	海顺化工
	0.53
	0.19
	0.031
	0.003
	0.00

	22
	亚太助剂
	0.78
	0.21
	0.035
	0.004
	0.01

	23
	国力化工
	0.85
	0.24
	0.038
	0.004
	0.01

	24
	宏申化工
	1.24
	0.32
	0.054
	0.005
	0.01

	25
	桑达实业
	0.82
	0.23
	0.04
	0.004
	0.01

	26
	高合新材料
	1.25
	0.35
	0.058
	0.006
	0.01

	合计
	1007.886
	887.05
	697.534
	69.754
	100

	废水中特征污染物
	苏中钢管 总铬：0.12t/a、总锌：0.075t/a

	
	飞亚化工 苯胺类: 0.02t/a


注：雅琪针织、联发集团废水、恒发污水处理厂处理达标后排放，其余工业企业废水均接入区域污水厂集中处理。 

（2）现状评价

①评价方法

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行分析。

A.废水中某污染物的等标污染负荷Pi


[image: image19.wmf]6

i

0i

i

10

Q

C

C

-

´

´

=

i

P


式中：Ci－废水中某污染物的排放浓度（mg/L）

C0i－某污染物的评价标准（mg/L）

Qi－i污染物的废水排放量（t/a）
B.某污染源的等标污染负荷Pn

[image: image20.wmf]å

=

=

j

i

i

n

P

P

1

        (i=1,2,… …,j)

C.评价区内总等标污染负荷P


[image: image21.wmf]å

=

=

k

n

n

P

P

1

        (n=1,2,… …,k)

D.某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki


[image: image22.wmf]%

100

´

=

n

i

i

P

P

K


E. 某污染源在评价区内的污染负荷比Kn


[image: image23.wmf]%

100

´

=

P

P

K

n

n


② 评价结果

由表5.3-2可知，评价区域内主要水污染源为城南污水厂、联发集团、南通润研光电科技有限公司，其污染负荷比为 51.19％、40.52%、1.83%。
5.4环境质量现状调查与评价

5.4.1环境空气质量现状监测与评价

5.4.1.1 现状监测概况
⑴监测布点：综合考虑本地区风频特征、功能分区、重点保护目标位置以及本地区近年来开展的环境监测工作等因素，设置3个环境空气质量现状监测点位，具体见表5.4-1及附图9。
⑵监测项目：SO2、NO2、PM10、TVOC，同步监测气象参数：风向、风速、气温、气压等气象要素。

⑶监测时间：2015年8月12日至8月18日，连续监测7天，PM10每天测1次，每次连续监测20个小时；SO2、NO2、TVOC每天4次，每次采样时间不少于45分钟。
表5.4-1   环境空气质量现状监测点布设情况表

	编号
	位置
	方位
	距离（m）
	监测项目
	环境功能

	G1
	巷池村
	东侧
	1500
	SO2、NO2、PM10、TVOC及监测期间的气象要素
	二级

	G2
	项目所在地
	0
	0
	
	

	G3
	蒋家庄
	西南
	1700
	
	


监测期间气象观测资料见表5.4-2。

表5.4-2   监测期间的气象观测资料

	日期
	时间
	天气状况
	大气压

(kPa)
	环境温度

（℃）
	风速

(m/s)
	风向

	8

月

12

日
	2:00
	晴
	100.8
	23
	0.5
	西南

	
	8:00
	晴
	100.8
	29
	0.7
	西南

	
	14:00
	晴
	100.8
	31
	1.8
	西南

	
	20:00
	晴
	100.8
	26
	1.5
	西南

	8

月

13

日
	2:00
	晴
	100.8
	25
	1.7
	西南

	
	8:00
	晴
	100.8
	26
	1.4
	东南

	
	14:00
	晴
	100.7
	28
	2.7
	东南

	
	20:00
	晴
	100.6
	25
	1.5
	东南

	8

月

14

日
	2:00
	晴
	100.6
	23
	1.7
	东北

	
	8:00
	晴
	100.6
	27
	3.6
	东南

	
	14:00
	晴
	100.5
	31
	3.2
	东南

	
	20:00
	晴
	100.6
	27
	2.4
	东北

	8

月

15

日
	2:00
	晴
	100.5
	24
	2.0
	东北

	
	8:00
	晴
	100.5
	26
	3.1
	东北

	
	14:00
	晴
	100.5
	30
	3.5
	东北

	
	20:00
	晴
	100.5
	27
	2.5
	东北

	8

月

16

日
	2:00
	晴
	100.5
	25
	2.3
	东北

	
	8:00
	晴
	100.6
	25
	1.5
	东北

	
	14:00
	晴
	100.6
	30
	3.0
	东北

	
	20:00
	晴
	100.7
	26
	2.3
	东北

	8

月

17

日
	2:00
	晴
	100.7
	23
	2.0
	东南

	
	8:00
	晴
	100.8
	26
	1.8
	东南

	
	14:00
	晴
	100.8
	31
	4.0
	东南

	
	20:00
	晴
	100.9
	26
	2.0
	东南

	8

月

18

日
	2:00
	晴
	100.9
	24
	2.1
	东南

	
	8:00
	晴
	101.1
	25
	1.5
	东北

	
	14:00
	晴
	101.1
	30
	1.8
	东北

	
	20:00
	晴
	101.1
	26
	1.5
	东北


5.4.1.2环境空气质量现状评价
大气环境各监测点位监测项目的统计结果列于表5.4-3。

表5.4-3监测结果统计

	监测

点位
	监测

项目
	取值类型
	统计

个数
	浓度范围

（mg/m3）
	最大浓度占标（%）
	标准值(mg/m3)
	超标率（%）
	最大超标倍数
	达标情况

	G1
	SO2
	小时平均
	28
	0.019-0.033
	6.6%
	0.5
	0
	0
	达标

	
	
	日平均
	7
	0.024-0.033
	22%
	0.15
	0
	0
	达标

	
	NO2
	小时平均
	28
	0.017-0.037
	18.5%
	0.2
	0
	0
	达标

	
	
	日平均
	7
	0.025-0.035
	43.75%
	0.08
	0
	0
	达标

	
	TVOC
	小时平均
	28
	ND-0.032
	5.3%
	0.6
	0
	0
	达标

	
	PM10
	日平均
	7
	0.034-0.141
	94%
	0.15
	0
	0
	达标

	G2
	SO2
	小时平均
	28
	0.018-0.035
	7%
	0.5
	0
	0
	达标

	
	
	日平均
	7
	0.023-0.032
	21.3%
	0.15
	0
	0
	达标

	
	NO2
	小时平均
	28
	0.014-0.042
	21%
	0.2
	0
	0
	达标

	
	
	日平均
	7
	0.023-0.031
	38.75%
	0.08
	0
	0
	达标

	
	TVOC
	小时平均
	28
	ND-0.083
	13.83%
	0.6
	0
	0
	达标

	
	PM10
	日平均
	7
	0.028-0.134
	89.3%
	0.15
	0
	0
	达标

	G3
	SO2
	小时平均
	28
	0.018-0.034
	6.8%
	0.5
	0
	0
	达标

	
	
	日平均
	7
	0.021-0.031
	20.67%
	0.15
	0
	0
	达标

	
	NO2
	小时平均
	28
	0.019-0.039
	19.5%
	0.2
	0
	0
	达标

	
	
	日平均
	7
	0.025-0.038
	47.5%
	0.08
	0
	0
	达标

	
	TVOC
	小时平均
	28
	0.0007-0.04
	6.67%
	0.6
	0
	0
	达标

	
	PM10
	日平均
	7
	0.027-0.106
	70.67%
	0.15
	0
	0
	达标


注：ND代表未检出，TVOC检出限0.0005 mg/m3；
从表5.4-3中可以看出，本项目所在地周边环境空气监测因子SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区1小时平均及24小时平均标准值，TVOC满足《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中表1浓度限值要求，环境空气质量达标。

5.4.2水环境质量现状监测与评价

5.4.2.1 现状监测概况
⑴监测断面：根据评价区内水文特征、海安恒泽水务有限公司（即原南通祥源污水处理有限公司）排污口的周边的实际情况，布设3个地表水断面，详见附图5和表5.4-4。

⑵监测项目：pH值、DO、COD、SS、氨氮、TN、TP。

⑶监测时间：本项目连续监测3天，采样时间为2015年8月12～14日、2015年9月18～20日，每天上午、下午各采样一次。

表5.4-4  地表水环境监测布点情况表

	测点编号
	河流名称
	位置
	取样垂线
	取样点
	监测因子

	W1
	老通扬运河
	海安恒泽水务有限公司排污口上游500m
	在各监测断面的主流线上设一条垂线
	在垂线上水下50cm设置取样点
	pH值、DO、COD、SS、氨氮、TN、TP，同步记录水文参数

	W2
	
	海安恒泽水务有限公司排污口下游200m
	
	
	

	W3
	
	海安恒泽水务有限公司排口下游1000m
	
	
	


5.4.2.2地表水环境质量现状评价
⑴评价标准

根据该项目评价水域的功能区划，水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）表1中Ⅲ类标准。

⑵评价方法

采用单因子指数法对地表水环境质量现状进行评价。在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。

①单因子指数法的计算公式为：


[image: image24.wmf]i

ij

ij

C

C

S

=


②DO值标准指数计算公式为：


[image: image25.wmf],

fj

DOj

fs

DODO

S

DODO

-

=

-

  （
[image: image26.wmf]j

DO

≥
[image: image27.wmf]s

DO

）


[image: image28.wmf],

109

j

DOj

s

DO

S

DO

=-

   （
[image: image29.wmf]j

DO

＜
[image: image30.wmf]s

DO

）

式中：


[image: image31.wmf],

DOj

S

————DO的标准指数；


[image: image32.wmf]f

DO

————某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L，计算公式常采用：
[image: image33.wmf]f

DO

=468/（31.6+T），T为水温，℃；

[image: image34.wmf]j

DO

————在j点的溶解氧实测值，mg/L；


[image: image35.wmf]s

DO

————溶解氧的评价标准限值，mg/L；

⑶评价结果

评价水域各监测断面单项水质的评价结果列于表5.4-5。

表5.4-5   地表水环境现状监测汇总及评价表

	断面
	项目
	pH
	SS
	总磷
	DO
	COD
	氨氮
	总氮

	W1
	最小值
	7.33
	16
	0.146
	6.59
	14
	0.104
	0.469

	
	最大值
	7.48
	20
	0.163
	6.83
	19
	0.186
	0.717

	
	平均值
	/
	17.88
	0.15
	6.72
	16.63
	0.147
	0.598

	
	单因子指数
	/
	59.58%
	77.44%
	46.5%
	83.13%
	14.69%
	59.83%

	
	超标率
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	最大超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	W2
	最小值
	7.23
	17
	0.141
	6.59
	14
	0.082
	0.303

	
	最大值
	7.39
	20
	0.17
	6.84
	19
	0.172
	0.545

	
	平均值
	/
	18.5
	0.156
	6.72
	16.75
	0.127
	0.468

	
	单因子指数
	/
	61.67%
	77.81%
	46.5%
	83.75%
	12.68%
	46.81%

	
	超标率
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	最大超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	W3
	最小值
	7.38
	17
	0.129
	6.49
	14
	0.049
	0.152

	
	最大值
	7.69
	20
	0.183
	6.63
	19
	0.136
	0.469

	
	平均值
	/
	18.5
	0.156
	6.54
	16.5
	0.093
	0.278

	
	单因子指数
	/
	61.67%
	78%
	52.91%
	82.5%
	9.26%
	27.76%

	
	超标率
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	最大超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	标准值
	6-9
	30
	0.2
	≥5
	20
	1.0
	1.0


注：pH无量纲，其余单位均为mg/L。

由表5.4-5中的结果分析，各监测因子在各监测断面均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量达标。

5.4.3声环境质量现状监测及评价

5.4.3.1现状监测概况
⑴测点布置及监测项目

根据本项目所在地及周围环境敏感点分布情况布设本项目噪声现状监测点。设置噪声监测点5个，监测项目为连续等效A声级，具体见表5.4-6及附图8。
表5.4-6   声环境监测点位及监测因子表

	测点编号
	测点名称
	方位
	距离（m）
	监测因子

	N1
	东南边界
	/
	厂界外1m
	等效连续A声级

	N2
	东北边界
	/
	厂界外1m
	

	N3
	西北边界
	/
	厂界外1m
	

	N4
	西南边界
	/
	厂界外1m
	

	N5
	双桥村
	SE
	165
	


⑵监测时间、频次及方法

监测两天，2015年8月14日-8月15日，昼、夜间各监测一次。

监测方法按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定执行。

⑶监测结果

监测结果列于表5.4-7。

表5.4-7   噪声现状监测结果表   单位：dB(A)

	监测点号
	监测时间
	昼间
	达标状况
	夜间
	达标状况
	评价标准

	N1
	2015年8月14日
	53.9
	达标
	48.9
	达标
	昼间：65

夜间：55

	
	2015年8月15日
	53.3
	达标
	48.5
	达标
	

	N2
	2015年8月14日
	52.6
	达标
	49.6
	达标
	

	
	2015年8月15日
	53.1
	达标
	49.1
	达标
	

	N3
	2015年8月14日
	52.1
	达标
	49.3
	达标
	

	
	2015年8月15日
	53.8
	达标
	49.0
	达标
	

	N4
	2015年8月14日
	54.5
	达标
	48.7
	达标
	

	
	2015年8月15日
	53.2
	达标
	49.5
	达标
	

	N5
	2015年8月14日
	50.3
	达标
	47.4
	达标
	

	
	2015年8月15日
	50.6
	达标
	47.9
	达标
	


5.4.3.2声环境质量现状评价
由表5.4-7可见，各监测点N1-N5昼夜噪声现状监测值均达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，说明该区域的声环境质量现状良好。

5.4.4地下水环境现状监测与评价

5.4.4.1地下水环境现状监测与调研
(1)监测点位：根据本项目所在地及周围地下水流场分布情况设置3个地下水监测点现场监测，2个地下水监测点调研《三凯社（江苏）新材料有限公司高性能环保涂料项目》监测数据，地下水监测点位置见附图9和表5.4-8。
表5.4-8   地下水环境现状监测点位表

	测点编号
	测点名称
	方位
	距离（m）
	监测因子

	D1
	本次监测点
	花鱼荡
	东北
	1900
	pH值、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、溶解性总固体、挥发性酚类

	D2
	
	双桥村
	西南
	165
	

	D3
	
	虹桥村
	西南
	1700
	

	D4
	调研点
	南阳村
	东北
	1900
	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锌、挥发性酚类、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群

	D5
	
	于家庄
（目前已拆除）
	西南
	1200
	


(2)监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锌、挥发性酚类、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群。

(3)监测频次：现场监测时间2015年8月12日各监测点位采样一次。调研监测点采样时间为2014年7月5日。

(4)监测结果：

具体监测结果见表5.4-9。

表5.4-9   地下水监测结果
	监测点位
	pH
	总硬度
	氨氮
	溶解性总固体
	挥发性酚类
	高锰酸盐指数
	硫酸盐
	氯化物
	锌
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	总大肠菌群

	D1
	7.52
	438
	0.049
	798
	ND
	1.3
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	D2
	7.37
	372
	0.104
	556
	ND
	1.1
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	D3
	7.62
	400
	0.176
	734
	ND
	1.3
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	D4
	7.82
	329
	0.13
	156
	ND
	2.6
	80
	80
	ND
	0.02
	0.011
	ND

	D5
	7.80
	368.6
	0.12
	187
	ND
	2.2
	77
	69
	ND
	0.06
	0.008
	ND

	Ⅲ类标准
	6.5-8.5
	≤450
	≤0.2
	≤1000
	≤0.002
	≤3.0
	≤250
	≤250
	≤1.0
	≤20
	≤0.1
	≤3.0


注：1、pH无量纲，总大肠菌群单位为个/L,其余单位均为mg/L；
2、注：ND代表未检出，锌的检出限为0.05mg/L，大肠杆菌的检出限为3个/L,挥发酚检出限0.0003 mg/L。

5.4.4.2地下水环境现状评价

由表5.4-9可知，各监测点位中各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准要求。

5.4.5土壤环境现状监测与评价

5.4.5.1土壤环境现状监测

(1)监测点位：在企业厂区内设置1个土壤监测点，土壤监测点位置见附图8和表5.4-10。

表5.4-10   土壤环境现状监测点位表

	测点编号
	测点名称
	方位
	距离（m）
	监测因子

	T1
	项目所在地
	/
	/
	pH、砷、汞、铬、铅、镉、铜、镍、锌


(2)监测因子：pH、砷、汞、铬、铅、镉、铜、镍、锌。

(3)监测频次：2015年8月18日采样一次。

(4)监测结果：

具体监测结果见表5.4-11。

表5.4-11   土壤监测结果如下表

	监测点位
	pH
	镍
	铅
	铬
	镉
	砷
	汞
	铜
	锌

	T1
	8.74
	21.6
	17.1
	60.2
	0.017
	13.7
	0.080
	14.9
	54.1

	二级标准
	>7.5
	≤60
	≤350
	≤250
	≤1.0
	≤25
	≤1.0
	≤100
	≤300


注： pH无量纲，其余单位均为mg/L。

5.4.5.2土壤环境现状评价

由表5.4-11可知，监测点位中各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二类标准要求。

5.4.6环境质量现状评价小结

环境空气质量：本项目所在地周边环境空气监测因子SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区1小时平均及24小时平均标准值，TVOC满足《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中表1浓度限值要求，环境空气质量达标。
地表水环境质量：各监测因子在各监测断面均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量达标；

声环境质量：各监测点N1-N5昼夜噪声现状监测值均达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，满足声功能区规划；
地下水环境质量：各监测点位中各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准要求；

土壤环境质量：监测点位中各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二类标准要求。
6环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响评价

本项目为利用现有厂房进行技改，不涉及土方施工，只需要对设备进行更新、安装调试即可，对周边环境影响较小。

6.2运营期环境影响预测
6.2.1大气环境影响预测
6.2.1.1 20年气象数据统计

海安属北亚热带海洋季风性湿润气候区。气候温和，四季分明，气候宜人，冷热适中。日照充足，雨水充沛，无霜期长。春季天气多变，夏天高温多雨，秋季天高气爽，冬天寒冷干燥。多年平均气温14.6℃。

表6.2-1  最近20年气候统计数据

	气候要素
	数值

	年平均气温（℃）
	14.6

	年平均最高平均气温
	19.5

	年平均最低平均气温
	10.6

	极端最高气温（℃）
	39.4

	极端最低气温（℃）
	-12

	年平均蒸发量
	1360

	年均降水量（mm）
	1025

	最大年降水量（mm）
	1636

	年平均日照时数（h）
	2176.4

	多年平均风速（m/s）
	3.3

	最大风速（m/s）
	13.4

	主导风向
	东南风


[image: image36.jpg]



图6.2-1 近20年风向玫瑰图

6.2.1.2 2013年气象数据统计

⑴气温
海安县2013年平均气温15.7℃，最低月（1月）平均气温为1.88℃，最高月（7月）平均气温为28.85℃。全年各月平均气温统计见表6.2-2。
表6.2-2  2013年平均温度的月变化一览表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度（℃）
	1.88
	2.58
	9.96
	14.89
	20.61
	22.76
	28.85
	26.55
	23.92
	18.96
	11.16
	5.20



图6.2-2  2013年平均温度的月变化曲线图
⑵风速
海安县2013年平均风速为2.5m/s，最小月（10月）平均风速为2.00m/s，最大月（1月）平均风速为2.87m/s。全年各月平均风速统计见表5.1-3。季小时平均风速的日变化详见表6.2-3。
表6.2-3  2013年平均风速的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速（m/s）
	2.87
	2.41
	2.80
	2.60
	2.42
	2.77
	2.50
	2.13
	2.55
	2.00
	2.06
	2.57


[image: image37.emf]年平均风速的月变化

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

风速(m/s)


图6.2-3  2013年平均风速的月变化图
表6.2-4 2013年季小时平均风速的日变化
	小时（h）
风速（m/s）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.93
	1.86
	1.78
	1.81
	1.81
	1.95
	2.09
	2.56
	3.01
	3.22
	3.40
	3.53

	夏季
	1.80
	1.73
	1.73
	1.76
	1.81
	1.84
	2.19
	2.59
	2.82
	3.05
	3.02
	3.08

	秋季
	1.62
	1.62
	1.63
	1.59
	1.58
	1.65
	1.74
	2.17
	2.61
	2.87
	2.99
	2.89

	冬季
	2.10
	2.13
	2.13
	2.08
	2.15
	2.22
	2.17
	2.30
	2.75
	3.36
	3.55
	3.64

	小时（h）
风速（m/s）
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	3.57
	3.55
	3.49
	3.31
	3.22
	2.76
	2.53
	2.46
	2.32
	2.21
	2.14
	2.02

	夏季
	3.18
	3.20
	3.35
	3.24
	3.34
	2.85
	2.46
	2.37
	2.12
	1.90
	1.90
	1.80

	秋季
	3.03
	2.98
	2.98
	2.89
	2.72
	2.40
	2.17
	2.02
	1.85
	1.71
	1.63
	1.54

	冬季
	3.76
	3.65
	3.50
	3.12
	2.77
	2.40
	2.36
	2.15
	2.15
	2.20
	2.05
	2.15



图6.2-4  2013年季小时平均风速的日变化图
⑶风频
海安县2013年全年主导风向为ESE～SSE，主导风向角风频之和小于30%，主导风向不明显。海安县2013年风频的月变化统计结果见表6.2-5。风玫瑰图见图6.2-5。
[image: image38.emf]气象统计1风频玫瑰图

全年,静风2.80%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

春季,静风2.90%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

夏季,静风4.21%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

秋季,静风1.47%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

冬季,静风2.61%

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

图例(%)

N

E

S

W

5.0

10.0

15.0

20.0


图6.2-5  海安县2013年风玫瑰图
表6.2-5  2013年风频月变化一览表
	风向
风频(%)
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	14.65
	8.06
	6.72
	6.72
	4.70
	2.55
	2.42
	1.08
	0.81
	1.08
	0.94
	0.81
	5.11
	7.12
	14.52
	19.49
	3.23

	二月
	10.20
	5.46
	7.76
	11.93
	6.75
	3.16
	2.44
	1.72
	1.29
	1.72
	5.32
	5.89
	8.91
	9.05
	8.48
	6.47
	3.45

	三月
	6.72
	6.99
	6.85
	9.54
	14.11
	11.02
	7.66
	5.65
	4.44
	3.09
	3.36
	3.49
	4.03
	4.57
	4.30
	2.02
	2.15

	四月
	2.36
	1.81
	4.17
	10.42
	15.97
	16.11
	6.53
	5.56
	3.19
	4.17
	5.00
	4.03
	4.17
	4.17
	5.14
	2.92
	4.31

	五月
	3.63
	5.78
	6.18
	7.26
	8.20
	15.59
	15.99
	13.17
	4.03
	3.36
	1.88
	0.67
	2.02
	4.17
	3.90
	1.88
	2.28

	六月
	2.50
	5.69
	8.33
	17.22
	17.78
	10.56
	6.67
	7.22
	4.86
	2.36
	2.78
	2.08
	1.94
	2.36
	2.50
	2.50
	2.64

	七月
	1.48
	2.69
	3.36
	11.29
	11.83
	13.17
	8.74
	11.02
	6.18
	6.72
	7.80
	5.78
	3.23
	1.75
	1.48
	0.67
	2.82

	八月
	2.42
	2.02
	2.55
	21.24
	20.56
	11.69
	2.69
	3.36
	2.15
	2.42
	3.09
	5.51
	4.70
	2.69
	2.55
	3.23
	7.12

	九月
	8.61
	11.53
	19.03
	22.92
	10.83
	4.31
	3.19
	0.97
	1.25
	0.69
	0.42
	0.83
	2.22
	3.47
	3.61
	3.19
	2.92

	十月
	7.80
	5.24
	5.91
	15.05
	13.31
	6.99
	5.91
	3.90
	2.82
	2.28
	4.03
	3.09
	5.38
	6.32
	6.05
	5.24
	0.67

	十一月
	10.28
	4.72
	2.92
	9.58
	8.33
	3.33
	2.36
	2.78
	2.64
	5.97
	6.53
	4.86
	4.31
	7.64
	12.22
	10.69
	0.83

	十二月
	7.66
	5.24
	3.90
	7.39
	6.32
	4.30
	4.97
	6.18
	4.97
	6.72
	4.97
	3.36
	4.30
	6.32
	14.11
	8.06
	1.21


表6.2-6  2013年年均风频的季节变化及年均风频 

	风向
风频(%)
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	4.26
	4.89
	5.75
	9.06
	12.73
	14.22
	10.10
	8.15
	3.89
	3.53
	3.40
	2.72
	3.40
	4.30
	4.44
	2.26
	2.90

	夏季
	2.13
	3.44
	4.71
	16.58
	16.71
	11.82
	6.02
	7.20
	4.39
	3.85
	4.57
	4.48
	3.31
	2.26
	2.17
	2.13
	4.21

	秋季
	8.88
	7.14
	9.25
	15.84
	10.85
	4.90
	3.85
	2.56
	2.24
	2.98
	3.66
	2.93
	3.98
	5.82
	7.28
	6.36
	1.47

	冬季
	10.85
	6.27
	6.09
	8.61
	5.91
	3.34
	3.30
	3.02
	2.38
	3.21
	3.71
	3.30
	6.04
	7.46
	12.45
	11.45
	2.61

	全年
	6.51
	5.43
	6.44
	12.52
	11.57
	8.60
	5.83
	5.25
	3.23
	3.39
	3.84
	3.36
	4.18
	4.95
	6.57
	5.53
	2.80


6.2.2预测范围及预测因子
（1）预测范围：以厂区中心为中心，2500m 为半径的圆形区域内；
（2）预测因子：粉尘、非甲烷总烃、苯乙烯、苯酚、苯胺、丙酮、氯化氢；
（3）预测内容：污染因子最大落地浓度、出现距离及占标率；
（4）预测模型：估算模式SCREEN3。
6.2.2.1预测参数
（1）正常生产时有组织排放（点源）参数
本项目正常生产时，点源排气筒排放的大气污染源源强参数见表6.2-7。
（2）无组织废气
本工程以无组织形式排放的废气主要是车间内跑冒滴漏以及未收集到废气、水环真空泵废气，无组织排放源强见表6.2-4。
（3）非正常排放
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）附录A 中的规定，对于小于1 小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。非正常排放的源强见表4.3-9。
表6.2-7   技改项目点源参数调查清单

	序号
	点源编号
	评价
因子
	排气筒高度
	排气筒内径
	烟气出口速度
	烟气出口温度
	年排放小时数
	排放工况
	评价因子
源强

	
	
	
	m
	m
	m/s
	k
	h
	
	g/s

	1
	2#排气筒
	粉尘
	15
	0.45
	15
	293
	7200
	正常
	0.0025

	2
	
	非甲烷总烃
	15
	0.45
	15
	293
	7200
	正常
	0.0092

	4
	1#排气筒
	苯乙烯
	15
	0.3
	15
	293
	1200
	正常
	0.0019

	5
	
	苯酚
	15
	0.3
	15
	293
	780
	正常
	0.0001

	6
	
	苯胺
	15
	0.3
	15
	293
	1200
	正常
	0.00003

	7
	
	丙酮
	15
	0.3
	15
	293
	1200
	正常
	0.0006

	9
	
	氯化氢
	15
	0.3
	15
	293
	1200
	正常
	0.0001


表6.2-8  技改项目面源参数调查清单
	序号
	面源

编号
	评价
因子
	海拔高度
	面源
长度
	面源
宽度
	面源初始排放高度
	年排放小时数
	排放工况
	评价因子源强

	
	
	
	m
	m
	m
	m
	h
	
	g/（s•m2）

	1
	1#车间
	苯酚
	0
	40.3
	15.3
	9
	780
	正常
	7.12251E-08

	2
	
	丙酮
	0
	
	
	9
	1200
	正常
	2.31481E-07

	3
	2#车间
	非甲烷总烃
	0
	40.3
	15.3
	9
	7200
	正常
	9.25926E-05


6.2.2.2预测结果与分析
本项目利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式SCREEN3 进行预测。

6.2.2.2.1正常排放下风向不同距离浓度分布

下风向不同距离预测结果见表6.2-9、表6.2-10、表6.2-11。
表6.2-9 点源2#排气筒正常排放污染物估算模式预测结果
	距源中心下风向距

离D(m)
	2#排气筒-粉尘
	2#排气筒-非甲烷总烃

	
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)

	50
	0.000464
	0.1
	0.001701
	0.09

	100
	0.000698
	0.16
	0.00256
	0.13

	200
	0.000679
	0.15
	0.00249
	0.12

	300
	0.000606
	0.13
	0.002222
	0.11

	400
	0.000461
	0.1
	0.001692
	0.08

	500
	0.000353
	0.08
	0.001294
	0.06

	600
	0.000278
	0.06
	0.001018
	0.05

	700
	0.000225
	0.05
	0.000824
	0.04

	800
	0.000186
	0.04
	0.000683
	0.03

	900
	0.000158
	0.04
	0.000578
	0.03

	1000
	0.000136
	0.03
	0.000498
	0.02

	1100
	0.000119
	0.03
	0.000435
	0.02

	1200
	0.000105
	0.02
	0.000385
	0.02

	1300
	9.37E-05
	0.02
	0.000344
	0.02

	1400
	8.44E-05
	0.02
	0.00031
	0.02

	1500
	7.67E-05
	0.02
	0.000281
	0.01

	1600
	7.01E-05
	0.02
	0.000257
	0.01

	1700
	6.45E-05
	0.01
	0.000236
	0.01

	1800
	5.96E-05
	0.01
	0.000219
	0.01

	1900
	5.54E-05
	0.01
	0.000203
	0.01

	2000
	5.17E-05
	0.01
	0.000189
	0.01

	2100
	4.84E-05
	0.01
	0.000177
	0.01

	2200
	4.54E-05
	0.01
	0.000167
	0.01

	2300
	4.28E-05
	0.01
	0.000157
	0.01

	2400
	4.05E-05
	0.01
	0.000148
	0.01

	2500
	3.83E-05
	0.01
	0.000141
	0.01

	下风向最大浓度及占标率
	0.000614
	0.16
	0.002584
	0.13

	最大落地距离m
	93
	93

	浓度占标准10%距源距离D10%
	/
	/


表6.2-10  点源1#排气筒正常排放污染物估算模式预测结果
	距源中心下风向距离D(m)
	1#排气筒-苯乙烯
	1#排气筒-苯酚
	1#排气筒-苯胺
	1#排气筒-丙酮
	1#排气筒-氯化氢

	
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)

	50
	0.000425
	4.25
	2.43E-05
	0.12
	6.08E-06
	0.01
	0.000122
	0.02
	0.000243
	0.49

	100
	0.000607
	6.07
	3.47E-05
	0.17
	8.68E-06
	0.01
	0.000174
	0.02
	0.000347
	0.69

	200
	0.000573
	5.72
	3.27E-05
	0.16
	8.18E-06
	0.01
	0.000164
	0.02
	0.000327
	0.65

	300
	0.000491
	4.91
	2.81E-05
	0.14
	7.02E-06
	0.01
	0.00014
	0.02
	0.000281
	0.56

	400
	0.000368
	3.68
	2.11E-05
	0.11
	5.26E-06
	0.01
	0.000105
	0.01
	0.000211
	0.42

	500
	0.00028
	2.8
	1.60E-05
	0.08
	4.00E-06
	0
	7.99E-05
	0.01
	0.00016
	0.32

	600
	0.000219
	2.19
	1.25E-05
	0.06
	3.13E-06
	0
	6.26E-05
	0.01
	0.000125
	0.25

	700
	0.000177
	1.77
	1.01E-05
	0.05
	2.52E-06
	0
	5.05E-05
	0.01
	0.000101
	0.2

	800
	0.000146
	1.46
	8.36E-06
	0.04
	2.09E-06
	0
	4.18E-05
	0.01
	8.36E-05
	0.17

	900
	0.000124
	1.24
	7.06E-06
	0.04
	1.77E-06
	0
	3.53E-05
	0
	7.06E-05
	0.14

	1000
	0.000106
	1.06
	6.08E-06
	0.03
	1.52E-06
	0
	3.04E-05
	0
	6.08E-05
	0.12

	1100
	9.28E-05
	0.93
	5.30E-06
	0.03
	1.33E-06
	0
	2.65E-05
	0
	5.30E-05
	0.11

	1200
	8.20E-05
	0.82
	4.69E-06
	0.02
	1.17E-06
	0
	2.34E-05
	0
	4.69E-05
	0.09

	1300
	7.32E-05
	0.73
	4.18E-06
	0.02
	1.05E-06
	0
	2.09E-05
	0
	4.18E-05
	0.08

	1400
	6.60E-05
	0.66
	3.77E-06
	0.02
	9.42E-07
	0
	1.88E-05
	0
	3.77E-05
	0.08

	1500
	5.99E-05
	0.6
	3.42E-06
	0.02
	8.55E-07
	0
	1.71E-05
	0
	3.42E-05
	0.07

	1600
	5.47E-05
	0.55
	3.13E-06
	0.02
	7.82E-07
	0
	1.56E-05
	0
	3.13E-05
	0.06

	1700
	5.03E-05
	0.5
	2.88E-06
	0.01
	7.19E-07
	0
	1.44E-05
	0
	2.88E-05
	0.06

	1800
	4.65E-05
	0.47
	2.66E-06
	0.01
	6.64E-07
	0
	1.33E-05
	0
	2.66E-05
	0.05

	1900
	4.32E-05
	0.43
	2.47E-06
	0.01
	6.17E-07
	0
	1.23E-05
	0
	2.47E-05
	0.05

	2000
	4.03E-05
	0.4
	2.30E-06
	0.01
	5.75E-07
	0
	1.15E-05
	0
	2.30E-05
	0.05

	2100
	3.77E-05
	0.38
	2.16E-06
	0.01
	5.39E-07
	0
	1.08E-05
	0
	2.16E-05
	0.04

	2200
	3.54E-05
	0.35
	2.02E-06
	0.01
	5.06E-07
	0
	1.01E-05
	0
	2.02E-05
	0.04

	2300
	3.34E-05
	0.33
	1.91E-06
	0.01
	4.77E-07
	0
	9.53E-06
	0
	1.91E-05
	0.04

	2400
	3.15E-05
	0.32
	1.80E-06
	0.01
	4.50E-07
	0
	9.01E-06
	0
	1.80E-05
	0.04

	2500
	2.99E-05
	0.3
	1.71E-06
	0.01
	4.27E-07
	0
	8.54E-06
	0
	1.71E-05
	0.03

	下风向最大浓度及占标率
	0.0006275
	6.27
	0.00003585
	0.18
	6.08E-06
	0.01
	0.000122
	0.02
	0.0003585
	0.72

	最大落地距离m
	87
	87
	87
	87
	87

	浓度占标准10%距源距离D10%
	/
	/
	/
	/
	/


表6.2-11   面源排放污染物估算模式预测结果
	距源中心
下风向距

离D(m)
	1#车间—苯酚
	1#车间—丙酮
	2#车间—非甲烷总烃

	
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)

	50
	0.00016
	0.8
	0.000427
	0.05
	0.02988
	1.49

	100
	0.000144
	0.72
	0.000385
	0.05
	0.02693
	1.35

	200
	7.15E-05
	0.36
	0.000191
	0.02
	0.01334
	0.67

	300
	3.82E-05
	0.19
	0.000102
	0.01
	0.007137
	0.36

	400
	2.40E-05
	0.12
	6.40E-05
	0.01
	0.004479
	0.22

	500
	1.67E-05
	0.08
	4.44E-05
	0.01
	0.003108
	0.16

	600
	1.24E-05
	0.06
	3.30E-05
	0
	0.002313
	0.12

	700
	9.68E-06
	0.05
	2.58E-05
	0
	0.001807
	0.09

	800
	7.84E-06
	0.04
	2.09E-05
	0
	0.001463
	0.07

	900
	6.52E-06
	0.03
	1.74E-05
	0
	0.001217
	0.06

	1000
	5.54E-06
	0.03
	1.48E-05
	0
	0.001034
	0.05

	1100
	4.79E-06
	0.02
	1.28E-05
	0
	0.000894
	0.04

	1200
	4.20E-06
	0.02
	1.12E-05
	0
	0.000784
	0.04

	1300
	3.73E-06
	0.02
	9.94E-06
	0
	0.000696
	0.03

	1400
	3.34E-06
	0.02
	8.91E-06
	0
	0.000624
	0.03

	1500
	3.02E-06
	0.02
	8.05E-06
	0
	0.000564
	0.03

	1600
	2.75E-06
	0.01
	7.34E-06
	0
	0.000514
	0.03

	1700
	2.52E-06
	0.01
	6.73E-06
	0
	0.000471
	0.02

	1800
	2.33E-06
	0.01
	6.20E-06
	0
	0.000434
	0.02

	1900
	2.15E-06
	0.01
	5.74E-06
	0
	0.000402
	0.02

	2000
	2.01E-06
	0.01
	5.35E-06
	0
	0.000374
	0.02

	2100
	1.87E-06
	0.01
	5.00E-06
	0
	0.00035
	0.02

	2200
	1.76E-06
	0.01
	4.69E-06
	0
	0.000328
	0.02

	2300
	1.65E-06
	0.01
	4.41E-06
	0
	0.000309
	0.02

	2400
	1.56E-06
	0.01
	4.16E-06
	0
	0.000291
	0.01

	2500
	1.48E-06
	0.01
	3.94E-06
	0
	0.000276
	0.01

	下风向最大浓度及占标率
	0.0001639
	3.64
	0.0004371
	0.05
	0.0306
	1.53

	最大落地距离
	55
	55
	55

	浓度占标准10%距源距离D10%
	/
	/
	/


由上表可见，本项目排放的各大气污染物的最大占标率为苯乙烯6.27%（<10%），因此本报告仅作大气环境影响分析，不进行进一步预测。

6.2.2.2.2正常排放废气排放分析
（1）污染物最大落地浓度

最大落地浓度、出现距离及占标率分析见表6.2-12。

表6.2-12 最大落地浓度、出现距离及占标率分析

	序号
	污染物名称
	最大落地距离（m）
	最大落地浓度（mg/m3）
	占标率
（%）
	标准值
（mg/m3）

	1
	有组织
	2#排
气筒
	粉尘
	93
	0.000614
	0.16
	2

	2
	
	
	非甲

烷总烃
	93
	0.002584
	0.13
	0.45

	3
	
	1#排气筒
	苯乙烯
	87
	0.0006275
	6.27
	0.01

	4
	
	
	苯酚
	87
	0.00003585
	0.18
	0.02

	5
	
	
	苯胺
	87
	6.08E-06
	0.01
	0.1

	6
	
	
	丙酮
	87
	0.000122
	0.02
	0.8

	7
	
	
	氯化氢
	87
	0.0003585
	0.72
	0.05

	8
	无组织
	2#车间
	非甲

烷总烃
	55
	0.003153
	0.53
	0.6

	9
	
	1#车间
	苯酚
	55
	0.000364
	1.819
	0.02

	10
	
	
	丙酮
	55
	0.00109
	0.136
	0.8


从表6.2-12可见，各污染物下风向最大浓度均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准或相应标准要求，各大气污染物的最大占标率为6.27%<10%。

（2）建设项目无组织废气厂界浓度预测

表6.2-13  无组织废气厂界浓度预测

	序号
	污染物名称
	距离最近厂界距离（m）
	厂界浓度预测值

（mg/m3）
	标准值

（mg/m3）
	嗅阈值

（mg/m3）

	1
	2#车间
	非甲烷总烃
	18
	0.002305
	2
	/

	2
	1#车间
	苯酚
	15
	0.0002395
	0.02
	2.73

	3
	
	丙酮
	15
	0.0001798
	0.8
	1.2


从表6.2-13可见，各污染物厂界污染物浓度满足相关质量标准要求，也可以满足相应嗅阈值要求，厂界异味水平属于可接受范围内。
6.2.2.2.3非正常排放情况分析
本次环评还针对项目的非正常排放情况，进行了大气污染物的环境影响预测。在本项目中，非正常工况指的是各车间污染治理措施发生故障，此时相应的污染物处理效率取0。事故排放情况下采用估算模式得到的相关预测结果见表6.2-14。
表6.2-14  非正常排放污染物估算模式计算结果表

	距源中心下风向距

离D(m)
	1#排气筒-苯乙烯
	1#排气筒-苯酚
	1#排气筒-苯胺
	1#排气筒-丙酮
	1#排气筒-氯化氢

	
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)

	50
	0.004133
	41.33
	0.000182
	0.91
	6.08E-05
	0.06
	0.000972
	0.12
	0.000243
	0.49

	100
	0.005901
	59.01
	0.00026
	1.3
	8.68E-05
	0.09
	0.001388
	0.17
	0.000347
	0.69

	200
	0.005561
	55.61
	0.000245
	1.23
	8.18E-05
	0.08
	0.001309
	0.16
	0.000327
	0.65

	300
	0.004772
	47.72
	0.000211
	1.05
	7.02E-05
	0.07
	0.001123
	0.14
	0.000281
	0.56

	400
	0.003579
	35.79
	0.000158
	0.79
	5.26E-05
	0.05
	0.000842
	0.11
	0.000211
	0.42

	500
	0.002717
	27.17
	0.00012
	0.6
	4.00E-05
	0.04
	0.000639
	0.08
	0.00016
	0.32

	600
	0.002127
	21.27
	9.39E-05
	0.47
	3.13E-05
	0.03
	0.000501
	0.06
	0.000125
	0.25

	700
	0.001717
	17.17
	7.57E-05
	0.38
	2.52E-05
	0.03
	0.000404
	0.05
	0.000101
	0.2

	800
	0.001421
	14.21
	6.27E-05
	0.31
	2.09E-05
	0.02
	0.000334
	0.04
	8.36E-05
	0.17

	900
	0.001201
	12.01
	5.30E-05
	0.26
	1.77E-05
	0.02
	0.000283
	0.04
	7.06E-05
	0.14

	1000
	0.001033
	10.33
	4.56E-05
	0.23
	1.52E-05
	0.02
	0.000243
	0.03
	6.08E-05
	0.12

	1100
	0.000902
	9.02
	3.98E-05
	0.2
	1.33E-05
	0.01
	0.000212
	0.03
	5.30E-05
	0.11

	1200
	0.000797
	7.97
	3.51E-05
	0.18
	1.17E-05
	0.01
	0.000187
	0.02
	4.69E-05
	0.09

	1300
	0.000711
	7.11
	3.14E-05
	0.16
	1.05E-05
	0.01
	0.000167
	0.02
	4.18E-05
	0.08

	1400
	0.000641
	6.41
	2.83E-05
	0.14
	9.42E-06
	0.01
	0.000151
	0.02
	3.77E-05
	0.08

	1500
	0.000582
	5.82
	2.57E-05
	0.13
	8.55E-06
	0.01
	0.000137
	0.02
	3.42E-05
	0.07

	1600
	0.000532
	5.32
	2.35E-05
	0.12
	7.82E-06
	0.01
	0.000125
	0.02
	3.13E-05
	0.06

	1700
	0.000489
	4.89
	2.16E-05
	0.11
	7.19E-06
	0.01
	0.000115
	0.01
	2.88E-05
	0.06

	1800
	0.000452
	4.52
	1.99E-05
	0.1
	6.64E-06
	0.01
	0.000106
	0.01
	2.66E-05
	0.05

	1900
	0.00042
	4.2
	1.85E-05
	0.09
	6.17E-06
	0.01
	9.87E-05
	0.01
	2.47E-05
	0.05

	2000
	0.000391
	3.91
	1.73E-05
	0.09
	5.75E-06
	0.01
	9.21E-05
	0.01
	2.30E-05
	0.05

	2100
	0.000366
	3.66
	1.62E-05
	0.08
	5.39E-06
	0.01
	8.62E-05
	0.01
	2.16E-05
	0.04

	2200
	0.000344
	3.44
	1.52E-05
	0.08
	5.06E-06
	0.01
	8.10E-05
	0.01
	2.02E-05
	0.04

	2300
	0.000324
	3.24
	1.43E-05
	0.07
	4.77E-06
	0
	7.63E-05
	0.01
	1.91E-05
	0.04

	2400
	0.000306
	3.06
	1.35E-05
	0.07
	4.50E-06
	0
	7.21E-05
	0.01
	1.80E-05
	0.04

	2500
	0.00029
	2.9
	1.28E-05
	0.06
	4.27E-06
	0
	6.83E-05
	0.01
	1.71E-05
	0.03

	下风向最大浓度及占标率
	0.006095
	60.95
	0.0002689
	1.34
	0.00008964
	0.09
	0.001434
	0.18
	0.0003585
	0.72

	最大落地距离m
	87
	87
	87
	87
	87

	浓度占标准10%距源距离D10%
	/
	/
	/
	/
	/


续表6.2-14  非正常排放污染物估算模式计算结果表

	距源中心下风向距

离D(m)
	1#排气筒-苯乙烯
	1#排气筒-苯酚

	
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)
	下风向预测

浓度Ci(mg/m3)
	浓度占标率Pi(%)

	50
	0.04768
	10.6
	0.01701
	0.85

	100
	0.07177
	15.95
	0.0256
	1.28

	200
	0.06981
	15.51
	0.0249
	1.24

	300
	0.06228
	13.84
	0.02222
	1.11

	400
	0.04742
	10.54
	0.01692
	0.85

	500
	0.03628
	8.06
	0.01294
	0.65

	600
	0.02854
	6.34
	0.01018
	0.51

	700
	0.02309
	5.13
	0.008239
	0.41

	800
	0.01915
	4.26
	0.006832
	0.34

	900
	0.01621
	3.6
	0.005783
	0.29

	1000
	0.01396
	3.1
	0.00498
	0.25

	1100
	0.01219
	2.71
	0.00435
	0.22

	1200
	0.01078
	2.4
	0.003846
	0.19

	1300
	0.009629
	2.14
	0.003435
	0.17

	1400
	0.008678
	1.93
	0.003096
	0.15

	1500
	0.007881
	1.75
	0.002812
	0.14

	1600
	0.007206
	1.6
	0.002571
	0.13

	1700
	0.006627
	1.47
	0.002364
	0.12

	1800
	0.006127
	1.36
	0.002186
	0.11

	1900
	0.005691
	1.26
	0.00203
	0.1

	2000
	0.005308
	1.18
	0.001894
	0.09

	2100
	0.00497
	1.1
	0.001773
	0.09

	2200
	0.004669
	1.04
	0.001666
	0.08

	2300
	0.0044
	0.98
	0.00157
	0.08

	2400
	0.004158
	0.92
	0.001483
	0.07

	2500
	0.003939
	0.88
	0.001405
	0.07

	下风向最大浓度及占标率
	0.07242
	16.09
	0.01701
	1.29

	最大落地距离m
	93
	93

	浓度占标准10%距源距离D10%
	/
	/


由表6.2-14可见，非正常排放时，对下风向污染浓度影响明显增加，苯乙烯、苯酚、苯胺、丙酮、氯化氢、非甲烷总烃、粉尘下风向最大浓度占标率分别为60.95%、1.14%、0.09%、0.18%、0.72%、16.09%和1.29%，虽未超标，但对区域环境质量还是造成了一定程度的影响。
因此，要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，将污染影响降低到最小，建议建设单位做好防范工作：
① 平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。
② 应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。
③ 对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。
6.2.2.2.4大气环境防护距离

采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

根据本次技改项目无组织废气排放情况所算出的大气环境防护距离见表6.2-15。

表6.2-15   本项目大气防护距离计算结果

	污染源位置
	污染物名称
	面源面积（m2）
	面源高度（m）
	排放速率（kg/h）
	模式计算距离（m）

	1#生产车间
	苯酚
	616.6
	9
	0.0003
	无超标点

	
	丙酮
	
	9
	0.0008
	无超标点

	2#生产车间
	非甲烷总烃
	616.6
	9
	0.056
	无超标点


由计算结果可知，本次技改项目无组织废气排放无超标点，不需设置大气环境防护距离。

6.2.2.2.5卫生防护距离

按照工程分析核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定技改项目的卫生防护距离。

根据模式计算，卫生防护距离详见表6.2-16。

表6.2-16  卫生防护距离计算结果

	污染源位置
	污染物

名称
	面源面积（m2）
	面源高度（m）
	排放速率（kg/h）
	模式计算距离（m）
	需设置的防护距离（m）

	2#生产车间
	苯酚
	616.6
	9
	0.0003
	小于1
	50

	
	丙酮
	616.6
	9
	0.0008
	小于1
	50

	1#生产车间
	非甲烷总烃
	616.6
	9
	0.056
	小于1
	50


原一期项目《迁建年产500吨防老剂SP、800吨防老剂SP-C、300吨防老剂DFC-34、200吨防老剂4010NA、1000吨防老剂RD和200吨防老剂BLE项目环境影响报告表》设置卫生防护距离为车间外200m范围（以废气全部为无组织排放进行计算得出的结果，实际建设及批复要求为废气进行收集处置有组织排放），二期项目卫生防护距离维持不变，目前企业周边最近敏感目标双桥村距离2#生产车间为210m，符合原卫生防护距离要求。
本次技改后，一期项目防老剂产量下降，二期丁酸乙酯取消，增加了橡胶防老剂KY405的生产，技改后，加强对项目无组织废气的收集，本次重新计算了技改后全厂的卫生防护距离，即1#生产车间外需设置的卫生防护距离100m，2#生产车间外需设置的卫生防护距离100m，具体包络线范围见附图8。
目前，此范围内无居民等敏感保护目标；因此，项目无组织废气排放对环境保护目标影响较小。
6.2.2.3大气环境影响预测小结

经预测，本次技改项目排放的各大气污染物的最大占标率为苯乙烯6.27%（＜10%），且各污染物下风向最大浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中一次浓度平均值或相应标准要求，对周边敏感目标环境影响较小。

经计算，无组织废气排放量比较小，不需要设置大气环境防护距离，1#车间和2#车间分别需设置的卫生防护距离为生产车间外100m，项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，废气总量控制满足环境管理要求，大气环境防护距离设置满足环保要求，项目废气对外界环境影响较小，所采取的废气治理措施是可行的。 
6.2.3地表水环境影响预测

6.2.3.1水污染物产生、排放情况 

由工程分析可知，技改后全厂废水总量为1625t/a，水质简单，经过厂内废水处理站处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ3082－2010）中B标准，同时，废水中各污染因子满足园区接管的要求，接入海安恒泽水务有限公司处理，尾水排放老通扬运河。
6.2.3.2废水排放对园区污水处理厂的影响 

由于本项目废水通过海安恒泽水务有限公司（原南通祥源污水处理有限公司）处理达标后排入老通扬运河，项目废水水质简单，不会对污水处理厂处理系统造成冲击。 
    本项目废水排放总量约为5.4m3/d，建设项目废水处于污水处理厂接管能力和处理能力范围内。经园区污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918–2002）一级A标准后排放，对老通扬运河水体的影响甚微。 

根据《南通祥源污水处理有限公司新建江苏海安经济开发区精细化工业日处理2万吨污水处理工程环境影响报告表》评价结果，污水处理厂近期建设8000t/a，远期规模为20000t/d，处理后的尾水排入老通扬运河，预测结论为：废水处理量达到20000吨/天时，正常排放情况下，可能造成污水口下游约160米范围内的部分河面出现超标现象，到下游3000米处影响值小于0.5mg/L，若污水处理设施出现故障，在假定事故条件下，可能造成污水排口下游约5200米范围内的部分河面出现超标现象，在下游19.57km处影响值小于1.0mg/L，相对于正常排放情况下虽然有所增大，但变化不大，也不会造成水质的发生重大变化。

因此，技改后企业废水经海安恒泽水务有限公司集中处理后，对周围水环境影响较小。
6.2.3地下水环境影响预测
6.2.3.1区域地质情况
6.2.3.1.1区域地层
（1）前第四纪地层

本区属扬子地层区，据地表露头和钻孔揭示，区域上前第四纪地层主要有古生界泥盆系、石炭系、二叠系，中生界三叠系、侏罗系、白垩系，以及古近系和新近系。南通地区除狼山一带有泥盆系砂岩出露外，其余均被第四系松散沉积物覆盖。前第四纪地层主要岩性特征见表1。评估区附近基岩地层为古近系中上统三垛组，其上为厚800～1200m的新近系和第四系松散沉积物。

（2）第四纪地层

评估区附近第四纪地层厚300余米，可分为下、中、上更新统和全新统。

下更新统（Q1）：顶界埋深一般在200～250m，厚度70m左右，岩性主要为棕黄色、青灰色致密粉质粘土及灰色、灰黄色中细砂、中粗砂，属河流相沉积。含水砂层构成区内第Ⅲ承压含水层。

中更新统（Q2）：上段为河湖相，下段以汊河道相堆积为主。顶界埋深一般在100～150m，厚度一般70～80m。岩性以黄褐、青灰色粉质粘土为主，夹灰色中细砂。含水砂层构成区内第Ⅱ承压含水层。

上更新统（Q3）：为一套海陆交互相沉积，顶板埋深一般在30～40m，厚度一般70～100m。岩性以较厚的粉细砂、中粗砂为主，间夹有一定厚度的灰色粉质粘土。含水砂层构成区内第Ⅰ承压含水层。

全新统（Q4）：近地表广泛分布，厚度40m左右。为近一万年来的长江三角洲相沉积，上部为灰色、灰黄色粉质粘土，中部为粉砂、细砂，底部多为淤泥质粉质粘土或淤泥质粉砂。

6.2.3.1.2地质构造与区域地壳稳定性
（1）地质构造

项目所在的海安地区构造上位于扬子准地台下扬子台褶带海安凹陷内，新生代为强烈沉降凹陷区（海安凹陷），走向北东—北东东向，其北以姜堰—四灶断裂与泰州凸起和梁垛低凸起接壤，南东以靖江—如皋断裂及栟茶河断裂（河口断裂）与南通隆起相邻。
表6.2-17  前第四纪地层简表
	界
	系
	统
	组
	代号
	厚度（m）
	主要岩性特征

	新
生
界
	新近系
	
	
	N
	＞50
	棕红、浅紫、褐黄色粘土、亚粘土夹含砾中粗砂、粉细砂，有的地段夹玄武岩

	
	古近系
	
	
	E
	＞1000
	泥岩、砂岩、砂砾岩为主

	中
生
界
	白垩系
	上统
	浦口组
	K2p
	＞500
	上部棕黄、棕红色细砂岩细粉砂岩
下部棕黄色砾岩

	
	侏罗系
	上统
	
	J3
	＞400
	上部紫灰色、杂色凝灰质砾岩
下部灰绿、灰褐色安山岩、粗安岩

	
	三迭系
	下统
	
	T1
	600±
	上部褐、黄灰色薄层灰岩薄层凝灰岩
中部为浅红棕色厚层灰岩

	古
生
界
	二叠系
	上统
	长兴组
	P2c
	16
	灰、灰黑色不纯灰岩夹泥岩碎块

	
	
	
	龙潭组
	P2l
	110±
	深灰色砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、泥岩夹薄煤层

	
	
	下统
	堰桥组
	P1y
	150-280
	浅灰、灰色细中粒砂岩、灰黑色灰岩、泥灰岩、粉砂质泥岩

	
	
	
	孤峰组
	P1g
	15±
	深灰色泥岩夹泥灰岩薄层

	
	
	
	栖霞组
	P1q
	90±
	灰黑色含燧石灰岩夹薄层钙质泥岩

	
	石炭系
	
	
	C
	220±
	中上部为灰色球状灰岩、结晶灰岩、白云岩
下部为灰黄、杂色细砂岩、粉砂岩、泥岩

	
	泥盆系
	上统
	五通组
	D3w
	60q
	灰白、浅棕红色中粗粒石英砂岩、含砾石英砂岩

	
	
	中下统
	茅山群
	D1-2ms
	＞150

未见底
	灰白、紫红色中细粒石英砂岩夹泥质粉砂岩或粉砂质泥岩


为负异常带向海延伸。凹陷区新近系及第四系厚度在曲塘附近达3000米。新近纪至第四纪南通地区以整体缓慢沉降为主，局部有短暂的振荡式上升。
断裂构造比较复杂，附近最主要的断裂有：
1）靖江—如皋断裂：北东向，自常州地区金坛县经靖江生祠镇进入南通，途经如皋，在如城镇北东河口镇附近被河口断裂切割后变为北东东向，经苯茶后入海。其北侧为海安凹陷，南侧为南通隆起。该断裂是一条活动时间长、规模大、呈阶段性变化、控制地层多的区域性深大断裂。
2）栟茶河断裂（河口断裂）：长约l00km，近东西向，从海安县城东向栟茶南侧延伸，可能向西延伸至曲塘、姜堰一带，向东在如东洋口港附近入海与勿一凹陷南侧断裂相接。断层面北倾，正断层，属基底断裂。其北侧为海安凹陷，南侧为南通隆起，断裂南北两侧沉积存在巨大差异。该断裂为一条多期活动的生长断裂，有关物探解译资料认为该断裂是一条古近纪和新近纪一直在活动的正断层。
3）长新—姜堰断裂：北西向，位于俞家垛、姜堰市、长新镇一带，该断裂带在重力图上以梯级带异常为主要特征，其两侧北东向断裂以及古近纪地层被错断而不连续，并造成孤山背斜北东端断失。该断裂为一条燕山晚期以来强烈活动的右旋平移断裂。
（2）地震活动
评估区及其周边地区位于华北地震区长江中下游—南黄海地震带内，属中强地震活动区，地震活动总体上显示为海强陆弱的特点，地震分布明显受区域构造方向的控制，波及本区最频繁的是南黄海南部坳陷中的一些中强震，影响南通地区的烈度为Ⅴ度左右。南通陆缘区内历史上发生最强的地震是1615年3月1日狼山5级地震。其余皆为小震，频度低，强度弱。
根据《中国地震参数区划图》（GB18306—2001）国家标准，海安县城附近地震动峰值加速度为0.10g，抗震设防烈度Ⅶ度。
综上所述，本区新构造运动主要表现为大范围的持续缓慢沉降和局部短暂的振荡式升降特点，第四系厚度较大，分布稳定，地震活动频度低、强度弱，属区域地壳较稳定区。
6.2.3.1.3区域水文地质条件
区内地下水主要为松散岩类孔隙水，自上而下可分为5个含水层组，即孔隙潜水含水层组和第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ承压含水层组，对应的地层时代为Q4、Q3、Q2、Q1、N2。
（1）孔隙潜水含水层组：由全新统粉细砂和亚粘土组成，埋深15～20米以浅。水位埋深1.5～3.0米。随季节变化，年变幅1.5米左右，单井涌水量100立方米/日左右，水质在上部多已淡化，下部为微咸水，矿化度1克/升左右，水质类型主要是Cl·HCO3-Na型。
（2）第Ⅰ承压含水层组：由上更新统松散砂层，埋深在40～50米以下，厚度80～120米，岩性主要是中粗砂、含砾中细砂，上部多为粉细砂，单井涌水量2000～3000立方米/日，水位埋深2～4米。矿化度3.0克/升左右，水质类型为Cl·HCO3-Ca·Na型。
（3）第Ⅱ承压含水层组：由中更新统细砂和粉细砂组成，埋深在150～200米之间，厚度40～80米。海安县城一带砂层不发育，一般有2～3层，单层厚度多数小于10米。矿化度1.0～3.0克/升，水质类型为Cl·HCO3-Ca·Na型。该层在海安县西北部地区是主要的淡水开采层。
（4）第Ⅲ承压含水层组：由下更新统含砾中粗砂、中细砂组成，埋深一般在220米以下，底界可达350米。含水层厚度大于50米。单井涌水量2000立方米/日以上，矿化度0.6～0.8克/升，水质类型为Cl·HCO3-Ca·Mg型或HCO3·Cl-Ca·Mg型。
该层是南通辖区内地下水主采层，由于常年集中开采，南通辖区内第Ⅲ承压水水位长期持续下降，已形成以南通市农药厂、海门市三厂镇、如东县马塘镇等为中心的几个一定规模的区域性水位降落漏斗，漏斗中心最大水位埋深2004年度均超过了38米。
评估区所在的海安县地区地下水资源丰富，虽已有一定强度的开采，但水位埋深相对较浅。海安县城一带目前水位埋深9米左右。
（5）第Ⅳ承压含水层组：由上新世含水砂层组成，埋深在330米以下，水质良好，埋藏深度大，沿海一般作养殖用水开采，县城只有海安中学作温泉水开采。
6.2.3.2区场地工程地质条件
6.2.3.2.1厂区地层
（1）地形地貌
技改项目场地位于海安县海安经济开发区精细化工园。场地地貌形态单一，隶属长江三角洲冲积平原。
（2）场地历史与现状
拟建场地原为农田，现为现有项目厂房，厂区除绿化外均为硬化地面。
（3）场地地基土特征
拟建场地各土层自上而下分述如下：
 ①层 耕土 灰黑色，虫孔发育，结构松散，一般层厚0.40~ l .50m。

 ②层 粉土 灰黄色，湿一很湿，稍~中密，摇震反应迅速，无光泽反应，干强反低，韧性低。层底埋深2.20 ~2.90m，层底标高1.15~1.70m，层厚1.30~2.00m，静探Ps值为3.75Mpa，标贯锤击数N值为8.1击。

 ③层 粉砂 上部夹粉土，青灰色，饱和，稍~中密，层底埋深7.00~7.5m，层底标高-3.76~-3m，层厚4.50~5.20m，静探Ps值为7.40MPa，标贯锤击数N值为13.8击。

 ④层 粉砂 青灰色，中密，层底埋深13.00~13.50m，层底标高-9.78~-9.25m，层厚5.90~6.40m，静探Ps值为11.82MPa，标贯铎击数N值为24.9击。
 ⑤层 粉砂 青灰色，密买，勘察未钻透，层厚大于7.00m，标贯锤击数N为34.7击。
6.2.3.2.2场地水文地质条件
（1）自然地理概况及水文地质条件
海安地处亚热带，年平均气温14.5oC，极端最高气温39.4oC，极端最低气温-12 oC；年平均降水量1025mm，年平均湿度80%；年蒸发量1360mm，常年主导风向偏东风，按季节不同，春夏季东南风居多，秋季东北到东风，冬季西北风为主导风向。年平均风速3.1m/s，最大风速达34m/s；常年初雪日为12月25日，历史最大积雪深度为25cm。区内南临长江，东有黄海，地表水网密布，地下水分布较广。
（2）地下水埋藏条件
根据如地下水的赋存、埋藏一条件及水理性质，勘察揭示的地下水类型为孔隙潜水。

地下水主要赋存于②一④层砂性土中。

地下水主要补给来源为大气降水，近3~5年。年最高水位6~8月份，年最低水位12月至次年2月份，季节变化明显。勘察期间，初见地下水位标高为2.50~2.55m，稳定水位标高为2.5m，年变化范围标高1.50~3.50m。
勘察表明。场地主要受力层内以粉土、粉砂为主。粉土富水性一般，粉砂富水性较强。

（3）地下水水质
根据项目地所取水样水质报告（图6.2-7）结果显示，地下水水化学类型分别为HCO3 – Mg·Ca型，根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001、2009年版）附录G，本场地属湿润区，环境类型为Ⅱ类，地基土为弱透水性，干湿交替。
根据水化学分析结果，按该规范表12.2.1、表12.2.4及12.2.5-1判定，该地下水对混凝土结构有微腐蚀性；在长期浸水条件下，地下水对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性，在干湿交替条件下，地下水对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。
根据当地建筑经验，场地地表水及地下水水位以上土体对混凝土及钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。
6.2.3.2.3区域地下水的补给、径流和排泄关系
浅层地下水的补给以垂直向为主，主要补给源为大气降水，其次为地表水；深层含水层主要受侧向径流补给，开采时，在水头差的趋动下，浅层地下水通过越流对其补给。
潜水主要为蒸发排泄，另一种排泄方式是渗入补给浅层含水层和水平径流排入地表水体；浅层含水层和深层含水层主要排泄方式均为人工开采。
建筑物和勘探点位位置图见图6.2-1。

[image: image39.jpg]H®ER 1 :500

BRIl S B

3

(NS}

O

S

L

=

iy

(@)

S

L

3

1

()

S

1

5y

e &

o

7 B K .

. . .
[TRES A
[ | %5ss

\ZQZZ =

// =

Clo AT
AN,
e
VNI §
Kl 7 4 & CIT S0 SR
e Okens \/// \/ | a2l N\ o =

@ BT
V) B O R T,

e @ WEHEARES
T AL RN
i | A — -
| Jﬁ%&ﬁ %ﬁkﬁ%ﬁlﬁﬁﬁ%ﬁ »Efzw AR EREAARAT o rg TR P00 J0|EA | za 4 W %éig%;





图6.2-1  建筑物和勘探点位位置图
项目工程地质剖面图见图6.2-2~6.2-4。

[image: image40.jpg]I B # R & W B 45l

p]
—
[@p]
Bl
1%
A
b (D
(el
<]
(p)]
_\2
(g
o~
2
—

o
\\CD
=
—
(o8]
—_
o
-3
o~
(&)
I~

—345(%0.40\ﬁli B YYYYy ?
- 3.2170.6 > 0.7 3.1440.6

3.1140.6 ' 7 3.0410.
+1. // * &
#io i/
& o £
A K T
//////
— 170522 1.51]2.90 15142.30 L 23— 1.4412.30—

L = {
-
—

S =
. 30T e g
3.204-7.10— \—2 \ _osgloon 3.3917.2 \ PSR e - == 3 56+7 30—
JﬁQ;;Q.(@
-5.1049.00

-2

<

-5.19.00 -5.2659.00 -5.2639.00

11.80 28.20 27.00 30.00 30.00

00  3O0KEAEAMPaDO 30 60 90  1204MEXMPa) 00 30 60 90 120%BEAMPa) 00 30 60 90 120 I150WEARAMPaDO0 30 60 90 120 I5O04MEAMPapO 30 60 90  120MAEHMPa)

e )

LAl ol e

g [0 e [ ] w9 prks | | uEans| Q1 | Esge | D | ehedsB) — | wase

Rk [REAE L TRARAT| TEAH |REREERNEAT AR, £RgzEss ()60 30 ErrA ot (B, |¥ &) 19 %





图6.2-2  项目工程地质剖面图（1）

[image: image41.jpg]ATuft 1:1000
#ERfA 1:150

K (m))
DERES C
( 5 a7 37(:-5__
1= ;
" R 3.2500.50<
2_
=03 1.45{2.3
1_
0._.
_1 —
_2 —
-3+ —3.00{710____
~3.5517.
—4 ]
5] -4.90L9.00 -5.2519.00
—6 -
_7~
B8l —p70 BOl  ~150
-8 Bl —p50 Bl =160
-9 B%l =250 =925 42 00 BIOO|  =26.0
; 9.55113.30— B0 g 5230 ————— — 18 -9.66113.40
- % @ Bi0o ) %\@ Bl1o =30.0
-1 —11 25L15.00 BlIo} =320 Bl =380 -11.26145.00
._12.._
Bi2o|  _300 Bzl =400
13 e "o e W——
H i - ! o oy N Mo 3, R
14 BI3O| -390 BIO| =410 © . e e e e s G,
\ k £
t5- : 3
B140 =37.0 Bi40 =38.0 E - - ?
e -16.2820.00 ~16.25 i
. [
:o & incenll
_18— g ———
19 ' ‘ -? ‘
2385 E( m) 20.00 20.49 43.23 21.93 32.08 28,03 o
' JNEH NP KINEA MP HIAEH( WP
2L 00 30" Ag%lo i 60 90 120 150 ek oég 30 60 90 120 1540%.0 ; 6,0 60 90 120  150KIAEHMPa)
L -
BERG  RROARIEARAT et [EUARIFENNZAR A £mgress 0062130k | TR ;c fot \%/W ¥E AN A





图6.2-3  项目工程地质剖面图（2）

[image: image42.jpg]: AP 10450
I B # R # B i L
)
% £ (m) 8 ________ 3
(?_s;)
C18 C15 C12 B L6 L3
N 8.1 817 8.78 74 3.74 76
it o
5 —3.17~~0,60—T3.17~{).6 E_Q&E - 3.1440.
fi4e
2_..
—1.5742.20 i{}ﬁ?-—??ﬁL 1.4842.30—— 1.5412.20 { 1.4442. e
; z 2
g £ % - > o
1 %\@ '®<‘ é (i'i \-\\
\\\ \( TR \\\_ S
N - .
—2} { -2.2656.00 /} =T
! an
=] Y P S P - - 246 c
g W9 e p— { — |
~4.73L8.50 = 2 o ’ é ~4.7458.50 ~
i -5.2359.00 - -5.2219.00 T SRl —
_6_
=7
c 5 BB ( m} 10.00 30.00 27.00 30.00 30.00
== 17 1 b KENEH MPa)
EZo% 00 30 00 30 60 90 120 I504MEAMPaDO 30 60 90  I20REAEAMMPa) 00 30 60 90 120 I50WEAEMMPaDO 30 60 90 120 1504MEAMPaDO0 30 60 90 120 KRAEKMPs)
& =
- . i
‘ ;—4"—‘“ - - L_;_*___f o
}-ii__._.__--"-‘._ ]
B ol ol T |
L A " ;\L, B o
T .
BREE [BEAEE TRARAT| TRAK BURKGAINEAT 0% spaTest 0000|130 TRaxA | 2 5 [e Boxd \hkﬁ% F O A A





图6.2-4  项目工程地质剖面图（4）

钻孔柱状图见图6.2-5~6.2-6。

[image: image43.jpg]% R OB % @

F1 R £1 X
TELH | HURERENEEAT A ERE
TEES (20062130 H1%5 |1
10BE |3.74m 4 |x = 511.38m FIAE BRAGRE  |184m
AOEE |127.00mm | 47 |y = 482.65m RIBH WEAKL B
9 % ) il / g m
= | I R BT AHRRARE
8 |p a8 M s | ¢
s R | B |E|E # AHLER
(m) | (m) | (m) 1:100 (#)
0 324 | 050 | 050 [T 4
i
& 7 7 0.7570.95
® ///_%f// i 1'15581_21'45 11g§'1045 (1)1.90
$ =, BI85 | Yo
124 | 250 | 200 . 215,245 | =90
@& : *ﬁ@. 2.65}3—3285 2.15-2.45
< 315,345 31:5123045
& 365-385 | O
4.1:%5245 =8.0
@ | |
=16.0
515-5.45
B6
-3.26 | 7.00 | 450 6.65-6.05 | =13.0
) 6.65-6.95 |
RY
B15-8.45 | =28.0
8.15-8.45
B8
965-995 | =27.0
9 ” 9.65-9.95
B9
I15-11.45] =15.0
115-11.45
Bi0
. 12.65-12.05 _=26.0
-9.66 | 13.40 | 6.40 _ 12.65-12.95
& :f” #. Bl
& . 1415-14.45] _=30.0
-11.26 | 15.00 | 1.60 14.15-14.45

% Lo % B

F1 R £1 1
TRAH | EEREREEAEEAT M £R4
TH4% 120062130 %5 |2
108% |375m 4 |x - 51388m Frag REAKEE  |185m
LOEE |127.00mm | 77 |y = 422.65m STHE WEAKLEH
% K E|E| % B e | aee
= > { ! =1 . /NS ( )
BT E B E| wnm SLAARARE k-
. B \ +H
FIR | B E|E ¥ AHER
(m) | (m) | (m) 1:150 (&)
HO) 3.25 | 050 | 0.50 | YYyyvvyy '7?# 1 1
B g b 06%0%5 | _,
® ‘o, L7 Wi Looes] 115-145 | ¥(UL.%0
125 | 250 | 2.00 ‘ 2155045 | =1L0
. 3.1643.45 31:514-3045
® 36530085 | 01073
G 4.15?{43‘45 =15.0
® f ; 415-4.45
@ - 5.158%.95
- =15.0
065099 e s o
-335 | 710 | 460 BE oto
0w, L s
RY
- =27.0
B65-8.95 =20
® . e e =280
51048 e s
49
- =16.0
T65-1195 | =160
-9.25 | 13.00 | 5.90 B0
WA Th 13.15-13.45 |—=30.0
0. 1315-13.45
Bi1
. - =38.0
! 14651495 =380
. BI2
! i =40.0
6 g 16.16-16.45 00
B13
l =41.0
T785-17.95] =0
Bl4
. ey - =38.0
-16.25] 20.00 | 7.00 R N =
.!A_L ______ i
' '
S A B i S RN e e §
i e i
£
: 1





图6.2-5  钻孔柱状图（1）

[image: image44.jpg]5 LB & B

WA B % M

F1RELR
IR4% |BtaKEEN AT M £RE
I#%% (20062130 %5 (I3
1R |372m 4 |x = 511.38m y L REAMRE  |1.82m
AIER |127.00mm | # |y = 362.65m RIRH WEAFLAH
7 K k‘ \ 5] v E’_ ) N m
% ﬁk % A E )ﬁﬁg Eigﬁ&/\%ﬁ i‘ﬁ P
g . e \
IR R |E|E # ARER
(m) | (m) | (m) 1:150 (%)
) 312 | 060 | 060 [TV YY) - {
-G % . 07RO | _,
® 9 A =2 Toiey s 11-145 | w(UL90
1.22 2.50 1.90 E i 2115_2‘45 =8.0
e, | 25245
. 3154345 |10
€ 365485 | O10 940
® 5 4'15;4'45 415-4.45
e - 51585,
“ =15.0
) e
338 | 710 | 460 B6 o
"o LA e
RY
4 =27.0
B65-8.95 |20
S | Bt |
)1 - =28.0
® 3 = v
BY
- =25.0
H65-1L95 e 95
B10
-9.78 | 13, 40 |- . =230
9.78 | 13.50 | 6.40 " 13.15-13.45 T 3T
"o, -
Y - =32.0
4651495 e 0 9
. BI2
. i =30.0
9 - 16.5-16.45 =300
' B13
: =35.0
1766-17.95 =50
B14
, i - =37.0
~16.28| 20.00 | 6.50 R =7

%( 1 “ﬁ ‘/\ 1 )—fi
IRE% |ENEREENEEAT A% £R2
I#%% 20062130 $1%5 |J4
108%E |37m 4 |x = 521.36m FIa# REKRE  |1Le5m
AOEE |127.00mm | 4 |y = 298.65m RIAH WEAKL A
w|®|E|E| 2 il P
ENRIE|E|E| pum L1 AR W e
Bl A | B | % |8 " B S
TR B E|E # heg
(m) | (m) | (m) 1:100 (%)
® 315 | 0.60 | 0.60 #a. Bl
’ 0.65-0.95 | =6.0
// /// B4 0.65-0.95
@ s A s y(1)1.90
£ 0 TgT | 80
115 | 260 | 200 | 7 - e & ‘ IR -y Ty
19,
B3
5.65-3.95 | =130
. 3.65-3.95
® S B4
4 515-545 | =100
515-5.45
o 6.65-6.95 | =27.0
-345 | 720 | 460 | . . 6.65-6.95
, Y
L B6
5 - B15-8.45 | =240
- o ,_ 8.15-8.45
Vil ] ERRE
o L3 Mo Y L BT
: Ap 9.65-9.95 | =280
@ . L 9.65-9.95
| S i d i % 4 B8
1« 15-11.45] =270
] t R P T T115-11.45
s | e | 1 | 28, 2 / : BY
‘ 12.65-12.95| =250
-9.55 | 13.30 | 6.10 12.65-12.95
L "y B10
® e 14 15-14.45] =310
. 14.15-14.45
-11.25] 15.00 | 1.70





图6.2-6  钻孔柱状图（2）

水质分析报告见图6.2-7。

[image: image45.jpg]KR 4 B & | KR AW &

418 HALHRILES & 7§ #lig S B IKIR B 24 A5 il BRI A SN S RIIEE: 3.,
) 18 @) AR ML 7 2 7] i o 3) BOKRE: 3.00m IA2 L AR il AR IR S 2 R ik 8) ?i’rf 3.00m
) % IA2%%5: 20062130 LK B 1 2006.10.24
: 20062130 K H A 20006.10.24 2 006213 J 5

- | XAEBE 14 HH 8 2. 2006.10.28
5 11 S48 B 2006.10.28 KT A5 ST B

‘ < REWTK dR4E B 1 2006.10.28
AT 4R B 1 2006.10.28 K 5 EH T A

= + 3 Wy E ;
7 : e L A BR BREZ A5 L (me/L)
x B Z BRAZ $5E 2 (my/L) - = 2
—— : 3 Y 412
e B 386 : e
S hoe iy o o é V)TK fb é :’L’]T ﬂj‘gi}i
LE o RE

X : — i E % 8] KA JE
%o KA — i P > o
— R R 304 (N oA &
29.5 (NTU) "R E
, —— T N E mg/L mmol/L 45 7R 8 mg’L
7 E me/L mmol/L 45 5R IR 8 my/L =

R Na +K 94 PH 7.1
Na +K 99 PH

7.5 L .
= — Ca’ 75.2 W& CO, 13.51
- i = s Mo 45.7 1244 CO
= = g ../ PR 2
Mo’ 47.9 13444 COs g h

Fe AR e b AR

3% i gy A Fe)v /%;f{]{{: f?i.
le S

NH, H.S

NI{_l i }7{28 T\/I 24 T.‘r,": I;,% SO
Mn” T SIO; — e

Alj" 2% 4 % Al 2iEY

5 -y C ] 4
Cu ) 2 4% u 4

R - - 5 7n Py
Zn” Bz 4%

-
2 - - Pb’

£ r +
_ -
A it 5

: - . Ct 04
Cl 68 .

= i S0 91
SOy 89 !

} R : 7 HCOY 196.32
HCO: 197.87

Wﬂ"""””i s Y

CO I I = il CO
S . % L. —% NO

NO v R e :
- . NO;

NO -

I- I: ‘ ! 3=
: - | ‘—_’.—.——A—‘--.—" I)O E
= e 1 " h
7 . T 5 I .
OH | o

& I

g 4

= 1

] Fo AT ERTA R A AR AR % | AR A T R AR

‘ . o Lo . o K I AT AR ¥ & FLE A4 il K E + TAH RS
ATk o5 HIE Fom B A5, BB KM EE TAEH RS





图6.2-7  水质分析报告

6.2.3.3评价因子
从污染物的来源可以看出，废水中主要污染物为COD和氨氮。由于有机物最终都换算成COD，因此本项目的主要污染因子为COD。虽然COD在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD，COD的浓度为449mg/L，多年的数据积累表明高锰酸盐指数一般来说是COD的40%~50%，因此模拟预测时高锰酸盐指数浓度为225mg/L，氨氮浓度为16mg/L。
预测工况考虑最恶劣情况下，即在防渗措施已经无效的条件下渗滤液下渗。预测时长为20年。
6.2.3.3预测模型
根据本次勘察成果，各土层在垂直、水平方向上厚度埋深变化不大，总体各土层均匀性较好。因厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。厂区在正常情况下基本不产生地下水污染，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。分别计算100天，1000天，10年，20年后的污染物的超标距离。
对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；
      t—预测时间，d；
      C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；
      C0—地下水污染源强浓度，mg/L；
      u—水流速度，m/d；
      DL—纵向弥散系数，m2/d；
      erfc (  )—余误差函数。
6.2.3.4水文地质参数
（1）渗透系数
根据地区工程经验，结合室内土工试验，渗透系数取值参数参详见表6.2-19。
表6.2-19  几种土的经验系数
	土层代号
	土层名称
	渗透系数K（cm/s）

	
	
	垂直KV（cm/s）
	水平KH（cm/s）
	建议值K（cm/s）

	②1
	粉土夹粉砂
	1.0×10-3
	1.7×10-3
	1.5×10-3

	④
	粉细砂
	1.9×10-3
	4.3×10-3
	3.0×10-3


因此对本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表6.2-20。
表6.2-20  渗透系数及水力坡度
	
	渗透系数（m/d）
	水力坡度（‰）

	项目建设区含水层
	2.42
	1.5


（2）孔隙度的确定
根据地勘资料提供的孔隙比[image: image46.wmf]e

数据，计算得出该区域的土壤孔隙度[image: image47.wmf]n

取得平均值为0.46。
（3）弥散度的确定
D. S. Makuch（2005 ）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图5.5-1）。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取70m。
[image: image48.jpg]100000 T

10000 +

1000 +

01

S

100 +

FERER (m)

0.01 +

0.001 +

0.0001 +

100 1000 10000 100000
(m)

10

0.1

0.01

0




图6.2-1松散沉积物的纵向弥散度与研究区域尺度的关系
表6.2-21含水层弥散度类比取值表
	粒径变化范围（mm）
	均匀度系数
	m指数
	弥散度

	0.4-0.7
	1.55
	1.09
	3.96

	0.5-1.5
	1.85
	1.1
	5.78

	1-2
	1.6
	1.1
	8.8

	2-3
	1.3
	1.09
	13.0

	5-7
	1.3
	1.09
	16.7

	0.5-2
	2
	1.08
	3.11

	0.2-5
	5
	1.08
	8.3

	0.1-10
	10
	1.07
	16.3

	0.05-20
	20
	1.07
	70.7


地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：
U＝K×I／n

DL＝aL×Um
其中：U—地下水实际流速，m/d；
      K—渗透系数，m/d；
      I—水力坡度；
      n—孔隙度；
      DL—纵向弥散系数，m2/d；
      aL—纵向弥散度；
  m—指数。
计算参数结果见表6.2-22。
表6.2-22 计算参数一览表
	参数
含水层
	水流速度U（m/d）
	纵向弥散系数DL（m2/d）
	污染源强C0（mg/L）

	
	
	
	CODMn
	氨氮

	项目建设区
含水层
	7.89×10-3
	0.394
	225
	15


6.2.3.5预测结果
污染物运移范围计算分别见表6.2-23、表6.2-24。
表6.2-23  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表
	时间
	距离（m）
	1
	26
	30
	87
	90
	179
	185
	269

	100d
	浓度
	207.8
	0.99
	
	
	
	
	
	

	
	污染指数
	69.2
	0.33
	
	
	
	
	
	

	1000d
	浓度
	
	
	84.8
	1.001
	
	
	
	

	
	污染指数
	
	
	28.3
	0.333
	
	
	
	

	10年
	浓度
	
	
	
	
	46.8
	1.007
	
	

	
	污染指数
	
	
	
	
	15.6
	0.336
	
	

	20年
	浓度
	
	
	
	
	
	
	16.77
	1.006

	
	污染指数
	
	
	
	
	
	
	5.59
	0.335


表6.2-24  氨氮污染物运移范围预测结果表
	时间
	距离（m）
	1
	23
	30
	78
	85
	161
	180
	242

	100d
	浓度
	14.71
	0.192
	
	
	
	
	
	

	
	污染指数
	73.55
	0.96
	
	
	
	
	
	

	1000d
	浓度
	
	
	6.031
	0.185
	
	
	
	

	
	污染指数
	
	
	30.155
	0.925
	
	
	
	

	10年
	浓度
	
	
	
	
	3.843
	0.190
	
	

	
	污染指数
	
	
	
	
	19.215
	0.95
	
	

	20年
	浓度
	
	
	
	
	
	
	1.362
	0.199

	
	污染指数
	
	
	
	
	
	
	6.81
	0.995


注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ш类水标准。
①本项目建设区地下基础之下第一土层为粉细砂，渗透性能较好，弥散系数较大。从上表中可以看出，根据污染指数评价确定高锰酸盐、氨氮在地下水中污染范围为：高锰酸盐迁移100天扩散距离为26m，1000天时扩散到87m，10年将扩散到179m，20年将扩散到269m；氨氮的污染迁移情况为：100天扩散距离为23m，1000天扩散距离为78m，10年扩散距离为161m，20年扩散距离为242m。 
②对深层地下水的污染影响
判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第I、第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。
因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。
6.2.3声环境影响预测

6.2.3.1预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

（1）噪声源叠加

各车间声源的总声压级，其计算公式如下：

[image: image49.wmf]10lg

L

=

å

i

L

n

10

总

i=1

（

10

）


式中：L总－几个声压级相加后的总声压级，dB(A)；

Li－某一个声压级，dB(A)；

n－声源个数。

（2）户外声传播衰减计算

假设共有n个声源，每个声源在受声点处的声级采用下式计算：

[image: image50.wmf](

)

PPdivatmbargrmisc

LLAAAAA

=++++

0

（

r

）

（

r

）

-


式中：r－预测点；

r0－参考点；

[image: image51.wmf]div

A

－几何发散衰减量，dB(A)；

[image: image52.wmf]atm

A

－大气吸收衰减量，dB(A)；

[image: image53.wmf]bar

A

－屏障屏蔽衰减量，dB(A)；

[image: image54.wmf]gr

A

－地面效应衰减量，dB(A)；

[image: image55.wmf]misc

A

－其它多方面效应衰减量，dB(A)。

声传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减，距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。

各衰减量的计算均按通用的公式进行估算：

①几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

[image: image56.wmf]PP

LL

=

00

（

r

）

（

r

）

-20lg

（

r/r

）


②空气吸收衰减

[image: image57.wmf]1000

atm

A

a

=

0

（

r-r

）


式中：α－温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，具体数据可查表获得。

③屏障屏蔽衰减

[image: image58.wmf]123

111

A10lg

320320320

bar

NNN

éù

=-++

êú

+++

ëû


其中N为菲涅尔系数。

6.2.3.2预测参数

预测参数见表6.2-25。

表6.2-25  噪声预测参数

	序号
	设备名称
	数量

（台）
	源强

dB（A）
	所处

位置
	与厂界最近距离

(m)
	治理措施
	降噪效果

（dB）

	1
	泵类
	95
	9
	2#生产车间
	17，NW
	隔声、减振
	20

	2
	真空泵
	90
	3
	2#生产车间
	18，NW
	隔声、减振
	20

	3
	风机
	80
	2
	生产车间
	5，NW
	隔声、减振
	20

	4
	真空泵
	90
	2
	1#生产车间
	5，NW
	隔声、减振
	20

	5
	空压机
	85
	4
	空压机房
	12，NW
	隔声、减振
	20


6.2.3.3预测结果与分析

本次技改项目分别预测厂界噪声达标情况及敏感目标处噪声达标情况。具体预测结果见表6.2-26。

表6.2-26  技改后噪声预测结果  等效声级Leq：dB(A)

	预测点
	昼  间
	夜  间
	评价标准

	
	现状值
	贡献值
	预测值
	评价结果
	现状值
	贡献值
	预测值
	评价结果
	昼间
	夜间

	东南边界（N1）
	53.9
	27.33
	53.91
	达标
	48.9
	27.33
	48.93
	达标
	65
	55

	东北边界（N2）
	53.1
	39.03
	53.27
	达标
	49.6
	39.03
	49.97
	达标
	65
	55

	西北边界（N3）
	53.85
	47.35
	54.73
	达标
	49.3
	47.35
	51.44
	达标
	65
	55

	西南边界（N4）
	54.5
	40.94
	54.69
	达标
	49.5
	40.94
	50.07
	达标
	65
	55

	双桥村（N5）
	50.6
	23.53
	50.61
	达标
	47.9
	23.53
	47.92
	达标
	65
	55


预测计算表明，经采取基础减振等措施，并经车间墙体的隔声、空间距离的自然衰减后，机械设备运行噪声厂界排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；N5处监测点环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，敏感目标（N5）双桥村处于化工区范围内，目前化工区正组织拆迁工作。

因此，技改项目生产设备噪声排放对环境影响较小。

6.2.4固体废物处置及环境影响

6.2.4.1固废产生情况

技改后项目主要固体废物包括：酚类防老剂4010NA产生废催化剂（S1）、蒸馏残渣（S2、S4）、防老剂RD产生过滤废渣（S3）、原料废包装桶、橡胶防老剂KY-405产生废催化剂（S5）、酚类防老剂擦拭反应釜废抹布、酚类防老剂反应釜清洗废液、废气处理废活性炭、废水处理污泥、布袋除尘收尘、生活垃圾等。
建设项目固体废物利用处置方式评价见表6.2-27。
表6.2-27  建设项目固体废物利用处置方式评价表
	序号
	固体废物名称
	产生
工序
	属性
	废物
代码
	产生量（吨/年）
	利用处置方式
	利用处置单位

	1
	废催化剂（S1）
	4010NA

聚合工序
	危险固废
	261-005-06
	0.025
	供应商回收
	供应商

	2
	蒸馏残渣
（S2、S4）
	蒸馏工序
	危险固废
	900-013-11
	18.258
	委托

处置
	南通升达废料处理有限公司

	3
	过滤废渣
	RD过滤
	危险固废
	261-006-06
	7.28
	
	

	4
	原料废桶
	原辅材料使用
	危险固废
	900-041-49
	22
	
	

	5
	废抹布
	擦拭反应釜
	危险固废
	261-006-06
	1
	
	

	6
	废催化剂(S5)
	KY-405过滤工序
	危险固废
	261-005-06
	60.92
	
	

	7
	反应釜清洗废液
	酚类防老剂反应釜清洗
	危险固废
	261-005-06
	19
	
	

	8
	废活性炭
	废气处理
	危险固废
	900-039-49
	9.69
	
	

	9
	废水处理污泥
	废水处理
	一般固废
	/
	13
	填埋
	环卫部门

	10
	布袋

除尘收尘
	废气处理
	一般固废
	/
	6.59
	回用
	回用

	11
	生活垃圾
	生活办公
	一般固废
	/
	8
	填埋
	环卫部门


6.2.4.2危险废物环境影响分析

本项目的生产过程中产生产生酚类防老剂4010NA产生废催化剂（HW06）、蒸馏残渣（HW11）、防老剂RD产生过滤废渣（HW06）、原料废包装桶（HW49）、橡胶防老剂KY-405产生废催化剂（HW06）、酚类防老剂擦拭反应釜废抹布（HW06）、酚类防老剂反应釜清洗废液（HW06）、废气处理废活性炭（HW49），均属国家危险废物名录规定的危险废物，这些都是危险废物需按国家有关规定进行转移、运输及处置。 项目危险废物委托有资质的单位集中处置。 

根据上述分析可知，拟建项目产生的危险固废经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。

6.2.4.1一般废物环境影响分析

本项目的一般固废生活垃圾、废水处理污泥，由环卫统一收集后处理；布袋除尘收尘为产品和原料，收集后回到反应釜内继续生产，不影响产品生产。 

根据上述分析可知，拟建项目产生的一般固废、危险固废经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。 

6.4.6环境影响预测与评价小结

（1） 大气环境影响

本项目排放的各大气污染物的最大占标率为6.27%（＜10%），且各污染物下风向最大浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中一次浓度平均值或相应标准要求。

经计算，无组织废气排放量比较小，不需要设置大气环境防护距离。需在1#车间和2#车间分别设置100米的卫生防护距离，卫生防护距离为生产车间外100m，具体包络线范围见附图8。目前，此范围内无居民等敏感保护目标；因此，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，废气总量控制满足环境管理要求，大气环境防护距离设置满足环保要求，项目废气对外界环境影响较小。

（2） 地表水环境影响

技改项目废水经过废水处理站预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ3082－2010）中B标准排放限值及海安恒泽水务有限公司的接管标准后，接入海安恒泽水务有限公司进行处理，尾水出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入老通扬运河，对收纳水体影响较小。

（3） 声环境影响

预测计算表明，经采取基础减振等措施，并经车间墙体的隔声、空间距离的自然衰减后，机械设备运行噪声厂界排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，技改项目生产设备噪声排放对环境影响不大。

（4） 固体废物对环境的影响

项目产生的各类固体废物均可得到合理及时的处置，不会产生二次污染，对环境影响不大。

（5）地下水环境影响

本项目采取相关防渗措施后，本项目对地下水环境的影响较小。

7社会环境影响评价 

7.1项目合法性、合理性遭质疑的风险
分析项目的决策是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证，是否充分考虑到时间、空间、人力、物力、财力等制约因素；建设方案是否具体、详实，配套措施是否完善。

（1）本项目合法，手续完备，程序完备

本项目经过充分可行性论证，严格按照《省政府办公厅关于印发全省开展第三轮化工生产企业专项整治方案的通知》（苏政办发[2012]121号）、《关于印发全省深入开展化工生产企业专项整治工作方案的通知》（苏政办发[2010]9号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[1998]第253号）等有关规定进行项目的生产，程序合法，手续齐全。

（2）本项目符合江苏海安经济开发区精细化工园的经济发展需要。

本项目选址于江苏海安经济开发区精细化工园内。产业定位为高技术含量的精细化工企业和无大气污染和轻度大气污染的化工企业；有放射性污染、国家禁止的严重化学污染的项目、有重金属污染的、大气、粉尘污染严重的项目，及“三废”经处理达不到国家有关排放标准的项目禁止入园。本项目属于精细化工项目，项目均不属于上述禁止入园项目，与园区的产业定位是一致的。

7.2群众抵制征地拆迁的风险

本项目选址于江苏海安经济开发区精细化工园现有厂区内，根据大气环境影响预测：①项目正常排放时，周边区域污染物最大小时浓度增量均低于相应功能区标准要求，未出现超标现象；②非正常排放时废气污染物对周边环境影响相对增加，应加强管理，杜绝事故排放的发生。各保护目标处污染物浓度增量叠加本底值后，能够达到相应环境标准要求；③项目建成后，厂界设置100m卫生防护距离。

根据调查，上述100m卫生防护距离范围内不涉及征地拆迁。因此，本项目不存在群众抵制征地拆迁的风险。

7.3群众抵制征地拆迁的风险

重大项目规划和建设往往与大规模的征地、人口搬迁、资源分配、污染物排放等相关，极易给附近居民的生活带来负面影响，并引发社会冲突和群体性事件。诸如此类事件，既可直接导致工程项目进展不利，造成巨大的经济损失，也会因为当地居民认同度降低、矛盾冲突加剧，导致社会不稳定和一系列政治问题。

（1）本项目建设于江苏海安经济开发区精细化工园内，为规划的化工项目工业用地，符合规划要求。

（2）本项目在原有厂区内建设，不涉及居民搬迁。

（3）本项目有组织及无组织排放大气污染物不会对周围环境造成较大影响，当地环境质量仍能达到区域环境功能要求。

（4）本项目卫生防护距离内没有环境敏感点。

（5）本项目周边敏感目标距离相对较远，不会产生噪声扰民等现象。

（6）本项目经采取相应的风险防范措施和应急预案后，能确保本项目的风险水平在可控制和承受的范围之内。

（7）公众参与调查表明，项目建设地周围公众对项目的建设总体上持支持态度，无人反对本项目的建设。多数公众认为项目的建设一定程度上有利于该地区的发展。

综上，本项目不涉及居民搬迁，有组织及无组织排放废气不改变大气环境质量现状，噪声不会扰民，本项目社会风险可接受，因此，项目可能引发社会矛盾的风险较小。

7.4社会稳定风险的综合评价

通过对本项目可能引发的不利于社会稳定的三大类风险可能性大小进行单项评价。根据专家经验和民意调研结果确定每类风险因素的权重W，取值范围为[0，1]，W取值越大表示某类风险在所有风险中的重要性越大。其次确定风险可能性大小的等级值C，通过将风险划分为5个等级（很小、较小、中等、较大、很大），等级值C按风险可能性由小至大分别取值为0.2，0.4，0.6，0.8，1.0。然后将每类风险因素的权重与等级值相乘，求出该类风险因素的得分（即W×C），把各类风险的得分加总求和即得到综合风险的分值，综合风险的分值越高，说明项目的风险越大。一般而言，综合风险分值为0.2~0.4时，表示该项目风险低，有引发个体矛盾冲突的可能；分值为0.41~0.7时，表示该项目风险中等，有引发一般性群体性事件的可能；分值为0.71~1.0时，表示该项目风险高，有引发大规模群体性事件的可能。本项目综合风险值求取见下表7.4-1。

表7.4-1  项目风险综合评价 

	风险类别
	风险权重（[image: image59.wmf]W

）
	风险发生的可能性（[image: image60.wmf]C

）
	W×C

	
	
	很小
0.2
	较小
0.4
	中等
0.6
	较大
0.8
	很大
1.0
	

	项目合法性、合理性遭质疑的风险
	0.15
	√
	
	
	
	
	0.03

	群众抵制征地拆迁的风险
	0.20
	√
	
	
	
	
	0.04

	项目可能引发社会矛盾的风险
	0.20
	√
	
	
	
	
	0.04

	综合风险
	0.11


从上表可看出，本项目可能引发的不利于社会稳定风险的综合风险值为0.11（＜0.2~0.4）。因此，本项目引发不利于社会稳定的风险低。

8 环境风险评价 
8.1环境风险评价的目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

8.2企业现有环境风险防范与应急能力评估

企业目前环境风险措施主要是针对生产车间及仓库发生火灾采取的应急预案及相关措施。企业制定有安全管理制度，成立了以总经理担任组长的应急指挥小组，配备了基本消防器材，定期组织员工学习消防知识、消防器材使用及消防演练。

企业现阶段具有火灾风险的应急防范措施，但针对性的环境风险防范措施及应急预案有待完善，本次技改项目针对项目特点，采取有针对性的风险防范措施以及应急预案。
8.3风险识别

本次环境风险识别包括项目生产设施风险识别和可能涉及的物质风险识别。

生产设施风险的识别范围包括主要生产装置、储运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等。

物质风险识别根据项目所使用的主要原辅料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况，确定可能涉及的物质风险。

表8.3-1   生产潜在性风险识别

	序号
	系统名称
	涉及功能单元
	备注

	1
	生产运行
	生产工序和装置的生产流程
	功能系统

	2
	储存运输
	原料、产品的运输及贮槽
	

	3
	公用工程
	蒸汽、气、水、电、冷冻等
	

	4
	生产辅助
	机械、设备、仪表维修等
	

	5
	环境保护
	厂区布置和废气、废水、固体废物、噪声等处理处置设施等
	

	6
	安全消防
	安全制度、安全教育、安全检查、消防器材、警报系统、消防管理等
	

	7
	工业卫生
	工业卫生管理、医疗救护、劳防用品等
	


    根据事故统计和分析可知，本项目风险评价的关键系统为生产运行系统和物料储运系统，其中设备的管道、弯曲连接、阀门、泵等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害事故。 

储存运输系统：根据建设单位提供的资料，物料运输主要采用汽车运输的方式，汽车运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等。一旦发生此类事故，可能运输工具破损、包装桶盖被撞开或包装容器被撞破，直接后果是容器内物料泄漏。厂内物料在存贮过程中，由于设备开裂、阀门故障、管道破损、操作不当等原因，导致物料泄漏。包装桶在存放过程也有可能因意外而侧翻或破损，或因容器内外温差过大造成盖子顶开，发生物料泄漏。 

8.4评价等级的确定

8.4.1物质危险性判断

项目生产过程中的主要原辅料、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，对照物质危险性标准（表8.4-1）。

表8.4-1  物质危险性标准

	物质

类别
	等级
	LD50 (大鼠经口) mg/kg
	LD50 (大鼠经皮)mg/kg
	LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L

	有毒

物质
	1
	＜5
	＜1
	＜0.01

	
	2
	5＜LD50＜25
	10＜LD50＜50
	0.1＜LC50＜0.5

	
	3
	25＜LD50＜200
	50＜LD50＜400
	0.5＜LC50＜2

	易燃

物质
	1
	可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质

	
	2
	易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

	
	3
	可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

	爆炸性物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质


注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

根据以上判定标准，对本项目涉及的化学品逐一进行识别，识别结果见表8.4-2。

表8.4-2  项目主要物质危险性识别结果表

	物质名称
	有毒物质识别
	易燃物质识别
	爆炸物质识别

	
	特征
	判定
	特征
	判定
	特征
	判定

	二苯胺
	急性毒性：LD50：11.5g/kg(大鼠经口) ，
	/
	沸点：302℃
	/
	/
	/

	α-甲基苯乙烯
	急性毒性：LD50: 4900 mg/kg(大鼠经口)
	/
	沸点：165.38℃
	/
	/
	/

	石油醚
	急性毒性：LC50：3400ppm
	/
	沸程：60～90℃

闪点：-20℃
	易燃液体
	/
	/

	苯乙烯
	急性毒性：LD50: 5000mg/kg(大鼠经口)
	/
	沸点：146℃

闪点：31℃
	可燃液体
	/
	/

	苯酚
	LD50317mg/kg(大鼠经口)； 
	/
	沸点 ：181.9℃

闪点：79℃
	/
	/
	/

	丙酮
	急性毒性：LD50: 5800mg/kg(大鼠经口)
	/
	沸点 ：56.53 °C

闪点: -20℃
	易燃液体
	/
	/

	盐酸
	LC50：3124（mg/m³）：
	/
	沸点 ：57 °C
	/
	/
	/

	氢气
	/
	/
	闪点:<-50℃
	易燃气体
	极限为4.1-74.1%。
	易爆气体

	氢氧化钠
	/
	/
	沸点 ：1390 ℃
	/
	/
	/

	苯胺
	急性毒性：LD50: 250mg/kg(大鼠经口)
	/
	沸点 ：184.4℃

闪点: 70℃
	/
	/
	/

	对氨基二苯胺
	急性毒性：LD50: 464mg/kg(大鼠经口)
	/
	沸点 ：354℃

闪点: 193°C
	/
	/
	/

	碳酸氢钙
	/
	/
	/
	/
	/
	/


备注：“/”表示不属于该类别。

对照《危险化学品名录》（2015），项目苯乙烯、苯酚、二苯胺、对氨基二苯胺、丙酮、氢气、盐酸、氢氧化钠、α-甲基苯乙烯、石油醚均位于该目录中。

对照《重点环境管理危险化学品目录》（2015），项目无涉及此目录危险化学品。

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），从识别苯乙烯、苯酚、碳酸氢钙、二苯胺、对氨基二苯胺、丙酮、石油醚、α-甲基苯乙烯、氢气等物质，最终筛选出来本项目风险评价因子为：石油醚、苯乙烯、丙酮。
8.4.2重大危险源识别

根据本项目所用化学品情况，划分功能单元。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。 

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）中危险物质在生产场所和贮存场所临界量来进行筛选，根据本项目所涉及的危险物质名称及临界量情况，具体判别情况见表8.4-3。

表8.4-3 危险物质名称及临界量

	序号
	车间名称
	原料名称
	使用或储存量（t）
	临界量（t）
	q/Q
	是否为重大危险源

	1
	贮存区
	苯乙烯
	5.0
	500
	0.01
	

	2
	贮存区
	丙酮
	5
	500
	0.01
	

	3
	贮存区
	石油醚
	0.4
	1000
	0.0004
	

	总  计
	0.0014
	否


结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中辨识重大危险源的依据和方法，对本项目所有重大危险源进行识别，判别方法如下： 

单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 

单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 

q1/Q1+ q2/Q2+……+ q n /QN≥1 （1） 

式中：q1、q2……qn ——每种危险物质实际存在量，t； 

Q1、Q2……Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 

根据前面识别出的重大危险物的实际存在量及临界量，计算得出本项目∑qn/Qn的结果为0.0314，确定本项目不属于重大危险源。

8.4.3评价工作等级

《建设项目环境风险评价技术导则》中将环境风险评价分为二个等级，根据其物质危险性类别、是否构成重大危险源、是否处于环境敏感区这三项条件来确定风险评价等级。

环境敏感地区：通过对厂界周边3公里的范围内敏感点的调查，本项目环境敏感度一般。具体详见表8.4-4及图2.4-1。 

表8.4-4   周边3km内的环境敏感点
	环境

要素
	环境保护

目标名称
	方位
	距离(m)
	规模
	环境功能

	空气

环境
	双桥村
	东南
	165
	约60户/240人
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级

	
	花鱼荡
	东北
	1900
	约120户/420人
	

	
	银杏村
	东北
	2300
	约80户/280人
	

	
	银杏花苑
	东北
	2600
	约755户/2700人
	

	
	佘庄村
	东北
	2500
	约50户/200人
	

	
	南阳村
	东北
	1900
	约90户/270人
	

	
	双鱼村
	东北
	2900
	约30户/130人
	

	
	曹家庄
	东侧
	2500
	约50户/192人
	

	
	巷池村
	东侧
	1500
	约750户/2625人
	

	
	朱家庄
	东南
	2900
	约100户/400人
	

	
	王家庄
	东南
	1000
	约40户/160人
	

	
	济民村
	南侧
	1200
	约110户/约385人
	

	
	葛港村
	南侧
	2000
	约160户/560人
	

	
	油坊头村
	南侧
	2600
	约150户/600人
	

	
	虹桥村
	西南
	1800
	约280户/980人
	

	
	学桥村
	西南
	2300
	约80户/280人
	

	
	陈家庄
	西侧
	1800
	约10户/35人
	

	
	蒋家庄
	西南
	1700
	约150户/525人
	

	
	曹家庄
	西侧
	2400
	约40户/160人
	

	
	周济八组
	北侧
	750
	约40户/150人
	

	
	王家庄
	西北
	2800
	约50户/192人
	

	
	牛桥村
	西北
	2700
	约40户/160人
	

	
	平桥村
	西北
	2700
	约1950户/6825人
	

	
	凯顺.瑞城
	西北
	2100
	约1250户/4375人
	

	
	城南花苑
	西北
	2700
	约2000户/4100人
	

	
	南屏花苑
	西北
	2000
	约520户/1820人
	

	
	高庄村
	西北
	2300
	约2020户/4200人
	

	
	海安县城南实验小学
	西北
	2800
	800人
	


重大危险源辩识：本项目不构成重大危险源。

根据风险评价导则判定表，确定本项目风险评价等级为二级，具体判别表8.4-5。

表8.4-5  评价工作级别判定表

	 等级

 项目
	剧毒危险性

物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃

危险性物质
	爆炸危险性

物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


由表可见，本次风险评价等级判定为二级。二级评价可参照标准进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。根据导则规定，二级评价范围距离源点不低于3km范围。 

8.5源项分析

8.5.1最大可信事故的概率分析

根据《化学装备事故分析与预防》-化学工业出版社（1994）中统计1949-1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，结合化工行业的有关规范，得出各类化工设备事故发生频率Pa，见表8.5-1。

表8.5-1   事故频率Pa取值表   单位：次/年

	设备名称
	反应容器
	储罐
	管道破裂

	事故频率
	1.1×10-5
	1.2×10-6
	6.7×10-6


8.5.2最大可信事故的确定

按照《环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故是指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故，由表8.5-1可知，全厂反应容器泄漏、贮存区泄漏及管道破裂等事故的发生概率均不为零，其中反应容器泄漏和管道泄漏一定发生在其中有物料的状态下，即有工人在旁工作的情况下，工人可立即采取措施，消除其影响。压力容器上压力表设置最高压力的红线限位，采取这些措施后可大大降低事故发生的概率，并提醒操作工人采取相应的措施，避免事故的发生。

而贮存单元发生泄漏，短时间内很难发觉，且贮存单元的物料量要远远大于生产时的加工量，因此贮存单元的泄漏事故对环境或健康的危害要远远大于生产单元。由此确定全厂的最大可信事故为：贮存单元的危险物质石油醚、苯乙烯、丙酮因为操作不当等意外情况导致泄漏及引发的火灾爆炸事故。

8.5.1危险化学品的泄漏

8.5.1.1泄漏量计算

泄漏速度QL用柏努利方程计算：


式中：

     QL——液体泄漏速度，kg/s；

         Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64。

         A——裂口面积，m2；取桶底Ф10mm孔，即7.85×10-5m2；


[image: image61.wmf]r

－泄漏液体密度，kg/m3；

         P——容器内介质压力，Pa；

         P0——环境压力，Pa；

         g ——重力加速度。

         h ——裂口之上液位高度，m。全厂取液位高度0.5m。

原料桶内介质压力为常压。

参数选定和计算结果见表8.5-2。

表8.5-2    泄漏事故源强

	序号
	化学品
	参数选定
	计算结果

QL(kg/s)

	
	
	[image: image62.wmf]d

C


	
[image: image63.wmf]A

(m2)
	
[image: image64.wmf]r

(kg/m3)
	
[image: image65.wmf]P

(Pa)
	
[image: image66.wmf]0

P

(Pa)
	
[image: image67.wmf]g

(m/s2)
	
[image: image68.wmf]h

(m)
	

	1
	石油醚
	0.62
	0.0000785
	650
	101325
	101325
	9.8
	0.5
	0.099

	2
	苯乙烯
	0.62
	0.0000785
	910
	101325
	101325
	9.8
	0.5
	0.139

	3
	丙酮
	0.62
	0.0000785
	800
	101325
	101325
	9.8
	0.5
	0.122


8.5.1.2有毒有害物质在大气中的扩散

（1）预测模式

本项目采用多烟团模式，计算公式：


[image: image69.wmf](

)

(

)

(

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

=

2

2

2

/

3

2

exp

2

2

,

,

x

o

z

y

x

x

x

Q

o

y

x

C

s

s

s

s

p



EMBED Equation.3[image: image70.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

-

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

2

2

2

2

2

exp

2

exp

z

o

y

o

z

y

y

s

s


式中：C（x,y,o）——下风向地面（x,y）坐标处的空气中污染物浓度，mg/m3；

xo,yo,zo——烟团中心坐标；

Q——事故期间烟团的排放量；

σx,σy,σz——为x、y、z方向的扩散参数，m。常取σX＝σy。

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：


[image: image71.wmf](

)

(

)

222

3/2

222

,,,

,,,

()()

2

,,,exp()exp

222

2

ii

i

eww

ww

xeffxeffyeff

xeffyeffzeff

Hxxyy

Q

Cxyot

sss

psss

ìü

¢

--

ïï

=---

íý

ïï

îþ


式中：
[image: image72.wmf](

)

,,,

i

ww

Cxyot

—第i个烟团在
[image: image73.wmf]w

t

时刻（即第w时段）在点(x,y,o)产生的地面浓度；

Q’—烟团排放量（mg），
[image: image74.wmf]Q

t

Q

Q

;

D

=

¢

为释放率,mg/s;
[image: image75.wmf]t

D

为时段长度,s；


[image: image76.wmf]eff

x

,

s

,
[image: image77.wmf]eff

y

,

s

,
[image: image78.wmf]eff

z

,

s

—烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：


[image: image79.wmf])

,

,

(

1

2

,

2

,

z

y

x

j

w

k

k

j

eff

j

=

=

å

=

s

s

   

式中：


[image: image80.wmf]222

,,,1

()()

jkjkkjkk

tt

sss

-

=-

                  （*）

[image: image81.wmf]i

w

x

和
[image: image82.wmf]i

w

y

—第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：


[image: image83.wmf])

(

)

(

1

1

1

,

1

,

-

-

=

-

-

+

-

=

å

k

k

w

k

k

x

w

w

x

i

w

t

t

u

t

t

u

x



[image: image84.wmf])

(

)

(

1

1

1

,

1

,

-

-

=

-

-

+

-

=

å

k

k

w

k

k

y

w

w

y

i

w

t

t

u

t

t

u

y


各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：


[image: image85.wmf]1

(,,0,)(,,0,)

n

i

i

CxytCxyt

=

=

å


式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：


[image: image86.wmf]1

1

(,,0,)(,,0,)

n

ni

i

CxytfCxyt

+

=

£

å


式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

    （2）预测结果
本次评价主要选择海安县年平均风速（风速2.9m/s）条件和静风（0.5m/s）条件两个情况下，计算石油醚、苯乙烯、丙酮在泄漏事故时下风向地面浓度，并分析在各自不利风向下对厂区及周边地区的影响，是否超过短时间接触容许浓度限值要求。

表8.5-3  石油醚、苯乙烯、丙酮短时间接触容许浓度限值

	项目
	短时间接触容许浓度限值
	数据来源

	石油醚
	1370mg/m3
	美国ACGIH

	苯乙烯
	40mg/m3
	中国MAC

	丙酮
	400mg/m3
	中国MAC


①海安县年平均风速条件下的扩散

A、年平均风速条件下，当石油醚发生泄漏事故，物料泄漏持续时间为10min时，预测结果见表8.5-4~8.5-5。

表8.5-4  年平均风速条件下石油醚事故下风向预测结果（mg/m3）

	下风距离（m）
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	0
	0
	0
	0
	0

	50
	130.8843
	453.7437
	1,407.79
	1,580.45

	100
	35.5043
	187.5785
	571.9144
	741.3176

	150
	16.3551
	94.584
	300.4109
	391.651

	200
	9.4054
	57.8659
	188.612
	246.317

	250
	6.1152
	39.4238
	130.9635
	171.1588

	300
	4.2988
	28.7728
	97.0177
	126.8318

	350
	1.5482
	22.0284
	75.1918
	98.3048

	400
	1.164
	17.469
	60.2507
	78.7657

	450
	0.905
	14.2323
	49.5305
	64.7419

	500
	0.7224
	11.8456
	41.5522
	54.3033

	550
	0.1423
	10.0314
	35.4381
	46.3032

	600
	0.1145
	8.6176
	30.639
	40.0235

	650
	0.0937
	7.4929
	26.7931
	34.9947

	700
	0.0778
	6.5822
	23.5187
	30.8483

	750
	0.0655
	5.8338
	19.5008
	26.2693

	800
	0.0557
	5.2106
	13.1117
	17.8599

	850
	0.0478
	4.6855
	6.3479
	7.8033

	900
	0.0412
	4.236
	2.1943
	2.0929

	950
	0.0356
	3.8333
	0.5708
	0.369

	1000
	0.0308
	3.4308
	0.1193
	0.047


表8.5-5   年平均风速条件下石油醚事故预测结果分析

	项目
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	最大落地浓度（mg/m3）
	858.7072
	6849.6658
	35281.4049
	48371.5535

	最大浓度影响距离（m）
	19.0
	19.1
	13.5
	13.5

	最大浓度影响程度
	未超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度


由预测结果可知，石油醚在F稳定度条件下浓度最大，最大落地浓度48371.5535mg/m3，位于下风向13.5m处，浓度超过短时间接触容许浓度（美国ACGIH：1370mg/m3）。

B、年平均风速条件下，当苯乙烯发生泄漏事故，物料泄漏持续时间为10min时，预测结果见表8.5-6~8.5-7。

表8.5-6  年平均风速条件下苯乙烯事故下风向预测结果（mg/m3）

	下风距离（m）
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	0
	0
	0
	0
	0

	50
	183.7668
	637.0745
	1,976.59
	2,219.02

	100
	49.8495
	263.3678
	802.9909
	1,040.84

	150
	22.9632
	132.7998
	421.789
	549.8938

	200
	13.2056
	81.246
	264.8188
	345.839

	250
	8.586
	55.3526
	183.8781
	240.3138

	300
	6.0357
	40.3982
	136.2168
	178.077

	350
	2.1737
	30.9287
	105.5723
	138.0239

	400
	1.6343
	24.5272
	84.5944
	110.5902

	450
	1.2706
	19.9828
	69.5428
	90.9003

	500
	1.0143
	16.6317
	58.341
	76.244

	550
	0.1998
	14.0845
	49.7566
	65.0115

	600
	0.1607
	12.0995
	43.0184
	56.1946

	650
	0.1315
	10.5203
	37.6185
	49.134

	700
	0.1093
	9.2417
	33.0212
	43.3123

	750
	0.0919
	8.1909
	27.3799
	36.8832

	800
	0.0782
	7.3159
	18.4094
	25.076

	850
	0.0671
	6.5786
	8.9127
	10.9562

	900
	0.0579
	5.9475
	3.0809
	2.9385

	950
	0.05
	5.3822
	0.8014
	0.5181

	1000
	0.0432
	4.817
	0.1675
	0.0661


表8.5-7   年平均风速条件下苯乙烯事故预测结果分析

	项目
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	最大落地浓度（mg/m3）
	1205.6596
	9617.2075
	49536.5179
	67915.6156

	最大浓度影响距离（m）
	19.0
	19.1
	13.5
	13.5

	最大浓度影响程度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度


由预测结果可知，苯乙烯在F稳定度条件下浓度最大，最大落地浓度67915.6156mg/m3，位于下风向13.5m处，浓度超过短时间接触容许浓度（中国MAC：40mg/m3）。

C、年平均风速条件下，当丙酮发生泄漏事故，物料泄漏持续时间为10min时，预测结果见表8.5-8~8.5-9。

表8.5-8  年平均风速条件下丙酮事故下风向预测结果（mg/m3）

	下风距离（m）
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	0
	0
	0
	0
	0

	50
	161.2917
	559.1589
	1,734.85
	1,947.63

	100
	43.7528
	231.1574
	704.7834
	913.5429

	150
	20.1547
	116.5581
	370.2033
	482.6406

	200
	11.5905
	71.3095
	232.4309
	303.5422

	250
	7.5359
	48.5829
	161.3894
	210.9229

	300
	5.2975
	35.4574
	119.5572
	156.2978

	350
	1.9078
	27.1461
	92.6606
	121.1432

	400
	1.4344
	21.5275
	74.2483
	97.0648

	450
	1.1152
	17.5388
	61.0375
	79.783

	500
	0.8902
	14.5976
	51.2057
	66.9192

	550
	0.1754
	12.3619
	43.6713
	57.0605

	600
	0.1411
	10.6197
	37.7571
	49.3219

	650
	0.1154
	9.2336
	33.0177
	43.1248

	700
	0.0959
	8.1114
	28.9827
	38.0151

	750
	0.0807
	7.1891
	24.0313
	32.3723

	800
	0.0686
	6.4211
	16.1579
	22.0092

	850
	0.0589
	5.7741
	7.8227
	9.6162

	900
	0.0508
	5.2201
	2.7041
	2.5791

	950
	0.0439
	4.7239
	0.7034
	0.4548

	1000
	0.0379
	4.2278
	0.147
	0.058


表8.5-9   年平均风速条件下丙酮事故预测结果分析

	项目
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	最大落地浓度（mg/m3）
	1058.2049
	8441.0023
	43478.0949
	59609.3892

	最大浓度影响距离（m）
	19.0
	19.1
	13.5
	13.5

	最大浓度影响程度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度


由预测结果可知，丙酮在F稳定度条件下浓度最大，最大落地浓度59609.3892mg/m3，位于下风向13.5m处，浓度超过短时间接触容许浓度（中国MAC：400mg/m3）。②静风条件下的扩散

A、静风条件下，当石油醚发生泄漏事故，物料泄漏持续时间为10min时，预测结果见表8.5-10~8.5-11。

表8.5-10  静风条件下石油醚泄漏事故下风向预测结果（mg/m3）

	下风距离（m）
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	0
	160.8063
	3,315.66
	12,627.72
	15,441.61

	50
	6.9951
	61.6432
	132.4644
	185.0983

	100
	1.7297
	15.0487
	31.5683
	44.1737

	150
	0.7576
	6.3864
	12.7758
	17.8819

	200
	0.4172
	3.3414
	6.2088
	8.691

	250
	0.2596
	1.9307
	3.2378
	4.5324

	300
	0.1739
	1.1712
	1.7199
	2.4076

	350
	0.1224
	0.7254
	0.9042
	1.2657

	400
	0.089
	0.451
	0.4622
	0.647

	450
	0.0663
	0.2782
	0.227
	0.3178

	500
	0.0501
	0.1689
	0.1063
	0.1488

	550
	0.0384
	0.1003
	0.0471
	0.066

	600
	0.0296
	0.0581
	0.0197
	0.0276

	650
	0.023
	0.0326
	0.0078
	0.0109

	700
	0.0179
	0.0178
	0.0029
	0.004

	750
	0.0139
	0.0093
	0.001
	0.0014

	800
	0.0108
	0.0047
	0.0003
	0.0004

	850
	0.0084
	0.0023
	0.0001
	0.0001

	900
	0.0065
	0.0011
	0
	0

	950
	0.005
	0.0005
	0
	0

	1000
	0.0039
	0.0002
	0
	0


表8.5-11  静风条件下石油醚泄漏事故预测结果分析

	项目
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	最大落地浓度（mg/m3）
	180.7931
	4861.2349
	17040.9756
	20788.8765

	最大浓度影响距离（m）
	4.2
	3.6
	2.5
	2.5

	最大浓度影响程度
	未超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度


由预测结果可知，石油醚在F稳定度条件下浓度最大，最大落地浓度20788.8765mg/m3，位于下风向2.5m处，浓度超过短时间接触容许浓度（美国ACGIH：1370mg/m3）。
B、静风条件下，当苯乙烯发生泄漏事故，物料泄漏持续时间为10min时，预测结果见表8.5-12~8.5-13。

表8.5-12  静风条件下苯乙烯泄漏事故下风向预测结果（mg/m3）

	下风距离（m）
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	0
	225.7785
	4,655.32
	17,729.82
	21,680.64

	50
	9.8214
	86.5496
	185.9853
	259.8855

	100
	2.4286
	21.1289
	44.3232
	62.0216

	150
	1.0638
	8.9668
	17.9378
	25.1068

	200
	0.5858
	4.6915
	8.7174
	12.2025

	250
	0.3644
	2.7107
	4.546
	6.3637

	300
	0.2442
	1.6444
	2.4148
	3.3804

	350
	0.1718
	1.0185
	1.2695
	1.7772

	400
	0.125
	0.6332
	0.6489
	0.9084

	450
	0.093
	0.3905
	0.3187
	0.4462

	500
	0.0704
	0.2371
	0.1492
	0.2089

	550
	0.0539
	0.1409
	0.0662
	0.0927

	600
	0.0416
	0.0815
	0.0277
	0.0388

	650
	0.0322
	0.0458
	0.0109
	0.0153

	700
	0.0251
	0.0249
	0.004
	0.0056

	750
	0.0195
	0.0131
	0.0014
	0.0019

	800
	0.0152
	0.0067
	0.0004
	0.0006

	850
	0.0118
	0.0033
	0.0001
	0.0002

	900
	0.0091
	0.0015
	0
	0.0001

	950
	0.0071
	0.0007
	0
	0

	1000
	0.0054
	0.0003
	0
	0


表8.5-13   静风条件下苯乙烯泄漏事故预测结果分析

	项目
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	最大落地浓度（mg/m3）
	253.8408
	6825.3702
	23926.2183
	29188.4226

	最大浓度影响距离（m）
	4.2
	3.6
	2.5
	2.5

	最大浓度影响程度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度


由预测结果可知，苯乙烯在F稳定度条件下浓度最大，最大落地浓度29188.4226mg/m3，位于下风向2.5m处，浓度超过短时间接触容许浓度（中国MAC：40mg/m3）。
C、静风条件下，当丙酮发生泄漏事故，物料泄漏持续时间为10min时，预测结果见表8.5-14~8.5-15。

表8.5-14  静风条件下丙酮泄漏事故下风向预测结果（mg/m3）

	下风距离（m）
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	0
	198.1653
	4,085.96
	15,561.43
	19,029.05

	50
	8.6202
	75.9644
	163.2389
	228.101

	100
	2.1316
	18.5448
	38.9024
	54.4362

	150
	0.9337
	7.8701
	15.7439
	22.0362

	200
	0.5141
	4.1177
	7.6512
	10.7101

	250
	0.3199
	2.3792
	3.99
	5.5854

	300
	0.2144
	1.4433
	2.1195
	2.967

	350
	0.1508
	0.894
	1.1142
	1.5598

	400
	0.1097
	0.5557
	0.5695
	0.7973

	450
	0.0817
	0.3428
	0.2797
	0.3916

	500
	0.0618
	0.2081
	0.131
	0.1833

	550
	0.0473
	0.1236
	0.0581
	0.0813

	600
	0.0365
	0.0716
	0.0243
	0.034

	650
	0.0283
	0.0402
	0.0096
	0.0134

	700
	0.022
	0.0219
	0.0035
	0.0049

	750
	0.0171
	0.0115
	0.0012
	0.0017

	800
	0.0133
	0.0058
	0.0004
	0.0006

	850
	0.0103
	0.0029
	0.0001
	0.0002

	900
	0.008
	0.0013
	0
	0

	950
	0.0062
	0.0006
	0
	0

	1000
	0.0048
	0.0003
	0
	0


表8.5-15   静风条件下丙酮泄漏事故预测结果分析

	项目
	大气稳定度类型

	
	A-B
	C-D
	E
	F

	最大落地浓度（mg/m3）
	222.7955
	5990.6127
	20999.9902
	25618.6155

	最大浓度影响距离（m）
	4.2
	3.6
	2.5
	2.5

	最大浓度影响程度
	未超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度
	超过短时间接触容许浓度


由预测结果可知，丙酮在F稳定度条件下浓度最大，最大落地浓度25618.6155mg/m3，位于下风向2.5m处，浓度超过短时间接触容许浓度（中国MAC：400mg/m3）。

8.5.1.3池火灾后果计算

液体化学品在进行装卸、存储、生产过程中，有可能发生泄漏事故。当大量的可燃性液体自贮存容器或附属管路泄漏到地面后，将向四周流淌、扩展，由于受到防火堤、隔堤的阻挡，液体将在限定区域(相当于围堰)内得以积聚，形成一定厚度的液池。这时，若遇到火源，液池将被点燃，发生地面池火灾。池火灾一旦发生，除对处于池火中的人员和设备设施的安全构成严重威胁外，也会对周围的人员和设备造成损换损坏。在热辐射的作用下，受到伤害或破坏的目标可能是人、设备、设施、厂房、建筑物等。

（1）池火灾后果计算公式

①火焰半径
[image: image87.wmf]f

R


[image: image88.wmf]p

S

R

f

=


式中
[image: image89.wmf]f

R

－火焰半径，m；


[image: image90.wmf]S

－池面积，m2。

②火焰高度
[image: image91.wmf]L



[image: image92.wmf]6

.

0

0

2

84

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

f

f

f

gR

m

R

L

r


式中
[image: image93.wmf]L

－火焰高度，m；


[image: image94.wmf]f

m

－燃烧速率kg/(m2·s)；


[image: image95.wmf]0

r

－周围空气密度g/m3；


[image: image96.wmf]g

－常数，9.8m/s2。

燃烧速率采用如下计算公式：

当液体沸点高于环境温度时，
[image: image97.wmf]v

a

b

p

c

f

H

T

T

C

H

m

+

-

=

)

(

001

.

0


当液体的沸点低于环境温度时，如加压液化气或冷冻液化气，其单位面积的燃烧速度mf为，
[image: image98.wmf]v

c

f

H

cH

m

=


式中  mf——液体单位表面积燃烧速度，kg／(m2·s)； 

　　  Hc——液体燃烧热；J／kg； 

　　  Cp——液体的比定压热容；J／(kg·K)； 

　　  Tb——液体的沸点，K； 

　　  Ta——环境温度，K； 

　　  HV——液体在常压沸点下的蒸发热（气化热），J／kg。 

③热辐射通量
[image: image99.wmf]Q



[image: image100.wmf](

)

1

72

2

61

.

0

2

+

+

=

f

c

f

f

f

m

H

m

L

R

R

Q

h

p

p


式中
[image: image101.wmf]Q

－热辐射通量，W；


[image: image102.wmf]h

－效率因子，可取0.10～0.35；

④目标入射热辐射强度
[image: image103.wmf]I


假设全部辐射热量由液池中心点的小球面辐射出来，则在距离液池中心某一距离
[image: image104.wmf]r

处的入射热辐射强度
[image: image105.wmf]I

可通过以下公式计算：


[image: image106.wmf]2

4

r

t

Q

I

c

f

p

=


式中
[image: image107.wmf]I

－热辐射强度，kW/m2；


[image: image108.wmf]f

Q

－火焰表面辐射通量，kW；


[image: image109.wmf]c

t

－热传导系数，在无相对理想的数据时，可取为1.0；


[image: image110.wmf]r

－目标点到液池边界距离，m。

（2）池火火灾热辐射结果评价

池火火灾通过辐射热的方式影响周围环境，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能导致设备甚至人员伤亡等。

火灾损失估算建立在辐射通量与损失等级的相应关系基础上下表为不同入射通量造成的伤害或损失情况。

表8.5-16  热辐射的不同入射通量所造成的损失

	序号
	对设备的损害
	对人的伤害
	入射通量

	1
	操作设备全部损坏
	10s内1％人员死亡
	37.5kW/m2

	2
	无火焰时、长时间辐射下木材燃烧的最小能量
	重大损伤（二度烧伤）
	25.0kW/m2

	3
	有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量
	一度烧伤
	12.5kW/m2

	4
	－
	20s以上感觉痛痒，未必起泡
	4.0kW/m2

	5
	－
	长期辐射无不舒服感
	1.6kW/m2


    本次主要考虑丙酮发生池火事故，其损坏估算见表8.5-17。

表8.5-17  池火灾热辐射评价结果

	
	丙酮

	燃烧速率（kg/(m2·s)）
	0.05061

	火焰高度（m）
	23.3

	池火焰表面热辐射通量（w/m2）
	96554.4

	死亡的热辐射通量（w/m2）
	14844.9

	死亡半径（m）
	22.0

	二度烧伤半径（m）
	26.9

	一度烧伤半径（m）
	39.3

	财产损失半径（m）
	16.4


丙酮原料桶发生池火灾情况下，半径22.0m范围内有死亡危险，半径26.9m范围内有二度烧伤的危险，半径39.3m的范围内有一度烧伤的危险，半径16.4m的范围内有财产损失的危险。事故影响情况见图8.5-1。
[image: image111.emf]
图8.5-1   丙酮池火事故影响情况图

从厂区布置及周边环境分析，在发生池火事故时，主要是对距离该事故源点39.3m内的现场职工造成影响，不会危及厂区外的居民。

8.5.1.4爆炸后果计算

（1）计算模型

①火球半径


[image: image112.wmf]327

.

0

665

.

2

M

R

=


式中
[image: image113.wmf]R

－火球半径，m；


[image: image114.wmf]M

－急剧蒸发的可燃物质的质量，t。

②火球持续时间


[image: image115.wmf]327

.

0

089

.

1

M

t

=


③辐射热通量

火球燃烧时释放出得辐射热通量为


[image: image116.wmf]t

M

H

Q

c

h

=


式中
[image: image117.wmf]Q

－火球燃烧时辐射热通量，W；


[image: image118.wmf]h

－效率因子，取决于容器内可燃物质的饱和蒸汽压，
[image: image119.wmf]32

.

0

27

.

0

p

=

h

；


[image: image120.wmf]c

H

－燃烧热，J/kg。

④目标入射热辐射强度


[image: image121.wmf]2

4

x

Qt

I

c

p

=


（2）爆炸后果评价

爆炸后果计算结果见表8.5-18。

表8.5-18  爆炸热辐射评价结果

	
	丙酮

	火球半径（m）
	50.402

	火球持续时间（s）
	7.821

	死亡的热辐射通量（w/m2）
	50486.2

	死亡半径（m）
	69.6

	二度烧伤半径（m）
	91.5

	一度烧伤半径（m）
	146.2

	财产损失半径（m）
	104.8


丙酮原料桶发生爆炸时，半径69.6m范围内有人员伤亡的危险，半径91.5m范围内有二度烧伤的危险，半径146.2m范围内有一度烧伤的危险，半径104.8m范围内有财产损失的危险。事故影响情况见图8.5-2。
[image: image122.emf]
图8.5-8   丙酮爆炸事故影响情况图
由此可见，危险品发生火灾爆炸时，主要会对临近爆炸源点146.2m范围内的人员造成急性健康影响。

8.6风险计算及评价

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：


[image: image123.wmf]=

æö

æöæö

´

ç÷ç÷

ç÷

èøèø

èø

后

果

事

故

数

后

果

风

险

值

概

率

危

害

程

度

时

间

单

位

时

间

每

次

事

故


本公司事故后果见表8.6-1。

表8.6-1   本项目风险事故后果综述

	类型
	源项
	后果

	有害液
体泄漏
	石油醚
	储桶泄漏
	平均风速及静风条件下，最大落地浓度超过短时间接触容许浓度

	
	苯乙烯
	储桶泄漏
	平均风速及静风条件下，最大落地浓度超过短时间接触容许浓度

	
	丙酮
	储桶泄漏
	平均风速及静风条件下，最大落地浓度超过短时间接触容许浓度

	池火
	丙酮
	池火
	死亡半径22.0m

	爆炸
	丙酮
	爆炸
	死亡半径69.6m


通过计算最大可信事故各种危害，企业危险品储存发生泄漏事故，主要影响范围均发生在厂区范围内，不会对周围敏感目标造成较大影响。从本评价筛选出来的风险类型来看，对项目所在地周边的环境敏感目标不会造成显著伤害，受影响人群数较少。

对危害值的计算采用简化分析法，以各种危害的死亡人数代表危害值，对泄漏扩散的危害值，以LC50来求毒性影响。若事故发生后下风向某处，污染物浓度的最大值大于或等于该污染物的半致死浓度LC50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数C由下式给出：

[image: image124.png]€= 05N X0,V )
<




最大可信事故所有有毒有害物泄漏所致环境危害C，为各种危害Ci综合：

[image: image125.png]



最大可信事故对环境所造成的风险R按下式计算：

[image: image126.png]



式中：

R－风险值；

P－最大可信事故概率（事件数/单位时间）；

C－最大可信事故造成的危害（损害/事件）。

由于，目前国内尚无权威的资料有完整的化学物质半致死浓度和事故概率统计资料，因此，P、C值计算时受到限制。本次风险值计算根据国内同行业的风险值作为本项目风险值依据。经类比，国内同类企业的风险值为1.2×10-6，因此本项目风险值取1.2×10-6。

根据化工企业事故死亡率统计，国内化工行业的风险值（RL）为8.33×10-5，本项目风险值Rmax为1.2×10-6，Rmax＜RL。因此，本项目风险水平是可以接受的。

8.7风险防范措施及风险管理

8.7.1风险防范措施

8.7.1.1机构设置

建设单位专门设有应急救援组织机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。
8.7.1.2选址、总图布置和建筑安全防范措施

根据本项目的物料性质和毒性，参照相关的毒物、危险物处理手册，采取相应的安全防范措施：

厂区总平面布置，严格执行国家规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。厂区道路人、货流分开，满足消防通道和人员疏散要求。整个厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。

土建设计中，构筑物设计考虑防雷、防静电措施和耐火保护。对人身造成危险的运转设备配备安全罩。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

企业目前已建的车间、仓库等构筑物均满足国家标准及行业标准和规范，凡禁火区均设置明显标志牌。

本次环评后，继续建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。
8.7.1.3原辅材料贮运安全防范措施

（1）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

（2）设立专用仓库，且其符合储存化学品的条件（防晒、防潮、通风、防雷、防静电等安全措施）；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的表示及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。
（3）采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术材料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

8.7.1.4自动控制设计安全防范措施

具有自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施、救援通道及应急疏散通道。可实现生产管理自动化、程序化。
8.7.1.5重点、高危工序安全防范措施
本项目涉及加氢工艺严格按照《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》以及《省政府办公厅关于印发全省深入开展化工生产企业专项整治工作方案的通知》（苏政办发〔2010〕9号）的要求进行建设，配置必要的安全措施：①反应釜进料压力、流量控制报警与联锁；紧急温度报警和联锁；③紧急冷却系统；④紧急切断系统；⑤反应压力与压缩机转速控制系统；⑥温度的超驰控制；⑦氢气等可燃与有毒气体检测报警装置。

加氢工艺宜采用的控制方式：将加氢反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、氢气流量、加氢反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，设立紧急停车系统。加入急冷氮气或氢气的系统。当加氢反应釜内温度或压力超标或搅拌系统发生故障时自动停止加氢，泄压，并进入紧急状态。安全泄放系统。

此外，在厂区内可燃、有毒气体可能泄漏的场所，设置可燃及有毒气体探测器，以便及时发现和处理气体泄漏事故，确保装置安全。

在厂区内设置火灾自动报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的火灾情况进行监控。系统主机设置在控制室内。

在生产装置区内附近设置自动监测装置和报警器等设施。

在污水接管口设置在线监测仪，用于监测所排废水中的流量、pH、COD等指标 。

8.7.2风险环境风险管理

环境风险管理的核心是降低风险度，可以从两个方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度，此外预先制定好切实可行的事故应急计划，可以大大减轻事故来临时可能受到的损失，针对本项目具体情况提出以下环境风险管理对策

⑴加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。

⑵加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

⑶原辅材料及产品应分门别类单独存放，各物品存放区有一定的距离，并设有一定的隔离带，非操作人员不得随意进出；物品存放应有标示牌和安全使用说明。

⑷加强物品管理，易燃物品必须存放专门的场所，有专人管理，制定严格的制度，进、出、存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。

⑸设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

8.7.3风险防范措施与建议

本项目风险防范措施与建议详见表8.7-1。

表8.7-1 事故安全措施与建议

	事故

类型
	工程防治对策
	应急措施

	火灾爆炸
	设备安全管理
	1.根据规定对设备进行分级
	1.报告上级管理部门，向消防系统报警

2.采取经济工程措施，防止火灾扩大

3.消防救火

4.紧急疏散、救护

	
	
	2.按风机要求确定检查频率，保存记录以备查
	

	
	
	3.建立完善的消防系统
	

	
	储料管理
	1.了解熟悉各种物料的特性，将其控制在安全条件内
	

	
	
	2.采取通风手段，并加强监测，使物料控制在爆炸下限
	

	
	防爆
	1.控制高温物体着火源、电器着火源及化学着火源
	

	
	
	2.设立防爆检测和报警系统
	

	
	安全自动管理
	1.使用计算机进行物料储运的自动监测和计量
	

	
	
	2.使用计算机控制装卸等作业，以实现自动化和程序化
	

	废气净化设施
	自动管理与监测
	1.使用计算机自动控制设备，随时监控污染物浓度
	及时更正

	
	
	2.使用计算机精确控制加药量
	

	运输系统
	严格控制
	1.需要其他供应商供货的，应要求其提供资质证明
	出现事故，及时报告并疏散人群

	
	
	2.使用合格运输工具及聘请有资质的运输人员
	


8.6.4事故应急计划

事故应急计划包括预防措施、应急措施及事故善后处理三方面。

⑴预防措施内容：一旦出现火灾事故，应有防止向四周扩散，并起到隔离作用的具体措施。配备处理火灾事故的器材，一旦出现事故，可立即投入使用。

⑵应急措施内容：一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，应付处理事故的指挥决策。对于火灾事故，应急措施主要是断源（将已燃烧的和未燃烧的进行区分）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，避免影响扩大）、清污（处理已造成的后果）、上报（上报有关部门）和疏散人员。对废水、废气的事故排放，应急措施主要包括暂停生产、增加备用设备、分析事故原因，及时排除废水和废气处理措施发生的故障等。

⑶事故善后处理内容：清理现场、维修设备、查清事故原因，处理人员伤亡事件，了解现场及周围环境污染程度并及时处理污染事故。

8.8突发事故应急预案

8.8.1应急计划区

列出本项目的危险源清单、性质及危害性，在此基础上明确保护目标。根据本项目特点，确定生产区、储存区为主要危险源；将危险源周围500米范围界定为应急计划区，写明范围内的主要建筑物和用途，列出周边企业及居民分布情况。

公司一旦发生火灾、污染事故，应立即照会相关企业和附近居民，以迅速做好应急准备和防护措施，避免波及，避免事故影响扩大、影响人数增多。

8.8.2应急组织机构、人员

企业应组建“事故应急救援队伍”，在企业应急指挥小组的统一领导下，编为综合协调组、抢险救灾组、后勤物资保障组及医疗救助组四个行动小组，详见组织机构如图8.8-1所示。各个行动小组根据需要又可以分为多个分小组，例如应急抢险组可按生产岗位分为储存区抢险组、生产装置抢险组、公用工程抢险组等。

[image: image127.jpg]I X

M A e4Em
A
A\ 4
A A A
\ 4 A\ 4 \ 4 A\ 4
AR Yo (N J& k& E 57 ¥ B





图8.8-1  事故应急救援组织结构图
在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责职下：

（1）应急指挥小组

应急指挥小组通常由企业总经理担任组长，值班经理或副总经理担任副组长，生产装置区主任、储存区管理主任、安全环保科长等主要职能部门的中层干部担任小组成员。应急指挥小组主要职责职下：

①第一时间接警，甄别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理上报事故发生情况；

②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

④负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，征得上级部门援助，消除污染影响；

⑤落实环境污染事故应急处理指挥部的指令。

（2）综合协调小组

由安全环保科长担任小组长，厂办公室领导担任副组长，安全环保科成员及厂办主要成员担任小组成员。主要职责职下：

①主要负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响；

②承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报；

③进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

④负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

（3）抢险救灾小组

组建多个应急抢险组，如储罐区抢险组、生产装置抢险组、公用工程抢险组等。由各部门负责人担任组长，生产管理人员（装置班长、组长等）担任副组长，组织厂内工程技术人员、生产岗位操作工人、安全管理人员，按分工组成多个抢险救灾小组。主要职责如下：

①在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失；

②在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救；

③火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

（4）后勤保障小组

由厂内负责后勤管理副总经理担任组长，后勤管理人员、保安人员等，组成后勤保障小组。主要职责职下：

①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护厂内交通秩序；

④负责厂内车辆及装备的调度。

（5）医疗救助小组

由总经理指令某副经理担任组长，由安全管理部门抽调一人担任副组长，建立厂职工工会组织后，增加工会主席任副组长，组织厂医务室成员及相关人员编成医疗救助小组。主要职责职下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。
8.8.3预案分级响应条件

根据所发事故的大小，确定相应的预案级别及分级响应程序。

（1）一般污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向上级事故应急处理指挥部报告；

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈区应急指挥小组。由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作；

③在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地政府机关和上级事故应急处理指挥部报告处理结果。现场应急工作结束。

（2）较大或严重污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向上级事故应急处理指挥部、海安县应急处理指挥部报告；

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组；

③由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向当地政府机关和上级应急处理指挥部请求支援；由上级应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组；

④区域的各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，厂内应急指挥小组移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；厂内的应急小组应听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向无锡市应急处理指挥部汇报；

⑤污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时可向无锡市应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

8.8.4应急救援保障

（1）内部保障

整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。

A.救援队伍：按照相关规范，厂区计划成立专职消防站，负责厂区消防。整个厂区实施统一规划，厂内所有职工在紧急情况下，他们均可以参与应急救援。

B.消防设施：根据化工企业及设计规范要求，厂区内应设置独立的消防给水、泡沫消防系统等相关消防设备，并满足消防水用量及泡沫混合液用量。

C.应急通信：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、电视监视系统线路、火灾自动报警系统线路、巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、可燃气体报警仪、手动报警和电话报警系统相结合方式。

D.道路交通：厂区道路交通方便，与外部交通道路接口保持畅通。

E.照明：整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）设计。在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。

F.救援设备、物质及药品：厂区内各个抢险组均配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在储存区及易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。

G.保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。

（2）外部保障

A.单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

B.公共援助力量：企业还可以联系海安县公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

C.应急救援信息咨询：

国家化学事故应急咨询电话：0532-83889090

地址：上海市成都北路369号      邮编：200041

电话：0532-83889090     

d、国家中毒控制中心地址：

北京市宣武区南纬路29号 邮编：100050

24小时服务热线：010-63131122（中继线）

010-83163338（备用）        FAX：010-63131122

D.专家信息：厂区建立安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。
8.8.5报警及通讯联络方式

凡现场人员或先发现者立即用最快的方式电话、手机、呼叫机等向总值班室、总经理报告，确定事故情况，并根据应急行动级别启动相应的应急预案和程序。内部通讯联络网和联络方式：列出公司指挥部成员及各车间、班组、办公室人员电话、手机号码；外部通讯联络机构有：当地政府、公安、消防、安监局、医院、环保、供电、供水、气象、运输部门及周边单位等。

救援信息咨询：

1）海安县人民医院联系电话：0513-88812115

2）海安县消防大队联系电话：119

3）江苏省南通市急救中心：120

8.8.6应急监测、抢险、救援及控制措施

由公司委托专门机构负责对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。为此本项目拟制定以下事故环境监测计划：

①废气处理装置故障造成大气污染时，针对故障状况，考虑在发生事故的装置排气筒启动在线监测仪器，监测项目根据污染物的不同，监测气量、浓度等。

②出现废水处理设施异常情况时，考虑在废水预处理前和进入废水综合池前分别设一个监测点，监测项目根据水质不同而变化，监测一天一次。
③出现污染地下水非正常情况时，在厂区、双桥村、厂区西北侧外1m地下水监测井内采样，监测一天一次。
④根据发生事故的具体情况，可能增加或减少事故环境监测因子和频率。

8.8.7应急器材和物资装备

为减少事故造成的重大影响，企业应在厂区贮备以下应急器材备用：

1、消防、气防装备类（包括：消防器材、救护器材、防护器材、破拆器材、照明器材、通讯器材等）。
    2、应急抢险装备（如：气动隔膜泵、带压开孔设备、带压赌漏设备、专用卡具等）。
    3、仪器、仪表类（包括：可燃气报警仪、有毒有害报警、防爆型粉尘检测仪等）。
    4、抢险机具（铁锹、水桶、潜水泵、发电机、柴油机驱动泵、应急灯等）、抢险物料（编织袋、草袋、砂石袋、毡布等）等）。
    5、职防类（包括常规医疗器械、药品等）。
8.8.8消防水池、事故水池的设置

（1）厂区建设一座400m3消防水池和一座消防水泵房，消防水泵为三台（两用一备）。

（2）根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）要求，企业还应设置应急事故水池，主要用于暂存因厂区污水管道发生故障导致暂时无法接管的污水、发生火灾爆炸时产生的消防废水以及受污染的初期雨水，这些废水应暂存于事故水池，待处理达标后排放。

①企业产生污水量为5.4t/d，本次按暂存2天计算，因此污水暂存量为10.8t。

②消防废水量按消防用水量35L/s、火灾持续时间3h计，消防废水量不小于378m3/次。

③根据南通市暴雨强度计算公式[image: image128.png]2007. 34 (1+0. 7521¢P)

(t+17.9) ° 7



P取2年、t取5min，得出暴雨强度为152L/(s·ha)；再根据Qy=Ψ·q·F计算雨水流量，汇水面积取4500m2，径流系数0.9，计算得出Qy雨水流量为61.56L/s；初期雨水取暴雨前10min，因此可以算出初期雨水量约为37m3/次。

事故水池的容积不应小于企业2天污水暂存量+一次事故消防废水量+一次初期雨水量，因此事故池容积不应小于425.8m3，厂区已有11.2m3应急水池，需要扩大到426m3。
8.8.9应急处理方法

对于废气处理设施事故，立即停止生产，同时对废气处理设施进行检修。

对于交通事故引起的事故，应迅速准确地报警，迅速报告，根据实际情况，请求应急救援。由现场指挥部集中统一指挥，如有需要，则要向社会救援中心请求派员参救。

在发生火灾、爆炸等事故并进行消防时，消防废水可能将夹带有大量污染物，如果消防水直接排入外环境，将对纳污水体带来严重的影响。本项目主要利用防火沟、闸阀，将消防废水送事故应急池暂存处理。

8.8.10人员紧急疏散计划

(1)事故现场人员清点、撤离方式、方法 

当发生重大泄漏事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。指挥部治安组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向治安组汇报撤离人数，进行最好撤离。

当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。 

员工在撤离过程中，应佩戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口。鼻部位，缓缓朝逆风方向或指定的集中地点走去。 

疏散集中点由指挥部根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。 

(2)周边事故影响区的单位、社区及非事故现场人员紧急疏散的方式、方法 

通讯治安组负责向周边事故影响区的单位、社区通报事故情况及影响，说明疏散的有关事项及方向；本单位非事故现场的人员应根据预案演练时的要求有序疏散，并做好互救工作；发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、社区安全时，指挥部应与政府有关部门联系，配合政府引导人员迅速疏散至安全的地方。 

(3)人员在撤离前后的疏散后的报告 

事故抢救完毕，抢救人员在撤离前，应向总指挥报告完成抢救的情况，取得同意后撤离；抢救人员在撤离后，还应向总指挥报告所处位置，请示新工作。

8.8.11事故善后处理

火灾、爆炸等危险化学品事故的应急处置现场均应设洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中收集，妥善处置；对应急处置人员用过的器具进行洗消；利用救灾资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。对抢险救援人员进行健康监护或体检。积极对事故过程中的死伤人员进行医院治疗或发放抚恤金。 

如果所有火灾均已扑灭，且没有重新点燃的危险；成功堵漏，所有固体、液体、气体泄漏物均已得到收集、隔离、洗消；可燃和有毒气体的浓度均已降到安全水平，并且符合我国相关环保标准的要求；伤亡人员均得到及时救护处置；危险建筑物残部得到处理，无坍塌、倾倒危险；或其他应该满足的条件时，由应急救援指挥中心宣布应急救援工作结束。 

由应急救援领导小组根据所发生危险化学品事故的危害和影响，组建事故调查组，彻底查清事故原因，明确事故责任，总结经验教训，并根据引发事故的直接原因和间接原因，提出整改建议和措施，形成事故调查报告。

8.8.12事故应急救援关闭程序与恢复措施

①确定事故应急救援工作结束。通过检查，确定结束，由总指挥确定、发出指令。

②通知本单位相关部门，周边企业社区人员，事故危险已解除。

③认真调查事故原因，总结经验教训，进行深刻的安全环保教育，接受事故教训，避免事故再次发生。

8.8.13应急培训计划

（1）生产区操作人员

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

培训时间：每季度不少于4小时。

（2）应急救援队伍

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

培训时间：每月不少于6小时。

（3）应急指挥机构

邀请国内外应急救援专家，就厂区风险事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年4～6次。

8.8.14应急预案管理要求

企业须建立健全应急物资储备保障制度，建立应急救援物资、生活必需品和应急处置装备的储备制度，保障应急救援物资和应急处置装备的供给。建立健全应急通信保障体系，确保突发事件应对工作的通信畅通。厂内须显著标明安全撤离的通道、路线，保证安全通道、出口的畅通。
根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，企业应当主动公开与周边可能受影响的居民、单位、区域环境等密切相关的环境应急预案信息。

企业是制定环境应急预案的责任主体，目前企业未编制突发环境事件应急预案，企业应开展环境应急预案制定工作，对环境应急预案内容的真实性和可操作性负责。

企业制定的环境应急预案或者修订的企业环境应急预案，应当在建设项目投入生产或者使用前，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）第十五条的要求，向建设项目所在地受理部门备案。

受理部门应当在建设项目投入生产或者使用前，将建设项目环境应急预案或者修订的企业环境应急预案备案文件，报送有关环境保护主管部门。

企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20 个工作日内，向企业所在地县级环境保护主管部门备案。县级环境保护主管部门应当在备案之日起5 个工作日内将较大和重大环境风险企业的环境应急预案备案文件，报送市级环境保护主管部门，重大的同时报送省级环境保护主管部门。
同时，公司各职能部门和生产单位应经常组织相关人员学习预案，达到“人人知预案，个个会处理”的要求。

每年至少组织一次预案演练，演练内容包括火灾、爆炸的发生，应急救援系统的启动，第一时间的处理，各专业救援组如何联系和赶赴现场，现场的抢救和维持，受伤救护，对外联系，与专业消防部门的配合等情况。

演练必须要有演练计划，并由企业领导通过并批准。
8.8.15公众教育和信息

建设单位将负责对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于2次。

8.8.16与开发区应急预案、公共安全应急预案的衔接

1、与海安经济开发区风险应急预案的衔接 

（1）应急组织机构、人员的衔接 

当发生风险事故时，项目综合协调小组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。 

（2）预案分级响应的衔接 

①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地环保部门和聚集区事故应急处理指挥部报告处理结果。 

②较大或严重污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向海安经济开发区事故应急处理指挥部、海安县应急处理指挥部报告，并请求支援；海安经济开发区应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥各海安经济开发区各成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从海安园区现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向海安县应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。 

当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向海安县应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。 

（3）应急救援保障的衔接 

①单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。 

②公共援助力量：企业还可以联系海安县市公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。 

③专家援助：全厂建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。 

（4）应急培训计划的衔接 

建设单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合海安经济开发区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与聚集区应急组织取得联系。 

（5）公众教育的衔接 

建设单位对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和园区相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、远离污染。 

2、风险防范措施的衔接 

（1）污染治理措施的衔接 

当风险事故废水超过全厂能够处理范围后，应及时向上级相关单位请求援助，帮助收集事故废水，以免风险事故发生扩大。 

（2）消防及火灾报警系统的衔接 

厂内消防站、消防车辆与聚集区消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至厂内消防站，必要时报送至聚集区消防站。 

风险应急组织与海安经济开发区应急预案、公共安全应急预案的衔接。

8.9小结

（1）根据对本项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的化学物质的分析，及根据对本项目功能单元的划分，判定本项目环境风险评价等级为二级。 

（2）通过对生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，确定本项目的风险类型为储存单元危险化学物质泄漏。 

（3）通过对本项目各类事故的发生概率及其源项的分析，确定本项目的最大可信事故为：丙酮原料桶泄漏的风险事故。 

（4）贮存单元作业泄漏池火事故中，池火死亡半径为22.0m，主要危害范围为厂区以内，通过及时的疏散场内职工和消防灭火，可将危害降低到最低。 

（5）爆炸事故中死亡半径为69.6m，一度烧伤半径146.2m，主要会对临近爆炸源点146.2m范围内的人员造成急性健康影响。

（6）根据化工企业事故死亡率统计，国内化工行业的风险值（RL）为8.33×10-5，本项目风险值Rmax为1.2×10-6，Rmax＜RL。因此，本项目风险水平是可以接受的。
（7）为了防范事故和减少危害，建设项目从厂区总平面布置、危化品储存管理、污染治理系统事故运行机制、工艺设备及装置、电气电讯安全措施及消防、火灾报警系统等方面编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 

综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。项目建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方投入正常生产。厂内主要责任人及安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；特种作业人员必须经过专业培训持证上岗。其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

9环境保护措施及其经济、技术论证
9.1废气污染防治措施及其可行性分析
9.1.1废气收集系统
1#生产车间生产酚类防老剂系统产品，一条酚类防老剂生产线聚合反应釜、过滤器、结晶槽、干燥箱等设集气罩收集废气，其余真空泵尾气、不凝尾气通过管道直接与相应的废气处理系统相连，确保系统的密闭性，避免无组织排放。1#生产车间各废气经活性炭处理后通过现有改造1#排气筒高空排放。

2#生产车间生产橡胶防老剂KY405产品，粉尘废气经过集气罩收集，不凝有机废气直接进入废气管道连接。各废气经处理后通过排气筒高空排放，新增设置1根15m排气筒（2#）。

车间收集系统示意图见图9.1-1。




























图9.1-1  车间废气流程走向图

9.1.2含粉尘废气治理措施
橡胶防老剂KY405固体物料二苯胺、蒙脱土投料过程会有少量粉尘（G18、G19），产品过筛过程产生的粉尘（G20），粉尘废气经集气罩收集后用布袋除尘处理后通过15m高排气筒（2#）排放。
袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。滤布材料是布袋除尘器的关键，性能良好的滤布，除特定的致密度和透气性外，还应有良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度。耐热性能良好的纤维，其耐热度目前已可达到250-350℃。

袋式除尘器按其清灰方式的不同可分为：振动式、气环反吹式、脉冲式、声波式及复合式等五种类型。其中脉冲反吹式根据反吹空气压力的不同又可分为：高压脉冲反吹和低压脉冲反吹两种。脉冲清灰袋式除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前应用最为广泛的除尘装置。

脉冲布袋除尘器原理，含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中，布袋除尘器的处理效率一般可达99%以上。
9.1.3有机废气治理措施

项目产生的有机废气收集后进入活性炭吸附装置内处理，处理达标后，通过车间外的15m排气筒（1#原有改造、2#新增）排到厂外大气环境中。
（1）活性炭选择以及处理效果分析
查阅相关资料，吸附法最适于处理低浓度有机废气，当废气总浓度为1000g/m3以下，出口温度小于45℃，其性质属于低浓度废气，目前应用最广泛、效果最好的吸附剂是活性炭。
本项目有机废气采用颗粒状活性炭，其性能如下所述：

a、颗粒状活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起到净化作用。
b、活性炭是一种多孔的含碳物质，其发达的空隙结构使它具有很大的表面积，所以很容易与废气中的有机气体成分充分接触，活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有机气体分子吸入孔内，所以活性炭具有极强的吸附能力。

c、活性炭吸附是一物理作用，系利用范德华力进行吸附，故不需任何化学添加剂，对人身无影响。

d、活性炭吸附的处理效率根据物质的分子量的增大而增大。

活性炭吸附可以有效的去除低浓度废气，并去除有机气体的刺激气味。根据项目工程分析，项目有机废气的产生浓度低于1000g/m3，废气出口温度小于45℃，属于低浓度废气。采用活性炭吸附装置对有机废气进行治理，在处理设施正常运行的条件下，其治理效率是有保证的。
本项目所用活性炭的主要技术性能特点及工艺参数：①填充物：活性炭颗粒；②处理对象：有机废气，对有机废气吸附净化效率可达90%以上；③装填密度：0.6g/cm3；④比表面积：1000m2/g；⑤废气进口温度：≤40℃；⑥碘吸附值900mg/g。
根据类似工程的实际使用经验，活性炭吸附处理废气污染物的效率根据有机废气种类可达90%以上，本报告对有机废气活性炭吸附取90%去除率。
项目废气有机物排放符合国务院《重点区域大气污染防治“十二五”规划》“新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于90%，安装废气回收/净化装置” 、“产生的含挥发性有机物废气需进行净化处理，净化效率应不低于90%”的相关要求。

（2）活性炭处理装置构造
根据项目有机废气的产生量，该活性炭过滤段由炭桶安装在特制的框架上，采用固定式，本装置中设有A、B二组过滤装置，开一备一，当更换其中一组活性时，保证一组活性炭过滤单元运行时，气体经管道进入吸收塔后，在两个不同相界面之间产生扩散过程，扩散结束后气体风机吸出并排放出去。工艺分为三个部分，分别为进风段、活性炭过滤段和出风段，过滤段采用活性炭的吸附材料，有机废气从进风段进入箱体，经由箱体内活性炭吸附净化处理，处理达标后经由风机排入大气。
须吸附有机物质与活性炭的比例按照0.3:1计算。
表9.1-1  活性炭吸附装置的各项参数

	——
	装置
类型
	每组活性
炭厚度
	通过活
炭面风速
	活性炭
安装量
	并联吸
附器量

	1#车间有机废气吸附
	水平
	>10cm
	0.5m/s
	0.5t
	2个，
开一备一

	2#车间有机废气吸附
	
	>20cm
	0.5m/s
	1t
	


 (3) 废气达标排放情况

KY405橡胶防老剂生产过程中产生的非甲烷总烃废气采用活性炭吸附处理工艺对废气进行净化处理，净化效率90%，经处理后有机废气排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

酚类防老剂主要各生产工段产生的苯乙烯、苯酚、苯胺、丙酮、氯化氢等废气，采用活性炭吸附处理工艺对有机废气进行净化处理，净化效率90%，经处理后废气排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

本项目设置的活性炭处理装置收集效率、吸附效率均可以达到90%以上，符合《吸附法处理有机废气技术规范》（HJ2026-2013）及《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》(苏环办〔2014〕128号)、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中相关有机污染控制要求。

9.1.4无组织废气处理措施

技改项目废气无组织排放环节如下：

酚类防老剂除不凝废气、机械真空泵外各工段产生的废气收集后经活性炭吸附处理，系统收集按效率为90%计，其余10%为无组织排放。

KY405橡胶防老剂生产过程中离心工段水环真空泵产生的石油醚（非甲烷总烃）废气，以及物料的跑冒滴漏产生的，均为无组织排放。

建议加强机械排风，使废气及时扩散。

企业应密切关注其他可能产生无组织排放的情况，具体防治措施如下： 

①对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好； 

②加强管理，减少事故的发生频次，所有操作严格按照既定的规程进行； 

③生产过程中物料输送应用管道输送； 

④对于一些有可能导致废气事故排放的情况，如循环冷却系统失效而导致反应釜内物料大量挥发、物料桶的泄露等，厂家必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境； 
密封不仅关系到无组织排放，而且事关安全生产，必须高度重视。应加强密封材料选型和密封施工质量，对密封有如下几个要求：

[1] 密封设备和技术可靠，泄漏量少；

[2] 密封材质具有耐腐蚀性；

[3] 要求具有一定的使用寿命，保证设备连续安全运行。

应建立泄露检测与修复（LDAR）体系，对压缩机、泵、阀门、法兰等易泄露设备及管线组件定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。
为实现上述目的，要求企业在硬件上加强技术和新型密封材料、防腐技术和材料的引进和投入，企业在引进技术时要加强设备保证，同时还需加强密封管理。密封管理制度应体现全过程管理，从设计、选型、制造、采购、安装、交付使用、维修、改造直至报废全过程，都应有明确的规定。要建立严格的巡回检查、密封台帐和信息反馈制度，通过定时、定点进行巡回检查及时发现和消除泄漏点，积极创建“无泄漏”工厂。

9.1.5大气污染防治措施经济可行性分析

根据本项目废气性质及产生情况，拟采用活性炭吸附处理工艺、布袋除尘装置。本项目有组织废气治理总投资约50万元，约占项目总投资的0.8％。运行费用主要为电费、设备折旧维修、废活性炭处理费，合计为18万元，在企业可承受范围内。因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案是可行的。具体见表9.1-2。
表9.1-2  项目废气处理工艺环保投资情况表

	车间
	污染物名称
	治理措施
	装置数量
	总投资（万元）
	运行费用（万元）

	1#厂房
	苯乙烯、苯酚、苯胺、丙酮、等
	活性炭吸附装置
	1套
	20
	6

	2#厂房
	非甲烷总烃
	活性炭吸附装置
	1套
	25
	10

	
	粉尘
	布袋除尘装置
	1套
	5
	2

	合计
	50
	18


9.2废水处理措施及可行性分析
9.2.1排水体制
厂区实行“雨污分流”和“清污分流”原则。雨水由厂区内雨水管道系统收集后排入厂区外雨水管网。厂区设置一个雨水排放口和一个污水排放口

9.2.1废水产生情况

企业技改后废水主要为生活污水、初期雨水、实验室废水、循环冷却排水。其中循环冷却排水作为清下水排放；生活污水、初期雨水、实验室废水产生量分别为1220t/a、400t/a、5t/a，总水量为1625t/a，废水水质较为简单，项目废水水质产生情况详见表4.3-3。

9.2.2废水处理工艺

生活污水经化粪池预处理后与初期雨水、实验室废水一起进入厂区现有废水处理站处理，厂区废水处理站处理工艺为传统活性污泥法，具体工艺流程见图9.2-1。

[image: image129.emf]生活污水

初期雨水

实验室废水

机械格栅

调节池

沉淀池

加药：

PAC/PAM

曝气池

二沉池

达标排放

过剩污泥

厢式

压滤机

外运处置

回流泵

污泥


图9.2-1  废水处理工艺流程

处理效果分析：
项目混合后废水总量为1625m3/a，混合后废水水质约为COD424mg/l、氨氮14.76mg/l。

项目废水主要为生活污水，废水经废水处理站预处理效果见表9.2-1。
表9.2-1  废水处理站废水处理效果表  （单位：mg/l）
	工段
	进出水情况
	CODcr(mg/L)
	氨氮(mg/L)

	活性污泥法
	进水
	424
	14.76

	
	出水
	127.4
	8.9

	
	去除率
	70%
	40%

	排放标准
	≤500
	≤15


上表可见，项目废水经污水处理站处理后，各主要污染物出水浓度分别为：COD127.4mg/l、氨氮8.9mg/l，经处理后出水能够达到海安恒泽水务有限公司接管标准，达标废水通过污水管网排到海安恒泽水务有限公司处理，尾水排放老通扬运河。
9.2.4稳定达标可行性

项目项目废水处理设施主要为活性污泥法，活性污泥法工艺成熟，运行稳定，废水处理站为现有，不增加投资，只增加少量的运行费用，费用不高，项目完全能承受。
本项目废水水质较简单，经过厂区废水处理站预处理后水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ3082－2010）中B标准，同时可以满足园区污水厂接管要求。

9.2.5污水处理厂概况及接管可行性

9.2.5.1污水处理厂概况

（1）概况 

海安恒泽水务有限公司位于江苏海安经济开发区精细化工园南海大道（北侧），其前身为南通祥源污水处理有限公司，一期工程设计污水处理能力为8000m3/d，二期工程设计污水处理能力为12000m3/d，服务面积528公顷。目前，海安恒泽水务有限公司一期工程已进入正常运转阶段，二期待建。 

（2）处理工艺及说明 

海安恒泽水务有限公司污水处理拟采用分质处理、集中排放，化工及石化废水采用“水解+BAS曝气+二氧化氯消毒”作为污水处理最终工艺。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级（A）标准后，以岸边排放的形式排往老通扬运河。根据海安县环保局日常监督检查及海安恒泽水务有限公司日常监测数据，污水厂目前运行稳定，尾水达标排放。海安恒泽水务有限公司处理工艺流程见图9.2-1。 

[image: image130.jpg]ik

WiE

EKH

S

A

HHE

AR

L

- - 1SRRG

[ =

HAXEIENL

AL

(SRR B -]

MU N it

TR RS —

AR

HK





图9.2-1  海安恒泽水务有限公司污水处理工艺流程图

污水处理工艺说明： 
①粗、细格栅，调节池 

粗、细格栅主要功能是去除水中的尺寸较大的悬浮物质，防止对水泵、管道造成堵塞或损害。 

调节池的重要功能是调节水质水量，使系统运行稳定。同时若后续生化处理出现故障不能达标排放时，废水回流到调节池。 

②水解池、中沉池 

考虑到接纳的废水来自精细化工园区，主要以化工废水和印染废水为主，其可生化性较差。在工艺中设置水解池，主要功能将废水中的大分子物质降解为小分子物质，提高废水的可生化性。二沉池的剩余污泥也进入水解池，以提高水解池中的污泥量。 

为了提高水解池中污泥量，在水解池后设置沉淀池，部分污泥经再生后回流到水解池中。 

③BAS曝气池、二沉池 

采用复合生化处理工艺，在曝气池中投加专利悬浮填料，这种填料在生物挂膜后确保填料颗粒比重为1左右，在水中呈悬浮状态。这种在活性污泥池中投加填料的工艺可大大提高曝气池中的生物量，容积负荷大幅度提高，不仅可大大提高曝气池的处理效率，还可降低曝气池容积，减少土建投资。同时，投加的填料具有较大的比表面积，为立体镂空结构，可较有效地切割供气气泡，提高氧的利用效率，相对于普通活性污泥工艺具有节能的特点。 

二沉池污泥除回流到曝气池外，剩余污泥排至水解池。 

④机械加速澄清池 

为确保废水达标排放，在生化处理后增加机械加速澄清池，进一步去除水中的悬浮物或胶态物质，使废水确保达标。 

上述处理后的废水消毒后排放。 

⑤污泥处理 

污泥从中沉池排出后进入浓缩池，浓缩液通过污泥泵进入带滤机实现固液分离，污泥含水率控制在78%以下。 

⑥设计处理效率 

海安恒泽水务有限公司设计处理效率见表9.2-2。 

表9.2-2  污水处理厂各工段设计去除率一览表

	      工段

项目
	水解池+中沉池
	BAS曝气池+二沉池

	
	进水
	出水
	去除率
	进水
	出水
	去除率

	COD（mg/L）
	500
	400
	20%
	400
	60
	85%

	BOD5（mg/L）
	400
	320
	20%
	320
	12.5
	96%

	工段

项目
	机械加速澄清池
	接触消毒池

	
	进水
	出水
	去除率
	进水
	出水
	去除率

	COD（mg/L）
	60
	48
	20%
	50
	50
	－

	BOD5（mg/L）
	12.5
	10
	20%
	10
	10
	－


由上表各处理单元的设计处理效率来看，能够满足处理需要。同时主体工艺采取“水解+好氧+物化”处理的三级处理方式，这种处理工艺组合非常适合化工、印染等难降解有机污染废水。水解工段可以将废水中的大分子物质降解为小分子物质，提高废水的可生化性。好氧池中投加专用填料，大大提高废水中的生物量，容积负荷大幅度提高，可大大提高曝气池的处理效率。采用物化后处理可确保废水能够做到达标排放。 

⑦实际运行情况 

由于海安经济开发区内配套管网建设进度相对滞后，海安恒泽水务有限公司实际仅能接管与之相邻的几个企业污水，接管水量偏少，该污水处理厂进水水质波动较大，运行情况不稳定。为了改变这一情况，恒泽水务请南京道科环境有限公司对原有工艺方案重新进行改造设计。该方案于2011年5月10日通过了南通市环保局组织的专家论证。根据新的改造方案，恒泽公司投入380多万元，改造了调节池、强化初沉池。增加了絮凝池、二沉池及自动加药系统，完善了自动监控装置，同时增加了芬顿应急处理设施。经过海安开发区、环保局排污整治，目前处理水量由原来300吨/日达到现在的最多时达3000吨/日，正常均在2500吨/日左右，随着管网的不断接通，日处理污水量将不断增加，设施运行正常，出水水质已经达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）A级标准要求。 

9.2.6.2接管可行性分析

（1）接管水量可行性分析 

海安恒泽水务有限公司位于江苏海安经济开发区精细化工园南海大道（北侧），一期工程设计污水处理能力为8000m3/d已进入运营。目前海安恒泽水务有限公司日处理余量约2500t/d，本项目建成后废水约5.4t/d，在海安恒泽水务有限公司接管余量范围内，符合《关于对江苏海安经济开发区精细化工园内化工企业进行技术改造及园外化工企业搬迁入园请示的复函》（苏环便管[2012]113号文）的相关要求，从水量接管量上讲，海安恒泽水务有限公司有能力接纳本项目的废水，技改项目的废水进入海安恒泽水务有限公司是可行的。 

（2）水质可行性分析 

本项目废水水质较为简单，企业污水排口水质可达到污水处理厂的接管水质的标准要求，不会对海安恒泽水务有限公司的处理工艺造成大的冲击，因此，从水质来讲，本项目废水排入海安恒泽水务有限公司是可行的。 

（3）管网配套可行性分析 

海安恒泽水务有限公司一期工程已建成投产，南海大道污水管网已经铺设到位，海安恒泽水务有限公司的运行情况将逐步稳定，达到设计处理效率的要求，确保废水的稳定达标排放。 

因此，在项目改造后，可直接将厂区内污水管网与污水管网接管，只需将厂区排污口按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求设置，并与污水处理厂污水管网连通即可将预处理达标后的废水排入海安恒泽水务有限公司集中处理。 

（4）接管可行性结论 

从以上的分析可知，本项目位于海安恒泽水务有限公司的服务范围内，且本项目废水可达到污水处理厂接管要求，废水排放量在污水处理厂现有处理规模的能力范围内，且污水管网已铺设至项目所在地。因此，本项目废水接入海安恒泽水务有限公司集中处理是可行的。

9.3噪声污染防治措施及可行性分析

项目主要高噪声设备为各种泵、真空泵、风机、空压机等，噪声值在80～95dB（A）之间。采取隔声、消声、减振等措施，可使源强削减约20dB（A），同时将高噪声设备放置于室内，远离厂界，经过车间墙体隔声以及空间距离衰减后，可使噪声在厂界达标。

表9.3-1  噪声污染防治措施

	序号
	设备名称
	声级值[dB(A)]
	所在车间

（工段）名称
	治理措施
	降噪效果[dB(A)]

	1
	泵类
	95
	2#生产车间
	隔声、减振
	20

	2
	真空泵
	90
	2#生产车间
	隔声、减振
	20

	3
	风机
	80
	生产车间
	隔声、减振
	20

	4
	真空泵
	90
	1#生产车间
	隔声、减振
	20

	5
	空压机
	85
	空压机房
	隔声、减振
	20


（1）从声源上降噪 

根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪的风机、泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。 

（2）从传播途径上降噪 

①泵类噪声 

项目所使用的各式泵类数量较多，噪声源强较高，通过加装隔声罩、减振底和厂房隔声，可使其噪声源强降低20dB(A)左右。 

③循环水泵噪声 

循环水泵加装减震垫并置于室内，泵房安装隔声门窗，可使循环水泵的隔声量在20dB(A)以上。 
④风机均安装于车间内，对风机建设密闭隔声墙等隔声措施，采用以上降噪措施，以降低噪声源强，消声量达25dB(A)。

在采取上述防治措施的基础上，建设单位还应采取以下措施： 

（1）保证设备处于良好的运装状态，并对主要噪声设备进一步采取隔声、降噪措施，确保噪声达标排放。 

（2）在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响。 

（3）切实做好绿化，在厂界周围种植高大植物，通过生态加强措施来减轻噪声对周围环境的影响。 

（4）采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。 

距离本项目最敏感目标为通学桥村，距离本项目165m，由表6.2-14噪声预测结果可知，对通学桥村贡献值，昼间为23.53 dB(A)，夜间为23.53 dB(A)，预测值为昼间为50.61dB(A)，夜间为47.92dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强20dB(A)左右，使厂界达标，能满足环境保护的要求。 

9.4固体废物处置措施及可行性分析

9.4.1固体废物产生情况

技改后项目主要固体废物包括：酚类防老剂4010NA产生废催化剂（S1）、蒸馏残渣（S2、S4）、防老剂RD产生过滤废渣（S3）、原料废包装桶、橡胶防老剂KY-405产生废催化剂（S5）、酚类防老剂擦拭反应釜废抹布、酚类防老剂反应釜清洗废液、废气处理废活性炭、废水处理污泥、布袋除尘收尘、生活垃圾等。具体详见表4.3-6。

9.4.2 一般固废处理处置措施分析

项目产生的一般固体废物为生活垃圾、废水处理污泥和布袋除尘收尘。生活垃圾和废水处理污泥，由环卫统一收集后处理；布袋除尘收尘为产品和原料，收集后回到反应釜内继续生产。

9.4.3 危险固废处理处置措施分析

本项目的生产过程中产生酚类防老剂4010NA产生废催化剂（HW06）、蒸馏残渣（HW11）、防老剂RD产生过滤废渣（HW06）、原料废包装桶（HW49）、橡胶防老剂KY-405产生废催化剂（HW06）、酚类防老剂擦拭反应釜废抹布（HW06）、酚类防老剂反应釜清洗废液（HW06）、废气处理废活性炭（HW49），根据2008年8月1日起实施的《国家危险废物名录》（环境保护部第1号）规定，这些物质均含有危险化学物质，不能直接外排或由企业自行处理。 

（1）危险废物收集污染防治措施分析 

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 

（2）危险废物处理可行性分析 

项目产生的危废，共计138.173t/a，除酚类防老剂4010NA产生废催化剂（HW06）有供应商回收外，其余经收集后计划委托南通升达废料处理有限公司处置，已签订处置协议，具体见附件。
南通升达废料处理有限公司位于江苏省南通市经济技术开发区，核准经营范围为：医疗废物(HW01)，医药废物(HW02)，废药物、药品(HW03)，农药废物(HW04)，木材防腐剂废物(HW05)，有机溶剂废物(HW06)， 热处理含氰废物(HW07)，废矿物油(HW08)，油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)，精（蒸）馏残渣(HW11)， 染料、涂料废物(HW12)，有机树脂类废物(HW13)，新化学药品废物(HW14)，感光材料废物(HW16)，表面处理废物(HW17)，有机磷化合物废物(HW37)，有机氰化物废物(HW38)，含酚废物(HW39)，含醚废物(HW40)，废卤化有机溶剂(HW41)，废有机溶剂(HW42)，含有机卤化物废物(HW45)，其它废物(HW49)，其中危险废物的处理能力为30000t/a。

本项目涉及危废类别有HW06、HW11、HW49，均在南通升达废料处理有限公司处理范围内。因此，本项目产生的各种危险固废可以得到有效的处理处置，不会产生二次环境污染。 

9.4.4 固废暂存设施设置及要求

（1）危险固废

根据《江苏省危险固废管理暂行办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及标准修改单（公告2013 年第36号）；《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物污染防治技术政策》等的相关规定，要求如下：

①固废储存及储存场所防护措施

a、对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位需建设专门的危险物贮存设施进行贮存，通常密闭桶装贮存，并建立危险废物标志，加强固废运输中的安全管理；

b、危险废物的贮存设施应满足防渗、防雨、防漏要求；

c、在常温常压下不水解、不挥发的固体废物可在贮存设施内分别堆放；

d、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；

e、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；

f、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

②危险废物贮存容器要求

a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

b、盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

c、盛装危险废物的容器必须完好无损；

d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

e、液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

③危险废物处理过程要求

a、项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。同时，在危险固废转移前，要设立专门场地严格按要求保存，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。

b、处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。

③危险废物运输污染防治措施分析 

危险废物运输中应做到以下几点： 

a、危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 

b、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 

c、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 

d、组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 

（2）一般固废

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），一般工业固体废物贮存、处置场运行管理要求如下：

①一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

②贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

本项目一般固废贮运和危险废物储存场所按一般固废贮存要求和危险固废相关要求储存，对周围环境不产生二次影响。若本项目危险固废在厂内暂存期间如管理不善，发生流失、渗漏，易造成土壤及水环境污染。因此，固体废物在厂内暂存期间应根据《江苏省危险固废管理暂行办法》加强管理，堆放场地应防渗、防流失措施。此外，固外废物在外运过程可能发生抛洒、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此，项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准，且必须委托专门的危险废物运输单位，需具备一定的应急能力。
综上，本项目固体废物可以得到合理的处理处置。

9.5地下水环境保护措施

9.5.1地下水防治分区体
根据导则，项目参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）及厂区设置，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区，分区及防渗措施情况见表9.5-1，分区划分见附图10。
	分区
	防渗区域
	防渗措施
	防渗材料厚度/mm
	防渗系数/(cm*s-1)

	非污染防治区
	办公楼、门卫、配电间
	混凝土面层
	无要求
	无要求

	一般污染防治区
	地下消防水池
消防泵房
仓库

化粪池池底及池壁

一般固废暂存区

循环水池
	防腐钢纤维混凝土面层（防渗等级不低于P6）
	300
	4.19*10-9

	重点污染防治区
	生产车间地面
	强夯后原土层+灰土（3:7）垫层
	无要求
	无要求

	
	
	单层长丝无纺土工布（600g/㎡）
	无要求
	无要求

	
	
	单层HDPE膜
	不小于1.5
	1.0*10-12

	
	
	单层长丝无纺土工布（600g/㎡）
	无要求
	无要求

	
	
	砂石垫层+沥青砂面层
	不小于200
	无要求

	
	事故水池池壁和池底
废水处理池壁和池底
危险废物暂存场
	防渗混凝土（防渗等级不低于P8）
	不小于250
	2.61*10-9

	
	
	水泥基渗透结晶型防水涂料
	不小于1.0
	无要求


表9.5-1  厂区污染防治分区及防渗措施表
注：防渗工程设计使用年限按50年进行设计；一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

9.5.2防渗措施
（一）防渗原则

本项目将遵循“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，采取主动控制和被动控制相结合的防止地下水污染措施。

（1）主动控制——即从源头控制。在工艺、管道、设备、废水储存及处理、固体废物的临时贮存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）被动控制——即末端控制。厂内地面按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）分区进行防渗措施，将泄漏、渗漏污染物收集，集中送到厂内废水处理站处理。
（3）实施覆盖全厂生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施。一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

(二)防渗措施

从设计上把好第一道关口是防止物料和污水泄漏的根本；从工程施工及质量控制上把好第二道关口是防止物料和污水泄漏的保障；从运行管理上把好第三道关口是防止物料和污水泄漏的关键。

结合工厂清洁生产工艺要求，从源头采取措施防止物料和污水泄漏。主要有加强生产装置防泄漏技术措施，严防生产装置、储运设施、废水处理站、风险事故防范设施等发生事故或产生泄漏。一旦发生泄漏，结合“三级防控措施”，完善优化围堰设置，加强疏导、收集、处理设施的设计。

◆工艺设备

①储存设备严格执行《危险化学品安全管理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

②对于生产、储存、输送各种有毒、有害、腐蚀性物料的设备和管道尽可能按其物料的物性分类集中布置。储存和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门设为双阀。

③对设备及管道排放出的各种介质液体加以收集，不得任意排放。机、泵基础周边设置废液收集设施，确保泄漏物料统一收集至排放系统。

④检修时必须采取措施，污染物集中收集，分质处理，部分密闭回收，部分处理合格后再排放。少量残液或冲洗水必须排入围堰内的地漏。

⑤对于生产过程中的物料可能污染区域，分别设置围堰。围堰地面采用防渗处理，并设置地漏收集围堰内的排水。

◆工艺管道

①对于输送有毒、可燃和腐蚀性介质的管线做明显标识。

②对于有毒有害流体和腐蚀性介质等工艺管道地上架设管道的防腐结构为：环氧富锌防腐底漆、环氧云铁中间漆、乳白色聚氨酯面漆。若确实需要地下敷设时，采用加强级防腐，防腐结构为环氧煤沥青防腐层，管沟做防渗漏处理并设置排水系统，管沟内的地面坡向集水坑，其坡度不小于0.5%，。

③输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

④A1、A2、B类流体和腐蚀性介质等工艺管道，除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，优先采用焊接。

⑤装置内除输送空气和生活用水管道外，所有的螺纹连接管道均需密封焊；装置外所有输送有毒、可燃和腐蚀性介质管道螺纹连接要密封焊。

⑥对于高压流体管道排放采用双阀并加丝堵或法兰盖，对于所有与易燃、易爆、腐蚀性或有毒介质连通的管道和设备的排净口都必须用法兰盖或丝堵堵上。

◆管道材料

①A1、A2、B类流体和腐蚀性介质工艺管道不使用脆性材料。

②A1、A2、B类流体和腐蚀性介质工艺管道不使用平焊法兰。

③在满足工艺要求条件下，A1、A2、B类流体和腐蚀性介质等工艺管道，无特殊要求外使用金属垫片或半金属垫片。

④对于A1、A2、B类流体所有阀门采用有可靠密封结构。

⑤不得使用带填料密封的补偿器。

⑥A1、A2、B类流体介质的管道接头不采用钎焊接头、粘接接头、胀接接头及填充物堵缝接头。

◆机泵

所有转动设备进行有效的设计，尽可能防止有害物料泄漏。

对输送有毒有害物料的泵尽可能考虑选用无密封泵（如磁力泵、屏蔽泵等）。

对于输送有毒有害物料的离心泵或回转泵设置底部排净阀，排净阀设为双阀设计以便对有毒有害物料的收集。

所有输送工艺物料的离心泵及回转泵均采用机械密封。对输送重组分物料的离心泵及回转泵，提高密封等级（如考虑增加停车密封，干气密封、采用串联密封等措施），防止机械密封事故时大量有毒有害物料的泄漏。

◆水池

钢筋混凝土水池结构设计严格执行《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》（SH/T3132-2002）和《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）等相关规范。

循环水池等构筑物的钢筋混凝土结构抗渗等级不低于S6。

◆厂房

污染防治区内的厂房，对有可能受有害、有毒生产用水泄漏及污染的地面，按防水地面设计。地面坡向集水点的坡度不得小于0.01。

厂房内所有工艺管道穿过地面时做好防水处理。

厂房内的排水沟采用防渗钢筋混凝土浇筑。

◆事故水池

当防火堤不能容纳消防废水和泄漏物料，事故池用来存储从防火堤外溢的消防废水和泄漏物料，待事故处理完毕后在处理废水或物料，保证事故污水不外溢污染周围水环境，污水收集池用于收集项目产生的废水。

事故水池需要在池底铺设30厘米灰土，再加一层防渗膜，最后覆盖防渗混凝土层。尽可能的减少池内污水的下渗。

◆制度建设

建立经常性的检修制度，如每年对厂区的各类防渗设施进行一次或两次全面的检查，以便及时发现问题，及时处理解决，及时更新维护各类污水输送储存中转设施。加强生产管理，杜绝事故性排放和泄露。

9.6环保设施投资估算及“三同时”验收一览表
本项目建成投产后，环保设施投资、处理效果及“三同时”验收内容见表9.6-1。可见，本项目环保设施投资共约88万元，约占总投资的1.37%，企业可以承受，环保设施及投资见表9.6-1。

表9.6-1  技改项目“三同时”一览表

	项目
名称
	年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线技术改造项目

	类别
	污染源
	污染物
	治理措施（设施数量、规模、处理能力等）
	处理效果、执行标准或拟达要求
	投资总额（万元）
	完成时间

	废气
	1#排气筒
	酚类防老剂工艺废气
	苯乙烯、苯酚、苯胺、丙酮、等
	1套3000m3/h的活性炭吸附装置（改造）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准
	20
	与建设项目同步实施



	
	2#排气筒
	KY405橡胶防老剂工艺废气
	非甲烷总烃（石油醚、α-甲基苯乙烯）
	风量为5000m3/h
	活性炭吸附装置（新建）
	
	25
	

	
	
	
	粉尘
	
	1套布袋除尘装置（新建）
	
	5
	

	
	无组织
废气
	苯酚、丙酮、非甲烷总烃等
	/
	厂界浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准表1无组织监控浓度
	/
	

	废水
	初期雨水、

生活污水、
实验室废水
	COD、SS、氨氮、TP
	生活污水进入化粪池处置后与初期雨水、实验室废水经厂区现有废水处理站处理后进入市政污水管网内
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ3082－2010）中B标准及污水厂接管标准后接管海安恒泽水务有限公司处理
	利用
现有
	

	清下水
	冷却塔废弃水
	COD、SS
	/
	接管雨水管网
	利用现有
	

	噪声
	设备噪声
	噪声
	采用低噪声设备、减振等措施
	厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	3
	

	固废
	危险固废分类存放场所，防淋、防渗透系统
	储存场所防雨、防渗
	利用
现有
	

	绿化
	——
	——
	依托现有绿化
	——
	——
	

	地下水
	地面防渗工程（废水处理站池、化学品仓库、危废堆场等）、地下水污染事故监控、事故防范措施应急预案
	——
	40
	

	风险投资
	环境风险防范措施、环境风险应急预案
	满足环境风险防范措施、环境风险应急预案要求
	15
	

	事故应急措施
	事故水池容积设置为426m3
	满足安全要求
	20
	

	环境管理（机构、监测能力等）
	本项目建成后，应设立专门的环境管理机构和专职或兼职环保人员1～2名，负责环境保护监督管理工作。项目运营期的环境保护和防治污染设施由建设单位实施，政府监督部门为南通市海安县环境保护局。
	满足相关要求
	——
	

	清污分流、排污口规范化设置
	水：污水排口采用水泥管道，初期雨水切换输送到污水预处理系统泵、管线。 

噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌。便携式噪声检测仪。 

固废：设置专用的贮存设施或堆放场地，设置标志牌等。
清污分流管网、规范化排污口，污水接管口设置流量计；安装废水在线监测系统，依托现有；新增废气排气筒规范化设置
	满足环保要求
	利用
现有
	

	总量平衡具体方案
	有组织排放的大气污染物主要为粉尘、VOCs（非甲烷总烃、苯乙烯、苯胺、苯酚）、氯化氢特征污染物，其中VOCs在现有已批总量内平衡，粉尘、氯化氢其总量仅作为考核量报南通市环境保护局批准，在海安县范围内平衡。 
本项目初期雨水、实验室废水、生活污水，生活污水经化粪池预处理后与初期雨水、实验室废水经过厂区废水处理站处理后通过区域污水管道排到海安恒泽水务有限公司处理。项目废水总量在现有已批总量内平衡。
	

	空间防护距
离设置（以
设施或厂界
设置，敏感
保护目标
情况等）
	项目车间外设置100m卫生防护距离；项目卫生防护距离内没有居民点等敏感保护目标。
	

	合计
	128
	


10清洁生产分析和循环经济

10.1清洁生产分析

清洁生产是指整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生态效率并减少对人类和环境的风险。清洁生产的目的就是通过采用先进的生产技术、工艺设备以及清洁原料，在生产过程中实现节省能源，降低原材料消耗，从源头控制污染物产生量并降低末端污染控制投资和运行费用，实现污染物排放的全过程控制，有效地减少污染物排放量。

10.1.1原辅材料、产品清洁性

（1）原辅材料

本项目橡胶防老剂KY-405所用的反应物为二苯胺、α-甲基苯乙烯，溶剂石油醚；系列酚类防老剂使用的原辅材料为苯乙烯、苯酚、碳酸氢钙、二苯胺、对氨基二苯胺、丙酮、苯胺、盐酸、氢氧化钠，以上原料中盐酸、氢氧化钠为腐蚀性物质；其他均属有毒或易燃物质，但这些原辅材料均为产品反应原料，不可替代。且本技改项目将丁酸乙酯生产线关停，原有6条酚类防老剂生产线升级改造后变成1条酚类防老剂和3条橡胶防老剂KY-405生产线，大大减少原辅料使用量，减少易挥发性原辅料的使用量。

（2）产品

项目技术升级改造后的产品防老剂 KY-405 属非污染型防老剂，在胶料中易分散，对胶料的硫化特性无明显影响。由于具有高分子量和低挥发性的特性，使其抗氧化持久性明显优于酚类抗氧剂，是酚类防老剂的理想替代品。
10.1.2生产工艺、设备先进性

（1）橡胶防老剂 KY-405工艺和设备先进性分析

橡胶防老剂 KY-405传统的生产工艺为二苯胺与α-甲基苯乙烯在硫酸的催化下反应。反应后用碱中和、水洗、结晶得成品。其生产方法不仅工艺复杂，对设备腐蚀性大，而且产生大量的生产废水，后处理复杂。
本项目采用的工艺为目前国内最为先进的生产工艺，由惠源化工公司独立开发，新工艺采用二苯胺和α-甲基苯乙烯在蒙脱土为催化剂的条件进合成反应，反应条件在低温、常压下进行，反应条件温和，蒙脱土作为催化剂廉价而普通，选择性好，使得反应转化率高，产品收率高，且其反应产物无需经过中和、水洗等复杂的后处理过程，没有废水。

本项目主要生产装置采用DCS自动控制系统，选用安全可靠的自动控制仪表。将装置现场控制参数如温度、压力、差压、流量、液位等接入DCS系统集中显示、记录，并设置自动调节系统和越限信号报警及自动联锁保护。对需要核算的参数设置积算功能，实现参数远传、实时在线监控。在有毒有害、易燃易爆场所，配备必要的有毒有害、易燃易爆气体泄漏检测报警系统和火灾报警系统。
具体本项目采用的生产工艺方法与传统生产工艺对比情况一览表见表10.1-1。

表5.2-2本项目采用的生产工艺方法与传统生产工艺对比情况一览表

	指标
	传统工艺
	本项目工艺

	产品收率
	95%
	>98.5%

	工艺流程
	流程长，后续处理复杂
	流程短，无后续处理工序

	废水
	废水量大
	无废水产生

	对设备腐蚀性
	较大
	无

	自动化程度
	——
	自动化控制反应条件


本项目生产的KY405橡胶防老剂产品指标与传统工艺生产的KY405橡胶防老剂产品指标对比情况见表10.1-1。

表10.1-1  本项目生产的KY-405橡胶防老剂与传统产品指标对比情况

	
	含量%
	熔点℃
	灰分%
	加热减量

（80 ℃）%
	性状

	本项目产品
	≥99
	≥98.5
	≤0.08
	≤0.15
	白色至近白色

粉末或细小晶体

	传统工艺产品
	≥98
	≥98.5
	≤0.1
	≤0.2
	白色至近白色

粉末或细小晶体


如上表所示，本项目所用工艺生产的KY-405产品指标优于传统工艺生产的产品，因此可见，本项目所用生产工艺、设备均较为先进，属于国内先进产品。
（2）酚类防老剂工艺和设备先进性分析

技改后，项目采用的各类反应釜的温度控制均采用全自动温度调节，根据所需要的温度通过调节阀自动调整热源或冷却水的用量，既能够很好的控制釜内的温度，又节约了人力劳动。技改后的酚类防老剂生产装置加氢釜的压力控制，采用全自动压力调节，通过设定加氢反应釜的压力，运用自动调节阀，调节加氢釜中氢气的压力，保证加氢釜平稳、安全的运行。

10.1.2集中供热及节约蒸汽

本项目所需蒸汽由热电厂提供，不自建锅炉。

本项目采用多级换热方式节约热能，各生产中的用蒸汽设备的冷凝水进行收集利用。

10.1.3企业管理控制水平的提高

（1）过程控制：

生产各环节需要紧密配合、严格控制、以防出现纰漏。企业加强车间管理，定期检修，保证设备运行良好，减少因设备故障产生的不合格品。
（2）管理：

本次技改后，自动化程度较技改前有所提高，操作简单、易于管理，同时企业持续完善了各方面管理制度，通过对职工、生产管理的加强，持续降低生产成本。
（3）员工：

技改后全厂定员不变。企业对操作工试行培训上岗，同时定期对员工组织培训、考核，强化员工整体素质，提高工作效率。

10.2循环经济分析

所谓循环经济（recycle economy），即在经济发展中，遵循生态学规律，将清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续消费等融为一体，实现废物减量化、资源化和无害化，使经济系统和自然生态系统的物质和谐循环，维护自然生态平衡。循环经济的本质是生态经济，以“减量化（reduce）、再使用（reuse）、再循环（recycle）”为基本行为准则（称为3R原则），具有低开采、低投入、高利用、低排放的特征，是解决目前可持续发展中资源和环境问题的最佳途径。

10.2.1内部资源的梯级利用

项目生产中充分注意对原料、能源的利用，以减少资源能源的消耗，对原料进行蒸馏和冷凝回收回用于生产，实现了资源的循环利用，提高原料利用率，实现了资源的循环利用，提高原料利用率。 

本项目采用多项节水措施，尽可能降低新鲜水的使用量，按照分质多用的原则，将生产过程中蒸汽冷凝水回用于循环冷却补充水。循环冷却溢流排放水回用于地面冲洗。通过水质分质利用，全厂能对水进行充分利用，节省了水资源，符合水的阶梯利用措施。  

由此可见，项目对内部资源的利用符合资源阶梯利用的原则。

10.2.2资源化利用措施

项目生产中能对原料充分利用，减少物料的消耗，蒸汽冷凝过程产生的冷凝水可以作为冷却循环系统补充水使用，项目的冷却水循环利用，通过采取各类措施节约水资源，以达到水资源循环利用的目的。 

从区域循环经济的角度看，产业园规划集中供热采用供热中心供给的方式，本项目生产过程中使用的蒸汽由集中供热供给。 

综上所述，本项目在实施过程中一直贯彻着提高资源利用率这一原则。由此来看，本项目的实施是符合循环经济理念的。 

10.3小结和建议

（1） 从原辅材料和产品的清洁性，生产工艺和设备的先进性，以及污染物排放控制等方面分析，本项目满足清洁生产和循环经济的要求。

（2） 为进一步提高本项目清洁生产水平，建议如下：

①建议项目在今后的运营中积极开展清洁生产审核，进一步减少污染物排放。

②在生产过程中根据实际情况改进和调整工艺设备的运行参数，以进一步提高产品的得率；尽量选择毒性和环境风险相对较小，高效低耗的原辅材料，进一步降低项目环境风险水平；重视物料回收再利用，进一步降低成本，提高产品在市场上的竞争力，缩小与国际先进水平的差距。 

③设备采购时选择效果好、密闭性好，易控制，安全的设备；选择低噪声设备，对于个别高噪声源强的设备，采取消声隔声措施，设备经常维护保养，使之保持良好的运行状态，降低噪声源源强。

④对冷、热管网系统采用先进的保温技术和保温材料进行保温、保冷，减少系统在输送过程中的损失，降低能源消耗。 

⑤加强物料回收和循环利用，提高回收率，减少了物料的消耗量和污染物排放量，降低对区域大气环境影响。

11污染物排放总量控制

我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，本项目的总量控制应以区域总量不突破为前提，通过对本项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，以确保项目所在地的环境质量目标能得到实现，达到本项目建设的经济效益、环境效益和社会效益的三统一，促进本区域经济的可持续发展。

11.1总量控制因子

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿）》以及《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，需要总量控制的主要污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氧氮化物（NOX），根据本项目排污特征确定总量控制因子为：：

（1）大气：

考核指标：VOCs（非甲烷总烃、苯乙烯、苯酚、苯胺、丙酮）、氯化氢、粉尘；
（2）废水：

控制指标：COD、NH3-N
考核指标：废水量、SS、总氮、总磷
（3）固废：工业固体废物排放量。

11.2污染物排放总量控制指标

本项目实施后，全厂总量申请指指标见表11.2-1。

表11.2-1  技改项目污染物总量表（t/a）

	种类
	污染物名称
	现有项目排放量
	技改项目排放量
	“以新带老”削减量
	全厂最终排放量
	企业已批总量
	技改前后

变化量

	废气
	有组织
	粉尘
	0
	0.067
	0
	0.067
	0
	+0.067

	
	
	氯化氢
	0.052
	0.005
	0.047
	0.005
	0
	-0.047

	
	
	非甲烷总烃
	0
	0.238
	0
	0.238
	0
	+0.238

	
	
	苯乙烯
	0.0848
	0.008
	0.0768
	0.008
	0
	-0.0768

	
	
	苯酚
	0.00976
	0.0003
	0.00946
	0.0003
	0
	-0.00946

	
	
	苯胺
	0.0006
	0.0001
	0.0005
	0.0001
	0
	-0.0005

	
	
	丙酮
	0.024
	0.002
	0.022
	0.002
	0
	-0.022

	
	
	乙酸
	0.014
	0
	0.014
	0
	0.014
	-0.014

	
	
	丙酸
	0.02
	0
	0.02
	0
	0.02
	-0.02

	
	
	丁酸
	0.034
	0
	0.034
	0
	0.034
	-0.034

	
	
	乙醇
	0.022
	0
	0.022
	0
	0.022
	-0.022

	
	
	乙酸乙酯
	0.244
	0
	0.244
	0
	0.244
	-0.244

	
	
	丙酸丁酯
	0.148
	0
	0.148
	0
	0.148
	-0.148

	
	
	丁酸乙酯
	0.14
	0
	0.14
	0
	0.14
	-0.14

	
	
	VOCs
	0.741
	0.248
	0.731
	0.248
	0.622
	-0.493

	废水
	水量t/a
	2774
	1625
	1149
	1625
	2774
	-1149

	
	COD
	1.108
	0.207
	0.901
	0.207
	1.108
	-0.901

	
	SS
	0.234
	0.203
	0.031
	0.203
	0.234
	-0.031

	
	NH3-N
	0.024
	0.014
	0.010
	0.014
	0.024
	-0.010

	
	TP
	0.0042
	0.003
	0.001
	0.003
	0.0042
	-0.001

	固废
	一般固废
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	危险固废
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0
	0


11.3总量平衡途径
（1）大气污染物总量平衡途径 

本项目无二氧化硫（SO2）、氧氮化物（NOX）产生及排放，有组织排放的大气污染物主要为粉尘、VOCs（非甲烷总烃、苯乙烯、苯胺、苯酚）、氯化氢特征污染物，其中VOCs在现有已批总量内平衡，粉尘、氯化氢其总量仅作为考核量报南通市环境保护局批准，在海安县范围内平衡。 

（2）水污染物总量平衡途径 

本项目初期雨水、实验室废水、生活污水，生活污水经化粪池预处理后与初期雨水、实验室废水经过厂区废水处理站处理后通过区域污水管道排到海安恒泽水务有限公司处理。项目废水总量在现有已批总量内平衡。
（3）固废 

技改项目固体废物通过回收处理和处置，最终都得到了合理的处置，不排向外环境。排放总量为“零”，控制量为“零”。
12环境影响经济损益分析 

12.1经济效益分析

项目总投资估算6410万元，其中固定资产5110万元，建设期利息0万元，流动资金2126.81万元。

项目正常年营业收入12600万元，利润总额4290.06万元，净利润3217.54万元。按综合经济测算，本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，税前项目投资内部收益率为33.47%（税后27.33%），税后静态投资回收期为5.02年（含建设期1年），财务净现值为7474.76万元（所得税后，ic=12%）。

说明本项目有一定盈利能力和抗风险能力，具有良好的经济效益。

12.2社会环境效益分析

技改项目具有良好的社会效益：

（1）根据国内外市场需求的情况分析，项目的建设是必要的，产品市场前景是非常广阔的。

（2）企业技改后，不仅增加自身的经济效益、增强公司的竞争实力，而且能够大大增加地方的税收，有助于当地经济发展。

（3）企业技改后，可以促进区域经济发展，提高人群收入和生活质量，有益于该区域的开发建设。

技改项目排放的污染物虽然会对周围环境造成一定的影响，但由于项目建设后，采用有效的污染防治措施，使得区域内的污染物排放强度得到一定程度的控制。

综合上述分析可知，本项目的建设有一定的社会效益。

12.3环境效益分析

技改项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“达标排放”、“总量控制”的污染控制原则，达到保护环境的目的。该项目的环保措施主要体现在废气、废水处理系统的选择合理、有效。另外，环保投资还给建设单位带来显著的经济效益，主要表现在减少排污收的直接效益和“三废”综合利用的间接效益。

由此可见，建设项目环保投资的效益是显著的，既减少了排污、又保护了环境和周围人群的健康，实现了环境效益与社会效益、经济效益的最佳结合。

12.4效益分析

项目环保设施投资的环境效益主要体现在对“三废”的综合利用和能源的回收利用，不但降低了单位产品的物耗，降低单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量以及减少排污收费或罚款等。 

本项目的环保设施实施后，能有效地控制和减少生产过程中的污染物，实现污染物的达标排放。工程分析中列出了项目环保设施正常运行时的污染物削减量。 

可见项目环保投资的环境效益是巨大的，项目环保设施的正常运行必将大大减少污染物的排放。 

如果考虑由于减少污染物排放量而减少对自然生态环境造成的损失、厂区绿化带来的环境效益、多项资源和能源综合利用收入而减少潜在的环境污染和资源破坏效应、减少排污收费或罚款等，以及本项目的社会环境效益方面，则本项目的环境是收益的，因此从环境损益分析的角度分析本项目是可行的。

13环境管理与环境监测 

13.1环境管理

随着社会经济的飞速发展，环境保护的理论与实践日益深入，“以防为主、综合治理、以管促治、管制结合”，以环境科学的理论为基础，用技术、经济、法律、教育和行政的手段，对开发、建设项目进行科学管理，协调社会经济发展与环境保护的关系，达到可持续发展的目的已成为共识。环境管理是组织整个管理体系的一个有机组成部分。环境管理体系的设计是一个不断发展和具有交互作用的过程。实施环境方针、目标和指标所需的组织机构、职责、惯例、程序、过程和资源应与其它领域(如运行、财政、质量、职业安全卫生)中的现行工作相协调。

企业为各项污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、危险废物转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

13.1.1环境管理基本原则

项目投产后的环境管理，应同时执行国家有关的法律、规章和企业管理的有关要求，针对本项目的特点并结合企业ISO14001的贯彻执行，应遵守以下基本原则：

（1）正确处理发展生产和环境保护的关系，既要保护环境，又要促进生产的发展，把环境效益和经济效益统一起来；

（2）企业环境管理是企业管理的一个组成部分，环境管理要贯穿到生产建设全过程，企业环境管理指标要纳入企业计划指标。同时下达、同时进行考核，并作为企业经济责任制的内容进行检查；

（3）对照组织的环境方针、目标和指标，评价环境表现(行为)，并在适当时寻求改进；

（4）加强全公司员工环境保护意识，专业管理和群众管理相结合；

（5）控制污染要以预防为主，管治结合，综合治理，以取得最佳的环境效益。

13.1.2环境管理机构

环境管理应有企业环境管理者代表(需高层领导兼任)负责，设专职环境管理和工作人员，对全公司的环境开展管理工作。设专门的维修环保部，对全公司环境进行管理工作，主要负责：

（1） 环境管理和技术；

（2） 环境保护治理设施管理、维修和操作；

（3） 环境监测和分析。

同时，在生产车间和仓库设兼职环境保护管理员。

13.1.3环境管理主要内容

企业在保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，方案主要内容包括：

（1） 组织污染源调查，弄清和掌握污染状况、建立污染源档案、并定期开展环境监测；

（2） 编制企业环境保护规划和计划，并作为企业生产目标的一个内容，纳入到企业生产发展规划和计划中去；

（3） 根据国家有关标准及江苏省有关标准，制定便于考核的污染源排放指标、和建设试运转指标、绿化指标等，同生产指标一同进行考核，做好环境统计；

（4） 建立和健全各种管理制度，并经常检查督促；

（5） 积极开展清洁生产工艺的研究，努力减少能源和产品能耗，在发展生产的同时，严格控制污染物的排放总量；

（6） 保证污染物治理设施正常运行并达标排放；

（7） 建立污染突发事故分类、分级档案和处理制度；

（8） 搞好环境教育和技术培训，积极推进ISO14001环境管理体系的实施，开展清洁生产审核，提高全公司各级管理和工作人员的环境保护意识和技术水平，提高污染控制的责任心，以取得良好的环境绩效，自觉为创造美好的环境做出贡献，推动公司环境保护工作的发展。

13.2环境监测机构

13.2.1监测机构的建立

建立企业环保监测机构，配备专业环保技术人员，配置必备的仪器设备，具备定期自行监测的能力。若企业不具备监测条件，须委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。
13.2.2排污口规范化

根据苏环控《关于印发<江苏省排污口设置及规范化整治管理办法>的通知》（[1997]122号），污（废）水排放口、废气排气筒、噪声污染源和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置。

（1）废水排放口规范化设置

根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，建设单位厂区的排水体制实施“雨污分流、清污分流”制，全厂设置污水接管口一个、清下水一个，均为现有接管口；环境保护图形标志牌原则上应设在排污口附近醒目处。若排污口隐蔽或距厂界较远的，则标志牌也可设在监测采样点附近醒目处。
根据苏政办发[2011]108号文精神，要求南化化工产生的污水在厂内预处理达标后用专用明管送污水处理厂处理，并设置在线监控装置、视频监控系统和自动阀门。

（2）废气排放口规范化设置

企业技改项目新增1个排气筒，改造现有一个排气筒，应设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔，其总数目和位置须符合《固定污染物源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求。各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。废气净化设施的进出口均设置采样口。在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。对无组织排放的有毒有害气体，凡有条件的，均应加装引风装置，进行收集处理，改为有组织排放。
（3）固定噪声源
在固定噪声源风机、泵等对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。

（4）固体废物贮存（处置）场所规范化

建设单位须根据《关于印发<工业危险废物产生单位规范化管理实施指南>的通知》（苏环办﹝2014﹞232号）的要求，加强危险废物规范化管理。
本项目建设后全厂设置的排污口具体如表13.2-1。 

表13.2-1  排污口设置情况
	类别
	废气
	废水
	固废

	
	
	废水
	清下水
	

	设置个数
	本项目新增1个排气筒，改造一个，全厂2个 
	1个（原有）
	1个（原有）
	1个（原有）


项目各排污口环境保护图形标志设置要求具体见表13.2-2。

表13.2-2 各排污口环境保护图形标志

	排放口名称
	编号
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	清下水排放口
	WS-01
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	排气筒
	FQ-1、FQ-2
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	噪声
	ZS-X
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	固废暂堆场所
	GF-X
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


13.3环境监测计划

13.3.1废气污染源监测

根据排污口规范化设置要求，对工厂外排的主要废气进行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表13.3-1。

表13.3-1  废气污染源监测

	监测点位置
	监测项目
	监测频率

	1#排气筒出口处
	苯乙烯、苯酚、苯胺、丙酮、氯化氢
	1次/半年

	2#排气筒出口处
	粉尘、非甲烷总烃
	1次/半年

	厂界
	非甲烷总烃、苯乙烯、丙酮
	1次/半年


13.3.2废水污染源监测

根据排污口规范化设置要求，对工厂外排的主要水污染物进行监测，在企业总排放口设置采样点，在排污口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

有关废水监测项目及监测频次见表13.3-2。

表13.3-2  废水监测项目及监测频次

	监测点位置
	监测项目
	监测频次

	污水排放口
	废水量、COD、NH3-N、TP
	COD、氨氮、流量自动监测，其它项目1次/季度


13.3.3地下水监控计划、应急处置措施及预案
13.3.3.1监控计划 

    根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本项目应提出地下水监控计划，方案监测计划应包括监测井位置、井深、井结构、监测项目、监测频率等。 

表13.3-3  地下水监控计划
	监测点位置及功能
	井深
	井结构
	监测项目
	监测频次

	厂区地下水监测井

（背景值）
	潜水层，井深4m
	钢筋混凝土结构
	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、锌、挥发性酚类、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群
	每1年测1次

	双桥村地下水监测井

（上游，地下水环境影响跟踪监测点）
	
	
	
	

	厂区西北侧外1m地下水监测井

（下游，污染扩散监测点）
	
	
	
	


制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划：
跟踪监测报告编制的责任主体为建设单位，地下水环境跟踪监测报告的内容包括：
a）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。
b）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。
信息公开计划应至少包括建设项目特征因子（挥发性酚类、氨氮、高锰酸盐指数、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、镉、总大肠菌群）的地下水环境监测值。
13.3.3.2应急处置措施
①当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。

②当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

③组织装专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

④对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

13.3.3.3应急预案
①地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调。制定企业、开发区和海安县三级应急预案。

②应急预案应包括以下内容：

应急预案的制定机构：应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。

13.3.4噪声污染源监测

定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

13.3.5污染事故应急监测计划

为及时有效的了解本企业事故排放对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，发生较大污染事件时，委托海安环境监测站等单位进行环境监测，具体监测方案和计划如下： 
1）应急防护监测范围的划定：以发生事故区为圆心，事故发生时下风向为主轴的60°扇形区。
2）应急监测对象：主要是针对苯乙烯、丙酮、非甲烷总烃等有毒有害物质（根据事故泄漏及伴生物质确定）
3）布点方式与范围：根据当地的风力，风向及有毒气的特性，监测时，可采用 扇形布点法，在上风向100m设一对照点，以事故发生时的下风向为轴心，污染源为圆心，300m和1500m 半径作60°扇形，扇形区为应急监测区，监测区内间隔 200m布设一条弧线，每条弧线上设置3～5个监测点。
4)采样方法和频次：采用动力采样或气体检测管直接测定。空气动力采样频次为每2小时一次，流量0.5L/min，采样时间为40min。气体检测管直接测定频次为每半小时一次。
5)快速监测
①监测人员接到事故通报后立即赶赴事故现场，实施快速监测，及时将监测结果报告指挥部，快测快报，必要时，可以采用先口头报告，后书面报告的形式。
②指挥部依据快速监测的结果，结合事故初步调查评估的结论，确定进一步行动布置以及是否启动精确监测程度。
6)精确监测精确监测程序一旦启动，监测单位应立即着手采样准备，实验分析，确保以最快的速度实施监测、报告结果。 根据现场情况和监测结果，采取有效的防治措施，控制可能被污染的人数、范围，并及时通知相关部门采取应急措施，对物料泄漏进行排险。 事故得到控制，紧急情况解除后，污染事故应急处理人员立即进入现场，配合消防、卫生等部门指导相关人员清除泄漏现场遗留危险物质，消除物料泄漏对环境产生的影响，同时检测核实没有隐患、空气环境质量达标后，通知被疏散群众返回，恢复正常生产和生活。
7)监测人员的防护和监护措施
①危险化学品事故发生后，通信警戒组人员根据事故性质、发展趋势，联系当地环保、卫生监督等部门来厂协助进行现场监测。
②监测人员必须正确佩带好防护用具，进入事故波及区必须登记。监测人员不得单独行动，需2-3人一起进行监测。必须相互间能够联络、监护。可能发生更大 事故时应立即撤离监测区域。

13.4环境监理

13.4.1环境监理要求

根据环境保护部办公厅函（环办函〔2011〕821号），同意将江苏省列为建设项目环境监理工作试点省份。为了落实本项目的各项环保治理措施和环境管理方案，建设单位应在设计、施工阶段委托具有环境工程监理资质的单位，对本项目设计施工阶段的“三同时”措施、有关环保管理方案进行全过程监督管理，并以此作为工程竣工环保验收的依据。通知规定了以下建设项目应开展环境监理工作：

（1）轨道交通、公路、机场、港口码头、管道、水利工程等生态类项目；

（2）化工、农药、医药、造纸、电镀、印染、酿造、钢铁、建材等重污染工业类项目；

（3）涉及自然保护区、饮用水源保护区等重要生态功能区的项目；

（4）总投资1亿美元（或8亿人民币）以上或环保投资1000万人民币以上的投资项目；

（5）环保行政主管部门在环境影响评价文件批复中要求开展环境监理的项目。

本项目为化工项目，因此属于应开展环境监理工作的范围。因此，建议建设单位在取得环评批复后开展施工期环境监理工作。从项目设计阶段、施工阶段及试生产阶段，全面开展环境监理工作。
13.4.2环境监理内容

环境监理单位接受业主的委托，对设计施工阶段的“三同时”措施以及有关环保管理方案进行全过程的监督管理，并配合环保主管部门开展工作。主要包括施工期环境监理、运营期环境监理、污染防治方案设计实施的现场环境监理和污染防治项目施工进度的环境监理。 

施工期环境监理的主要内容如下： 

（1）固体废物处理措施监理 

保证施工过程的废弃物得到妥善合理的处置，保证工程现场清洁整齐，不污染环境。 

（2）大气污染防治措施监理 

保证施工过程的废气达标排放，施工区域及其影响区域达到规定的环境质量标准。 

（3）噪声控制措施监理 

按照环评和设计要求对施工噪声进行防治，保证施工区域及其影响区域的噪声环境质量达到相应的标准，必须避免噪声扰民。 

（4）环保工程“三同时”监理 

按照设计文件和进度安排，监理环保工程建设是否符合“三同时”要求，污染源是否按照设计要求处理排放。 

（5）环境监测等环评报告书提出的其它环保措施监理 

落实必要的施工期环境监测，并为环境监理提供必要的监测数据。保证环境影响报告书提出的其它环保对策措施的有效实施。 

（6）协助业主处理施工过程出现的重大环境事故 

（7）施工后期的环境监理 

主要是由环境监理单位编制工程环境监理报告书，作为环保竣工验收资料。运营期环境监理主要内容如下： 

根据环保部门的批复和环评要求，现场监督检查环境监理运营期产生的废气、废水、噪声、固体废弃物环境风险防范等，在工程中采取的废气污染防治措施、水污染防治措施、噪声污染防治措施、固体废弃物污染防治措施和环境风险防范措施等的落实情况。 

污染防治方案设计实施的现场环境监理主要内容如下： 

监督施工现场的隐蔽工程、工艺各个单元和设备配套情况。 

污染防治项目施工进度的环境监理主要内容如下： 

现场监督项目实施进度是否按预定施工进度计划进行。工艺调试的环保监理：对工艺的单元调试、设备调试和整体工艺系统调试进行现场督查。试运行的环境监理：对整体工艺系统试运行和运行期间取样运行情况的督查。 

引入环境监理，是保证本项目各项环保措施落实的有效手段，对保证项目建设与周边生态环境有机的融合，减少各类污染物对周边环境的污染，都将起到重要的作用。 
14公众意见调查 

14.1公众调查的目的

公众参与是建设项目通过环评工作与公众之间进行的双向交流，其目的是让公众对本工程充分了解，给公众以表达他们意见的机会。通过公众的参与，辨析公众关注的问题，有利于化解不同矛盾，制定合理的环保措施，使建设项目能被公众充分认可，更有效地提高项目的环境和经济效益。

国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998.11）第十五条规定：建设单位编制环境影响报告书，应当依据有关法规规定，征求建设项目所在地单位和居民的意见。《环境影响评价法》中也提出了公众参与的具体要求。2006年2月14日国家环保总局下发了“关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知”（2006年3月18日起施行），2012年10月30日环境保护部下发《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号），以及2012年10月22日江苏省环保厅发布的《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规〔2012〕4号），均要求严格执行公众参与，公开建设项目的环境信息和强化社会监督，并再次明确提出环境影响评价工作必须设置公众参与章节，并规定了公众参与的程序和方法。本项目环评期间，进行了广泛的公众参与调查。

14.2公众参与的方法与原则

（1）网上公示：

此次环境影响评价的公众参与工作，项目委托合同签订后，企业于2015年7月24日至8月6日在海安县环保局网站上进行了第一次公示。第一次公示网址为：

http://hb.haian.gov.cn/hbj/infodetail/?infoid=0fe0684b-bb20-44fe-a968-ee49a5fd6b43&categoryNum=003003
[image: image131.png]AR

EREORE: BT > L0045 o WiFAT

T R L AL T B PR A B 4 7= 2400 MRS AR B £ UKY-405 4 7= e B R BUE T B R I i i 58 — R 22
=

[{ERRR: 2018/7/24 [RiERE: 0] [HETED] A1

— BRAHMEHRERE

MEEH: FF2400RERETIKY 405 Fa A BrEm e

WE#R: mEHLE TBTRRARNSRER BB RENT, 2006F BT ERRETFARERIL TERRA, EBE=MERETSP. DFC-34.
RD. BLE. 4010NA¥FFA=M. 200718280, milmitit TBTIRRARIRIIEETIMRBEIL, 2008868 16HEITHM. 200853 [# T B2 BiR BEIF=M
WEZBE ZEZEME, 20002 B4RET BEARBER (Z0BEERREFHIFRANERS, NEFGREETRRE-EARRTERES, &
RS HARERIA. IR RNG T B B P TR, AR, ERHG E SRR TR A R B TIKY 40574 )

Wesh, BT BEBENRINE=R=MIT, THITETE REHTIEBRZMEMEERT: B, it REH6RBEmETRIIE=Mm L~
REIF, FHTLATHENS, S PSR RHGE R RIS EFIKY-40E P45, B 000 B RG 7= S00MB 2R £ (BEFISP. DFC-34. RD.
BLE. 4010NAFRIFRAHA—FESE, SHAREES1000E) F240006EREETIKY-405.
= BEEEMESHNERAT

EikBL ST EEHIIETBAERAR

BRA: RE ABiE 13012858000
=, XEFH IAMFEIWTFHNENEHFNER AL





[image: image132.png]Bt ILHETFIRAEERAR
EBHES: ENFLZFE705
ot R P R e 638 R R EE )
BRA LT RIS 0512-68361805
#£8: 051268361607  E-Mail: jsg777@163.com
W FEZW TGO TFRFAEETHNE
(1) TR BATEMIT REEIAN B A ENEBTRNE, H7 TRIOBSRSMIHE SR
BRI, RS ATIREANE EE S,
(2) FITRER AR GRT SR T AR S M0 TSI, M HUE — 2 TavSIRAITR, SRHSTIS RS B RRT R s
(3) R BL IR BRI NG 2 TG Q0PI TIEAE LHBARREE 1, A LR EEE RIS SREN TR, MO RSl MRIA S i T IMa ST
Rigpteafuitit R THRHASARE, BIRRESHSEFHIMGRRIPHERR.
A, ERARBRRHEESE]
OEHFERENHEEHE WMTHERRATERR) ¢ QEEEHE TREZHEEROTE?
Z PR E R ARSE? GE AR BIMRAE S WRNER?
7 ARBBBEROEEHRL
AALMEER, 5. BFHpEE BAERINA, MBS R EEI0 TS R hE e NaREEE. WRFIF BB ERE (FHEKm
REH) PRERERAGHBNMER, FBAGHREE0. BWEE RS ETE RS R,
+ ARBRBERWE IR
ATRAIE AT B2 108, FAGEREENNENRBREFRNER AL, WiEERARILT.

R 215168

IR HERI AT

AT B RS IRRISRL R BE N 7

AL TRFIERAR
AHEFIMERHEERAR
ZO—EFHLRZ+MA




[image: image133.png]e (DEFIMETHERRAE]
EBHES: ENFLZFE705
Motk MR RAEERCSRTERF RN BER: 215168
BRA LT RIS 0512-68361805
#£8: 051268361607  E-Mail: jsg777@163.com
W FEZW TGO TFRFAEETHNE
(1) HEEM BATEMIT SRR EIAN B A7 EHEBEE, 517 TRA:
BIFTSREE, ARSATIREAT B E RS RE
(2) FITRERE AR GRT SR AT e N0 HTEERTRRE, MBI —S A TSiR0r s, RSSO B RRT R s
(3) R BL IR BRI NG 2 TG Q0PI TIEAE LHBARREE 1, A LR EEE RIS SREN TR, MO RSl MRIA S i T IMa ST
Rigpteafuitit R THRHASARE, BIRRESHSEFHIMGRRIPHERR.
A, ERARBRRHEESE]
HTERENEESRE (MTREREAEERE) 7
# LTI B R SR R BIMR AT S WRNER?
7 ARBBBEROEEHRL
AALMEER, 5. BFHpEE BAERINA, MBS R EEI0 TS R hE e NaREEE. WRFIF BB ERE (FHEKm
REH) PRERERAGHBNMER, FBAGHREE0. BWEE RS ETE RS R,
+ ARBRBERWE IR
ATRAIE AT B2 108, FAGEREENNENRBREFRNER AL, WiEERARILT.

L. SRR FhiRTRHEA AT 1T

T ST B RS PRSI R TR B0 T

REHIE T REZRRIENEE?

AL TRFIERAR
AHEFIMERHEERAR
ZO—EFHLRZ+MA




[image: image134.png]Bt ILHETFIRAEERAR
EBHES: ENFLZFE705
ot R P R e 638 R R EE )
BRA LT RIS 0512-68361805
#£8: 051268361607  E-Mail: jsg777@163.com
W FEZW TGO TFRFAEETHNE
(1) TR BATEMIT REEIAN B A ENEBTRNE, H7 TRIOBSRSMIHE SR
BRI, RS ATIREANE EE S,
(2) FITRER AR GRT SR T AR S M0 TSI, M HUE — 2 TavSIRAITR, SRHSTIS RS B RRT R s
(3) R BL IR BRI NG 2 TG Q0PI TIEAE LHBARREE 1, A LR EEE RIS SREN TR, MO RSl MRIA S i T IMa ST
Rigpteafuitit R THRHASARE, BIRRESHSEFHIMGRRIPHERR.
A, ERARBRRHEESE]
OEHFERENHEEHE WMTHERRATERR) ¢ QEEEHE TREZHEEROTE?
Z PR E R ARSE? GE AR BIMRAE S WRNER?
7 ARBBBEROEEHRL
AALMEER, 5. BFHpEE BAERINA, MBS R EEI0 TS R hE e NaREEE. WRFIF BB ERE (FHEKm
REH) PRERERAGHBNMER, FBAGHREE0. BWEE RS ETE RS R,
+ ARBRBERWE IR
ATRAIE AT B2 108, FAGEREENNENRBREFRNER AL, WiEERARILT.

R 215168

IR HERI AT

AT B RS IRRISRL R BE N 7

AL TRFIERAR
AHEFIMERHEERAR
ZO—EFHLRZ+MA




图13.4-1  第一次公示网站截图

报告书初稿编制完成后，于2015年11月10日至11月25日在海安县环保局网站进行第二次公示。向公众公示了《环境影响评价公众参与暂行办法》第九条所要求的几个方面的内容。公示了建设项目基本情况，对环境可能造成影响，预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点，评价结论的要点，公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及征求公众意见的范围、主要事项、形式和时间等。

第二次公示网址为：

http://hb.haian.gov.cn/hbj/infodetail/?infoid=8d752873-15a8-4f7d-bf09-27d748f56014&categoryNum=003003

[image: image135.png]EREORE: BT > L0045 o WiFAT

B AL T B IR A B4 7= 2400 MR A 7 Z FUKY-405 7= S B R BUE T B 31 35

[{E2RE: 2016/11/10 [REiRE: 011 [HRBITED] (X1

—. BRRAER

MEEH: FF2400REEETIKY 405 PSR BrE I e

WE#R: EEmH TBTRRARNSRER BB RENT, 2006F BT EBRETFARERIL TERMN, EBEF~MERENSP. DFC-34.
RD. BLE. 4010NA¥HFA=M. 2007415280, milmitit TBTIRRARIRIIREETIMRBEIL, 2008868 16H@EITMM. 200853 [# T B 7 BiR EEIF=M
WEZBE ZEZEWE, 20002 B4RET BmEHARBEN (Z0BEERREF IR ANERS, NEFGREETRRE-EARRTERES, &
RS HARETRIA. BRI T B B P TR, AR, ERHSESERR TR AR R ETIKY 4055 54) .

Wsh, BT BEBENRINE=R=MIT, HHITETE REHTIEBRZMEMEERT: B, litiis REH6RBEmETRII=Mm L~
REIF, FETLMBERS, EASTEF S FIGENR R ETIKY-40SE =4, BH000 BRMRIG F7=500MHXRmET (BETISP, DFC-34. RD.
BLE. 4010NAZFHRFIF=RAIH] S, RS 10006) F240005R BEBAEFIKY-405.

5301 B A SREUR R FriadiE, BRRISIIIATRAE. IREERIRIET A OBRE, ERFRANRT BRI,

= BRRE M ERSRR

ARIE KY40SRRETIE A= BB o FREFZHET: FAARTREL. 18
FEETES0~00dB (A) ; EREIBAEHELER () . BRUA. BHH. TEER.

MRk, £iESRE; TBRROEFEMREIEEE B
BEER. BokAEER. EEEE.




[image: image136.png]=. BERMATSHREER

I BKV40SPAETIAE == E R i o REFZBET, BEBENESF=EF2ME. FH. Th. B, FEEFET, SRETHHDEERE
B WE AATSIMIREHEUTHED  (GB16297-1006) BARRINEERG, Bid ISmsH TRk, il R A RARE TR, BIGMETER
BT RMRRERE (K R ESR AR (GB16207-1006) F2PFBRAN THRERRE, ik B FIREM DL FHiPBE R A 1= 7= S5 00
2#EFEASM00m, BE, WEENEERFSERF B EEIER AR TR ELA T 2P ESN.

TR A BokiRI ol IR SR A ST AL RS (RIGTM BB TERA B L MBI EEMEIL- T ) kR A RIAE
AT KEREHERUTED  (GB8978-1006) FR=IRAREER (IS AHEAMUATKIEARITED (CI3082—2010) FBIRHERBREFIAFHRATNBETHEST, BA
BREFFSARLASTAE, BALANT GRESKERTSRIARRED (GB13018-2002) —HAHRE, REHAEBHEN, FHIRMAKASIE
e

TR BB R, B, BEES. BRRER. BRI @), BRI Y-
LRI . BEREQES F) B FEW, AREERTTHE. Fart i

ks ERETR RRA R TR, EEES

FRHEFRESEER

(1) ETE (FISOREESER QUIER) ) (QBFEY) , BEWAFR TR TERRENEAREE, /5 (BEHLT~
(Q011EF) , BFTME BT ERMPRHEE, ﬂtxiﬂvﬁ xBﬂIﬁE

(2) (%I B SR T T 1T

(3) BTN S S4TSR

FEIRI B A ) K AR R (ﬁ%ﬂtﬂkﬁ“hr&» (GB8978-1996) FAFH =it BN BREFKFRRLBHTAE, RAHAMNT (I
TSRS (GB18918-2002) —2Ad ENEBS RIUSENA PR

I B FERE TS MERRHEENRG, EUHNEERARGR RN TAR (A TSRINERSE R  (GB16297-1906) F2PAHI— i, 1B
STEAISKE M TN RN ERERET RAETRETE (A TSRIHNERA R (GB16207-1006) FOTTARMRMIITRERE, ZiEWA
BT AT P E.

R RS EH EERR SRS, EIRE. WESREURRT RERIAT (Tilldll~ RIMSESARRE)  (GB12348-2008) HE)
i RO IHE AR,

TR BEFESR TR AR .

4) EEER

0B FTRE AORESB RIETE P T 2R AR AR AOF PSS, FEIREARHHE, tnselaere, BATRATRREMEY
7 RERMES, Rl SRR REE ST . B A A S R,

(3) SEEERIEME B, FFEDRRY, WETTHERMAROSESER, £0 T,

(6) ik

ERIETE RS SIS R RS RE L MATR T, WNERIPBESE, ZREMERATH.

E. ASERMRHEHREBIERERRBNT AR

AAET A SR RGN0 TERR (L :30-11:30; 4 2:00-5:00) » FEB R ERSFRRZRNBRESWBSPHEEE SERTTEHEEHEE

S ERD

SEMBIHER, AR “=




 

[image: image137.png]A ZAFERMRZHIRE DIPRE AR AR

ALEFASEHGHICNTERR (L 830-1130:F4 200-5:00) , BRI @ EFERRRZABFEFNRESHESEE REFMFEURIUE
EBHEEBFRAE AAFREFRBUTST

EiEBL ST EEHIIETBAERAR
FiE: 13912858000

FHETIMEFHEARAE

WEBHES: ERFEZFE705

Motk MR RAEERGSRTERFHR NG BER: 215168

BE aIT RIS 0512-68361805

#£H: 051268361607  E-Mail: jsg777@163.com
. ERAGBERHEEER

(1) RHIERIR B ATTEM B BRI B AR

(2) BTSN E 0 EBEE TR S RN 2R,

(3) REHHIERIN E B0 T RERRRE R R

(4) WIMRBEARE, RUEIZIAE MRS

(3) AXRMETEMRAEmAETRL.
. AAEREANEEER

ARAABIE. FE. . EBFEREE R TERINAN, mEke LR EINTeER kB NSRRI, MARZRE AR T RS
A,
A AL HER MR T

FAES L EEITH 10T T P, LA
=

#H. BTFEEMBEFESHARL, MEBERETFOLRREN. EMEERL BRI

BRI TR A8
IAEFRRTHEAR AR
Zo—HF+—A+A





图13.4-1  第二次公示网站截图

（2）现场公示

企业在两次网上公示的同时，也在项目周边敏感点现场张贴公示，具体见图14.2-3和图14.2-4。

[image: image138.jpg]


    [image: image139.jpg]



图14.2-3   第一次现场公示照片

[image: image140.jpg]


   [image: image141.jpg]



图14.2-4   第二次现场公示照片

（3）公众参与调查

两次公示结束后，2015年11月26日企业通过实地调查、发放调查表等形式收集公众意见和建议，调查以代表性和随机性相结合。
在调查表格的设计中，选择了与公众关系最密切及敏感的问题，为方便公众，回答问题多用选择打“√”的方式进行。公众参与调查表格式见表14.2-1。

表14.2-1   建设项目环境保护公众意见征询表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职业
	
	文化程度
	
	联系方式
	

	住址
	

	工作单位
	

	项目简介：

南通南化化工助剂有限公司拟在南通市海安县精细化工园区南通南化化工助剂有限公司原厂区内投资技改，将原有的6条酚类防老剂系列产品生产线保留1条，其余5条生产线升级改造为橡胶防老剂KY-405生产线。本技改项目建成后年产500吨酚类防老剂（防老剂SP、DFC-34、RD、BLE、4010NA等系列产品可共用一条生产线）和2400吨橡胶防老剂KY-405。

根据初步预测与评价结果，本项目建设符合国家及地方产业政策；生产过程中产生的各类污染物能达标排放；通过预测，项目建成投产后能确保周围环境功能不下降；项目建设符合清洁生产和循环经济要求。因此，在建设单位确保污染物稳定达标的前提下，从环保角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。

	1.您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因）

□很满意        □较满意         □不满意        □很不满意

	2.您是否知道/了解在该地区拟建设的项目

□不了解        □知道一点       □很清楚

	3.您是从何种信息渠道了解该项目的信息

□报纸          □电视、广播     □标牌宣传      □民间信息

	4.您认为该项目对周围环境造成的危害/影响程度

□严重     □较大   　□一般　　 □较小　

	5.从环保角度出发，您对该项目持何种态度

□支持     □有条件支持 　  □反对

请给出支持条件或反对理由：



	6.您对该项目环保方面有何建议和要求？



	7.您对该项目审批部门有何意见和建议

签字（盖章）：


14.3公众意见调查表调查情况

14.3.1调查范围统计

本次共发放公众参与调查表150份，回收150份，被调查人情况统计见表14.3-1。参加调查的对象主要是建设项目周边的普通群众。

表14.3-1  公众参与调查人员统计表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	文化程度
	家庭住址/所在单位
	电话号码
	所持态度

	1
	陈天翔
	男
	23
	职中
	葛家桥
	13861910656
	支持

	2
	徐国玲
	女
	48
	中专
	葛家桥村
	13921625859
	支持

	3
	张金鑫
	女
	32
	大专
	巷池村
	15250668099
	支持

	4
	杨维国
	男
	58
	大专
	巷池村
	13862708096
	支持

	5
	汤立峰
	男
	35
	高中
	葛家桥村朱家庄
	13776997000
	支持

	6
	许波琒
	男
	33
	初中
	海南农贸新村
	18796190898
	支持

	7
	张鑫
	男
	21
	大专
	南屏村
	15206271331
	支持

	8
	夏圣官
	男
	48
	大专
	虹桥村
	13962787676
	支持

	9
	刘思言
	女
	50
	高中
	通学桥村
	13921628587
	支持

	10
	夏佳佳
	女
	26
	大专
	虹桥村
	15051225199
	支持

	11
	王祝云
	女
	48
	大专
	虹桥村
	13606277323
	支持

	12
	姜小冬
	女
	33
	本科
	南屏村
	13962921520
	有条件支持

	13
	韩燕
	女
	28
	大专
	虹桥村
	18118609309
	支持

	14
	景仕明
	男
	60
	中专
	南屏村
	13962788480
	有条件支持

	15
	吴军
	男
	34
	中专
	巷池村
	18606120968
	支持

	16
	贲程清
	男
	27
	职高
	巷池村
	13813742412
	支持

	17
	王布江
	男
	47
	初中
	巷池村
	13962768658
	支持

	18
	杨素萍
	女
	43
	
	海南农贸新村
	13912851843
	支持

	19
	倪荣
	男
	27
	
	海南农贸新村
	15851346047
	支持

	20
	刘涛
	男
	22
	
	海南农贸新村
	13063977587
	支持

	21
	王秀兰
	女
	49
	
	虹桥村
	15850493926
	支持

	22
	徐中华
	男
	52
	初中
	海南农贸新村
	13951381985
	支持

	23
	王秀兰
	女
	45
	初中
	海南农贸新村
	13862703926
	支持

	24
	吴海燕
	女
	31
	大专
	海南农贸新村
	15371156993
	支持

	25
	许美宏
	女
	40
	
	巷池村
	15806272571
	支持

	26
	许长春
	男
	20
	职中
	巷池村
	15051229910
	支持

	27
	薛友进
	男
	40
	
	巷池村
	88850472
	支持

	28
	吕小强
	男
	28
	中专
	巷池村
	18252873895
	支持

	29
	丁林春
	男
	24
	中专
	巷池村
	18018401992
	支持

	30
	廖军和
	男
	35
	大专
	海南农贸新村
	13773742124
	支持

	31
	陆勇
	男
	27
	中专
	巷池村
	13776997258
	支持

	32
	刘峰
	男
	36
	高中
	南屏村
	15370812162
	支持

	33
	钱俊娟
	女
	41
	初中
	南屏村
	15850491546
	支持

	34
	周荣凤
	女
	37
	大专
	南屏村
	15851289661
	支持

	35
	蒋海波
	男
	31
	大专
	南屏村
	15996616278
	支持

	36
	张梅
	女
	29
	高中
	南屏村
	13773689451
	支持

	37
	戎世勇
	男
	40
	初中
	南屏村
	15950878666
	支持

	38
	张宏芳
	女
	39
	初中
	南屏村
	13962700830
	支持

	39
	刘小敏
	女
	31
	大专
	南屏村
	15996616217
	支持

	40
	阚丽莉
	女
	30
	大专
	南屏村
	15962769000
	支持

	41
	吴勇
	男
	44
	大专
	南屏村
	18862726688
	支持

	42
	江斌
	男
	31
	本科
	葛家桥村
	13773763000
	支持

	43
	赵河
	女
	25
	本科
	通学桥村
	15951415602
	有条件支持

	44
	沈皎皎
	女
	27
	小学
	凯顺*瑞城
	15851348590
	支持

	45
	周伟伟
	女
	27
	本科
	虹桥村
	18351321779
	支持

	46
	孔蝉伟
	男
	27
	本科
	葛家桥村
	18851383583
	有条件支持

	47
	李贞
	女
	27
	本科
	银杏村
	15190808994
	有条件支持

	48
	蒋大千
	男
	31
	本科
	虹桥村
	15370811998
	支持

	49
	韦定晶
	男
	31
	大学
	南屏村
	13813743185
	支持

	50
	于小进
	男
	31
	高中
	海南农贸新村
	15627468821
	支持

	51
	袁媛
	女
	30
	大学
	南屏花苑四期
	13328089032
	支持

	52
	倪小尧
	女
	28
	本科
	凯顺*瑞城
	18862723766
	支持

	53
	徐国余
	男
	56
	初中
	双桥村
	13962747136
	支持

	54
	周春华
	女
	56
	高中
	双桥村
	18662866166
	支持

	55
	顾进华
	男
	25
	高中
	双桥村
	15162702518
	支持

	56
	周静
	女
	29
	大专
	双桥村
	18651398398
	支持

	57
	徐凯
	男
	31
	大专
	双桥村
	13861911115
	支持

	58
	吴桂梅
	女
	42
	高中
	双桥村
	18914357808
	支持

	59
	孙玲
	女
	52
	初中
	双桥村
	15371925296
	支持

	60
	吉丽婷
	女
	24
	大专
	双桥村
	18706272322
	支持

	61
	周文龙
	男
	54
	高中
	双桥村
	13862706665
	支持

	62
	冯文斌
	男
	31
	高中
	双桥村
	15162707200
	支持

	63
	周晶晶
	女
	24
	高中
	南屏村
	15370980235
	支持

	64
	吴干华
	男
	31
	大学
	双桥村
	15370606006
	支持

	65
	何静
	男
	27
	大专
	南屏村
	13776991193
	支持

	66
	姚卫华
	男
	32
	高中
	南屏村
	13584711427
	支持

	67
	孙琳
	男
	34
	大专
	南屏村
	15862725886
	支持

	68
	王秦卿
	男
	28
	中专
	葛家桥村
	15372920897
	支持

	69
	梅进华
	男
	34
	大学
	凯顺*瑞城
	13606276306
	支持

	70
	杨春芝
	女
	36
	大专
	凯顺*瑞城
	13511576345
	支持

	71
	丁红琴
	女
	42
	初中
	南屏村
	13773755713
	支持

	72
	滕善平
	男
	45
	高中
	南屏村
	13027503125
	支持

	73
	高睿
	男
	33
	本科
	南屏村
	18020325028
	支持

	74
	周小兰
	女
	41
	高中
	南屏村
	18912852006
	支持

	75
	殷文龙
	男
	28
	大专
	双桥村
	18021700908
	支持

	76
	高静
	女
	56
	大专
	南屏村
	13861915598
	支持

	77
	缪燕龙
	男
	26
	中专
	南屏村
	13390934488
	支持

	78
	秦凌
	女
	30
	高中
	南屏村
	15371766566
	支持

	79
	冯陈程
	女
	20
	高中
	通学桥村
	13773746581
	支持

	80
	丁锦宽
	男
	30
	初中
	南屏花苑
	15962748755
	支持

	81
	沈城
	男
	27
	本科
	南屏花苑
	15006270535
	支持

	82
	刘广云
	男
	52
	高中
	虹桥村
	15651415178
	支持

	83
	陈顺华
	男
	48
	高中
	虹桥村
	13813797882
	支持

	84
	王晓建
	男
	32
	大专
	南屏村
	15996616199
	支持

	85
	张晓花
	女
	32
	大学
	虹桥村
	15950877833
	支持

	86
	张晓梅
	女
	32
	大学
	南屏村
	18862726259
	支持

	87
	郑龙
	男
	30
	高中
	凯顺*瑞城
	13934030120
	支持

	88
	丁月琴
	女
	32
	高中
	银杏村
	15051224385
	支持

	89
	刘伯军
	男
	31
	高中
	花鱼荡
	18015245888
	支持

	90
	崔怀国
	男
	38
	大专
	南屏村
	18651394596
	支持

	91
	崔怀琴
	女
	42
	高中
	南屏村
	13511578081
	支持

	92
	张嘉其
	男
	62
	初中
	虹桥村
	13511578136
	支持

	93
	丁佐琴
	女
	46
	初中
	虹桥村
	13901471201
	支持

	94
	何德秀
	女
	53
	初中
	南屏村
	13773759258
	支持

	95
	许波兰
	女
	57
	初中
	蒋家庄
	13862748521
	支持

	96
	徐发富
	男
	47
	高中
	蒋家庄
	18796196689
	支持

	97
	田利军
	男
	45
	高中
	南屏花苑
	13222112626
	支持

	98
	张英飞
	男
	33
	大专
	蒋家庄
	15262895775
	支持

	99
	袁半兰
	女
	59
	高中
	南屏村
	15962749713
	支持

	100
	王春香
	女
	27
	本科
	蒋家庄
	18851383071
	支持

	101
	储虹桥
	男
	27
	本科
	虹桥村
	18936194146
	支持

	102
	刘蓉
	女
	27
	本科
	南屏村
	15996664770
	支持

	103
	袁磊山
	男
	27
	本科
	南屏村
	13222111212
	支持

	104
	马芳
	女
	32
	本科
	虹桥村
	13222116611
	支持

	105
	仲振华
	男
	32
	本科
	虹桥村
	13222111616
	支持

	106
	徐利丹
	女
	25
	本科
	葛家桥村
	13773768023
	支持

	107
	朱林丽
	女
	26
	本科
	银杏村
	13962923475
	支持

	108
	章言
	女
	26
	本科
	银杏村
	13813746502
	支持

	109
	徐宝兰
	女
	45
	初中
	南屏村
	18015205086
	支持

	110
	吴月
	男
	26
	本科
	葛家桥村
	13511578598
	支持

	111
	秦玲玲
	女
	28
	本科
	银杏村
	15190803970
	支持

	112
	钱春江
	男
	34
	高中
	葛家桥村
	13773754989
	有条件支持

	113
	王军
	男
	34
	本科
	南屏村
	18015201136
	支持

	114
	王明悦
	男
	32
	本科
	南屏村
	13912855778
	支持

	115
	闻峰
	男
	42
	高中
	葛家桥村
	15250667535
	支持

	116
	曹晖
	男
	35
	高中
	南屏村
	18921622166
	支持

	117
	付勇
	男
	35
	大学
	花鱼荡
	18932244818
	支持

	118
	华信旺
	男
	32
	大学
	虹桥村
	13401288858
	支持

	119
	林昌兰
	女
	31
	大学
	巷池村
	13776946200
	支持

	120
	刘长春
	男
	35
	中专
	南屏村
	15006279900
	支持

	121
	郑敏
	女
	34
	本科
	南屏村
	13861916971
	支持

	122
	杨平署
	男
	32
	本科
	南屏村
	15162800348
	支持

	123
	姜西腾
	男
	36
	中专
	双桥村
	18602501888
	支持

	124
	张巍镡
	男
	33
	大学
	海南农贸新村
	15371910166
	支持

	125
	张以庆
	男
	59
	大专
	双桥村
	13776944196
	支持

	126
	王华
	男
	42
	高中
	巷池村
	13301477398
	支持

	127
	葛靖靖
	男
	31
	本科
	葛家桥村
	13921621601
	支持

	128
	王广来
	男
	55
	高中
	南屏村
	15301471872
	支持

	129
	鄂海春
	男
	28
	职高
	葛家桥村
	18795449229
	支持

	130
	赵日琴
	女
	41
	高中
	葛家桥村
	15850499579
	支持

	131
	严红军
	女
	30
	本科
	葛家桥村
	15862726273
	支持

	132
	刘艳
	女
	24
	本科
	葛家桥村
	13506277068
	支持

	133
	丁卫
	男
	28
	高中
	葛家桥村
	13921620859
	有条件支持

	134
	管生立
	男
	27
	中专
	葛家桥村
	18751399795
	支持

	135
	陈聪
	男
	24
	大专
	葛家桥村
	13862718971
	支持

	136
	许正
	男
	28
	本科
	葛家桥村
	15370451905
	支持

	137
	许斌斌
	男
	24
	中专
	葛家桥村
	15190811589
	支持

	138
	戴桂琴
	女
	31
	中专
	葛家桥村
	18068179570
	支持

	139
	戴张月
	女
	27
	中专
	葛家桥村
	18795799860
	支持

	140
	杨群
	男
	29
	大专
	葛家桥村
	15250672202
	支持

	141
	刘涛
	女
	29
	初中
	葛家桥村
	18795449559
	支持

	142
	林晨
	男
	32
	本科
	蒋家庄
	15051227817
	支持

	143
	卢青
	女
	30
	大学
	葛家桥村
	13615228600
	支持

	144
	王爱冬
	男
	35
	大学
	银杏村
	18606123723
	支持

	145
	胡海燕
	女
	43
	初中
	葛家桥村
	13813798923
	支持

	146
	胡海锋
	女
	45
	初中
	葛家桥村
	15950877585
	支持

	147
	吉敏云
	女
	43
	初中
	葛家桥村
	15240582002
	支持

	148
	黄建雄
	男
	32
	大学
	葛家桥村
	15371700333
	支持

	149
	吴连玉
	女
	26
	本科
	虹桥村
	15851347990
	支持

	150
	傅敏
	女
	30
	本科
	虹桥村
	15006275624
	支持


14.3.2调查结果及分析

本次问卷调查统计结果见表14.3-2。

表14.3-2  问卷调查统计结果表

	序号
	问题
	答复

	1
	您对环境质量现状是否满意？
	很满意
	较满意
	不满意
	很不满意

	
	
	72%
	28%
	0%
	0%

	2
	您是否知道/了解在该地区拟建设的项目？
	不了解
	知道一点
	很清楚

	
	
	0
	63.3%
	36.7%

	3
	您是从何渠道了解该项目的信息？
	报纸
	电视、广播
	标牌宣传
	民间信息

	
	
	4.7%
	22%
	18.7%
	54.6%

	4
	您认为该项目对环境造成的危害/影响是？
	严重
	较大
	一般
	较小

	
	
	0
	0
	4.7%
	95.3%

	5
	您对该项目持何种态度？
	支持
	有条件赞成
	反对

	
	
	95.3%
	4.7%
	0

	6
	您对该项目环保方面有何建议和要求？
	无


14.3.3公众有条件支持的主要意见及采纳情况

本次调查过程中，收到的有条件支持的意见统计及采纳情况见表14.3-3。

表14.3-3  有条件支持的意见统计结果

	序号
	公众意见
	处理结果

	
	
	采纳
	不采纳
	理由

	1
	企业加强管理，避免废气污染。
	√
	
	企业技改项目主要废气为石油醚、α-甲基苯乙烯、苯乙烯等，经过相应处理措施处理后，可以做到达标排放，具体见报告9.1章节和6.2.1章节。

	2
	污染物要达标排放。
	√
	
	企业技改项目产生的废气、废水、噪声、固废等各污染物，经过相应措施处理后均可以做到稳定达标排放和合理处置，具体见报告第9章及报告6.2章节。

	3
	环保主管部门加强监督。
	√
	
	企业依法履行各项环保相关手续，积极配合环保部门工作。


本次调查采纳公众意见。

14.4公众参与“四性”分析

（1）程序合法性分析

2015 年7 月20 日建设单位南通南化化工助剂有限公司委托江苏宏宇环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作，建设单位并于委托后7个工作日内在海安县环保局网站进行了第一次信息公示，公示时间自2015年7月24日至8月6日内10 个工作日；在环评报告书初稿完成后，建设单位南通南化化工助剂有限公司、环境影响评价承担单位（江苏宏宇环境科技有限公司）对该项目环境影响报告书编制情况向公众进行二次公示。公示在海安县环保局网站上，公示时间为2015年11月10日至11月25日，公示期限为10 个工作日。二次公示期满后，评价单位于在周边敏感点发放公众参与调查表。所以本次公众参与程序符合《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）。
（2）形式有效性分析

形式有效性分析，本次环评通过了公众意见调查、居民走访等形式，公开征求了公众意见，公众参与形式符合规定要求。时间有效性分析，建设单位在确定了环境影响评价机构7日内，进行了第一次公示；在第二次公示期满后进行了公众参与问卷调查，公示时间符合规定要求。

公示内容有效性分析，第一次公示包括了建设项目名称及概要、建设单位名称和联系方式等六项内容；第二次公示包括建设项目对环境可能造成影响的概述，预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点等八项内容，公示内容符合规定要求。

（3）对象代表性分析

本次公众参与活动覆盖面广，被调查对象为大气评价范围内直接受影响人群，主要敏感点均已覆盖，其中葛家桥村有29份、海南农贸新村10份、虹桥村18份、花鱼荡2份、蒋家庄5份、凯顺*瑞城5份、南屏村41份、南屏花苑4份、双桥村17份、巷池村13份、银杏村6份，共150份。

本次受访对象包括不同职业、年龄阶段、文化程度，对项目周围居民采取了随机调查，受访对象也具有较高代表性，调查意见能够最大程度上代表社会不同阶层、不同方面诉求。
（4）结果真实性分析

为保证公众参与质量，本次调查公众对象广泛并有重点，共发出150份调查问卷，收回150份，所有问卷均为建设单位如实调查，回收问卷均为受访对象真实填写，是其意见的真实反馈。

综上所述，本次环评报告公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性均符合相关规定要求。

14.5公众参与结论

通过对公众参与问卷调查结果的统计、分析和评价，得出如下结论：

本地区公众环境意识较高，绝大多数群众关心和非常关心环境保护。大多数调查对象积极响应支持，并提出很多有利于项目建设，以及对项目建设和运营期间环境保护和管理工作方面的建议。

调查表调查结果显示：95.3%的公众支持本项目的建设，4.7%的公众有条件赞成本项目的建设，无人反对。重点是要求：企业加强管理，避免废气污染，不能影响周边群众；污染物要达标排放；环保主管部门加强监督。

评价单位认为，本次公众参与调查对象具有一定的代表性，调查结果能较全面反映群众意见，应予采纳。
建设单位承诺在以后建设过程中，参照公众提出的建议和意见，做好项目环境保护工作，以最大限度的减少对周围环境的影响。

15方案比选
15.1产业政策相符性

15.1.1国家产业政策
南通南化化工助剂有限公司在南通市海安经济开发区精细化工园区现有厂区技改建设年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线项目，该项目已取得海安县经济和信息化委员会批准，海安县经济和信息化委员会意见为：项目符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的有关要求，准予备案。项目属于内资企业，查询国家发改委第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》，项目所有产品及生产工艺不属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类与淘汰类，属于允许类。
因此，本项目的建设符合国家产业政策。

15.1.2与地方产业政策相符性

（1）与《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号）相符性分析 

经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号），技改项目不属于该目录所列其他限制类、鼓励类、淘汰类生产工艺、设备、产品，属于允许类。

（2）与《南通市化工产业导向目录（2011年本）的通知》相符性分析 

经查询《南通市化工产业导向目录（2011年本）的通知》（通政办发〔2011〕168号），技改项目不属于该目录所列其他限制类、鼓励类、淘汰类生产工艺、设备、产品，属于允许类。

（3）与《南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行）》相符性分析

经查询，橡胶防老剂KY-405产品（本次技改新增）未使用《南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行）》所列禁止或严格控制清单所列化学品。企业现有项目产品防老剂SP、防老剂DFC-34使用的苯乙烯属于“二、严格控制物质清单”中所列“恶臭气体”，具体见表15.2-1。

表15.1-1  与本项目相关的《南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行）》
	序号
	物质名称
	主要用途及参考行业
	理化性质
	控制对策

	
	二、严格控制物质清单

（三）恶臭气体（12）

	9
	苯乙烯
	生产聚苯乙烯塑料、丁苯橡胶，还可制造泡沫塑料，可与多种单体共同聚合，生产多种工程塑料以及热塑性弹性体。
	无色透明油状液体，对眼和上呼吸道有刺激和麻醉作用。
	严格控制使用和排放。敏感区域不得建设生产和使用该物质的项目。新建项目必须出具可靠的无替代使用方案的证据。


对照《南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行）要求，项目涉及到产品防老剂SP、防老剂DFC-34产品生产原料使用苯乙烯物料，本次技改后，此两类产品分别由100t/a、300t/a削减到50t/a、100t/a，分别削减原产规模的二分之一和三分之一，同样，反应原料苯乙烯分别由517.6t/a、30.7t/a（合计548.3t/a），削减到45.518 t/a、10.064 t/a（合计55.582t/a），苯乙烯使用量大幅削减，提高了公司环境风险可接受水平；且本次技改后对苯乙烯废气进行二级冷凝处理，提高活性炭吸附效果，苯乙烯大部分作为反应物料进入产品，大幅降低现有项目的苯乙烯废气产生及排放，具体见表15.1-2。

表15.1-2防老剂SP、防老剂DFC-34产品产能缩减后负面清单物质减少量

	名称
	产能缩减前
	产能缩减后
	变化情况

	
	数量（t/a）
	数量（t/a）
	

	产品防老剂SP
	100
	50
	产能削减二分之一

	产品防老剂DFC-34
	300
	100
	产能削减三分之一

	原料苯乙烯
	548.3
	55.582
	削减492.718 t/a

	苯乙烯废气产生量
	0.424
	0.082
	少产生0.342 t/a，占原产生80.1%

	苯乙烯废气排放量
	0.0848
	0.008
	少排放0.0768t/a，占原排放90.6%


防老剂SP、防老剂DFC-34属于现有项目，不属于新建项目，且苯乙烯是生产防老剂SP、防老剂DFC-34产品的反应物料，同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015版）》，项目所在地不属于《分类管理名录》中所列“环境敏感区域”。因此，企业酚类防老剂生产时使用苯乙烯作为原料，不在该政策限制范围内。

综上，项目的建设符合地方产业政策。 

15.3与海安经济开发区规划相符性

（1）用地规划相符性分析

海安经济开发区区内规划有精细化工园，规划发展高技术含量的精细化工企业和无大气污染和轻度大气污染的化工企业，同时用于接纳海安县化工生产企业专项整治工作中被要求“搬迁、改造”的企业。有放射性污染、国家禁止的严重化学污染的项目、有重金属污染的、大气、粉尘污染严重的项目，及“三废”经处理达不到国家有关排放标准的项目禁止入园。 

本项目选址于海安经济开发区精细化工园工业用地现有车间内，项目技改不属于入园禁止项目，大气污染物得到有效治理，污染程度较轻，符合海安经济开发区及化工园产业定位要求。
（2）产业定位相符性分析

海安经济开发区的产业定位为重点发展电子信息、纺织印染、精细化工、高新技术（软件、新材料、机械、装备制造等）及其配套产业。精细化工园产业定位为高技术含量的精细化工企业和无大气污染和轻度大气污染的化工企业；有放射性污染、国家禁止的严重化学污染的项目、有重金属污染的、大气、粉尘污染严重的项目，及“三废”经处理达不到国家有关排放标准的项目禁止入园。
本项目排放的污染物大气污染物得到有效治理，污染程度较轻，符合海安经济开发区及化工园产业定位要求。
（3）基础设施

本项目所在精细化工园基础设施完善，华新热电厂、海安恒泽水务有限公司已投入运行，污水主干管已基本建成，基础设施可满足本项目建设要求。
本项目废水可以满足海安恒泽水务有限公司接管标准要求，不会对污水处理厂的生化工艺造成影响。海安恒泽水务有限公司目前已建成运行，尾水可稳定达标排放，且污水收集干管已接通至项目地，可见本项目废水预处理后依托海安经济开发区海安恒泽水务有限公司污水处理厂处理是可行的。
综上所述，本项目与海安经济开发区规划相符。
15.4与江苏省化工行业政策的相符性
根据《省政府办公厅关于印发全省深入开展化工生产企业专项整治工作方案的通知》（苏政办发[2010]9 号）和《省政府办公厅关于印发全省开展第三轮化工生产企业专项整治方案的通知》（苏政办发[2012]121 号）： “环境基础设施不完善或长期运行不正常的化工集中区内的新、改、扩建化工项目不予审批”，“禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的化工项目”。本项目所在海安经济开发区（内设精细化工园）环评文件已经江苏省环保厅批准，区内基础设施完善，污水处理厂、雨污管网和供热设施等运行正常，本项目无“三致”物质排放，符合苏政办发[2012]121 号文的要求。
15.5与南通市化工产业政策的相符性
对照《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发[2014]10 号）的要求：
（1）本项目所在园区海安经济开发区（包括精细化工园）已进行规划环评，园区供水、排水、供热、供气、污水处理等环保基础设施完善，满足区域准入要求；
（2）本项目为技改项目，工艺达到国内清洁生产先进水平，不属于国家、省、市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目，生产、使用及排放的物质除现有项目削减产能使用到恶臭气体苯乙烯外不属于《南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行）》中规定的致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体，满足行业准入要求；
（3）本项目总量在区域内平衡，满足总量准入要求；
（4）本项目在环评期间严格按照《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规〔2012〕4 号）实行公众参与，被调查公众均支持本项目的建设，项目实施过程社会稳定风险程度低，满足民意准入要求；
（5）本项目污水排放满足有关标准要求，采取有效的土壤和地下水污染防治措施，重视生产、储运及污水处理过程中的有组织、无组织废气治理，排气筒与厂界达到国家规定的控制标准要求，固体废弃物处置符合减量化、资源化和无害化的要求，危险废弃物设置符合国家要求的临时贮存设施并委托资质单位集中处置，按照国家标准和规范编制事故应急预案，并计划开展环境监理，满足污防准入要求。
（6）本项目生产、使用和排放涉及的物质包括：项目涉及到产品防老剂SP、防老剂DFC-34产品生产原料使用苯乙烯，本次技改后，此两类产品分别由100t/a、300t/a削减到50t/a、100t/a，分别削减原产规模的二分之一和三分之一，同样，反应原料苯乙烯分别由517.6t/a、30.7t/a（合计548.3t/a），削减到45.518 t/a、10.064 t/a（合计55.582t/a），苯乙烯用量大幅削减，提高了公司环境风险可接受水平；且本次技改后对苯乙烯废气进行二级冷凝回收，提高活性炭吸附效果，苯乙烯大部分作为反应物料进入产品，大幅降低现有项目的苯乙烯废气产生及排放，防老剂SP、防老剂DFC-34属于现有项目，不属于新建项目，且苯乙烯是生产防老剂SP、防老剂DFC-34产品的反应物料，同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2015版）》，项目所在地不属于《分类管理名录》中所列“环境敏感区域”。因此，企业酚类防老剂生产时使用苯乙烯作为原料，不在《南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行）》限制范围内。

综上所述，本项目的建设符合国家和地方的相关产业政策。
15.6环保政策相符性

（1）与苏政办[2011]108号对照分析 

为深入贯彻科学发展观，落实环保优先方针，实施生态文明建设工程，切实保障群众环境权益，维护社会和谐稳定，江苏省政府办公厅发布《省政府办公厅关于切实加强化工园区(集中区)环境保护工作的通知》（苏政办发[2011] 108号文）。 

该通知要求：一、科学编制化工区发展规划，全面落实规划环评制度；二、加快环境基础设施建设，加大综合整治力度；三、严格落实环境防护距离，切实加强大气污染治理；四、严把项目准入门槛，加快淘汰落后产能；五、加强监管和落实。 

本项目位于已编制规划环评并通过江苏省环保厅审查的海安经济开发区范围内，园区建设规范，从园区规划和建设上，适合项目入驻；园区设有自来水厂、污水处理厂、供热中心，目前园区建设已初具规模，水、电等基础设施已较完善，基础设施能满足本项目生产要求；就本项目而言，产生的污染物经有效治理后均能达标排放，卫生防护距离内无环境敏感点存在。 

因此，项目的建设符合《省政府办公厅关于切实加强化工园区(集中区)环境保护工作的通知》（苏政办发[2011] 108号文）之规定。 

（2）与苏环管[2006]92号对照分析 

《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施》(苏政发[2006]92号)中规定禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目，加快推进循环经济建设。
本项目的建设地点在海安经济开发区精细化工园内，园区已经通过区域环评，且集中供水、污水处理及排水已趋于完善；项目总投资额为6410万元，产生的污染物经处理后均能达标排放。 

项目产生的废气均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554–93）要求。 

项目产生的废水经预处理达海安恒泽水务有限公司接管标准后排入海安恒泽水务有限公司，海安恒泽水务有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准相关要求。项目厂区建设足够容量的事故池，在厂区发生泄漏或火灾事故时，事故废水进入事故池，委外处理，因而项目有能力确保发生事故时不影响附件水体。 

因此，项目的建设符合《江苏省政府关于推进环境保护工作的若干政策措施》(苏政发[2006]92号)文之规定。 

（3）与苏政发[2007]63号对照分析 

本项目采用园区集中供热、供电、供水设施，符合63号文中加快推广节能工程的要求；项目采用清洁生产工艺和技术，在生产过程中，对其中使用的原料如石油醚等进行回用，实现了资源的循环利用，符合63号文中有关―大力发展循环经济的要求；项目蒸汽冷凝水回用，冷却水循环使用等，大大降低了生产用水量，符合63号文中有关―实施水资源节约利用的要求；本项目废水预处理达开发区污水处理厂接管要求后排

入开发区污水处理厂，项目废水经预处理后减少污染物排放量；项目所有固废均不外排，不产生二次污染，符合63号文中有关污染物减排、―全面实施‗污染治理设施完善提高工程的要求；项目不违反63号文中其它政策规定。 

因此本项目符合《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》（苏政发[2007]63号文）要求。 

（4）与苏环办【2011】308号文的对照分析 

苏政发[2011]308号文要求：产业园区存在下列问题之一的，环境保护行政主管部门将暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境影响评价文件： 

（一）未依法开展规划环境影响评价； 

（二）未按规定开展园区跟踪环境影响评价； 

（三）环境风险隐患突出且未完成限期整改； 

（四）未按期完成污染物排放总量控制计划； 

（五）污染物集中治理设施建设滞后或污染物不能稳定达标排放，且未完成限期治理。 

本项目符合性：本项目所在园区海安经济开发区已经通过区域环评，并按照规定开展园区跟踪环境影响评价，基础设施完善，污染物能集中治理并稳定达标排放，严格按照十二五要求进行总量控制计划，实现区域平衡。综上本项目所在园区符合苏政发[2011]308号文要求。 

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，符合江苏省有关环保政策。 

15.7区域内环境现状和环境可行性

（1）环境现状监测结果表明：

环境空气质量：本项目所在地周边环境空气监测因子SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区1小时平均及24小时平均标准值，TVOC满足《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中表1浓度限值要求，环境空气质量达标。
地表水环境质量：各监测因子在各监测断面均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量达标；

声环境质量：厂界四周N1-N4各监测点昼夜噪声现状监测值均达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求；项目周边环境保护目标处N5昼夜噪声现状监测值均达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，说明该区域的声环境质量现状良好；
地下水环境质量：各监测点位中各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准要求；

土壤环境质量：监测点位中各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二类标准要求。
（2）通过预测结果可见：

大气环境影响：经预测，本次技改项目排放的各大气污染物的最大占标率为苯乙烯6.27%（＜10%），且各污染物下风向最大浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中一次浓度平均值或相应标准要求，对周边敏感目标环境影响较小。

经计算，无组织废气排放量比较小，不需要设置大气环境防护距离。需设置的卫生防护距离为1#生产车间外100m和2#生产车间外100m，目前，此范围内无居民等敏感保护目标。

地表水环境影响：技改项目生活污水经化粪池预处理后与初期雨水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ3082－2010）中B标准及海安恒泽水务有限公司的接管标准后，接入海安恒泽水务有限公司进行处理，尾水出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入老通扬运河，对收纳水体影响较小。

声环境影响：预测计算表明，经采取基础减振等措施，并经车间墙体的隔声、空间距离的自然衰减后，机械设备运行噪声厂界排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对环境敏感目标影响不大。因此，技改项目生产设备噪声排放对环境影响不大。

固体废物对环境影响：项目产生的各类固体废物均可得到合理及时的处置，不会产生二次污染，对环境影响不大。

地下水环境影响：本项目采取相关防渗措施后，预计将能有效地防止渗滤液或废水污染土壤、进而下渗污染地下水，因此，本项目对土壤和地下水环境的影响较小。

根据预测结果，本项目排放的污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量的下降。

15.8与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性

根据《江苏省生态红线区域保护规划》及由表2.5-2和附图3可知，距离建设项目最近的生态红线区域为“新通扬运河(海安)饮用水源保护区”和“新通扬、通榆运河清水通道维护区”，新通扬运河(海安)饮用水源保护区：一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域；二级管控区为二级保护区和准保护区范围为：一级保护区以外上溯2000米、下延500米范围内的水域范围为二级保护区；二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域为准保护区。新通扬、通榆运河清水通道维护区：二级管控区范围为海安县境内新通扬、通榆运河及两岸各1000米。  

本项目位于其生态红线区域东南侧方向，距离该新通扬运河(海安)饮用水源保护区二级管控区边界约9.5km，距离新通扬、通榆运河清水通道维护区约6.2km，不涉及该生态红线任一管控区，因此，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

15.9周围公众对项目建设持支持态度

通过公众参与调查，被调查公众支持的占总调查人数的95.3%，有条件支持的占总调查人数的4.7%，无人反对。

15.10选址可行性分析小结

综合以上分析，本项目建设与国家及地方产业政策、环保政策相符，符合区域规划要求，公共配套设施齐全，周围环境满足各自的功能区划，落实了总量平衡途径，周围公众对项目建设持支持态度，卫生防护距离范围内居民均同意本项目建设。

因此，本项目选址可行。

16环境影响评价结论
16.1各专题评价结论

16.1.1项目建设概况
2015年6月，南化化工助剂有限公司报请海安县经济和信息化委员会，将丁酸乙酯生产线停产，对原有橡胶防老剂系列产品进行技术改造，增添设备，配套现有厂房建成年产500吨酚类防老剂（将现有3000吨防老剂缩减为500吨，产品品种不变）和2400吨橡胶防老剂KY-405的生产规模。

本次技改企业共投入6410万元，未新增用地，均在现有生产车间（2#）内完成技改。技改后企业定员55人，不新增员工；全年工作日300天，实行三班两倒，每班12小时，具体工作时间为：8:00-20:00、20:00-次日8:00；全年工作时数7200小时。
16.1.2项目符合产业政策
南通南化化工助剂有限公司在南通市海安经济开发区精细化工园区现有厂区技改建设年产2400吨橡胶防老剂KY-405生产线项目，该项目已取得海安县经济和信息化委员会批准，海安县经济和信息化委员会意见为：项目符合《江苏省企业投资项目备案暂行办法》的有关要求，准予备案。
项目属于内资企业，查询国家发改委第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》，项目所有产品及生产工艺不属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类与淘汰类，属于允许类。
与《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号）相符性分析 

经查询《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）、关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183号），技改项目不属于该目录所列其他限制类、鼓励类、淘汰类生产工艺、设备、产品，属于允许类。

因此，本项目的建设符合我国国家及地方产业政策。

16.1.3项目选址符合规划
本项目选址位于南通市海安经济开发区精细化工园区，与园区的产业定位、功能规划、环境规划均相符，项目选址符合区域发展规划，较为合理。

根据环境现状监测结果，拟建区域环境空气、声环境质量较好，具有较大的环境容量，同时预测结果表明，本项目建成投产后，不会影响拟建区域的环境功能。本项目的建设与环境的相容性较好。
综上所述，本项目于拟建地建设是可行的。
16.1.4符合清洁生产与循环经济理念
根据项目工艺操作和安全的特点，提高自动化水平和集中控制水平，达到稳定的工艺参数，能够保证产品的质量、提高生产效率、降低劳动强度。项目原料转化率、产品得率、工艺路线、生产设备及控制过程中均处于国内先进水平。 

项目在物料循环利用、污染物达标排放、固废综合利用及工艺过程控制和工艺设备等方面，均达到了清洁生产的要求。 

16.1.5环境现状及预测分析
①环境现状监测结果表明：

环境空气质量：本项目所在地周边环境空气监测因子SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区1小时平均及24小时平均标准值，TVOC满足《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中表1浓度限值要求，环境空气质量达标。
地表水环境质量：各监测因子在各监测断面均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量达标；

声环境质量：厂界四周N1-N5各监测点昼夜噪声现状监测值均达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求说明该区域的声环境质量现状良好；
地下水环境质量：各监测点位中各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准要求；

土壤环境质量：监测点位中各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二类标准要求。
②通过预测结果可见：

大气环境影响：经预测，本次技改项目排放的各大气污染物的最大占标率为6.27%（＜10%），且各污染物下风向最大浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中一次浓度平均值或相应标准要求，对周边敏感目标环境影响较小。

经计算，无组织废气排放量比较小，不需要设置大气环境防护距离。需设置的卫生防护距离为1#生产车间外100m、2#生产车间外100m，具体包络线范围见附图8。目前，此范围内无居民等敏感保护目标。
地表水环境影响：技改项目生活污水经化粪池预处理后与其他废水（初期雨水、实验室废水）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ3082－2010）中B标准及海安恒泽水务有限公司的接管标准后，一并接入海安恒泽水务有限公司进行处理，尾水出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入老通扬运河，对收纳水体影响较小。

声环境影响：预测计算表明，经采取基础减振等措施，并经车间墙体的隔声、空间距离的自然衰减后，机械设备运行噪声厂界排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目生产设备噪声排放对环境影响不大。

固体废物对环境影响：项目产生的各类固体废物均可得到合理及时的处置，不会产生二次污染，对环境影响不大。

地下水环境影响：由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

根据预测结果，本项目排放的污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量的下降。
16.1.6污染物可实现达标排放
①废水

本项目主要污水为初期雨水、实验室废水及生活污水等。废水经厂区废水处理站处理后通过区域管网接管到海安恒泽水务有限公司再处理，最终排放老通扬运河。
根据污染防治措施评述，本项目废水能达标排放。

②大气污染物排放情况

本项目生产过程中有非甲烷总烃、苯乙烯、苯酚、苯胺、丙酮、氯化氢、粉尘等有组织废气产生，分别经活性炭吸附装置、布袋除尘等防治措施，各大气污染物均能达标排放。

③固体废物

本项目固废均能够实现资源化、减量化和无害化，固废排放总量为零。

④噪声

本项目建成运行后主要噪声源为各类机械设备，其噪声值在80～95dB(A)之间，采用隔声、消声等措施治理，可达标排放。

16.1.7环境风险结论
通过对项目存在的潜在危险、有害因素，可能发生的突发性事件以及有毒有害、易燃易爆等物质可能发生泄漏进行分析和预测后，项目不存在重大危险源，采取本环评报告提出的各项安全、环境风险防范对策措施，并严格落实，建立完善的安全管理机构和制度，在生产过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行，在做好以上各项安全和环境风险防范措施后，环境风险程度可以接受。 

16.1.8污染物稳定达标排放

该项目将对其生产过程中产生的污染物质均采取有效的防治措施。 

项目有生活污水和初期雨水、实验室废水，废水水质简单，经过厂区废水处理站（活性污泥法）处理满足接管标准后排入海安恒泽水务有限公司处理。
本项目KY405防老剂生产工艺废气中非甲烷总烃（石油醚、少量α-甲基苯乙烯）采用活性炭吸附处理工艺进行处理，处理效率为90%，处理达标后经由新增2# 15米排气筒排放。酚类防老剂生产工艺中产苯乙烯、苯酚、苯胺、丙酮、苯磺酸等废气采用活性炭吸附处理工艺进行处理，处理效率为90%，处理后废气经现有改造1#15米排气筒排放；  

建设项目拟建一般固废堆场（5m2）及危险固废堆场（10m2）。项目产生的危险固废：釜底废液、废抹布、废活性炭、废催化剂、废水处理污泥委托有资质的单位处理；原料废包装袋（桶）由厂家回收；生活垃圾由环卫统一清运后卫生填埋。建设项目固体废弃物妥善处置率为100%。 

建设项目噪声控制主要采用高效低噪声设备、建筑隔声、消音等措施以确保厂界噪声达标排放。 

建设项目上述的各项污染防治措施及技术和经济可行，各类污染物均可做到稳定达标排放。
16.1.9总量控制
技改项目总量控制指标如下： 

①大气污染物总量指标 

考核因子：VOCs（非甲烷总烃、苯乙烯、苯酚、苯胺、丙酮）0.248 t/a、粉尘0.067t/a、氯化氢0.005t/a；

②废水及水污染物总量指标 

废水接管量：废水量1625t/a、COD：0.207t/a、NH3-N：0.014t/a；

③固废废物：“零”排放。
6.1.10公众参与
调查表调查结果显示：95.3%的公众支持本项目的建设，4.7%的公众有条件赞成本项目的建设，无人反对项目建设。

16.2评价总结论

本项目建设符合海安经济开发区总体规划要求；符合国家及地方法律法规及产业政策；生产过程中产生的各类污染物能达标排放；在企业做到污染物稳定达标排放的前提下当地公众对项目建设没有反对意见；通过预测，项目建成投产后能确保周围环境功能不下降；项目建设符合清洁生产和循环经济要求；项目污染物总量能够平衡；项目制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的。

因此，在建设单位按照报告书规定的方案建设、总量平衡方案、各项保护措施等落实的前提下，从环保角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。
本报告书认为，从环保角度来讲，本项目的建设是可行的。
16.3要求与建议

（1）严格执行“三同时”，废气处理等环保工程与建设项目同时设计、同时施工、同时运行。

（2）减少危险固体废物的暂存时间，及时安全有效处理。临时储存场地应有防渗、防流失措施，运输过程中应防止抛洒泄漏，符合国家和地方对危废管理要求。

（3）加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按本报告书中的要求认真落实环境监测计划；排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。

（4）建设单位必须保证运营期废气、废水污染物在本次环评中污染防治措施正常运行的情况下可以达标排放，否则需停止生产，优化废气、废水方案。
（5）采取措施减少项目运行过程废气排放，特别是无组织排放，建议近期产品防老剂SP、防老剂DFC-34反应物料有《南通市化学品生产负面清单与控制对策（第一批，试行）》有恶臭气体苯乙烯产量进一步削减，远期停产。
（6）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

溶解





图例：


G——废气


N——噪声





苯酚





聚合





G2、G3、N





备料





苯乙烯





G1、N





保温





包装





成品





图3.3-1 现有项目防老剂SP生产工艺流程图








保温





防老剂SP





吸附





成品





图3.3-2 现有项目防老剂SP-C生产工艺流程图





碳酸氢钙





图例：


G——废气


N——噪声





二苯胺





聚合





G5、N





备料





苯乙烯





G4、N





保温





吸附





成品





图3.3-3 现有项目防老剂DFC-34生产工艺流程图





碳酸氢钙





图例：


G——废气


N——噪声





对氨基二苯胺、丙酮、催化剂





聚合





N





过滤





冷却





成品





图3.3-4 现有项目防老剂4010NA生产工艺流程图





氢气





G6、S1





G7





过滤





干燥





G8





G10





回收丙酮





蒸馏冷凝





G9





S2





苯胺、丙酮、盐酸





N 、G11





聚合





氢氧化钠





G12





中和





G13





冷却





图例：


G——废气


N——噪声





G14、S3





过滤





G15





干燥





成品





图3.3-5 现有项目防老剂RD生产工艺流程图





图例：


G——废气


N——噪声





二苯胺、苯磺酸





聚合





N 





缩合





蒸馏





成品





图3.3-6 现有项目防老剂BLE生产工艺流程图





丙酮





G16





G17、S4





生活污水





损耗160





780








新鲜水





冷却循环水





损耗162





200





38





4680





化粪池





海安恒泽水务有限


公司





620





1220





清下水











240





绿化用水





进入土壤或蒸发 240











1#生产车间





16250





废水处理站





5





5





实验室用水





G23





图例：





废气管线





车间无组织





G214





熔料釜





G19





二级冷凝





烘干





二级冷冻冷





































































































































































































150.028





苯乙烯





苯酚





0.125





350.14





G1苯乙烯





备料





溶解





150.028





G2G3苯乙烯0.015


苯酚0.028





0.043





350.015





聚合





500





保温





500





包装





500





成品





图4.2-1 防老剂SP物料平衡图（kg/批）





保温





防老剂SP





吸附





成品500





图4.2-2   防老剂SP-C物料平衡图（kg/批）





150





150





350





碳酸氢钙





500





苯乙烯





50.32





0.312





二苯胺





100.003





G4苯乙烯





备料





不凝尾气G5：


苯乙烯：0.008


苯胺：0.003





0.011





50.008





聚合





150





图例：


        废气








150





保温





350





碳酸氢钙





吸附





500





成品500





图4.2-3  防老剂DFC-34物料平衡图（kg/批）



















































































图例：


       废气

















500








539.441





S1废催化剂


0.125





539.306





539.301





苯胺：265


丙酮：399.999


盐酸：150.026





G11


氯化氢：0.026丙酮：0.029





0.055


09





聚合





814.97





0.005





G12丙酮





49.05





氢氧化钠





中和





864.015





0.005





G13丙酮





冷却





864.01





0.005





G14丙酮





815.025





364





S3固废





过滤





500.005





0.005





G15丙酮





干燥





500





成品





图4.2-5 防老剂RD物料平衡图（kg/批）





二苯胺：400.036


苯磺酸：15





415.036





图例：


       废气











聚合





137.23





415.036





G16丙酮





丙酮





0.013





缩合





0.003





552.3





G17丙酮





S4蒸馏残渣52.25





0.047





蒸馏





回收丙酮





图例：


       废气








500





成品500





图4.2-6  防老剂BLE物料平衡图（kg/批）





生活污水





损耗310





1530





图4.2-10   技改后全厂水平衡（t/a）








新鲜水





冷却循环水





损耗4614





3366





1002





364680





化粪池





海安恒泽水务有限公司





1220





5187





清下水





初期雨水





400





240





绿化用水





进入土壤或蒸发 240








16250





蒸汽





生产





3000





损耗750





2250





蒸汽冷凝水





车间无组织





损耗26





26





水环真空泵系统





G22





19作为废液委托处置





20





设备清洗





损耗1





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





制定工作方案





1 明确评价重点和环境保护目标


2 确定工作等级、评价范围和评价标准





编制环境影响评价文件





1 提出环境保护措施，进行技术经济论证


2 给出建设项目环境可行性评价结论





项目所在地





二级冷凝





G18





活性炭处理装置





一级冷凝





产品








反应釜





过滤





结晶





蒸馏





母液





离心





干燥





G20






























































S2蒸馏残渣


39.04





S9丙酮0.008





蒸馏冷凝








G10丙酮0.005





G8丙酮0.005





干燥





过滤





G7丙酮0.005





G6丙酮0.01





氢气4.42





图4.2-4防老剂4010NA物料平衡图（kg/批）








成品500





冷却





过滤








聚合























聚合

















对氨基二苯胺406.5、丙酮128.153、催化剂0.125





图例：


        废气








500.005





（n=2-4）





盐酸





第三阶段





第二阶段





第一阶段





有重大变化





公





众





参





与





环境影响因素识别与评价因子筛选





1 研究相关技术文件和其他有关文件


2 进行初步工程分析


3 开展初步的环境状况调查





1 研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等


2 依据相关规定确定环境影响评价类型





环境影响评价委托





建设项目工程分析





评价范围内的环境状况调查、监测与评价





2#





1#





15m








活性炭处理装置





（G1、G3、G4-5、G9、G11、G16-17）





其它不凝废气，机械真空泵废气





（G2、G6-8、G10、G12-15）收集率90%





反应釜、过滤器、结晶槽、干燥箱等





2#生产车间






































水环真空泵系统





设备


跑冒滴漏





布袋除尘装置





15m








过筛





各环境要素环境影响预测与评价


各专题环境影响分析与评价





39.291





丙酮0.243





项目所在地





N





苯酚





聚合





苯乙烯





防老剂SP





二苯胺





苯乙烯





防老剂DFC-34





丙酮





防老剂4010NA








苯胺





丙酮





二苯胺





丙酮





二苯胺








PAGE  

_1234567905.unknown

_1234567929.unknown

_1234567937.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567945.unknown

_1234567946.unknown

_1509826777.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567913.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567921.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1200492749.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1203090775.unknown

_1234567893.cdx

_1234567895.cdx

_1234567896.unknown

_1234567894.cdx

_1234567891.cdx

_1234567892.cdx

_1234567890.unknown

_1203337309.unknown

_1200503215.unknown

_1200503478.unknown

_1200503572.unknown

_1203090665.unknown

_1200504434.unknown

_1200503490.unknown

_1200503506.unknown

_1200503404.unknown

_1200502838.unknown

_1200502849.unknown

_1200502795.unknown

_1101284249.unknown

_1101300143.unknown

_1109658510.unknown

_1109658683.unknown

_1101300480.unknown

_1109658393.unknown

_1101300152.unknown

_1101299931.unknown

_1101300024.unknown

_1101300089.unknown

_1101299941.unknown

_1101299414.unknown

_1101283753.unknown

_1101284052.unknown

_1101284187.unknown

_1101283999.unknown

_1101283616.unknown

_1101283651.unknown

_1101283548.unknown

